SPECIFICAȚII TEHNICE

Achiziție Încărcător Frontal Pentru Tractor

Lucrări de Întreținere și Amenajare Teritoriu

I. CERINȚE TEHNICE OBLIGATORII

A. COMPATIBILITATE ȘI MONTAJ

Cerințe Minime Obligatorii:

- Compatibilitate: Încărcătorul trebuie să fie compatibil cu tractoare în gama de putere 90-110 CP, cu greutate 3.200-3.500 kg

- Sistem de montaj: Fixare rapidă (Quick Attach System) - OBLIGATORIU

- Tip montaj: Frontal, cu puncte de fixare standardizate

- Compatibilitate declarată: Furnizorul trebuie să prezinte listă de modele de tractoare compatibile și documentație tehnică de montaj.

- dotat cu supapa hidraulica pentru protectie la supraincarcare

B. CAPACITĂȚI ȘI PERFORMANȚE

Cerințe Minime Obligatorii:

- Capacitate maximă de ridicare: Minimum 1.600 kg (la distanță standard de măsurare)

- Înălțime maximă de ridicare: Minimum 3.200 mm (măsurată de la sol la partea superioară a cupei)

- Adâncime de lucru sub nivelul solului: Minimum 170 mm

- Unghi de înclinare (dump): Minimum 38° pentru descărcare

- Unghi de înclinare (rollback): Minimum 45° pentru transport

- Rază de lucru: Minimum 600 mm de la axul frontal al tractorului

C. CONSTRUCȚIE ȘI MATERIALE

Cerințe Minime Obligatorii:

- Greutate proprie: Maximum 700 kg (pentru a nu suprasolicita axul frontal)

- Material structură: Oțel de înaltă rezistență, sudat profesional

- Cilindri hidraulici: Minimum 2 cilindri pentru ridicare și 1 cilindru pentru înclinare

- Protecție anticorozivă: Grund + vopsea emailată în 2 straturi, rezistentă la intemperii

- Furtunuri hidraulice: Conform standard ISO, cu protecție mecanică, lungime adecvată pentru manevrabilitate completă

D. SISTEM HIDRAULIC

Cerințe Minime Obligatorii:

- Debit necesar: Compatibil cu sistem hidraulic al tractorului (60-90 L/min)

- Presiune de lucru: 180-220 bar

- Racorduri: Cuplaje rapide hidraulice, compatibile cu sistem standard

- Comenzi: Distribuitor hidraulic montat pe tractor, cu control din cabină

- Obligatoriu dotata cubsistem plutor de protectie a cupei impotriva obstacolelor.

- Dotata cu suport pentru stationare.

- Furtunuri: Certificate conform EN 853/EN 856 sau echivalent

E. ACCESORII INCLUSE - OBLIGATORIU

Cerințe Minime Obligatorii:

Cupă standard pentru pământ și materiale:

- Capacitate minimă: 0,8 m³ (800 litri)

- Lățime: Minimum 2.100 mm

- Construcție: Oțel rezistent la uzură, minimum 4 mm grosime

- Muchie tăietoare: Întărită sau detașabilă pentru înlocuire

- Sistem de prindere: Quick Attach compatibil cu suportul principal

Furci paletizare (pallet forks):

- Lungime furci: Minimum 1.000 mm

- Lățime furci: Minimum 100 mm fiecare

- Capacitate de transport: Minimum 1.500 kg

- Distanță reglabilă între furci

- Sistem de prindere: Quick Attach compatibil cu suportul principal

IMPORTANT: Atât cupa standard cât și furcile paletizare trebuie să fie incluse în preț și livrate odată cu încărcătorul.

II. CERINȚE PRIVIND SIGURANȚA ȘI CONFORMITATEA

Obligatoriu:

- Certificat de conformitate CE (Directiva Mașini 2006/42/CE) sau echivalent recunoscut în Republica Moldova

- Certificat de omologare pentru utilizare în Republica Moldova (dacă este necesar conform legislației în vigoare)

- Manual de utilizare și întreținere în limba română

- Schemă hidraulică și instrucțiuni de montaj în limba română

- Certificate de calitate pentru cilindri hidraulici și componente de siguranță

- Respectarea standardelor de siguranță pentru echipamente de ridicare

- Marcaje de siguranță și avertizare vizibile pe echipament

III. GARANȚIE ȘI SERVICE

Cerințe Minime Obligatorii:

- Garanție: Minimum 24 luni (2 ani) de la data punerii în funcțiune

- Service autorizat: Furnizorul trebuie să aibă centru service autorizat sau partener de service în Republica Moldova, la distanță maximum 100 km de municipiul Chișinău

- Piese de schimb: Furnizorul garantează disponibilitatea pieselor de schimb critice (cilindri hidraulici, furtunuri, cuple rapide) pentru minimum 5 ani

- Timp de intervenție: Maximum 72 ore lucrătoare de la sesizare pentru defecțiuni în perioada de garanție

- Manoperă: Inclusă în garanție pentru toate defecțiunile acoperite

Documentație service obligatorie:

- Declarație pe propria răspundere privind disponibilitatea service-ului (adresă, program, personal calificat)

- Lista prețurilor orientative pentru principalele piese de schimb

- Proceduri de mentenanță preventivă

IV. CONDIȚII DE LIVRARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Cerințe Obligatorii:

- Termen de livrare: Maximum până la data de 10 decembrie 2025

- Loc de livrare: Municipiul Chișinău, la adresa beneficiarului (coordonate se vor comunica la semnarea contractului)

- Cheltuieli transport: În sarcina furnizorului

- Stare: Nou-nouț, nefolosit, an de fabricație 2024-2025

Montaj și punere în funcțiune - Obligatoriu:

- Montaj complet al încărcătorului pe tractor (realizat de personal calificat al furnizorului)

- Reglare și testare completă a tuturor funcțiilor

- Verificare conexiuni hidraulice și etanșeitate

- Demonstrație practică a funcționării tuturor componentelor

- Proces-verbal de recepție la punere în funcțiune

NOTĂ: Toate costurile legate de transport, asigurare, montaj, reglare și punere în funcțiune sunt incluse în prețul ofertei.

V. FORMARE ȘI INSTRUIRE

Instruirea operatorilor: NU este necesară (personalul beneficiarului este deja instruit)

Documentație obligatorie:

- Manual de utilizare în limba română

- Manual de întreținere și service în limba română

- Schemă hidraulică detaliată

- Instrucțiuni de montaj/demontaj

- Instrucțiuni de schimb al accesoriilor (cupă/furci)

VI. DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ SOLICITATĂ LA DEPUNEREA OFERTEI

Ofertantul trebuie să prezinte OBLIGATORIU:

1. Fișa tehnică detaliată a încărcătorului ofertat (catalog producător în limba română sau engleză)

2. Certificat de conformitate CE sau echivalent recunoscut

3. Certificat de omologare pentru Republica Moldova sau declarație că produsul poate fi omologat

4. Lista de compatibilitate cu modele de tractoare (inclusiv tractoare în gama 90-110 CP)

5. Declarație privind disponibilitatea service-ului:

- Adresă exactă centru service

- Distanță față de Chișinău

- Program de lucru

- Date contact service

6. Lista prețurilor orientative pentru piese de schimb principale:

- Cilindri hidraulici

- Furtunuri hidraulice

- Cuple rapide

- Componente sistem Quick Attach

7. Certificat de garanție conform cerințelor (2 ani)

8. Dovada calității producătorului:

- Certificat ISO 9001 al producătorului sau

- Certificate de calitate echivalente

9. Fotografii ale echipamentului ofertat:

- Minimum 6 fotografii din unghiuri diferite

- Fotografii ale cupei standard

- Fotografii ale furcilor paletizare

- Fotografii ale sistemului de fixare rapidă

10. Declarație pe propria răspundere că echipamentul este nou, an fabricație 2024-2025

11. Instrucțiuni de montaj și schemă hidraulică (pot fi în limba engleză la etapa ofertării)

VII. CONDIȚII DE PLATĂ

Modalitate de plată:

- Plata se va efectua DUPĂ LIVRARE și punere în funcțiune

- 100% din valoarea contractului se achită după semnarea procesului-verbal de recepție finală

Condiții de recepție:

- Livrarea fizică a echipamentului la adresa beneficiarului

- Montaj complet pe tractor

- Verificare funcționare toate componente (ridicare, înclinare, schimbare accesorii)

- Testare în condiții reale de lucru

- Livrarea tuturor accesoriilor (cupă + furci)

- Predare documentație tehnică completă în limba română

- Semnare proces-verbal de recepție fără rezerve

XI. CLAUZE SPECIALE

❗ Ofertantul trebuie să ofere încărcătorul frontal COMPLET, funcțional, cu toate accesoriile specificate (cupă standard și furci paletizare).

❗ Nu se acceptă echipamente second-hand, recondiționate, demonstrative sau cu uzură.

❗ Toate costurile legate de:

- Transport până la beneficiar

- Asigurare transport

- Taxe vamale (dacă este cazul)

- Montaj pe tractor

- Reglare și configurare

- Punere în funcțiune și testare

sunt în sarcina FURNIZORULUI și incluse în preț.

❗ Echipamentul trebuie să fie compatibil cu tractorul existent (conform caracteristicilor tehnice ale tractorului beneficiarului).

❗ Furnizorul garantează compatibilitatea completă și funcționarea corectă a încărcătorului cu tractorul beneficiarului.