Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

- CAIET DE SARCINI

SECȚIUNEA LUCRĂRI:

Cerințe /condiții pentru caietul de sarcini.

Obiectul:  Achiziționarea lucrărilor de amenajare a terenurilor universale de sport.

Scopul: Reconstrucția terenurilor sportive multifuncționale.

Sursa de finanțare: Bugetul Local.

Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălți.

- Descriere generală:

Amenajarea terenurilor universale de sport este prevăzută pentru 2 adrese din mun. Bălți: 
str. N. Iorga, 30 și str. Victoriei, 68. Se propune realizarea lucrărilor prevăzute în specificația tehnică, pentru a crea locuri de uz public, unde copii și amatorii de sport vor putea practica mai multe genuri sportive. Terenul sportiv universal va conține marcaje și elemente sportive pentru basket, mini fotbal și volei. De jur împrejur va fi împrejmuit cu plasă (gard), înălțimea căreia va constitui 4 m, iar în spatele porților de minifotbal și panourilor de baschet principali (Tip 1) va avea 5 m. În afara gardului, se prevede amenajarea zone pietonale acoperite cu pavaj, 4 bănci și 2 urne, pentru fiecare teren de sport.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

Toate lucrările și materialele folosite pentru amenajarea terenului de sport universal vor corespunde cerințelor stipulate in anexele nr. 1,2,3,4,5.

Suprafaţa de joc trebuie să fie sigură pentru jucători, asigurând o performanţă excepţională.

În ansamblu, terenul universal de sport trebuie să prezinte un aspect estetic deosebit.

- Mostre:

Ofertantul va prezenta, după caz, mostrele materialelor care vor fi folosite pentru amenajarea terenului de sport universal, în  formă naturală, machet sau fotografie (bare, plasă, panouri de basket, etc), care se vor păstra la contractant pînă la predarea obiectului și cu care vor fi comparate lucrările finale, pentru constatarea respectării cerințelor față de calitatea solicitată.

- Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

Livrarea, transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate, protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice, protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente se va executa din contul ofertantului.

Pe parcursul derulării lucrărilor (la orice etapă) se va respecta normele de salubrizare a teritoriului, cu evacuarea regulată a deșeurilor. La terminarea lucrărilor fiecărui teren de sport, toate deșeurile trebuie evacuate în termen nu mai mult de 2 zile de către agentul economic cîștigător. În procesul de lucru nu se vor depozita deșeuri pe terenurile aferente (gazoane, spații verzi). Spațiile aferente nu vor fi afectate sub nici o formă de lucrările la terenurile de sport.

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie:

Ofertanții vor prezenta certificate, contracte sau alte acte confirmative ca dovadă de practică în domeniu de minim 5 ani, fotografii cu lucrări executate.

Toate echipamentele și materialele folosite pentru amenajarea terenului universal de sport, achiziționate prin interemediul rețelelor comerciale, vor fi însoține de certificate de conformitate și vor avea termenul de garanție al producătorului, dar nu mai puțin de 1 an.

Deasemenea, ofertantul va prezenta imaginea  cum va arăta terenul sportiv la etapa finală a lucrărilor, îndeplinite conform cerințelor, precum și desene, scheme altă informație relevantă, din care se poate concluziona corespunderea la cerințele autorității contractante.

Garanția pentru perioada de expluatare a terenului universal de sport va constitui nu mai puțin de 5 ani de la darea în expluatare a fiecărui obiect în parte.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor:

În perioada de garanție, înlăturarea defecțiunilor și viciilor ascunse se va face din contul agentului economic cîștigător, cu ieșirea la fața locului în termen de 3 zile lucrătoare după primirea informației despre defecțiune, iar în termen de 5 zile lucrătoare se va lichida defecțiunile.

- Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor:

La lucrările pentru amenajarea terenului universal sportiv se va ține cont de normativele admise de emitere a zgomotului și a vibrației, conform legislației RM în vigoare. Derularea lucrărilor nu vor provoca discomfort locatarilor din zonă.

- Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor:

Montarea tuturor instalaţiilor și elementelor prevăzute pentru amenajarea terenului universal de sport vor fi efectuate în strictă corespundere cu lista lucrărilor.

- Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor:

Terenul universal sportiv va conține obligatoriu următoarele elemente de sport: două complete de panou de baschet. Panourile tip1 vor fi din plastic transparent antivandal (plexiglas), cu inel de amortizare, plasă. Compoziția panoului va asigura rezistență la condițiile climaterice de exterior. Panouri tip 2 vor fi amplasate pe lateralele terenului de sport, vor fi din plastic transparent antivandal (plexiglas), rezistente la condițiile climaterice externe cu inel și plasă. Echipamentul pentru basket va fi achiziționat prin intermediul rețelelor comerciale.

Porți pentru minifotbal cu plasă, confecționate de către egentul economic, sau achiziționate prin rețelele comerciale.

Plasă pentru volei achiziționată prin intermediul rețelelor comerciale.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor:

La amenajarea terenului universal de sport se va folosi tehnică specializată, precum compresor,vibrator, compactor, malaxor pentru mortar, autogreder, aparat de sudură, automacara, autocisternă, autobasculantă și altă tehnică relevantă pentru executarea lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Conexiune la utilitățile necesare (apă, electricitate, etc.) se va face din contul agentului economic cîștigător.

11. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

Antreprenorul pe șantier este obligat:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul dat.

- de a asigura drumuri laterale pentru pietoni.

12. Condiții suplimentare:

| № | Cerințe pentru instalarea calitativă a terenurilor universale de sport |
| --- | --- |
|  | Termenul limită de amenajare a terenurilor universale de sport: trei luni de la data incheierii contractului. |
|  | Zona de construcție, după finalizarea lucrărilor trebuie să corespundă regulilor de amenajare a teritoriului mun. Bălți. Eliminarea rezidurilor de construcție (pietre, carton etc.) în timp nu mai mult de 2 zile după finalizarea lucrărilor. |
|  | Ofertantul va avea experiență la lucrări similare – nu mai puțin de 5 ani, confirmat prin certificat sau alte acte confirmative. |
|  | Ofertantul, împreună cu pachetul de acte necesar pentru participare la achiziții, va prezenta (după caz) mostre ale materialelor folosite, machete și fotografii pentru echipamentele necesare la amenajarea terenurilor de sport. |
|  | Ofertantul va prezenta pentru fiecare element/echipament achiziționat certificate de conformitate. |
|  | Pentru fiecare echipament și utilaj folosit pentru amenajarea terenului universal de sport, achiziționat prin intermediul rețelelor comerciale, va fi oferit termenul de garanție al producătorului, dar nu mai puțin de 1 an. |
|  | Ofertantul va dispune de personal, tehnică și utilaj specializat pentru lucrările de amenajare a terenului sportiv universal. Ofertantul va asigura obiectul cu personal de specialitate, tehnică și utilaj specializat, listele (cu personalul de specialitate, tehnică și utilaj specializat), vor fi confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului. |
|  | Ofertantul va confirma capacitatea achiziționării sau importării cantității necesare de elemente sportive (pentru baschet, mini fotbal și volei) pentru amenajarea terenurilor sportive universale, prin contracte similare cu producătorul, acord de cooperare anterioară, acord de parteneriat, de dealer, etc., anexînd documentul confirmativ prin semnătură și ștampila. |
|  | Fiecare teren de sport va avea un panou informativ instalat de către agentul economic care va conține informație cu privire la numele agentului economic, nr. de contact, altă informație relevantă, informație despre normele de expluatare a acestuia, măsuri de precauție pentru siguranța etc. |
|  | Adițional cu pachetul de acte pentru concurs se va prezenta graficul de execuție a lucrărilor (pe luni), cu indicarea concretă a adresei, datei, lucrărilor planificate (pentru fiecare obiect în parte). |
|  | În perioada de garanție, înlăturarea defecțiunilor se va face din contul agentului economic cîștigător cu ieșirea la fața locului în termen de 3 zile lucrătoare după primirea informației despre defecțiune, iar în 5 zile lucrătoare se va lichida defecțiunilor pentru a evita pericolul ce poate afecta sănătatea utilizatorilor; |
|  | Lucrările vor începe în termen de 10 zile din data înregistrării contractului la MF-TR Nord; |
|  | Ofertantul va prezenta informații privind subcontractarea sau asocierea, cu extrasele de pe autorizații, licențe; |
|  | Ofertantul va desemna diriginte de șantier; |
|  | Ofertantul nu va solicita sume în avans pentru îndeplinirea lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini. |

Autoritatea contractantă  ___________              Data„____"__________________

„Aprob”

Primar al municipiului  Bălţi

__________Nicolai Grigorișin

„___”_________________2022

Caiet de sarcini

pentru Licitație deschisă

Nr._________ din “___”____________2022

“___”_________2022                                                                                                                                                   mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3.Obiectul achiziţiei: Terenul universal de sport regiunea blocului locativ str. Victoriei 
nr. 68 în mun. Balti

4. Cod CPV:  45000000-7

Lista cu cantitățile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari d e amenajare a terenului universal de sport Dimensiuni teren 33x15 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,75 |
| 2 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 4,85 |
| 3 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 4,95 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 32,24 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 72,75 |
| 6 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,73 |
|  |  | 1.2. Teren sportiv |  |  |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 300,00 |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 1 200,00 |
| 9 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 30,00 |
| 10 | CG16A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 300,00 |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 96,00 |
| 12 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 195,00 |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 260,00 |
| 14 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 6,00 |
| 15 | IzK12A | Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu vopsea pe baza de ulei | m2 | 212,00 |
| 16 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m | m | 148,00 |
| 17 | IzK12A | Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu vopsea pe baza de ulei | m2 | 212,00 |
| 18 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 96,00 |
|  |  | 1.3. Lucrari de amenajare teritoriu aferent terenului sport universal |  |  |
| 19 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 0,28 |
| 20 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,24 |
| 21 | TsH91A | Instalarea banci pe picioare | buc | 4,00 |
| 22 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,04 |
| 23 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 2,00 |

„Aprob”

Primar al municipiului  Bălţi

__________Nicolai Grigorișin

„___”_________________2022

Caiet de sarcini

pentru Licitație deschisă

Nr._________ din “___”____________2022

“___”_________2022                                                                                                                                                   mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3.Obiectul achiziţiei: Terenul universal de sport regiunea blocului locativ str. N. Iorga 30 în mun. Balti.

4. Cod CPV:  45000000-7

Lista cu cantitățile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari d e amenajare a terenului universal de sport Dimensiuni teren 24x15 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,54 |
| 2 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 3,60 |
| 3 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 3,60 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 24,56 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 54,00 |
| 6 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,54 |
|  |  | 1.2. Teren sportiv |  |  |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 220,00 |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 950,00 |
| 9 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 23,00 |
| 10 | CG16A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 220,00 |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 78,00 |
| 12 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 136,00 |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 990,00 |
| 14 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 4,25 |
| 15 | IzK12A | Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu vopsea pe baza de ulei | m2 | 190,00 |
| 16 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m | m | 124,00 |
| 17 | IzK12A | Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu vopsea pe baza de ulei | m2 | 180,00 |
| 18 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 50,00 |
|  |  | 1.3. Lucrari de amenajare teritoriu aferent terenului sport universal |  |  |
| 19 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 0,24 |
| 20 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,24 |
| 21 | TsH91A | Instalarea banci pe picioare | buc | 4,00 |
| 22 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,04 |
| 23 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 2,00 |