| Termoizolarea peretilor cu amenajarea teritoriului adiacent la cladirea primariei, cu nr.cadastral 1427115.264 din s.Beleavinti, r.Briceni |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Plan general-amenajrea

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 55,000 |
| 2 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 128,000 |
| 3 | RpCS19G | Demontari: borduri la drum, asezate pe beton | m | 78,000 |
| 4 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m / Incaracare deseuri | 100 m3 | 0,643 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 135,300 |
|  |  | Capitolul 2. Imbracaminte drum |  |  |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine gr.=0,10m | m3 | 44,360 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.40-63mm gr.=0,30m | m3 | 133,100 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,013 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,270 |
| 10 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 443,600 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,180 |
| 12 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 443,600 |
|  |  | Capitolul 3. Imbracaminte trotuare |  |  |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr.=0,10m | m3 | 47,230 |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70mm gr.=0,12m | m3 | 56,700 |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 472,300 |
|  |  | Capitolul 4. Borduri |  |  |
| 16 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Piatra de bordura BP 100.20.08 pe beton C15 | m | 153,000 |
| 17 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Piatra de bordura BP 100.30.15 pe beton C15 | m | 133,300 |
|  |  | Capitolul 5. Spatii verzi |  |  |
| 18 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,371 |
| 19 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 63,200 |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,371 |
| 21 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 371,500 |
| 22 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 3,715 |
| 23 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 3,715 |
|  |  | Capitolul 6. Mobilier urban |  |  |
| 24 | TsH91A | Instalarea Banca pe beton C15 | buc | 3,000 |
| 25 | TsH91B | Instalarea Urna pentru gunoi pe beton C15 | buc | 2,000 |
| 26 |  | Container de gunoi | buc | 2,000 |