Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Extinderea rețelei de canalizare din satul Sireți, r-nul Strășeni (etapa 1, tranșa 2) | Investitor Primгria s.Siret, r-nul Straseni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Decaparea si restabilirea drumului din asfalt - 3150 m |  |  |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |  |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 3 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |  |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 5 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0760 |  |  |
| 6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 14119222017502 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 50% din reutilizare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 141192220175002 | Piatra sparta din reutilizare | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 9 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 10 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (k-1,5 p/u 6 cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
|  |  | 1.2. Decaparea si restabilirea drumului din pietris - 5950 m |  |  |  |  |
| 11 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |  |
| 12 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 13 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0760 |  |  |
| 14 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 15 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 14119222017502 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 50% din reutilizare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 141192220175002 | Piatra sparta din reutilizare | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de terasamente retele |  |  |  |  |
| 18 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 20 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0760 |  |  |
| 21 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 23 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 24 | TsA04C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare Traversari cu retele, sectoare excavate manual (171 intersectii) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,6400 |  |  |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Confectionarea conductorului - Profil U10, si profil I20) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 26 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t. Coborirea conductorului din metal (proiect) de sprijinirea malurilor | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 27 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t. Ridicarea conductorului din metal (proiect) de sprijinirea malurilor, | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 28 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t. Transportarea conductorului pe santier. | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 29 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv - compactarea pamint sub tevi | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 30 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 142110220051 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 31 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sector 300 mm deasupra tevii) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 32 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 33 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 34 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
|  |  | 1.4. Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 35 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Трубы ПВХ д200х4,9 мм | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 25212167005001 | Трубы ПВХ д200х4,9 мм | m | 1,0450 |  |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1160 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 36 | AcA08B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1600 |  |  |
| 37 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Трубы ПВХ д160х4,0 мм | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 25212167005002 | Трубы ПВХ д160х4,0 мм | m | 1,0400 |  |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 38 | AcA08A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
| 39 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Трубы ПЭ80 SDR26 d250x9.6 мм (exclusiv bile manele) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 |  |  |
|  | 25212167010012 | Трубы ПЭ80 SDR26 d250x9.6 мм | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |  |  |
| 40 | AcE51E | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 200 mm | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8000 |  |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5900 |  |  |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,1770 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6320 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7460 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 4,1500 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 41 | AcF13C | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm (d250 - k-0,83 la resurse) | buc |  |  |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 3,0200 |  |  |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 9,3200 |  |  |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 3,6700 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 42 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,00744 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0036 |  |  |
| 43 | 34-02-001-1 | Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin imbinarea lor cu mansete de otel: pina la 2 gauri 19 intersectii | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 175,0000 |  |  |
|  | 101-1564 | Hidroizol | m2 | 15,0000 |  |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |  |
|  | 103-0697 | Tuburi din azbociment fara presiune, trecere conventionala 100 mm, diametrul interior 100 mm | m | 990,0000 |  |  |
|  | 110-0212 | Mansete din otel pentru racordarea tuburilor din azbociment "М-100" | 10 buc | 32,0000 |  |  |
|  | 402-0002 | Mortar de ciment si nisip, marca "50" | m3 | 0,3000 |  |  |
| 44 | CE34A | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0550 |  |  |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | 1.5. Lucrari terasamente camine |  |  |  |  |
| 45 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 46 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 47 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0760 |  |  |
| 48 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 49 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 50 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 51 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (difernta fata de cele prevazute pentru retele) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0017 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 |  |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 |  |  |
| 52 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sector 300 mm deasupra tevii) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 53 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 54 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 55 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
|  |  | 1.6. Camine |  |  |  |  |
| 56 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv - compactarea pamint sub camine | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 57 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton M100 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 26631021000010 | Beton M100 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 58 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (exclusiv mortar) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0280 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 8,6700 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 59 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  |  |
| 60 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Водоупорный замок - 0,92 m3 la 1 m3 de constructie) | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,0200 |  |  |
| 61 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7600 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9000 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,5200 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1600 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1450 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0680 |  |  |
| 62 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Водоупорный замок - 0,71 m3 la 1 m3 de constructie) | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,0200 |  |  |
| 63 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Diferenta de beton pentru rigole fata de prevederile normelor (118,08 m3 Total) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 64 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 273 x 5 mm (k-0,4 pentru tevile d200) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 27221033100001 | Teava instalatie 273x7 | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1320 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
| 65 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 4,5 mm (k-0,4 pentru tevile d160) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 27221033100002 | Teava instalatie 219x4,5 | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1320 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
| 66 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 67 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 68 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,09 m3) | buc |  |  |  |
|  | 2661126433001,2 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,09 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 69 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota:Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331015 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 70 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 71 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 72 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 73 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 74 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 75 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 76 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine КЦO-7-9 (0,2 m3) | buc |  |  |  |
|  | 266112643309131 | Inel prefabricat pt. camine КЦO-7-9 (0,2 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 77 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota:Inel de reazem КЦО-2 (0,32 m3) | buc |  |  |  |
|  | 266112643309151 | Inel de reazem КЦО-2(0,32 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 78 | CD50I | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (2 rinduri) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,8800 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 400,0000 |  |  |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,2210 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4600 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3600 |  |  |
| 79 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |  |
| 80 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Cantitatea se va stabili in procesul executiei conform mentiunei (Предусмотреть набетонку горловаины из бетона марки 100 до проектной отметки по месту) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 81 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Capacul cu rama din fonta tip T | buc |  |  |  |
|  | 2875274200007 | Capacul cu rama din fonta tip T | buc | 1,0000 |  |  |
| 82 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Scara cu vanguri din otel C1-01...04 - 4421 kg - total | buc |  |  |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 13,603077 |  |  |
| 83 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
| 84 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Scarile C1-01...04) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
| 85 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Elementele de imbinare) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
| 86 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Elementele de imbinare) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |  |  |
| 87 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 88 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021000001 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.