CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea padurii-parc ,,Rascani" (nr. cadastral 0100313.494) cu reamenajarea trotuarului  tranzitoriu din mun. Chisinau, str.N.Dimo.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente. |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - (pamint vegetal strat h=10cm) | 100 m3 | 2,580 |
| 2 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I | 100 m3 | 2,580 |
| 3 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - pentru crearea verzi h=6cm | 100 m3 | 1,680 |
| 4 | TsC27A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,680 |
| 5 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% ( seminte ,,Barenburg") | 100m2 | 28,000 |
| 6 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 28,000 |
| 7 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( с перемещением в насыпь) | 100 m3 | 1,020 |
| 8 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 1,020 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( lipsa solului) | 100 m3 | 0,870 |
| 10 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (spre santier) | t | 152,250 |
| 11 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - перемещение к месту укладки | 100 m3 | 0,870 |
| 12 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,890 |
|  |  | 2. rigola (L=16m.l.) |  |  |
| 13 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - rigola tip 2b* | buc | 8,000 |
| 14 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe - capac tip 2b | buc | 8,000 |
|  |  | 3. acoperis din geocelul. |  |  |
| 15 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului -geotextil netesut b=2,0m.l. y =250gr/m2 | m2 | 1 287,000 |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=15cm) | m3 | 193,050 |
| 17 | TsJ05A применит. | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor -Geocelula 4942 X2185 mm, H=100 mm, ochi 160x160 mm | m2 | 1 287,000 |
| 18 | DA18A | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala - amestic PGS gr.10cm ( petris 75%+ nisip 25%) | m3 | 128,700 |
| 19 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast - amestic PGS gr.4cm ( petris 75%+ nisip 25%) | m3 | 51,480 |
|  |  | 4. acoperis din pavele ecologice din plastic |  |  |
| 20 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului - geotextil netesut b=2,0m.l y =250gr/m2 | m2 | 1 487,000 |
| 21 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - amestic PGS gr.15cm ( petris 75%+ nisip 25%) | m3 | 223,050 |
| 22 | DF56A | Constructia protectiei antierozionale la taluzuri cu utilizarea materialelor geosintetice tip "GEO MAT" - pavela ecologica din plastic 610*430*50mm | m2 | 1 487,000 |
| 23 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast - amestic PGSfr.15-25mm gr.5cm ( petris 75%+ nisip 25%) | m3 | 74,350 |
| 24 | DE11B применит. | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm - borduri decorative din plastic h=45mm ( numai bordur +muncitor deservire) | m | 3 546,000 |
|  |  | 5. acoperis din dale de beton |  |  |
| 25 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast - pietris M-300 fr.5-20mm h=5-10cm | m3 | 15,230 |
| 26 | DE18A Kman.=2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi mici gr.5cm | m2 | 203,000 |
| 27 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR100*20*8 cm | m | 160,000 |
|  |  | 6. taluzul cu geocelule |  |  |
| 28 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului - geotextil netesut y =250gr/m2 | m2 | 200,000 |
| 29 | DF56A | Constructia protectiei antierozionale la taluzuri cu utilizarea materialelor geosintetice tip "GEO MAT" - geocelule h=100mm L=6000*2500( umplute cu sol fertil) | m2 | 200,000 |
|  |  | 7. demontarea |  |  |
| 30 | RpCS19E | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton - h10cm | m2 | 190,000 |
| 31 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 42,000 |
| 32 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 42,000 |
| 33 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,190 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea padurii-parc ,,Rascani" (nr. cadastral 0100313.494) cu reamenajarea trotuarului  tranzitoriu din mun. Chisinau, str.N.Dimo forme arhitecturale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. podet P-1 |  |  |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 14,000 |
| 2 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 11,800 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - h= 10cm | m3 | 0,320 |
| 4 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - Fm-1 din beton C30/37 XC2 , XF 3 | m3 | 2,800 |
| 5 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 20,600 |
| 6 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 67,120 |
| 7 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 86,120 |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Pi-1 | kg | 13,200 |
| 9 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 1,000 |
| 10 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - grinzi Gr-1 | t | 0,125 |
| 11 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,125 |
| 12 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,125 |
| 13 | CL22Aприменит | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului - покрытие мостика из листа ПВ 510*1400*2900 (GOST 8706-78) prosecno - vatejnoia gr.5mm | m2 | 4,060 |
| 14 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - обетонирование концов балок din beton C30/37 XC2 , XF3 | m3 | 0,200 |
| 15 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 1,000 |
|  |  | 2. podet P-2 |  |  |
| 16 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 13,800 |
| 17 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 11,100 |
| 18 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - h= 10cm | m3 | 0,320 |
| 19 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - Fm-2 din beton C30/37 XC2 , XF 3 | m3 | 4,000 |
| 20 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 28,600 |
| 21 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 98,440 |
| 22 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 111,800 |
| 23 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Pi-1 | kg | 19,800 |
| 24 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 1,000 |
| 25 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - grinzi Gr-1 | t | 0,335 |
| 26 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,335 |
| 27 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,335 |
| 28 | CL22Aприменит | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului - покрытие мостика из листа ПВ 510*1400*2900 (GOST 8706-78) prosecno - vatejnoia gr.5mm | m2 | 10,000 |
| 29 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - обетонирование концов балок din beton C30/37 XC2 , XF3 | m3 | 0,400 |
| 30 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 1,220 |
|  |  | 3. scrinciob SC-1 (=3buc) |  |  |
| 31 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 21,600 |
| 32 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 17,100 |
| 33 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - h= 10cm | m3 | 1,420 |
| 34 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - Fm-1 din beton C25/30 XC4 , XD3, XF4 | m3 | 4,200 |
| 35 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 22,400 |
| 36 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 82,100 |
| 37 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 71,100 |
| 38 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 8AI 150*150 | kg | 23,100 |
| 39 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare -scrinciob SC-1 | t | 2,610 |
| 40 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 2,610 |
| 41 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 2,610 |
| 42 | CE05B1применит. | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - tabla alumin. perforata gr.1mm | m2 | 10,500 |
| 43 | CK33Cприменит. | Broasca aplicata sistem Yalle - mecanism leagan M12 | buc | 6,000 |
| 44 | RpCO46B | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de stejar, in lamele - обшивка качелей досками | m2 | 9,000 |
| 45 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 24,000 |
|  |  | 4. banca B-1(=31buc) |  |  |
| 46 | CL26A | Rame metalice gata confectionate - carcas din tevi 60*30*4 si50*25*4 | kg | 1 719,880 |
| 47 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,720 |
| 48 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,720 |
| 49 | RpCO46B | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de stejar, in lamele - обшивка скамеек досками | m2 | 92,000 |
| 50 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 248,000 |
|  |  | 5. ingradire metalica IM-1 (= 63 m.l) |  |  |
| 51 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 18,600 |
| 52 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 14,000 |
| 53 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - h= 10cm | m3 | 0,600 |
| 54 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B30/37 | m3 | 4,610 |
| 55 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 53,800 |
| 56 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - balustrada | kg | 957,700 |
| 57 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 | 34,000 |
|  |  | 6. banca B-2(=8buc) , B-3(=3buc) |  |  |
| 58 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - B-2 din trunchiuri de arbori | m3 | 1,680 |
| 59 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - B-3 din trunchiuri de arbori | m3 | 0,750 |
| 60 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 2,430 |
| 61 | IzA04A применит. | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - очистка стволов. | m2 | 19,600 |
| 62 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie - обжиг бензиновой лампой стволов | m2 | 19,600 |
| 63 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 2 straturi la usi si ferestre gata grunduite. | m2 | 19,600 |
|  |  | 7. ingradire metalica IM-2 , IM-3 |  |  |
| 64 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - balustrada IM-2 | kg | 175,520 |
| 65 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - balustrada IM-3 | kg | 266,370 |
| 66 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 | 9,500 |
| 67 | RpCO46B | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de stejar, in lamele | m2 | 4,820 |
| 68 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 12,000 |
|  |  | 8. urna |  |  |
| 69 | TsH91B | Instalarea urnelor (V=120l din beton si capac de metal) | buc | 11,000 |
| 70 |  | urna din beton si capac de metal | buc | 11,000 |