CAIET DE SARCINI

Obiectul:        Echipament media

Autoritatea contractantă:_Academia de Studii Economice din Moldova, str.B.Bodoni, 61 m.Chișinău

(denumirea, adresa)

LOTUL 1: Echipament media

| Denumirea poziției | Specificatia | Cant |
| --- | --- | --- |
| Poziția 1. Echipament pentru sistem interactiv de conferinte mobil | Specificatii tehnice minime solicitate: Modul OPS: Compatibil cu panoul interactiv (tip OPS). CPU frecvența de bază min 2.4 GHz, frecvența turbo min 4.2 GHz, anul lansării min 2020, min 4 cores, min. 8 treads, min 8 MB cache, RAM min.16 Gb DDR4, SSD min. 256Gb SATA M.2, WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth min. 5.3, min. 2*USB3.1 Type-A, min. 2*USB2.0 Type-A, min. 1*USB 3.1 Type-C, min. 1*HDMI 2.0 in, Windows 11 Pro license Garanție – min. 2 ani Stand mobil reglabil (obligatoriu): Compatibil cu panoul interactiv propus Standard VESA diapazon minim 200mm*200mm – 1000mm*600mm Dimensiuni pe podea circa 710 x 1230 Inaltimea reglabila – diapazon minim 1400mm - 1700 mm. Greutate maxima suportata – cel putin 130 kg. Dotat cu 4 roți cu frâne. Dotat cu polita reglabila sub nivelul panoului, cu dimensiuni de cel putin 280mm * 500mm, ce suporta greutate maxima de cel putin 13kg. Dotat cu polita reglabila pentru montare camere pentru conferinte video cu greutate maxima de minim 4.3kg. Garanție – min. 5 ani Camera 4K (obligatoriu): Camera 4K cu sistem de microfoane incorporat. Rezolutie – min. UHD (4K) Sensor - 1/2.5”, CMOS, Effective Pixel: 8.29M Obiectiv : f=2.8mm Unghi de vizualizare: min.120° Iluminat minim necesar – nu mai mult de 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON) Functionalitati: Reducere distorsionare digitala a zgomotului 2D, 3D Balanta de alb (White Balance) - Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual, VAR Matrice de microfoane încorporatepentru a capta sunetul clar de la o distanță de până la 6 metri Interfețe: Interfață USB :1xUSB3.0: Type B Conexiune tip plug & play USB: compatibila cu Skype for Business, Teams, Zoom, Cisco Webex, Google Hangouts etc. Interfață de comunicare : 1xRS232 In: 8pin Min DIN, 1xRS232 Out: 8pin Min DIN, 1xRS485: 2pin Phoenix Port. Protocoale: UVC 1.1, MJPEG 2840*2160, H.264 1920*1080 Garanție – min. 3 ani Microfon (obligatoriu): Tip conexiune: conexiune USB 2.0 si conexiune fara fir folosind BT 4.2+. Raza de conexiune fara fir: minim 30m. Obligatoriu posibilitate de imperechere a 2 microfoane de acelati model situate la distanta de cel putin 3m unul fata de altul, ca sa functioneze ca un singur dispozitiv. Difuzor incorporat de min. 2W RMS (min. 10W peak) cu diapazon de frecvente de cel putin 150Hz-7kHz (in regim de conferinta). Microfon omnidirectional (360o) cu SNR de min.+70dB, raza de actiune de cel putin 2.2m, diapazon de frecvente de cel putin 150Hz-7kHz (in regim de conferinta). Baterie incorporata cu timp de incarcare deplina de maxim 3 ore care sa asigure functionalitatea activa (in regim de conferinta) a dispozitivului pentru o perioada de cel putin 10 ore. Garantie min. 2 ani Tastatura fizica (obligatoriu): Tip: fara fir, cu posibilitatea de a opera alternativ cu min. 3 dispozitive (dotat cu 3 butoane pentru a comuta intre dispozitive) Tip conexiune wireless: Bluetooth low energy Distanta de operare (lucru): min. 10 m (33ft) Termen de utilizare cu un set de baterii noi: min. 18 luni Alimentare: 2 baterii tip AAA (incluse in set) Garantie min. 2 ani Mouse (obligatoriu): Butoane: min.8 DPI maximal: nu mai putin de 1000 Tip: fara fir, cu posibilitatea de a opera alternativ cu min. 3 dispozitive (dotat cu buton pentru a comuta intre dispozitive) Tip conexiune wireless: Bluetooth low energy Distanta de operare (lucru): min. 10 m (33ft) Termen de utilizare cu un set de baterii noi: min. 24 luni Alimentare: 1 baterie tip AA (inclusa in set) Garantie min. 2 ani Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucru - se va efectua de operatorul economic | 1 set |
| Poziția 2. Tribuna interactiva | Specificații minime solicitate: Tribuna digitala multimedia interactiva, mobila. Brandname international. Dimensiuni minime: Latime 752mm * Lungime 806mm * Inaltime 1045mm Tip carcasa: metalica, vopsita Dotari constructive: cel putin o polita laterala glisanta (spre stanga sau dreapta) care acopera ecranul principal, cel putin o polita laterala glisanta (spre partea opusa partii spre care gliseaza prima polita) de sub ecranul principal, minim 5 polite interioare fixe, amplasate in interiorul tribunei, sub ecranul principal, protejate de doua usi metalice (una frontala si una dorsala). Ecran principal: tip IPS, diagonala min. 22″, Multi-touch capacitiv, recunoaste cel putin 10 puncte de atingere simultan, rezoluţie nativa min. 1920×1080 FHD, luminozitate min. 250 cd/m2, USB Hub integrat cu cel putin 1 port USB 3.0 in partea frontala si minim 4 USB 3.0 in partea dorsala a ecranului. Computer: tip miniPC, incorporat in interiorul tribunei, conectat la ecranul principal, CPU min. Intel Core i5 sau similar, min. 16 GB RAM, min. 240 GB SSD, Win 10 Pro Microfon: tip gooseneck cu condensator, cel putin 1 buc, lungime minima de 18″, conector XLR (tata), diapazonul minim de frecvente – cel putin 70-16000 Hz, Sensibilitate (la 1kHz) –33 dBV /Pa[1] (22 mV), alimentare tip Phantom (48V), cu indicator LED (pornit/oprit) Video scaler integrat: min. 2*HDMI in, min. 1*HDMI out, min. 1*VGA in, min. 1*Audio in (3.5mm jack), min. 1*audio out (terminal 5-pin stereo), min. 1*RS232 (terminal 3-pin), min.1*RJ45 (control) Cronometru: cu ecran touchscreen cu diagonala de min. 3.5”, functii integrate: ceas, temporizator, cronometru Conexiuni (in partea de sus a tribunei): min. 2*prize Schuko 220V, min. 1*USB 2.0, min. 1*USB 3.0, min. 1*RJ45. Ieșiri ( partea de jos a tribunei): min. 1* HDMI out, min. 1* RJ45 (LAN), min. 1* XLR (female) pentru microfon, min. 1* USB 3.0. Consumul maxim de energie: nu mai mult de 550 W Garanție Min. 24 luni | 1 buc |