| CCD - Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale (10/2024-2/2A-SA)

Intocmit in preţuri  curente 01.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari ferestre - din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,43 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,93 |  |
| 2 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari ferestre - din profiluri PVC |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 261,80 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 54,98 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 54,98 |  |
| 3 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari usi - din profiluri din otel |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 3,26 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 3,26 |  |
| 4 |  |  | RpCP45D |  |  | Demolare grilaj metalic de la usa 1400 x 2050 mm - 1 buc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,40 |  |
| 5 |  |  | RpCP45D |  |  | Demolare grilaj metalic de la ferestre 1800 x 1800 mm - 19 buc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 988,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 19,76 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 19,76 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 2,96 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 4,94 |  |
| 6 |  |  | RpCP45D |  |  | Demolare grilaj metalic de la ferestre 1200 x 1800 mm - 2 buc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 78,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,39 |  |
| 7 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea glafuri exterioare de la fereastra |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 151,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 13,59 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 7,55 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,51 |  |
| 8 |  |  | TrI1AG01B2 |  |  | Materialele din grupa G - materiale lemn si PVC - incarcarea-de pe teren, in automobil, categoria 2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 8,76 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 8,32 |  |
| 9 |  |  | TsI50B1 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 8,76 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1972 |  |  | 1,73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | CD70E |  |  | Zidarie ingrijita din blocuri de calcar la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - umplere golurile pereti |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,30 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 5,7980 |  |  | 30,73 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 5,99 |  |
|  |  |  | 1411122201275 |  |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  |  | m3 |  |  | 0,9800 |  |  | 5,19 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 20,0100 |  |  | 106,05 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 6,5200 |  |  | 34,56 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1360 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1320 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3700 |  |  | 1,96 |  |
| 11 |  |  | CD58J |  |  | Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 49,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 5,1500 |  |  | 252,35 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 49,00 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 400,0000 |  |  | 19 600,00 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 38,1600 |  |  | 1 869,84 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 14,7600 |  |  | 723,24 |  |
|  |  |  | 00000052 |  |  |  | Nisip |  |  |  | m3 |  |  | 0,3000 |  |  | 14,70 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,5340 |  |  | 26,17 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3600 |  |  | 17,64 |  |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 3,92 |  |
| 12 |  |  | CD60С |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la parapet armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 143,5400 |  |  | 137,80 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,9300 |  |  | 27,77 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 5 040,0000 |  |  | 4 838,40 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 510,6000 |  |  | 490,18 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 126,9600 |  |  | 121,88 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 2,7800 |  |  | 2,67 |  |
|  |  |  | 2710602000079 |  |  |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 90,0000 |  |  | 86,40 |  |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 2,21 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,0130 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 4,1100 |  |  | 3,95 |  |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8100 |  |  | 0,78 |  |
| 13 |  |  | CD60С |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 143,5400 |  |  | 861,24 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,9300 |  |  | 173,58 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 5 040,0000 |  |  | 30 240,00 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 510,6000 |  |  | 3 063,60 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 126,9600 |  |  | 761,76 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 2,7800 |  |  | 16,68 |  |
|  |  |  | 2710602000079 |  |  |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 90,0000 |  |  | 540,00 |  |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 13,80 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,0130 |  |  | 6,08 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 4,1100 |  |  | 24,66 |  |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8100 |  |  | 4,86 |  |
| 14 |  |  | IzF20D |  |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 20 mm grosime, fixate cu chit de aracet |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 420,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 29,40 |  |
|  |  |  | 25213026020000 |  |  |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1200 |  |  | 50,40 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 25,20 |  |
| 15 |  |  | CB03E |  |  | Boiandrugi. Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,81 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 21,59 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 7,62 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 7,62 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,51 |  |
| 16 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 60,45 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 5,74 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 61,96 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 16,93 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,06 |  |
| 17 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 165,54 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 10,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 169,68 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,66 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 46,35 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,17 |  |
| 18 |  |  | CA04B3 |  |  | Beton turnat in boandrugi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 6,1500 |  |  | 7,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 303,0000 |  |  | 374,51 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7460 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,34 |  |
| 19 |  |  | CB03E |  |  | Umplutura gol usa. Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
| 20 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 1,09 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
| 21 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 5,34 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 5,47 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
| 22 |  |  | CA04B3 |  |  | Beton turnat in la umpurura gol usa, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 6,1500 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 303,0000 |  |  | 93,63 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7460 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,08 |  |
| 23 |  |  | CD56A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din placa de ipsos cu nut-feder, cu gr. 8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 2,375 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 213,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 6,8300 |  |  | 16,22 |  |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 8,0000 |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 2662102701911 |  |  |  | Placa de ipsos cu nut-feder dimensiuni 667 x 500 x 80mm |  |  |  | m2 |  |  | 91,0000 |  |  | 216,12 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 6,0000 |  |  | 14,25 |  |
|  |  |  | 2710602000079 |  |  |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 30,88 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2400 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2653102100863 |  |  |  | Adeziv ipsos pentru placi ipsos |  |  |  | kg |  |  | 570,0000 |  |  | 1 353,75 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6000 |  |  | 1,42 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1400 |  |  | 5,08 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6100 |  |  | 8,57 |  |
| 24 |  |  | CL26A |  |  | Boiandrugi la zidarie din ipsos executati din din tabla din otel DX51DZ cu protectie anticoraziva Z100 grosime 2.0 mm de tip UA75 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 118,25 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 13,01 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,18 |  |
|  |  |  | 2030132947075 |  |  |  | Profile din tabla din otel DX51DZ cu protectie anticoraziva Z100 grosime 2.0 mm de tip UA75 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 118,25 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,36 |  |
| 25 |  |  | CD65J |  |  | Ridicarea cotei ferestrelor. Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de carcase, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimeа etajului pina la 4 m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 5,5800 |  |  | 26,78 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 400,0000 |  |  | 1 920,00 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 38,1600 |  |  | 183,17 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 14,7600 |  |  | 70,85 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,3000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,5340 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3600 |  |  | 1,73 |  |
| 26 |  |  | CK22C |  |  | Fragment 2. Cabine WC din profile din aluminiu cu umplutura din HPL 12 mm culoare alba si elemente suport din inox, la constructii cu inaltimi pina la 35 m, panouri fixe si foi de usa |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,11 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 36,39 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,33 |  |
|  |  |  | 2030112951015 |  |  |  | Cabine WC din profile din aluminiu cu umplutura din HPL 12 mm culoare alba si elemente suport din inox |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 29,11 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 87,33 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 6,11 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 2,13 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 14,56 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4000 |  |  | 11,64 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,58 |  |
| 27 |  |  | СF59F |  |  | Sectiunea D-3. Placarea suprafetelor cu un strat din PGC rezistent la umezeala grosime 12,5 mm, pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - pentru WC suspendate Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 37,95 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 142,97 |  |
|  |  |  | 2662102700204 |  |  |  | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 40,05 |  |
|  |  |  | 2710703520271 |  |  |  | Profil de ghidaj grosimea 0,6 mm de tip UW50 |  |  |  | m |  |  | 2,0750 |  |  | 79,14 |  |
|  |  |  | 2710703520272 |  |  |  | Profil de suport grosimea 0,6 mm de tip CW50 |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 160,19 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Cornier aluminiu perforat cu plasa 21x21 mm |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 160,19 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,4800 |  |  | 170,87 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 0,8300 |  |  | 31,66 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  |  | 68,65 |  |
|  |  |  | 2430226101024 |  |  |  | Grund pe baza hidroemulsie acrilica cu aditivi |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 3,34 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  |  | 172,77 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  |  | 2 038,57 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 5,23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Finisarea interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. tip T-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 490,62 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 14,72 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 132,47 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 24,53 |  |
| 29 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat din PGC rezistent la umezeala grosime 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 490,62 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 937,08 |  |
|  |  |  | 2662102700204 |  |  |  | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 517,73 |  |
|  |  |  | 2710703520277 |  |  |  | Profil de contur UD 27/28, 0.6mm |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 453,13 |  |
|  |  |  | 2710703520278 |  |  |  | Profil montant CD 60/27, 0.6mm |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 1 084,76 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 1 158,72 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 373,50 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 133,62 |  |
|  |  |  | 2430226101024 |  |  |  | Grund pe baza hidroemulsie acrilica cu aditivi |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 43,14 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 813,57 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 7 982,85 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 2,26 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 23,30 |  |
| 30 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 490,62 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 220,78 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 49,06 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 517,56 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,49 |  |
| 31 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 490,62 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 98,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 49,06 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 241,88 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,49 |  |
| 32 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 490,62 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 14,72 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 73,59 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 24,53 |  |
| 33 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 490,62 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 269,84 |  |
|  |  |  | 2430116109010 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 216,85 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 29,44 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 245,31 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 24,53 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip T-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. tip T-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 632,36 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 18,97 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 170,74 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 31,62 |  |
| 35 |  |  | CK29F |  |  | Tavan suspendat pentru incaperi medicale casetat, inclusiv sistemul-grila. Caracteristicele placilor: -din fibra de sticla; -dimensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003; -clasa de absorbtie acustica A; -pentru incaperi uscate cu dezinfectie regulata; -clasa de rezistenta la foc EN 13510-1 (antiinflamant); -rezistenta la umeditate clasa C (95%); -rezistenta chimica inalta conform standardului ISO 11998; -rezistenta la inmultirea bacteriilor conform standardului ISO 846 A si ISO 846 C; -recomandate pentru incaperi curate conform standardului ISO 14644 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 632,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 94,85 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 1 296,34 |  |
|  |  |  | 2874136323300 |  |  |  | Diblu din metal prindere Armastrong |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 2 529,44 |  |
|  |  |  | 2732103646155 |  |  |  | Tavan suspendat pentru incaperi medicale casetat conform caracteristicilor detaliate, inclusiv sistemul grila |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 663,98 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 9,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip T-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. tip T-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,40 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,47 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 22,25 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,12 |  |
| 37 |  |  | CF64A |  |  | Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,40 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,9750 |  |  | 162,74 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,6550 |  |  | 53,97 |  |
|  |  |  | 1421102200578 |  |  |  | Concentrat de baritina (nisip de baritina) |  |  |  | kg |  |  | 135,3100 |  |  | 11 149,54 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 10,3100 |  |  | 849,54 |  |
|  |  |  | 1421102200577 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu 0,0-0,7 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2462106100005 |  |  |  | Clei PVA |  |  |  | l |  |  | 0,9400 |  |  | 77,46 |  |
|  |  |  | 2873122005196 |  |  |  | Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8500 |  |  | 70,04 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 494,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0438 |  |  | 3,61 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0188 |  |  | 1,55 |  |
| 38 |  |  | CF64A1 |  |  | Corectii: se scade pentru 0,5 cm grosime, K=6 Coeficient la manoperei=6,0000 Coeficient la pentru materiale=6,0000 Coeficient la utilajului=6,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -82,40 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,1580 |  |  | -78,12 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0520 |  |  | -25,71 |  |
|  |  |  | 1421102200578 |  |  |  | Concentrat de baritina (nisip de baritina) |  |  |  | kg |  |  | 10,8200 |  |  | -5 349,41 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,8200 |  |  | -405,41 |  |
|  |  |  | 1421102200577 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu 0,0-0,7 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,49 |  |
|  |  |  | 2462106100005 |  |  |  | Clei PVA |  |  |  | l |  |  | 0,0800 |  |  | -39,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,49 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -1,98 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | -0,99 |  |
| 39 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,40 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,47 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 12,36 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,12 |  |
| 40 |  |  | CK29F |  |  | Tavan suspendat pentru incaperi medicale casetat, inclusiv sistemul-grila. Caracteristicele placilor: -din fibra de sticla; -dimensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003; -clasa de absorbtie acustica A; -pentru incaperi uscate cu dezinfectie regulata; -clasa de rezistenta la foc EN 13510-1 (antiinflamant); -rezistenta la umeditate clasa C (95%); -rezistenta chimica inalta conform standardului ISO 11998; -rezistenta la inmultirea bacteriilor conform standardului ISO 846 A si ISO 846 C; -recomandate pentru incaperi curate conform standardului ISO 14644 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 12,36 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 168,92 |  |
|  |  |  | 2874136323300 |  |  |  | Diblu din metal prindere Armastrong |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 329,60 |  |
|  |  |  | 2732103646155 |  |  |  | Tavan suspendat pentru incaperi medicale casetat conform caracteristicilor detaliate, inclusiv sistemul grila |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 86,52 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip T-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. tip T-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,11 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,22 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,41 |  |
| 42 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,11 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 15,46 |  |
|  |  |  | 2430116102179 |  |  |  | Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 11,24 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,69 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 14,06 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip T-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. tip T-6. Nod 15. Termoizolare tavan subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 122,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,67 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 32,99 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 6,11 |  |
| 44 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea tavanelor cladirilor, suprafata neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.040 W/m*K, compresiune 40 kPa, cu densitatea 120 kg/m3, grosime 150 mm. Ksalariu=1,25 - pentru executarea lucrarilor la tavan Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 Coeficient la manoperei=1,2500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 122,20 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 289,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 63,85 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 493,69 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 617,11 |  |
|  |  |  | 2682162282532 |  |  |  | Placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.040 W/m*K, compresiune 40 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 150 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 132,06 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 135,76 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa si lacrimar |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 123,42 |  |
|  |  |  | 2874136313422 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic L=220 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 1 234,22 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 3,67 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 2,57 |  |
| 45 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 122,20 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 54,99 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 12,22 |  |
|  |  |  | 2653102100820 |  |  |  | Chit pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 128,91 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,12 |  |
| 46 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 122,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,67 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 18,33 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 6,11 |  |
| 47 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 122,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 67,21 |  |
|  |  |  | 2430116109010 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 54,01 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 7,33 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 61,10 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 6,11 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip T-6. Nod 15. Termoizolare tavan subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. tip T-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4860 |  |  | 89,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 14,6100 |  |  | 876,60 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 4,74 |  |
| 49 |  |  | pret ofertant |  |  | Profil din aluminiu pentru muchii cu plasa |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 158,00 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa si lacrimar |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 165,90 |  |
| 50 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 66,00 |  |
| 51 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 63,29 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,06 |  |
| 52 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 29,58 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,06 |  |
| 53 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,00 |  |
| 54 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 2430116109010 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 26,52 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip T-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. nod A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,70 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4860 |  |  | 47,11 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 9,51 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 14,6100 |  |  | 463,14 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 2,50 |  |
| 56 |  |  | pret ofertant |  |  | Profil din aluminiu pentru muchii cu plasa |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa si lacrimar |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 88,20 |  |
| 57 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,70 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 6,34 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 34,87 |  |
| 58 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,70 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 14,26 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,17 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 33,44 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,03 |  |
| 59 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,70 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 6,34 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,17 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 15,63 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,03 |  |
| 60 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,70 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,76 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,58 |  |
| 61 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,70 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 17,44 |  |
|  |  |  | 2430116109010 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 14,01 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 15,85 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total nod A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. mascare conducte ventilare + finisare tip T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat din PGC rezistent la umezeala grosime 12,5 mm, pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - pentru astupare canale ventilatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 207,21 |  |
|  |  |  | 2662102700204 |  |  |  | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 58,04 |  |
|  |  |  | 2710703520271 |  |  |  | Profil de ghidaj grosimea 0,6 mm de tip UW50 |  |  |  | m |  |  | 2,0750 |  |  | 114,70 |  |
|  |  |  | 2710703520272 |  |  |  | Profil de suport grosimea 0,6 mm de tip CW50 |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 232,15 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Cornier aluminiu perforat cu plasa 21x21 mm |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 232,15 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,4800 |  |  | 247,63 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 0,8300 |  |  | 45,88 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  |  | 99,50 |  |
|  |  |  | 2430226101024 |  |  |  | Grund pe baza hidroemulsie acrilica cu aditivi |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 4,84 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  |  | 250,40 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  |  | 2 954,45 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 7,57 |  |
| 63 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 24,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 58,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,05 |  |
| 64 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 27,12 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,05 |  |
| 65 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 8,25 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,75 |  |
| 66 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 30,25 |  |
|  |  |  | 2430116109010 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 24,31 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 27,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total mascare conducte ventilare + finisare tip T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. tip PE- 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 167,97 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 45,35 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 8,40 |  |
| 68 |  |  | CF02B M |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 167,97 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 167,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 33,59 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,5000 |  |  | 1 427,74 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 4,03 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 1,09 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,84 |  |
| 69 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 129,33 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 5,17 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 130,62 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 38,80 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,08 |  |
| 70 |  |  | CF17B |  |  | Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 167,97 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 67,19 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 20,16 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 4,03 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,67 |  |
| 71 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 167,97 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 25,20 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 8,40 |  |
| 72 |  |  | CI22B |  |  | Placarea peretilor, inclusiv si a glafurilor cu taierea cantului placii sub unghi de 45* la muchie, cu placi gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 167,97 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 277,15 |  |
|  |  |  | 2661112800638 |  |  |  | Placi din gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 173,04 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 627,70 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 79,74 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 3 392,99 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. tip PE- 1A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 356,05 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 10,68 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 96,13 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 17,80 |  |
| 74 |  |  | CF02B M |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 356,05 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 356,05 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 71,21 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,5000 |  |  | 3 026,42 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 8,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,78 |  |
| 75 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 356,05 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 10,68 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 53,41 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 17,80 |  |
| 76 |  |  | CI22B |  |  | Placarea peretilor, inclusiv si a glafurilor cu taierea cantului placii sub unghi de 45* la muchie, cu placi gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 356,05 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 587,48 |  |
|  |  |  | 2661112800638 |  |  |  | Placi din gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 366,80 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 1 330,56 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 169,02 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 7 192,21 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 4,27 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 3,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 1A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. tip PE- 1B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,80 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,97 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,99 |  |
| 78 |  |  | CI22B |  |  | Placarea peretilor, inclusiv si a glafurilor cu taierea cantului placii sub unghi de 45* la muchie, cu placi gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,80 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 65,67 |  |
|  |  |  | 2661112800638 |  |  |  | Placi din gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 41,00 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 148,73 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 18,89 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 803,96 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 1B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. tip PE- 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,30 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 11,96 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,21 |  |
| 80 |  |  | CF02B M |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,30 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 44,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 8,86 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,5000 |  |  | 376,55 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,22 |  |
| 81 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 34,11 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 34,45 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 10,23 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,02 |  |
| 82 |  |  | CF17B |  |  | Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,30 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 17,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,32 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,18 |  |
| 83 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,30 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,64 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,21 |  |
| 84 |  |  | CF50A |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,30 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 28,35 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 316,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 2,21 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 13,73 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3150 |  |  | 13,95 |  |
| 85 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,30 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 8,86 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 48,73 |  |
| 86 |  |  | CF51A |  |  | Diferenta in plus sau in miniua pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale si utilaje) Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,30 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 190,05 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0620 |  |  | 8,24 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 8,37 |  |
| 87 |  |  | CI23A |  |  | Executarea acoperirii la pereti din tapet heterogen, antibacterian, grosime 0,92 mm, culoare bej (RAL 1013) Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,30 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 110,75 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,5700 |  |  | 69,55 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,68 |  |
|  |  |  | 2462106100096 |  |  |  | Adeziv pentru covor PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,4250 |  |  | 18,92 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,7500 |  |  | 77,91 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 45,41 |  |
|  |  |  | 2523116716347 |  |  |  | Tapet medical heterogen, antibacterian, grosime 0,92 mm, culoare bej (RAL 1013) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 46,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. tip PE- 2A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,09 |  |
| 89 |  |  | CF02B M |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,5000 |  |  | 15,47 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,01 |  |
| 90 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,09 |  |
| 91 |  |  | CF50A |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 12,99 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3150 |  |  | 0,57 |  |
| 92 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 2,00 |  |
| 93 |  |  | CF51A |  |  | Diferenta in plus sau in miniua pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale si utilaje) Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 7,81 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0620 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 0,34 |  |
| 94 |  |  | CI23A |  |  | Executarea acoperirii la pereti din tapet heterogen, antibacterian, grosime 0,92 mm, culoare bej (RAL 1013) Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 4,55 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,5700 |  |  | 2,86 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2462106100096 |  |  |  | Adeziv pentru covor PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,4250 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,7500 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 1,87 |  |
|  |  |  | 2523116716347 |  |  |  | Tapet medical heterogen, antibacterian, grosime 0,92 mm, culoare bej (RAL 1013) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 2A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. tip PE- 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 008,28 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 30,25 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 272,24 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 50,41 |  |
| 96 |  |  | CF02B M |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 008,28 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1 008,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 201,66 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,5000 |  |  | 8 570,38 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 24,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 6,55 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 5,04 |  |
| 97 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 776,37 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 31,05 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 3,88 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 784,13 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 3,88 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 7,76 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 232,91 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,47 |  |
| 98 |  |  | CF17B |  |  | Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 008,28 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 403,31 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 120,99 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 24,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 4,03 |  |
| 99 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 008,28 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 30,25 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 151,24 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 50,41 |  |
| 100 |  |  | CF50A |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 008,28 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 645,30 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 7 199,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 4,03 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 50,41 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 312,57 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3150 |  |  | 317,61 |  |
| 101 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 008,28 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 201,66 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 1 109,11 |  |
| 102 |  |  | CF51A |  |  | Diferenta in plus sau in miniua pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale si utilaje) Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 008,28 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 131,08 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 4 325,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 3,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 30,25 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0620 |  |  | 187,54 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 190,56 |  |
| 103 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 008,28 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 453,73 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 100,83 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 1 063,63 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,01 |  |
| 104 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 008,28 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 201,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 100,83 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 497,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,01 |  |
| 105 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 008,28 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 30,25 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 151,24 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 50,41 |  |
| 106 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 1015 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 008,28 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 554,55 |  |
|  |  |  | 2430116101015 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 1015 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 445,66 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 60,50 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 504,14 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 50,41 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. tip PE- 3A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 310,45 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 39,31 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 353,82 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 65,52 |  |
| 108 |  |  | CF02B M |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 310,45 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1 310,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 262,09 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,5000 |  |  | 11 138,82 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 31,45 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 8,52 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 2,62 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 6,55 |  |
| 109 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 310,45 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 39,31 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 196,57 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 65,52 |  |
| 110 |  |  | CF50A |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 310,45 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 838,69 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 9 356,61 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 5,24 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 65,52 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 406,24 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3150 |  |  | 412,79 |  |
| 111 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 310,45 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 262,09 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 1 441,50 |  |
| 112 |  |  | CF51A |  |  | Diferenta in plus sau in miniua pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale si utilaje) Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 310,45 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 170,36 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 5 621,83 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 3,93 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 39,31 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0620 |  |  | 243,74 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 247,68 |  |
| 113 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 310,45 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 589,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 131,04 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 1 382,39 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 1,31 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,31 |  |
| 114 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 310,45 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 262,09 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 131,04 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 646,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,31 |  |
| 115 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 310,45 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 39,31 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 196,57 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 65,52 |  |
| 116 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 1015 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 310,45 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 720,75 |  |
|  |  |  | 2430116101015 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 1015 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 579,22 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 78,63 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 655,22 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 65,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 2,62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 3A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. tip PE- 3B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 11,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 26,37 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
| 118 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 12,32 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
| 119 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,25 |  |
| 120 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 1015 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 13,75 |  |
|  |  |  | 2430116101015 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 1015 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 11,05 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 12,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 3B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. tip PE- 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 165,44 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,96 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 44,67 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 8,27 |  |
| 122 |  |  | CF02B M |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 165,44 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 165,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 33,09 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,5000 |  |  | 1 406,24 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 3,97 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,83 |  |
| 123 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 127,38 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 128,65 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 38,21 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,08 |  |
| 124 |  |  | CF17B |  |  | Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 165,44 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 66,18 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 19,85 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 3,97 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,66 |  |
| 125 |  |  | CF63B |  |  | Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 3 cm Materiale marunte (hirtie de slefuit, diblu)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 165,44 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 2,1400 |  |  | 354,04 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 82,72 |  |
|  |  |  | 1421102200578 |  |  |  | Concentrat de baritina (nisip de baritina) |  |  |  | kg |  |  | 69,9000 |  |  | 11 679,90 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 4,9500 |  |  | 827,12 |  |
|  |  |  | 1421102200579 |  |  |  | Nisip |  |  |  | kg |  |  | 4,3500 |  |  | 726,86 |  |
|  |  |  | 2462106100005 |  |  |  | Clei PVA |  |  |  | l |  |  | 0,4500 |  |  | 75,19 |  |
|  |  |  | 2873122005196 |  |  |  | Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,1080 |  |  | 519,33 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0062 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,99 |  |
| 126 |  |  | CF63B1 |  |  | Corectii: se adauga pentru 0,5 cm grosime, K=2 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 165,44 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0100 |  |  | 334,19 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 49,63 |  |
|  |  |  | 1421102200578 |  |  |  | Concentrat de baritina (nisip de baritina) |  |  |  | kg |  |  | 10,8300 |  |  | 3 583,43 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,8300 |  |  | 274,63 |  |
|  |  |  | 1421102200579 |  |  |  | Nisip |  |  |  | kg |  |  | 0,7250 |  |  | 239,89 |  |
|  |  |  | 2462106100005 |  |  |  | Clei PVA |  |  |  | l |  |  | 0,0750 |  |  | 24,82 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,66 |  |
| 127 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 165,44 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,96 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 24,82 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 8,27 |  |
| 128 |  |  | CF50A |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 165,44 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 105,88 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 1 181,24 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 8,27 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 51,29 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3150 |  |  | 52,11 |  |
| 129 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 165,44 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 33,09 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 181,98 |  |
| 130 |  |  | CF51A |  |  | Diferenta in plus sau in miniua pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale si utilaje) Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 165,44 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 21,51 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 709,74 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 4,96 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0620 |  |  | 30,77 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 31,27 |  |
| 131 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 165,44 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 74,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 16,54 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 174,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,17 |  |
| 132 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 165,44 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 33,09 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 16,54 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 81,56 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,17 |  |
| 133 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 165,44 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,96 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 24,82 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 8,27 |  |
| 134 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 1015 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 165,44 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 90,99 |  |
|  |  |  | 2430116101015 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 1015 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 73,12 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 9,93 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 82,72 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 8,27 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10. tip PE- 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 322,36 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,67 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 87,04 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 16,12 |  |
| 136 |  |  | CF02B M |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 322,36 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 322,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 64,47 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,5000 |  |  | 2 740,06 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 7,74 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,61 |  |
| 137 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 248,21 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 9,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 250,69 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,48 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 74,46 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,15 |  |
| 138 |  |  | CF17B |  |  | Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 322,36 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 128,94 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 38,68 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 7,74 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,29 |  |
| 139 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 322,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,68 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 48,39 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 16,13 |  |
| 140 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 1015 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 322,36 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 177,30 |  |
|  |  |  | 2430116101015 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 1015 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 142,48 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 19,34 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 161,18 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 16,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11. placarea zone lavoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,00 |  |
| 142 |  |  | CI22B |  |  | Placarea peretilor, inclusiv si a glafurilor cu taierea cantului placii sub unghi de 45* la muchie, cu placi gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 66,00 |  |
|  |  |  | 2661112800638 |  |  |  | Placi din gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 41,21 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 149,48 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 18,99 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 808,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total placarea zone lavoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12. protectie muchii, pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  | CK26B |  |  | Element de protectie pereti cu sectiunea H150 mm, B20mm din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 7001, cu dopuri pentru profil |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 135,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 43,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2743123515020 |  |  |  | Element de protectie pereti cu sectiunea H150 mm, B20mm din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 7001, cu dopuri pentru profil |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 135,00 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 810,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,35 |  |
| 144 |  |  | CK26B |  |  | Element de protectie verticale (de colt) latime 100 (50+50) mm, din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 6027, cu dopuri pentru profil |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2743123548050 |  |  |  | Element de protectie verticale (de colt) latime 100 (50+50) mm, din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 6027, cu dopuri pentru profil |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 600,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total protectie muchii, pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13. finisare glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,14 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 25,96 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,81 |  |
| 146 |  |  | CF02B6 |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pentru executarea tencuielilor in fisii de 15-25 cm latime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,14 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,2300 |  |  | 118,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 25,96 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 7,9000 |  |  | 759,51 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 57,68 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,48 |  |
| 147 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,14 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4860 |  |  | 142,86 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 28,84 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 14,6100 |  |  | 1 404,61 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 7,60 |  |
| 148 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,14 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 19,23 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 105,75 |  |
| 149 |  |  | pret ofertant |  |  | Profil din aluminiu pentru muchii cu plasa |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 481,00 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa si lacrimar |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 505,05 |  |
| 150 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,14 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 43,26 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 9,61 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 101,42 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,10 |  |
| 151 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,14 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 19,23 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 9,61 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 47,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,10 |  |
| 152 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,14 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 14,42 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,81 |  |
| 153 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,14 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 52,88 |  |
|  |  |  | 2430116109010 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 42,49 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 5,77 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 48,07 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 4,81 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total finisare glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.14. rost dilatare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | CK26B |  |  | R5. Profil din aluminiu rost vertical tip 23/W-140 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 67,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 21,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 5,36 |  |
|  |  |  | 2743123323140 |  |  |  | Profil din aluminiu rost vertical tip 23/W-140 sau similar dupa caracteristici |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 67,00 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 268,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total rost dilatare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. tip PA-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | TsC53A |  |  | Compactarea pamintului cu pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 6,8100 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 1421102203260 |  |  |  | Pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  | m3 |  |  | 5,1000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1400 |  |  | 0,21 |  |
| 156 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,74 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2682132601682 |  |  |  | Geotextil netesut cu densitate 200gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 10,52 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
| 157 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,53 |  |
| 158 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,74 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2521302602960 |  |  |  | Placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,04 |  |
| 159 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,74 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 10,52 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
| 160 |  |  | CC02M |  |  | Armaturi din otel beton d8 A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 46,49 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0650 |  |  | 3,02 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 47,65 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 13,02 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,05 |  |
| 161 |  |  | CA04K2 |  |  | Beton armat, clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, turnat prin metoda de pompare in placi, cu pompare pe orizontala pe distante mai mari de 15 m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2811230007665 |  |  |  | Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
| 162 |  |  | IzF52A |  |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,74 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6580 |  |  | 6,41 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 30,0000 |  |  | 295,12 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,2500 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2812106306003 |  |  |  | Profil din metal usor |  |  |  | m |  |  | 0,7000 |  |  | 6,89 |  |
|  |  |  | 2430226100801 |  |  |  | Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuart si aditivi pentru beton |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2416566101574 |  |  |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  |  | l |  |  | 0,0080 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0324 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0470 |  |  | 0,46 |  |
| 163 |  |  | IzF52A1 |  |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -9,74 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0140 |  |  | -0,68 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | -1,46 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | -0,19 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | -0,01 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | -0,10 |  |
| 164 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 11,11 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |  |
| 165 |  |  | CG22A3 M |  |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,74 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 6,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,97 |  |
| 166 |  |  | CG22A5 M |  |  | Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -9,74 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | -0,39 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,01025 |  |  | -0,40 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | -0,39 |  |
| 167 |  |  | IzF31A aplicativ |  |  | Hidroizolarea suprafetelor verticale, orizontale cu hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice in 2 straturi - suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,14 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 6,57 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 4,99 |  |
|  |  |  | 24165373438960 |  |  |  | Hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 76,21 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 0,33 |  |
| 168 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,74 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 2,63 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,49 |  |
| 169 |  |  | CG50B |  |  | Placarea pardoselilor cu granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni placi 600 x 600 x 10 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari interioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,74 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9090 |  |  | 18,59 |  |
|  |  |  | 2670112202181 |  |  |  | Placi din granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni 600 x 600 x 10 mm. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 9,89 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 4,3000 |  |  | 41,88 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PA-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. tip PA-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  | TsC53A |  |  | Compactarea pamintului cu pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 6,8100 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 1421102203260 |  |  |  | Pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  | m3 |  |  | 5,1000 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1400 |  |  | 0,09 |  |
| 171 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,21 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2682132601682 |  |  |  | Geotextil netesut cu densitate 200gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 4,55 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
| 172 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,10 |  |
| 173 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,21 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2521302602960 |  |  |  | Placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 4,36 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,02 |  |
| 174 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,21 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 4,55 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
| 175 |  |  | CC02M |  |  | Armaturi din otel beton d8 A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 23,12 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0650 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 23,70 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 6,47 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
| 176 |  |  | CA04K2 |  |  | Beton armat, clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, turnat prin metoda de pompare in placi, cu pompare pe orizontala pe distante mai mari de 15 m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2811230007665 |  |  |  | Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,08 |  |
| 177 |  |  | IzF52A |  |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,21 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6580 |  |  | 2,77 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 30,0000 |  |  | 127,56 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,2500 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2812106306003 |  |  |  | Profil din metal usor |  |  |  | m |  |  | 0,7000 |  |  | 2,98 |  |
|  |  |  | 2430226100801 |  |  |  | Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuart si aditivi pentru beton |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2416566101574 |  |  |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  |  | l |  |  | 0,0080 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0050 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0324 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0470 |  |  | 0,20 |  |
| 178 |  |  | IzF52A1 |  |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -4,21 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0140 |  |  | -0,29 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | -0,63 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | -0,08 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | -0,01 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | -0,04 |  |
| 179 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,21 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 4,55 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
| 180 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 4,76 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 4,81 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,43 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00 |  |
| 181 |  |  | CG22A3 M |  |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,04 |  |
| 182 |  |  | CG22A5 M |  |  | Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -4,21 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | -0,17 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,01025 |  |  | -0,17 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | -0,17 |  |
| 183 |  |  | CG56B M |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 aplicata in grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,21 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4680 |  |  | 1,97 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 35,0000 |  |  | 148,23 |  |
|  |  |  | 2416586105766 |  |  |  | Amorsa-grund concentrata in dispersie acrilica, pentru suprafete neabsobante, clasa de aderenta la suport B2.0 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0074 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0840 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
| 184 |  |  | CF17D M |  |  | Presurarea manual, peste amorsa a nisip de cuart granulatie 0,2 - 0,6 mm (0,5 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 1421302200306 |  |  |  | Nisip de cuart uscat granulatie 0,2 - 0,6 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 1,96 |  |
| 185 |  |  | CG56B1 M |  |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=11. Nota - strat de 3,0 mm de autonivelant se contine in simbol norma CG49A Coeficient la manoperei=11,0000 Coeficient la pentru materiale=11,0000 Coeficient la utilajului=11,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -4,21 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -1,07 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7500 |  |  | -81,04 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003675 |  |  | -0,17 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -0,19 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,05 |  |
| 186 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii pardoselilor cu covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,21 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 8,42 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 5,01 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2462106100096 |  |  |  | Adeziv pentru covor PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 22,21 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2521106718988 |  |  |  | Profil din tip PJ40 |  |  |  | m |  |  | 1,1260 |  |  | 4,76 |  |
|  |  |  | 2523116726445 |  |  |  | Covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 4,44 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PA-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. tip PA-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  |  | IzF52A |  |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,27 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6580 |  |  | 60,71 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 30,0000 |  |  | 2 795,78 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,2500 |  |  | 23,30 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 3,73 |  |
|  |  |  | 2812106306003 |  |  |  | Profil din metal usor |  |  |  | m |  |  | 0,7000 |  |  | 65,23 |  |
|  |  |  | 2430226100801 |  |  |  | Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuart si aditivi pentru beton |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 13,98 |  |
|  |  |  | 2416566101574 |  |  |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  |  | l |  |  | 0,0080 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0050 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0324 |  |  | 2,99 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0470 |  |  | 4,34 |  |
| 188 |  |  | IzF52A1 |  |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -92,27 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0140 |  |  | -6,46 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | -13,84 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | -1,85 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | -0,14 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | -0,92 |  |
| 189 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,27 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 99,65 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,05 |  |
| 190 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 104,26 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 2,61 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 105,30 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 31,28 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,06 |  |
| 191 |  |  | CG22A3 M |  |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,23 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 6,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,92 |  |
| 192 |  |  | CG22A5 M |  |  | Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -92,27 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | -3,69 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,01025 |  |  | -3,78 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | -3,69 |  |
| 193 |  |  | IzF31A aplicativ |  |  | Hidroizolarea suprafetelor verticale, orizontale cu hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice in 2 straturi - suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 141,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 70,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 53,58 |  |
|  |  |  | 24165373438960 |  |  |  | Hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 817,80 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 3,52 |  |
| 194 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,27 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,77 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 24,91 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,61 |  |
| 195 |  |  | CG50B |  |  | Placarea pardoselilor cu granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni placi 600 x 600 x 10 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari interioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,27 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9090 |  |  | 176,14 |  |
|  |  |  | 2670112202181 |  |  |  | Placi din granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni 600 x 600 x 10 mm. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 93,65 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 4,3000 |  |  | 396,76 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 18,45 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 4,21 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PA-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. tip PA-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  |  | IzF52A |  |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 292,59 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6580 |  |  | 192,52 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 30,0000 |  |  | 8 865,48 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,2500 |  |  | 73,88 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 11,82 |  |
|  |  |  | 2812106306003 |  |  |  | Profil din metal usor |  |  |  | m |  |  | 0,7000 |  |  | 206,86 |  |
|  |  |  | 2430226100801 |  |  |  | Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuart si aditivi pentru beton |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 44,33 |  |
|  |  |  | 2416566101574 |  |  |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  |  | l |  |  | 0,0080 |  |  | 2,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0050 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 5,85 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0324 |  |  | 9,48 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0470 |  |  | 13,75 |  |
| 197 |  |  | IzF52A1 |  |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -292,59 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0140 |  |  | -20,48 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | -43,89 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | -5,85 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | -0,44 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | -2,93 |  |
| 198 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 292,59 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 5,85 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 316,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,15 |  |
| 199 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 330,62 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 8,27 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 333,93 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,31 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 99,19 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,20 |  |
| 200 |  |  | CG22A3 M |  |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 292,59 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 198,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 43,89 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 29,99 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 29,26 |  |
| 201 |  |  | CG22A5 M |  |  | Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -292,59 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | -11,70 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,01025 |  |  | -12,00 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | -11,70 |  |
| 202 |  |  | CG56B M |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 aplicata in grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 292,59 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4680 |  |  | 136,93 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 35,0000 |  |  | 10 302,09 |  |
|  |  |  | 2416586105766 |  |  |  | Amorsa-grund concentrata in dispersie acrilica, pentru suprafete neabsobante, clasa de aderenta la suport B2.0 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 14,72 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0074 |  |  | 2,18 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0840 |  |  | 24,58 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 5,85 |  |
| 203 |  |  | CF17D M |  |  | Presurarea manual, peste amorsa a nisip de cuart granulatie 0,2 - 0,6 mm (0,5 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 146,29 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 10,24 |  |
|  |  |  | 1421302200306 |  |  |  | Nisip de cuart uscat granulatie 0,2 - 0,6 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 149,22 |  |
| 204 |  |  | CG56B1 M |  |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=11. Nota - strat de 3,0 mm de autonivelant se contine in simbol norma CG49A Coeficient la manoperei=11,0000 Coeficient la pentru materiale=11,0000 Coeficient la utilajului=11,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -292,59 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -74,03 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7500 |  |  | -5 632,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003675 |  |  | -11,83 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -12,87 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -3,22 |  |
| 205 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii pardoselilor cu covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 292,59 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 585,18 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 348,18 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 44,11 |  |
|  |  |  | 2462106100096 |  |  |  | Adeziv pentru covor PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 132,32 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 1 543,78 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 299,93 |  |
|  |  |  | 2521106718988 |  |  |  | Profil din tip PJ40 |  |  |  | m |  |  | 1,1260 |  |  | 331,10 |  |
|  |  |  | 2523116726445 |  |  |  | Covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 308,76 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,93 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 3,51 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 58,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PA-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. tip PA-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  | IzF52A |  |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 159,92 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6580 |  |  | 105,23 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 30,0000 |  |  | 4 845,58 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,2500 |  |  | 40,38 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 6,46 |  |
|  |  |  | 2812106306003 |  |  |  | Profil din metal usor |  |  |  | m |  |  | 0,7000 |  |  | 113,06 |  |
|  |  |  | 2430226100801 |  |  |  | Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuart si aditivi pentru beton |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 24,23 |  |
|  |  |  | 2416566101574 |  |  |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  |  | l |  |  | 0,0080 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0050 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0324 |  |  | 5,18 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0470 |  |  | 7,52 |  |
| 207 |  |  | IzF52A1 |  |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -159,92 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0140 |  |  | -11,19 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | -23,99 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | -3,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | -0,24 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | -1,60 |  |
| 208 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 159,92 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 172,71 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,08 |  |
| 209 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 180,70 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 4,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 182,51 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,81 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 54,21 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,11 |  |
| 210 |  |  | CG22A3 M |  |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 159,92 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 108,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 23,99 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 16,39 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 15,99 |  |
| 211 |  |  | CG22A5 M |  |  | Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -159,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | -6,40 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,01025 |  |  | -6,56 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | -6,40 |  |
| 212 |  |  | CG56B M |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 aplicata in grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 159,92 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4680 |  |  | 74,84 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 35,0000 |  |  | 5 630,78 |  |
|  |  |  | 2416586105766 |  |  |  | Amorsa-grund concentrata in dispersie acrilica, pentru suprafete neabsobante, clasa de aderenta la suport B2.0 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0074 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0840 |  |  | 13,43 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 3,20 |  |
| 213 |  |  | CF17D M |  |  | Presurarea manual, peste amorsa a nisip de cuart granulatie 0,2 - 0,6 mm (0,5 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 79,96 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 1421302200306 |  |  |  | Nisip de cuart uscat granulatie 0,2 - 0,6 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 81,56 |  |
| 214 |  |  | CG56B1 M |  |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=11. Nota - strat de 3,0 mm de autonivelant se contine in simbol norma CG49A Coeficient la manoperei=11,0000 Coeficient la pentru materiale=11,0000 Coeficient la utilajului=11,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -159,92 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -40,46 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7500 |  |  | -3 078,46 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003675 |  |  | -6,46 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -7,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -1,76 |  |
| 215 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii pardoselilor cu covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, cu stratul de protectie conductiv (lac conductiv) de tip Smart Control Top cu indicatorul conductivitate 5x10^4 < R < 10^6 Ohm, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 159,92 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 319,84 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 190,30 |  |
|  |  |  | 2416586106310 |  |  |  | Amorsa-grund electrocondoctiva |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 24,11 |  |
|  |  |  | 2462106100096 |  |  |  | Adeziv pentru covor PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 72,32 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 843,78 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 163,93 |  |
|  |  |  | 2462106100007 |  |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 24,11 |  |
|  |  |  | 2521106718988 |  |  |  | Profil din tip PJ40 |  |  |  | m |  |  | 1,1260 |  |  | 180,97 |  |
|  |  |  | 2523116726452 |  |  |  | Covor din PVC omogen, antibacterian, fara fialati, cu stratul de protectie conductiv (lac conductiv) de tip Smart Control Top cu indicatorul conductivitate 5x10^4 < R < 10^6 Ohm, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 168,76 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 31,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PA-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6. tip PA-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  |  | IzF52A |  |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,40 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6580 |  |  | 54,22 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 30,0000 |  |  | 2 496,72 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,2500 |  |  | 20,81 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 3,33 |  |
|  |  |  | 2812106306003 |  |  |  | Profil din metal usor |  |  |  | m |  |  | 0,7000 |  |  | 58,26 |  |
|  |  |  | 2430226100801 |  |  |  | Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuart si aditivi pentru beton |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 12,48 |  |
|  |  |  | 2416566101574 |  |  |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  |  | l |  |  | 0,0080 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0050 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0324 |  |  | 2,67 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0470 |  |  | 3,87 |  |
| 217 |  |  | IzF52A1 |  |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -82,40 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0140 |  |  | -5,77 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | -12,36 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | -1,65 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | -0,12 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | -0,82 |  |
| 218 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,40 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 88,99 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,04 |  |
| 219 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 93,11 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 2,33 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 94,04 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 27,93 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,06 |  |
| 220 |  |  | CG22A3 M |  |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,40 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 56,03 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 12,36 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 8,45 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 8,24 |  |
| 221 |  |  | CG22A5 M |  |  | Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -82,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | -3,30 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,01025 |  |  | -3,38 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | -3,30 |  |
| 222 |  |  | CG56B M |  |  | Sapa baritata clasa CT-C5-F2-A22 conform EN 13813 aplicata in grosime de 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,40 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4680 |  |  | 38,56 |  |
|  |  |  | 2653102105722 |  |  |  | Sapa baritata clasa CT-C5-F2-A22 conform EN 13813 aplicata in grosime de 26 mm |  |  |  | kg |  |  | 35,0000 |  |  | 2 901,30 |  |
|  |  |  | 2416586105766 |  |  |  | Amorsa-grund concentrata in dispersie acrilica, pentru suprafete neabsobante, clasa de aderenta la suport B2.0 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 4,14 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0074 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0840 |  |  | 6,92 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,65 |  |
| 223 |  |  | CF17D M |  |  | Presurarea manual, peste amorsa a nisip de cuart granulatie 0,2 - 0,6 mm (0,5 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 41,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 1421302200306 |  |  |  | Nisip de cuart uscat granulatie 0,2 - 0,6 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 42,02 |  |
| 224 |  |  | CG56B1 M |  |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=3. Nota - strat de 3,0 mm de autonivelant se contine in simbol norma CG49A Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,40 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | 5,69 |  |
|  |  |  | 2653102105722 |  |  |  | Sapa baritata clasa CT-C5-F2-A22 conform EN 13813 aplicata in grosime de 26 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7500 |  |  | 432,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003675 |  |  | 0,91 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,25 |  |
| 225 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii pardoselilor cu covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, cu stratul de protectie conductiv (lac conductiv) de tip Smart Control Top cu indicatorul conductivitate 5x10^4 < R < 10^6 Ohm, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,40 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 164,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 98,06 |  |
|  |  |  | 2416586106310 |  |  |  | Amorsa-grund electrocondoctiva |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 12,42 |  |
|  |  |  | 2462106100096 |  |  |  | Adeziv pentru covor PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 37,27 |  |
|  |  |  | 2653102105722 |  |  |  | Sapa baritata clasa CT-C5-F2-A22 conform EN 13813 aplicata in grosime de 26 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 434,76 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 84,47 |  |
|  |  |  | 2462106100007 |  |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 12,42 |  |
|  |  |  | 2521106718988 |  |  |  | Profil din tip PJ40 |  |  |  | m |  |  | 1,1260 |  |  | 93,25 |  |
|  |  |  | 2523116726452 |  |  |  | Covor din PVC omogen, antibacterian, fara fialati, cu stratul de protectie conductiv (lac conductiv) de tip Smart Control Top cu indicatorul conductivitate 5x10^4 < R < 10^6 Ohm, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 86,95 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 16,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PA-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. tip PA-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 |  |  | IzF52A |  |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6580 |  |  | 375,05 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 30,0000 |  |  | 17 270,39 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,2500 |  |  | 143,92 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 23,03 |  |
|  |  |  | 2812106306003 |  |  |  | Profil din metal usor |  |  |  | m |  |  | 0,7000 |  |  | 402,98 |  |
|  |  |  | 2430226100801 |  |  |  | Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuart si aditivi pentru beton |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 86,35 |  |
|  |  |  | 2416566101574 |  |  |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  |  | l |  |  | 0,0080 |  |  | 4,61 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 1,73 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0050 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0324 |  |  | 18,47 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0470 |  |  | 26,79 |  |
| 227 |  |  | IzF52A1 |  |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -569,98 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0140 |  |  | -39,90 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | -85,50 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | -11,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | -0,85 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | -5,70 |  |
| 228 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 615,58 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,28 |  |
| 229 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 644,08 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 16,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 3,22 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 650,52 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 3,22 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 6,44 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 193,22 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,39 |  |
| 230 |  |  | CG22A3 M |  |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 387,59 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 85,50 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 58,42 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 57,00 |  |
| 231 |  |  | CG22A5 M |  |  | Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -569,98 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | -22,80 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,01025 |  |  | -23,37 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | -22,80 |  |
| 232 |  |  | CG56B M |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 aplicata in grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4680 |  |  | 266,75 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 35,0000 |  |  | 20 069,00 |  |
|  |  |  | 2416586105766 |  |  |  | Amorsa-grund concentrata in dispersie acrilica, pentru suprafete neabsobante, clasa de aderenta la suport B2.0 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 28,67 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0074 |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0840 |  |  | 47,88 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 11,40 |  |
| 233 |  |  | CF17D M |  |  | Presurarea manual, peste amorsa a nisip de cuart granulatie 0,2 - 0,6 mm (0,5 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 285,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 19,95 |  |
|  |  |  | 1421302200306 |  |  |  | Nisip de cuart uscat granulatie 0,2 - 0,6 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 290,70 |  |
| 234 |  |  | CG56B1 M |  |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=8 Coeficient la manoperei=8,0000 Coeficient la utilajului=8,0000 Coeficient la pentru materiale=8,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -569,98 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -104,88 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7500 |  |  | -7 979,72 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003675 |  |  | -16,76 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -18,24 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -4,56 |  |
| 235 |  |  | CG51A |  |  | Finisarea pardoselilor, inclusiv pregatirea suport existent, cu vopsea din poliuretan viscoelastica pentru beton pe baza de apa, pentru protectia contra sarcinilor mecanice si actiunea agentilor chimici, grosime finala strat 3,0 mm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 1 299,55 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 552,88 |  |
|  |  |  | 2653102100100 |  |  |  | Amorsa - Grund pentru pardoseli poliuritance pe baza de apa pentru sigilarea porilor betonului, si asigurarii aderentii chimice |  |  |  | kg |  |  | 0,3250 |  |  | 186,54 |  |
|  |  |  | 2653102100202 |  |  |  | Sigilant - Lac poliuretanic mat, pe baza de apa |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 80,36 |  |
|  |  |  | 2653102100500 |  |  |  | Corpul Pardoselii - Rasina poliuretanica autonivelanta viscoelastica |  |  |  | kg |  |  | 3,6400 |  |  | 2 089,25 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0150 |  |  | 8,61 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 85,50 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0670 |  |  | 38,19 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 79,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PA-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.8. tip PA-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 |  |  | TsC53A |  |  | Compactarea pamintului cu pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,748 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 6,8100 |  |  | 5,09 |  |
|  |  |  | 1421102203260 |  |  |  | Pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  | m3 |  |  | 5,1000 |  |  | 3,81 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1400 |  |  | 1,60 |  |
| 237 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,49 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 4,45 |  |
|  |  |  | 1421102203260 |  |  |  | Pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 5,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,89 |  |
| 238 |  |  | CG48A aplicat |  |  | Pardoseli de beton armat C20/25 agregate fr. 3-10 mm, cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa din otel beton A500C diametru 8 mm celula palasa 200x200 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura si aplicarea hidroizolatiei tip Penetron in 2 straturi Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 74,78 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7800 |  |  | 58,33 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  |  | 15,48 |  |
|  |  |  | 2873122005180 |  |  |  | Plasa din otel beton d8 mm A500C, legata ochi 200 x 200 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,9200 |  |  | 375,28 |  |
|  |  |  | 26511221004023 |  |  |  | Intaritor pentru pardoseli din beton |  |  |  | kg |  |  | 4,5000 |  |  | 343,24 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 61,02 |  |
|  |  |  | 2873122000752 |  |  |  | Piese inglobate |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 3,97 |  |
|  |  |  | 2524217304418 |  |  |  | Banda din polietilena flexibila |  |  |  | m2 |  |  | 0,0260 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 2682117345590 |  |  |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  |  | m |  |  | 0,2900 |  |  | 22,12 |  |
|  |  |  | 2682117345591 |  |  |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  |  | kg |  |  | 0,0192 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 2524217304419 |  |  |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  |  | m |  |  | 0,5700 |  |  | 43,48 |  |
|  |  |  | 2881116002697 |  |  |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0040 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0202 |  |  | 1,51 |  |
|  |  |  | 2940340004215 |  |  |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0410 |  |  | 3,07 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0164 |  |  | 1,23 |  |
| 239 |  |  | CG48A1 k=10 |  |  | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 100 mm) Coeficient la manoperei=10,0000 Coeficient la pentru materiale=10,0000 Coeficient la utilajului=10,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -74,78 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0147 |  |  | -10,99 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  |  | -7,63 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,75 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,75 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PA-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.9. tip PA-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  | TsC53A |  |  | Compactarea pamintului cu pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,208 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 6,8100 |  |  | 1,42 |  |
|  |  |  | 1421102203260 |  |  |  | Pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  | m3 |  |  | 5,1000 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1400 |  |  | 0,45 |  |
| 241 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,32 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 3,29 |  |
|  |  |  | 1421102203260 |  |  |  | Pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 3,82 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,39 |  |
| 242 |  |  | Dl 107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,104 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,03 |  |
| 243 |  |  | CG48A aplicat |  |  | Pardoseli de beton armat C20/25 agregate fr. 3-10 mm, cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa din otel beton A500C diametru 8 mm celula palasa 200x200 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura si aplicarea hidroizolatiei tip Penetron in 2 straturi Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,77 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7800 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  |  | 4,30 |  |
|  |  |  | 2873122005180 |  |  |  | Plasa din otel beton d8 mm A500C, legata ochi 200 x 200 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,9200 |  |  | 104,23 |  |
|  |  |  | 26511221004023 |  |  |  | Intaritor pentru pardoseli din beton |  |  |  | kg |  |  | 4,5000 |  |  | 95,33 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 16,95 |  |
|  |  |  | 2873122000752 |  |  |  | Piese inglobate |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2524217304418 |  |  |  | Banda din polietilena flexibila |  |  |  | m2 |  |  | 0,0260 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2682117345590 |  |  |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  |  | m |  |  | 0,2900 |  |  | 6,14 |  |
|  |  |  | 2682117345591 |  |  |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  |  | kg |  |  | 0,0192 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2524217304419 |  |  |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  |  | m |  |  | 0,5700 |  |  | 12,08 |  |
|  |  |  | 2881116002697 |  |  |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0040 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0202 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2940340004215 |  |  |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0410 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0164 |  |  | 0,34 |  |
| 244 |  |  | CG48A1 k=10 |  |  | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 100 mm) Coeficient la manoperei=10,0000 Coeficient la pentru materiale=10,0000 Coeficient la utilajului=10,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -20,77 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0147 |  |  | -3,05 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  |  | -2,12 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,21 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,21 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PA-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.10. plinte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 |  |  | CI14B |  |  | Plinta-1. Elemente liniare din de gresie portelanata pentru uz interior, suprafata mata, textura beton, antiderapanta R12 conform DIN51130, dimensiuni placi: 600 x 600 x 10 mm, aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 174,93 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 52,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 17,49 |  |
|  |  |  | 2661112800710 |  |  |  | Placi gresie portelanata pentru uz interior, suprafata mata, RAL 7001, antiderapanta R12 conform DIN51130, dimensiuni placi: 600 x 600 x 10 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1020 |  |  | 18,74 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 64,29 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 1 102,06 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 18,37 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 52,48 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 8,75 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,17 |  |
| 246 |  |  | CK26C |  |  | Plinta-2. Profil de racordare din PVC R=30mm pentru ridicarea covorului PVC pe perete |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 613,98 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 49,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 6,14 |  |
|  |  |  | 2521106718394 |  |  |  | Profil de racordare din PVC R=30mm p\u ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 613,98 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 3 683,88 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 6,14 |  |
| 247 |  |  | CI23A |  |  | Plinta-2. Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC, omogen, antibacterian, fara ftalati, grosime 2,0 mm, clasa de uzura 34/43. Clasa de rezistetta la alunecare - R12. Culoare: RAL 7001, la pereti Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 61,40 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 153,50 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,5700 |  |  | 96,40 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,26 |  |
|  |  |  | 2462106100196 |  |  |  | Adeziv pentru covor PVC pentru plinte |  |  |  | kg |  |  | 0,4250 |  |  | 26,23 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,7500 |  |  | 107,99 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 62,94 |  |
|  |  |  | 2523116726352 |  |  |  | Covor din PVC RAL 7001, omogen, antibacterian, antistatic, fara ftalati, grosime 2,0 mm, clasa de uzura 34/43. Clasa de rezistetta la alunecare - R12. Culoare: gri deschis |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 64,79 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 4,30 |  |
| 248 |  |  | CG09A aplicativ |  |  | Plinta-3. Plinte din aluminiu h=80 mm, b=16 mm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv si sigilare partea superioara cu chit siliconic |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 436,29 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 239,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 21,81 |  |
|  |  |  | 2521106718350 |  |  |  | Plinte din aluminiu h=80 mm, b=16 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 445,02 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 2,62 |  |
|  |  |  | 2430226102815 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | l |  |  | 0,01867 |  |  | 8,15 |  |
|  |  |  | 2462106112431 |  |  |  | Adezivi de contact pentru plinte din aluminiu |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 8,73 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 2,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total plinte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.11. rost dilatare tavane / pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2682162325252 |  |  |  | Placi vata minerala coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 12,11 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,05 |  |
| 250 |  |  | CK26B |  |  | R-4. Profil pentru rosturi in pardoseli tip ASU236-100 H23 pentru trafic intens sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 27431233236100 |  |  |  | Profil pentru rosturi in pardoseli tip ASU236-100 H23 pentru trafic intens sau similar dupa caracteristici |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,09 |  |
| 251 |  |  | CK26B |  |  | R-3. Profil pentru rosturi in pardoseli tip ASU236-060 H23 pentru trafic intens sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 27431233236060 |  |  |  | Profil pentru rosturi in pardoseli tip ASU236-060 H23 pentru trafic intens sau similar dupa caracteristici |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total rost dilatare tavane / pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Dotari bloc sanitar pentru PML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  |  | SC12B |  |  | Bara 1. Bara fixa din otel inoxidabil AISI 304 cu d=40 mm se instaleaza in jurul lavuarului Ltot= 1350 mm cu 3 puncte de fixare, efortul maxim asupra barei de 120kg. Elementele de fixare se livreaza in set Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2622102451601 |  |  |  | Bara fixa din otel inoxidabil AISI 304 cu d=40 mm se instaleaza in jurul lavuarului Ltot= 1350 mm cu 3 puncte de fixare, efortul maxim asupra barei de 120kg. Elementele de fixare se livreaza in set |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,10 |  |
| 253 |  |  | SC12B |  |  | Bara 2. Bara rabatabila din otel inoxidabil AISI 304 cu d=40 mm, L=750 mm, efortul maxim asupra barei de 120kg. Elementele de fixare se livreaza in set Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2622102451602 |  |  |  | Bara rabatabila din otel inoxidabil AISI 304 cu d=40 mm, L=750 mm, efortul maxim asupra barei de 120kg. Elementele de fixare se livreaza in set |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,10 |  |
| 254 |  |  | SC12B |  |  | Bara 3. Bara fixa din otel inoxidabil AISI 304 cu d=40 mm se instaleaza in jurul lavuarului Ltot= 1290 mm, efortul maxim asupra barei de 120kg. Elementele de fixare se livreaza in set Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2622102451603 |  |  |  | Bara fixa din otel inoxidabil AISI 304 cu d=40 mm se instaleaza in jurul lavuarului Ltot= 1290 mm, efortul maxim asupra barei de 120kg. Elementele de fixare se livreaza in set |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,10 |  |
| 255 |  |  | SC13A |  |  | Oglinda antivandal, avind dimensiunile de 500 x 600(h) mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Elementele de fixare se livreaza in set Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2612132505060 |  |  |  | Oglinda antivandal, avind dimensiunile de 500 x 600(h) mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2875274201107 |  |  |  | Buton pt. oglinda |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,08 |  |
| 256 |  |  | SC12B |  |  | Scaun de dus pliabil, efortul maxim admisibil - 120 kg. Elementele de fixare se livreaza in set Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2622102451500 |  |  |  | Scaun de dus pliabil, cu fixare de perete, efortul maxim admisibil - 120 kg. Elementele de fixare se livreaza in set |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,05 |  |
| 257 |  |  | SC15A |  |  | Cuier pentru haine, montat pe perete din zidarie de caramida. Elementele de fixare se livreaza in set Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2622102453200 |  |  |  | Cuier pt. rufarie sau porthirtie |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Dotari bloc sanitar pentru PML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Finisare scari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  |  | CG56A |  |  | Fragment S1. Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari interioare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,60 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 270,63 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 1,59 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,18 |  |
| 259 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor si contratreptelor cu granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni placi 600 x 600 x 10 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari interioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,60 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 67,85 |  |
|  |  |  | 2670112202181 |  |  |  | Placi din granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni 600 x 600 x 10 mm. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 17,95 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 102,08 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 3,52 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 6,04 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,13 |  |
| 260 |  |  | CK18C |  |  | Montarea Profil treapta din inox, cu banda antiderapanta (nod A) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  | 2743123549125 |  |  |  | Profil treapta din inox, cu banda antiderapanta |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 240,00 |  |
| 261 |  |  | CG56A |  |  | Fragment S2. Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari interioare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 196,82 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,13 |  |
| 262 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor si contratreptelor cu granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni placi 600 x 600 x 10 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari interioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 49,34 |  |
|  |  |  | 2670112202181 |  |  |  | Placi din granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni 600 x 600 x 10 mm. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 13,06 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 74,24 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 4,39 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,09 |  |
| 263 |  |  | CK18C |  |  | Montarea Profil treapta din inox, cu banda antiderapanta (nod A) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 23,25 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 6,04 |  |
|  |  |  | 2743123549125 |  |  |  | Profil treapta din inox, cu banda antiderapanta |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 24,41 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 139,50 |  |
| 264 |  |  | CH08A |  |  | B-4. Mina curenta la scara, din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti de 10.5 cm latime, asezati la distante de 1.0 m prevazuti cu rondele, fixata de perete din zidarie, confectionata din teava din otel inox, dreapta, inclusiv elementele de fixare |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,60 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 6,38 |  |
|  |  |  | 2812106305105 |  |  |  | Mina curenta la scara, din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti de 10.5 cm latime, asezati la distante de 1.0 m prevazuti cu rondele, fixata de perete din zidarie, confectionata din teava din otel inox, dreapta, inclusiv elementele de fixare |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 11,60 |  |
| 265 |  |  | CL17B |  |  | B-5. Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada H=1350 mm (28.04 m) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 844,00 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 160,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 8,44 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 8,44 |  |
|  |  |  | 2811236309802 |  |  |  | Confectii metalice diverse balustrada |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 844,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 4,22 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 8,44 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 16,88 |  |
| 266 |  |  | CK35B |  |  | Ancora 10x80mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 174,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 34,80 |  |
|  |  |  | 2874136301080 |  |  |  | Ancora M10x80mm cu cap hexagonal |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 174,00 |  |
| 267 |  |  | CN21D |  |  | Vopsitorii la elemente metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 51,31 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3600 |  |  | 69,78 |  |
|  |  |  | 2430116105061 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice pentru metal |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 9,24 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice pentru metal |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 12,83 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 5,13 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,57 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 5,13 |  |
| 268 |  |  | CL17B |  |  | B-6. Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada H=1200 mm (9.15 m) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 254,20 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 48,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,54 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,54 |  |
|  |  |  | 2811236309802 |  |  |  | Confectii metalice diverse balustrada |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 254,20 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,54 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 5,08 |  |
| 269 |  |  | CK35B |  |  | Ancora 10x80mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874136301080 |  |  |  | Ancora M10x80mm cu cap hexagonal |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 40,00 |  |
| 270 |  |  | CN21D |  |  | Vopsitorii la elemente metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,28 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3600 |  |  | 20,78 |  |
|  |  |  | 2430116105061 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice pentru metal |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice pentru metal |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 3,82 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,53 |  |
| 271 |  |  | CL17B |  |  | B-7 - B-9. Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada H=1200 mm (24.13 m) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 611,70 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 116,22 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 2811236309802 |  |  |  | Confectii metalice diverse balustrada |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 611,70 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 4,89 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 12,23 |  |
| 272 |  |  | CK35B |  |  | Ancora 10x80mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 108,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 21,60 |  |
|  |  |  | 2874136301080 |  |  |  | Ancora M10x80mm cu cap hexagonal |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 108,00 |  |
| 273 |  |  | CN21D |  |  | Vopsitorii la elemente metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,13 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3600 |  |  | 51,86 |  |
|  |  |  | 2430116105061 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice pentru metal |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 6,86 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice pentru metal |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 9,53 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 3,81 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,91 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 3,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare scari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Finisare incaperi nr.1.48, 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 135,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,05 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 20,25 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 6,75 |  |
| 275 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 135,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 60,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 142,41 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,13 |  |
| 276 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 135,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,05 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 20,25 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 6,75 |  |
| 277 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 19,25 |  |
|  |  |  | 2430116109010 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 15,47 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 17,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,07 |  |
| 278 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 1015 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 2430116101015 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 1015 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 44,20 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,20 |  |
| 279 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare pentru pardosele: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 8,42 |  |
|  |  |  | 2653102101828 |  |  |  | Autonivelant pentru pardoseli |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 553,55 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 3,26 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 1,51 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,36 |  |
| 280 |  |  | CG56A1 k=8 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Coeficient la manoperei=8,0000 Coeficient la pentru materiale=8,0000 Coeficient la utilajului=8,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -36,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -6,62 |  |
|  |  |  | 2653102101828 |  |  |  | Autonivelant pentru pardoseli |  |  |  | kg |  |  | 1,5300 |  |  | -440,64 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,29 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -1,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,29 |  |
| 281 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii pardoselilor cu covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 42,84 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,43 |  |
|  |  |  | 2462106100096 |  |  |  | Adeziv pentru covor PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 16,28 |  |
|  |  |  | 2653102101828 |  |  |  | Autonivelant pentru pardoseli |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 189,94 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 36,90 |  |
|  |  |  | 2521106718988 |  |  |  | Profil din tip PJ40 |  |  |  | m |  |  | 0,2400 |  |  | 8,68 |  |
|  |  |  | 2523116726445 |  |  |  | Covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 37,99 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare incaperi nr.1.48, 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisarea interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Acoperis. Nod 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk , simplu asezat, cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 610,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 658,80 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,30 |  |
| 283 |  |  | CA02C |  |  | Cimentoplast cu densitatea D=350 kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 231,80 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 892,43 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 150,67 |  |
|  |  |  | 2663102100890 |  |  |  | Cimentoplast D=350 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 239,97 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 23,41 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 57,95 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 92,72 |  |
| 284 |  |  | IzF18C |  |  | Strat suport de egalizare executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 610,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 213,50 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 18,30 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 12,81 |  |
| 285 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos fibra 1.0 kg/m3 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 18,30 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 18,67 |  |
| 286 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 610,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 42,70 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 30,50 |  |
|  |  |  | 2682162325252 |  |  |  | Placi vata minerala coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 631,53 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 2,44 |  |
| 287 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 610,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 42,70 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 30,50 |  |
|  |  |  | 2682162325252 |  |  |  | Placi vata minerala coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 631,53 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 2,44 |  |
| 288 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk , simplu asezat, cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 610,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 658,80 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,30 |  |
| 289 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 610,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 366,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 61,00 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 20,13 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 18,30 |  |
| 290 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate din otel beton d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 610,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 15,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 616,10 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 183,00 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,37 |  |
| 291 |  |  | CG01A1 k=4 |  |  | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M-100, se adauga (+) sau se scade (-) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 610,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 244,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 48,80 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 13,42 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 7,32 |  |
| 292 |  |  | RpAr4A |  |  | Desfacerea (taierea) rosturilor de racordare intre imbracaminte din beton: grosime=30mm, latime=20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 406,60 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 65,06 |  |
|  |  |  | 2940520007686 |  |  |  | Masina de taiat rosturi (200 Pavement Cutter) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 4,07 |  |
| 293 |  |  | RpAr6B |  |  | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 20х30h mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 406,60 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 105,72 |  |
|  |  |  | 10119951 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 650,56 |  |
|  |  |  | 28752774100001 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0170 |  |  | 6,91 |  |
| 294 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 300gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 610,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 2682132601683 |  |  |  | Geotextil netesut cu densitate 300gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 658,80 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,30 |  |
| 295 |  |  | CK26B aplicativ |  |  | Sina de presare din aluminiu pentru fixarea membranei TPO |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 63,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 20,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 2743123548026 |  |  |  | Sina de presare din aluminiu pentru fixarea membranei TPO |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 63,00 |  |
|  |  |  | 2874115839126 |  |  |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x70 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 252,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,63 |  |
| 296 |  |  | CK26B aplicativ |  |  | Sina marginala din aluminiu pentru fixarea membranei TPO |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 63,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 20,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 2743123548027 |  |  |  | Sina marginala din aluminiu pentru fixarea membranei TPO |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 63,00 |  |
|  |  |  | 2874115839126 |  |  |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x70 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 252,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,63 |  |
| 297 |  |  | CE13B aplicativ |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm sau similara dupa caracteristici, fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala / verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 632,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 189,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 75,84 |  |
|  |  |  | 2682132605472 |  |  |  | Membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 763,14 |  |
|  |  |  | 2875276312500 |  |  |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x80 mm cu saiba rotunda D50 mm, grosimea de 0,80 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 1 990,80 |  |
|  |  |  | 2921140007689 |  |  |  | Incalzitor membrana |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 31,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 25,28 |  |
| 298 |  |  | SB26A |  |  | Aerator pentru acoperis din membrana TPO d=110 mm H=350-450mm Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2875114204868 |  |  |  | Aerator pentru acoperis din membrana TPO d=110 mm H=350-450mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,40 |  |
| 299 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 300gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 610,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 2682132601683 |  |  |  | Geotextil netesut cu densitate 300gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 658,80 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,30 |  |
| 300 |  |  | IzF19D |  |  | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris spalat de riu fractia 20...40 mm (105 kg/m2), asternut intr-un strat de 60 mm grosime, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 % Coeficient la manoperei=1,5000 Coeficient la pentru materiale=1,5000 Coeficient la utilajului=1,5000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 610,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 73,20 |  |
|  |  |  | 1421102205068 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu fractia 20...40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 36,60 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0290 |  |  | 26,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis. Nod 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Acoperis. Nod 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  |  | CK26B |  |  | Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=520mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2743123500520 |  |  |  | Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=520mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115013100 |  |  |  | Suruburi autoforant pentru beton M7,5x52 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,12 |  |
| 302 |  |  | CK26B |  |  | Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=620mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2743123505620 |  |  |  | Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=620mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115013100 |  |  |  | Suruburi autoforant pentru beton M7,5x52 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,12 |  |
| 303 |  |  | CD60С |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 143,5400 |  |  | 22,97 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,9300 |  |  | 4,63 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 5 040,0000 |  |  | 806,40 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 510,6000 |  |  | 81,70 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 126,9600 |  |  | 20,31 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 2,7800 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2710602000079 |  |  |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 90,0000 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,0130 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 4,1100 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8100 |  |  | 0,13 |  |
| 304 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 50 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2521302602955 |  |  |  | Placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 8,28 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,03 |  |
| 305 |  |  | CE25B |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu profile din polimer expandat solid invelit in geotextil, rotund D=50 mm Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2812106306103 |  |  |  | Profile din polimer expandat solid invelit in geotextil, rotund D=50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,1000 |  |  | 13,86 |  |
| 306 |  |  | CE13B aplicativ |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm sau similara dupa caracteristici, fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala / verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2682132605472 |  |  |  | Membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 6,52 |  |
|  |  |  | 2875276312500 |  |  |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x80 mm cu saiba rotunda D50 mm, grosimea de 0,80 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 17,01 |  |
|  |  |  | 2921140007689 |  |  |  | Incalzitor membrana |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis. Nod 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Acoperis. Nod 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 6,44 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 2682162325252 |  |  |  | Placi vata minerala coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 95,25 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,37 |  |
| 308 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 6,44 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 2682162325252 |  |  |  | Placi vata minerala coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 95,25 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,37 |  |
| 309 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk , simplu asezat, cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 99,36 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,05 |  |
| 310 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 610,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 366,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 61,00 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 20,13 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 18,30 |  |
| 311 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate din otel beton d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 92,92 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 27,60 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,06 |  |
| 312 |  |  | CG01A1 k=4 |  |  | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M-100, se adauga (+) sau se scade (-) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 36,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 7,36 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 1,10 |  |
| 313 |  |  | RpAr4A |  |  | Desfacerea (taierea) rosturilor de racordare intre imbracaminte din beton: grosime=30mm, latime=20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 61,20 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 9,79 |  |
|  |  |  | 2940520007686 |  |  |  | Masina de taiat rosturi (200 Pavement Cutter) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,61 |  |
| 314 |  |  | RpAr6B |  |  | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 20х30h mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 61,20 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 15,91 |  |
|  |  |  | 10119951 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 97,92 |  |
|  |  |  | 28752774100001 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0170 |  |  | 1,04 |  |
| 315 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 300gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 2682132601683 |  |  |  | Geotextil netesut cu densitate 300gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 99,36 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,05 |  |
| 316 |  |  | CE13B aplicativ |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm sau similara dupa caracteristici, fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala / verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 27,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 11,04 |  |
|  |  |  | 2682132605472 |  |  |  | Membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 111,09 |  |
|  |  |  | 2875276312500 |  |  |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x80 mm cu saiba rotunda D50 mm, grosimea de 0,80 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 289,80 |  |
|  |  |  | 2921140007689 |  |  |  | Incalzitor membrana |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 3,68 |  |
| 317 |  |  | SB26A |  |  | Aerator pentru acoperis din membrana TPO d=110 mm H=350-450mm Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 2875114204868 |  |  |  | Aerator pentru acoperis din membrana TPO d=110 mm H=350-450mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,08 |  |
| 318 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 300gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 2682132601683 |  |  |  | Geotextil netesut cu densitate 300gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 99,36 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,05 |  |
| 319 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 55,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 9,20 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 2,76 |  |
| 320 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos fibra 1.0 kg/m3 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 3,10 |  |
| 321 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 13,80 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,60 |  |
| 322 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic pentru uz exterior, cu dimensiuni 600 x 600 x 9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9090 |  |  | 175,63 |  |
|  |  |  | 2670112202082 |  |  |  | Placi din granit ceramic pentru uz exterior, dimensiuni placi 600 x 600 x 9 mm. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 93,38 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 4,3000 |  |  | 395,60 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 18,40 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,49 |  |
| 323 |  |  | TsH42D aplicativ |  |  | Asezarea acoperirii din iarba artificiala Greentech Greenery A 100x100 cm sau similara dupa caracterisitici |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1020 |  |  | 9,38 |  |
|  |  |  | 2774413591010 |  |  |  | Acoperire din iarba artificiala Greentech Greenery A 100x100 cm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0911 |  |  | 8,38 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis. Nod 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Acoperis. Nod 3a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk , simplu asezat, cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 41,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,02 |  |
| 325 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2682162325252 |  |  |  | Placi vata minerala coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 39,34 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,15 |  |
| 326 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2682162325252 |  |  |  | Placi vata minerala coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 39,34 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,15 |  |
| 327 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk , simplu asezat, cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 41,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,02 |  |
| 328 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,14 |  |
| 329 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate din otel beton d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 38,38 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,02 |  |
| 330 |  |  | CG01A1 k=4 |  |  | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M-100, se adauga (+) sau se scade (-) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 15,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,46 |  |
| 331 |  |  | RpAr4A |  |  | Desfacerea (taierea) rosturilor de racordare intre imbracaminte din beton: grosime=30mm, latime=20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2940520007686 |  |  |  | Masina de taiat rosturi (200 Pavement Cutter) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,25 |  |
| 332 |  |  | RpAr6B |  |  | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 20х30h mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 10119951 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 28752774100001 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0170 |  |  | 0,42 |  |
| 333 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 300gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2682132601683 |  |  |  | Geotextil netesut cu densitate 300gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 41,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,02 |  |
| 334 |  |  | CE13B aplicativ |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm sau similara dupa caracteristici, fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala / verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 4,56 |  |
|  |  |  | 2682132605472 |  |  |  | Membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 45,88 |  |
|  |  |  | 2875276312500 |  |  |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x80 mm cu saiba rotunda D50 mm, grosimea de 0,80 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 119,70 |  |
|  |  |  | 2921140007689 |  |  |  | Incalzitor membrana |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 1,52 |  |
| 335 |  |  | SB26A |  |  | Aerator pentru acoperis din membrana TPO d=110 mm H=350-450mm Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2875114204868 |  |  |  | Aerator pentru acoperis din membrana TPO d=110 mm H=350-450mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,04 |  |
| 336 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 300gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2682132601683 |  |  |  | Geotextil netesut cu densitate 300gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 41,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,02 |  |
| 337 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,14 |  |
| 338 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos fibra 1.0 kg/m3 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 1,28 |  |
| 339 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,90 |  |
| 340 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic pentru uz exterior, cu dimensiuni 600 x 600 x 9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9090 |  |  | 72,54 |  |
|  |  |  | 2670112202082 |  |  |  | Placi din granit ceramic pentru uz exterior, dimensiuni placi 600 x 600 x 9 mm. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 38,57 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 4,3000 |  |  | 163,40 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 1,73 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis. Nod 3a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Acoperis. Nod 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk , simplu asezat, cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
| 342 |  |  | CA02C |  |  | Cimentoplast cu densitatea D=350 kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 5,77 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2663102100890 |  |  |  | Cimentoplast D=350 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,60 |  |
| 343 |  |  | IzF18C |  |  | Strat suport de egalizare executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 0,32 |  |
| 344 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos fibra 1.0 kg/m3 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 0,46 |  |
| 345 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 50 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2682162325247 |  |  |  | Placi vata minerala coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 15,53 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,06 |  |
| 346 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk , simplu asezat, cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
| 347 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,45 |  |
| 348 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate din otel beton d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 15,15 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |  |
| 349 |  |  | CG01A1 k=4 |  |  | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M-100, se adauga (+) sau se scade (-) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,18 |  |
| 350 |  |  | RpAr4A |  |  | Desfacerea (taierea) rosturilor de racordare intre imbracaminte din beton: grosime=30mm, latime=20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2940520007686 |  |  |  | Masina de taiat rosturi (200 Pavement Cutter) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
| 351 |  |  | RpAr6B |  |  | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 20х30h mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 10119951 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 28752774100001 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0170 |  |  | 0,17 |  |
| 352 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 300gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2682132601683 |  |  |  | Geotextil netesut cu densitate 300gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
| 353 |  |  | CE13B aplicativ |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm sau similara dupa caracteristici, fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala / verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2682132605472 |  |  |  | Membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 18,11 |  |
|  |  |  | 2875276312500 |  |  |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x80 mm cu saiba rotunda D50 mm, grosimea de 0,80 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 47,25 |  |
|  |  |  | 2921140007689 |  |  |  | Incalzitor membrana |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,60 |  |
| 354 |  |  | SB26A |  |  | Aerator pentru acoperis din membrana TPO d=110 mm H=350-450mm Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2875114204868 |  |  |  | Aerator pentru acoperis din membrana TPO d=110 mm H=350-450mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,04 |  |
| 355 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 300gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2682132601683 |  |  |  | Geotextil netesut cu densitate 300gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
| 356 |  |  | IzF19D |  |  | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris spalat de riu fractia 20...40 mm (105 kg/m2), asternut intr-un strat de 60 mm grosime, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 % Coeficient la manoperei=1,5000 Coeficient la pentru materiale=1,5000 Coeficient la utilajului=1,5000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 1421102205068 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu fractia 20...40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0290 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis. Nod 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Acoperis. Nod 5 (pardosea PA-10A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk , simplu asezat, cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
| 358 |  |  | CA02C |  |  | Cimentoplast cu densitatea D=350 kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 9,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2663102100890 |  |  |  | Cimentoplast D=350 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,59 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,00 |  |
| 359 |  |  | IzF18C |  |  | Strat suport de egalizare executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 8,75 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 0,52 |  |
| 360 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos fibra 1.0 kg/m3 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 0,76 |  |
| 361 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 70 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2682162325249 |  |  |  | Placi vata minerala coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 70 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 25,88 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,10 |  |
| 362 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 50 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2682162325247 |  |  |  | Placi vata minerala coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 25,88 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,10 |  |
| 363 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk , simplu asezat, cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
| 364 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,75 |  |
| 365 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate din otel beton d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 29,25 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 29,54 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 8,78 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,02 |  |
| 366 |  |  | CG01A1 k=4 |  |  | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M-100, se adauga (+) sau se scade (-) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,30 |  |
| 367 |  |  | RpAr4A |  |  | Desfacerea (taierea) rosturilor de racordare intre imbracaminte din beton: grosime=30mm, latime=20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,60 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 2940520007686 |  |  |  | Masina de taiat rosturi (200 Pavement Cutter) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,17 |  |
| 368 |  |  | RpAr6B |  |  | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 20х30h mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,60 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 10119951 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 26,56 |  |
|  |  |  | 28752774100001 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0170 |  |  | 0,28 |  |
| 369 |  |  | CE23C2 |  |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica RAL, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,90 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 9,83 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 5,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2710403640005 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica RAL |  |  |  | kg |  |  | 1,8500 |  |  | 28,67 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 0,5000 |  |  | 7,75 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 2,2000 |  |  | 34,09 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  |  | Bolt |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 92,98 |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  |  | Cartus |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 92,98 |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  |  | Piulita |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 92,98 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,22 |  |
| 370 |  |  | CF17C |  |  | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 160 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 27,50 |  |
| 371 |  |  | IzF31A aplicativ |  |  | Hidroizolarea suprafetelor verticale, orizontale cu hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice in 2 straturi - suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 12,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 24165373438960 |  |  |  | Hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 145,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 0,62 |  |
| 372 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,25 |  |
| 373 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic pentru uz exterior, cu dimensiuni 600 x 600 x 9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9090 |  |  | 47,72 |  |
|  |  |  | 2670112202082 |  |  |  | Placi din granit ceramic pentru uz exterior, dimensiuni placi 600 x 600 x 9 mm. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 25,38 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 4,3000 |  |  | 107,50 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis. Nod 5 (pardosea PA-10A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Nod 11, 19, 20. Rost seismic linga geam + Compozitia 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 |  |  | CK26B |  |  | Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=420mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 73,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 23,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 5,84 |  |
|  |  |  | 2743123500420 |  |  |  | Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=420mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 73,00 |  |
|  |  |  | 2874115013100 |  |  |  | Suruburi autoforant pentru beton M7,5x52 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 438,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,73 |  |
| 375 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 50 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 6,90 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 4,93 |  |
|  |  |  | 2521302602955 |  |  |  | Placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 102,03 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,39 |  |
| 376 |  |  | CD60С |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 143,5400 |  |  | 114,83 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,9300 |  |  | 23,14 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 5 040,0000 |  |  | 4 032,00 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 510,6000 |  |  | 408,48 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 126,9600 |  |  | 101,57 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 2,7800 |  |  | 2,22 |  |
|  |  |  | 2710602000079 |  |  |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 90,0000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,0130 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 4,1100 |  |  | 3,29 |  |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8100 |  |  | 0,65 |  |
| 377 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 2,61 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 14,79 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 5,22 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 5,22 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 2,26 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 2,09 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,35 |  |
| 378 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 62,80 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 5,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 64,37 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 17,58 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,06 |  |
| 379 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 257,92 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 17,02 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 264,37 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 72,22 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,26 |  |
| 380 |  |  | CA04B3 |  |  | Beton turnat in la umpurura gol usa, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 6,1500 |  |  | 6,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 303,0000 |  |  | 330,82 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7460 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,30 |  |
| 381 |  |  | CF02B aplicativ |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 43,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 8,60 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,6100 |  |  | 370,23 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,21 |  |
| 382 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor cladirilor, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 58,90 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 111,44 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 24,62 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 237,96 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 297,44 |  |
|  |  |  | 2682162281721 |  |  |  | Placi placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 63,65 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 65,44 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa si lacrimar |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 59,49 |  |
|  |  |  | 2874136313412 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic L=120 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 594,89 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,77 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 1,24 |  |
| 383 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 300gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 80,70 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 2682132601683 |  |  |  | Geotextil netesut cu densitate 300gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 87,16 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,04 |  |
| 384 |  |  | CE13B aplicativ |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm sau similara dupa caracteristici, fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala / verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 80,70 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 24,21 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 9,68 |  |
|  |  |  | 2682132605472 |  |  |  | Membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 97,45 |  |
|  |  |  | 2875276312500 |  |  |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x80 mm cu saiba rotunda D50 mm, grosimea de 0,80 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 254,20 |  |
|  |  |  | 2921140007689 |  |  |  | Incalzitor membrana |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 3,23 |  |
| 385 |  |  | CK26B aplicativ |  |  | Sina de presare din aluminiu pentru fixarea membranei TPO |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 73,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 23,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 5,84 |  |
|  |  |  | 2743123548026 |  |  |  | Sina de presare din aluminiu pentru fixarea membranei TPO |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 73,00 |  |
|  |  |  | 2874115839126 |  |  |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x70 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 292,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,73 |  |
| 386 |  |  | CK26B aplicativ |  |  | Sina marginala din aluminiu pentru fixarea membranei TPO |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 73,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 23,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 5,84 |  |
|  |  |  | 2743123548027 |  |  |  | Sina marginala din aluminiu pentru fixarea membranei TPO |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 73,00 |  |
|  |  |  | 2874115839126 |  |  |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x70 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 292,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod 11, 19, 20. Rost seismic linga geam + Compozitia 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Zidarie parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 |  |  | CD65J |  |  | Ridicarea cotei parapet. Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de carcase, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimeа etajului pina la 4 m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 5,5800 |  |  | 13,95 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 400,0000 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 38,1600 |  |  | 95,40 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 14,7600 |  |  | 36,90 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,3000 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,5340 |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3600 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Zidarie parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. Nod 12. Nod 16. Termoizolare parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 94,80 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,84 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 25,60 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,74 |  |
| 389 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor cladirilor, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 37,46 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 8,28 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 79,99 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 99,99 |  |
|  |  |  | 2682162281721 |  |  |  | Placi placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 21,40 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa si lacrimar |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2874136313412 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic L=120 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 199,98 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 0,42 |  |
| 390 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor cladirilor, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 150 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 141,90 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 31,35 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 303,00 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 378,75 |  |
|  |  |  | 2682162281724 |  |  |  | Placi placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 150 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 81,05 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 83,32 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa si lacrimar |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 75,75 |  |
|  |  |  | 2874136313422 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic L=220 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 757,50 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 1,58 |  |
| 391 |  |  | CE13B aplicativ |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm sau similara dupa caracteristici, fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala / verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 6,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 2,77 |  |
|  |  |  | 2682132605472 |  |  |  | Membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 27,89 |  |
|  |  |  | 2875276312500 |  |  |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x80 mm cu saiba rotunda D50 mm, grosimea de 0,80 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 72,76 |  |
|  |  |  | 2921140007689 |  |  |  | Incalzitor membrana |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,92 |  |
| 392 |  |  | CK26B aplicativ |  |  | Sina de presare din aluminiu pentru fixarea membranei TPO |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 10,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 2743123548026 |  |  |  | Sina de presare din aluminiu pentru fixarea membranei TPO |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 2874115839126 |  |  |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x70 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 132,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,33 |  |
| 393 |  |  | CK26B aplicativ |  |  | Sina marginala din aluminiu pentru fixarea membranei TPO |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 10,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 2743123548027 |  |  |  | Sina marginala din aluminiu pentru fixarea membranei TPO |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 2874115839126 |  |  |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x70 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 132,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,33 |  |
| 394 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 9,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,35 |  |
| 395 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2430226300015 |  |  |  | Grund cu cuart pentru tencuieli decorative |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 31,12 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,75 |  |
| 396 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare RAL9003 de 3 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 91,50 |  |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  |  | Tencuiala decorativa RAL9003 pe baza de rasina siliconica |  |  |  | kg |  |  | 4,1000 |  |  | 307,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,45 |  |
| 397 |  |  | CE23D2 |  |  | Glafuri din tabla zincata de 0,7 mm grosime cu acoperire polimerica RAL, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 22,44 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2710403640007 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv de 0,7 mm grosime cu acoperire polimerica RAL |  |  |  | kg |  |  | 4,4800 |  |  | 153,75 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 6,86 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 34,32 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 4,1000 |  |  | 140,71 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0130 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  |  | Bolt |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 274,56 |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  |  | Cartus |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 274,56 |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  |  | Piulita |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 274,56 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod 12. Nod 16. Termoizolare parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. Evacuarea apelor pluviale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 |  |  | SB26A |  |  | Nod 7. Parapet. Gura de scurgere (receptor) pentru parapet, cu incalzire, 100x100 mm cu parafrunzar si cot unghiular de trecere la Dteava = 87 mm Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2875114203858 |  |  |  | Gura de scurgere (receptor) pentru parapet, cu incalzire, 100x100 mm cu parafrunzar si cot unghiular de trecere la Dteava = 87 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 1725127333925 |  |  |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  |  | m2 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1752117307055 |  |  |  | Calafat alb |  |  |  | kg |  |  | 0,0550 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2320322600294 |  |  |  | Bitum de protectie |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 2,50 |  |
| 399 |  |  | SB26A |  |  | Nod 8. Copertina. Gura de scurgere din polipropilena rezistenta la inghet, cu incalzire D=110 mm, L=450 mm cu parafrunzar si flansa metalica cu imbinare Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2875114203859 |  |  |  | Gura de scurgere din polipropilena rezistenta la inghet, cu incalzire D=110 mm, L=450 mm cu parafrunzar si flansa metalica cu imbinare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 1725127333925 |  |  |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  |  | m2 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1752117307055 |  |  |  | Calafat alb |  |  |  | kg |  |  | 0,0550 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320322600294 |  |  |  | Bitum de protectie |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,42 |  |
| 400 |  |  | SB26A |  |  | Nos 9. Acoperis. Gura de scurgere din polipropilena rezistenta la inghet, cu incalzire D=110 mm, L=450 mm cu parafrunzar si flansa metalica cu imbinare Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 2875114203859 |  |  |  | Gura de scurgere din polipropilena rezistenta la inghet, cu incalzire D=110 mm, L=450 mm cu parafrunzar si flansa metalica cu imbinare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 1725127333925 |  |  |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  |  | m2 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1752117307055 |  |  |  | Calafat alb |  |  |  | kg |  |  | 0,0550 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2320322600294 |  |  |  | Bitum de protectie |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,83 |  |
| 401 |  |  | SB26A |  |  | Nod 10. Balcon. Gura de scurgere din polipropilena rezistenta la inghet, cu incalzire D=110 mm, L=450 mm cu parafrunzar si flansa metalica cu imbinare Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 2875114203859 |  |  |  | Gura de scurgere din polipropilena rezistenta la inghet, cu incalzire D=110 mm, L=450 mm cu parafrunzar si flansa metalica cu imbinare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 1725127333925 |  |  |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  |  | m2 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1752117307055 |  |  |  | Calafat alb |  |  |  | kg |  |  | 0,0550 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2320322600294 |  |  |  | Bitum de protectie |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,83 |  |
| 402 |  |  | IzF09C |  |  | Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, elemente avind diametrul intre 35 si 200 mm, inclusiv cu hidroizolatia fretata direct |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 1,87 |  |
|  |  |  | 2320322600048 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 9,24 |  |
|  |  |  | 2682132600489 |  |  |  | Pinza bit.cu str.acoperire PA 55 95 cm S 1046 |  |  |  | m2 |  |  | 0,5600 |  |  | 6,16 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,00028 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 0,5600 |  |  | 6,16 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0070 |  |  | 0,08 |  |
| 403 |  |  | CE13B aplicativ |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm sau similara dupa caracteristici, fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala / verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2682132605472 |  |  |  | Membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 13,28 |  |
|  |  |  | 2875276312500 |  |  |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x80 mm cu saiba rotunda D50 mm, grosimea de 0,80 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 34,65 |  |
|  |  |  | 2921140007689 |  |  |  | Incalzitor membrana |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,44 |  |
| 404 |  |  | CE20A |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass D=125 mm din tabla protejata anticoroziv RAL9010 Material marunt=1,0300 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2710406311800 |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 9,73 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 1,4000 |  |  | 12,98 |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5263 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 92,70 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,18 |  |
| 405 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass D=89 mm din tabla protejata anticoroziv RAL9010 Material marunt=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=89 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 8,57 |  |
|  |  |  | 2413217301010 |  |  |  | Cleme fixare D=89 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2875274001503 |  |  |  | Cot de capat D=89 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,19608 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Evacuarea apelor pluviale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. Canale de ventilare CV1-CV3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 |  |  | CD60С |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 143,5400 |  |  | 41,63 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,9300 |  |  | 8,39 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 5 040,0000 |  |  | 1 461,60 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 510,6000 |  |  | 148,07 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 126,9600 |  |  | 36,82 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 2,7800 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2710602000079 |  |  |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 90,0000 |  |  | 26,10 |  |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,0130 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 4,1100 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8100 |  |  | 0,23 |  |
| 407 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,24 |  |
| 408 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 5,90 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 6,05 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
| 409 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 142,30 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 9,39 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 145,86 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,42 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 39,84 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,14 |  |
| 410 |  |  | CA04B3 |  |  | Beton turnat in la umpurura gol usa, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 6,1500 |  |  | 11,07 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 303,0000 |  |  | 561,76 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7460 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,50 |  |
| 411 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 7,02 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,30 |  |
| 412 |  |  | CF02B aplicativ |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,6100 |  |  | 223,86 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,13 |  |
| 413 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor cladirilor, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 49,19 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 10,87 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 105,04 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 131,30 |  |
|  |  |  | 2682162281721 |  |  |  | Placi placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 28,10 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 28,89 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa si lacrimar |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 26,26 |  |
|  |  |  | 2874136313412 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic L=120 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 262,60 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 0,55 |  |
| 414 |  |  | CP21C |  |  | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare dintre suptafata orizontala si verticala |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 8,21 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,91 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 18,24 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |  |
| 415 |  |  | CE13B aplicativ |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm sau similara dupa caracteristici, fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala / verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,96 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 4,79 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2682132605472 |  |  |  | Membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 19,27 |  |
|  |  |  | 2875276312500 |  |  |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x80 mm cu saiba rotunda D50 mm, grosimea de 0,80 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 50,27 |  |
|  |  |  | 2921140007689 |  |  |  | Incalzitor membrana |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,64 |  |
| 416 |  |  | CK26B aplicativ |  |  | Sina de presare din aluminiu pentru fixarea membranei TPO |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 7,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 2743123548026 |  |  |  | Sina de presare din aluminiu pentru fixarea membranei TPO |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 2874115839126 |  |  |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x70 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 91,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,23 |  |
| 417 |  |  | CK26B aplicativ |  |  | Sina marginala din aluminiu pentru fixarea membranei TPO |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 7,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 2743123548027 |  |  |  | Sina marginala din aluminiu pentru fixarea membranei TPO |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 2874115839126 |  |  |  | Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x70 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 91,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,23 |  |
| 418 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,59 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,24 |  |
| 419 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 2430226300015 |  |  |  | Grund cu cuart pentru tencuieli decorative |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 7,97 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,96 |  |
| 420 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare RAL9003 de 3 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,20 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 23,42 |  |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  |  | Tencuiala decorativa RAL9003 pe baza de rasina siliconica |  |  |  | kg |  |  | 4,1000 |  |  | 78,72 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,12 |  |
| 421 |  |  | CG56A |  |  | Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari exterioare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 4,21 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 276,78 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 1,63 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,18 |  |
| 422 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,90 |  |
| 423 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic pentru uz exterior, cu dimensiuni 600 x 600 x 9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9090 |  |  | 34,36 |  |
|  |  |  | 2670112202082 |  |  |  | Placi din granit ceramic pentru uz exterior, dimensiuni placi 600 x 600 x 9 mm. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 18,27 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 4,3000 |  |  | 77,40 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Canale de ventilare CV1-CV3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. Nod 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 |  |  | CE24J |  |  | Manson etansare EPDM termosudabil pentru acoperisuri din membrana TPO, pentru teava rotunda la coloanele din PVC, D=102 - 209 mm, cu colier de stringere din inox si aplicarea etansarii intre teava si burduf Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  |  | Manson etansare EPDM termosudabil pentru acoperisuri din membrana TPO, pentru teava rotunda la coloanele din PVC, D=102 - 209 mm, cu colier de stringere din inox |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,18 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Nod F1. Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 |  |  | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 760,00 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 570,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  |  | 3 420,00 |  |
| 426 |  |  | CL53A |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu casete din placi compozite RAL7016, cu fixare ascunsa, rezistenta la incendiu a placileor compozite - min. A2/S1/d0 , conform EN13501, grosimea placilor - 4,0 mm, grosimea foliei - 0,5 mm de ambele parti. Structura portanta se va executa din profile din aliaje de aluminiu cu fixarea lor cu elemente rezistente la coroziune. Suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 415,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6770 |  |  | 695,96 |  |
|  |  |  | 2811236304803 |  |  |  | Panouri metalice de fatada RAL9018 cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 458,78 |  |
|  |  |  | 2682162281535 |  |  |  | Placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.0362 W/m*K, absorbtie de apa (pe termen scurt) nu mai mult de 1.0 kg/m2, cu densitatea 90 kg/m3, grosime 200 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 429,59 |  |
|  |  |  | 2614122606913 |  |  |  | Membrana anti-vint |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 458,78 |  |
|  |  |  | 2874136313428 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic L=280 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 4 170,75 |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 8,30 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2290 |  |  | 95,04 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 16,60 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2750 |  |  | 114,12 |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0044 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod F1. Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Nod F2. Termoizolare parapet acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 37,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 5,62 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 31,88 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 11,25 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 11,25 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,75 |  |
| 428 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 62,40 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 5,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 63,96 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 17,47 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,06 |  |
| 429 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 169,10 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 11,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 173,33 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,69 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 47,35 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,17 |  |
| 430 |  |  | CA04B3 |  |  | Beton turnat in centuri, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 6,1500 |  |  | 46,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 3,38 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 303,0000 |  |  | 2 340,68 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7460 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 5,29 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 2,10 |  |
| 431 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor cladirilor, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 87,03 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 19,23 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 185,84 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 232,30 |  |
|  |  |  | 2682162281721 |  |  |  | Placi placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 49,71 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 51,11 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa si lacrimar |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 46,46 |  |
|  |  |  | 2874136313412 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic L=120 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 464,60 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 0,97 |  |
| 432 |  |  | CE23D2 |  |  | Glafuri din tabla zincata de 0,7 mm grosime cu acoperire polimerica RAL, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 115,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 78,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 57,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 2710403640007 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv de 0,7 mm grosime cu acoperire polimerica RAL |  |  |  | kg |  |  | 4,4800 |  |  | 535,81 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 23,92 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 119,60 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 9,57 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 4,1000 |  |  | 490,36 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0130 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  |  | Bolt |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 956,80 |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  |  | Cartus |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 956,80 |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  |  | Piulita |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 956,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 2,30 |  |
| 433 |  |  | CL17B |  |  | Bal - 1. Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada H=900 mm (90.0 m) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 843,30 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 160,23 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 8,43 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 8,43 |  |
|  |  |  | 2811236309802 |  |  |  | Confectii metalice diverse balustrada |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 843,30 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 4,22 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 8,43 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 16,87 |  |
| 434 |  |  | CK35B |  |  | Ancora 10x80mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 378,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 75,60 |  |
|  |  |  | 2874136301080 |  |  |  | Ancora M10x80mm cu cap hexagonal |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 378,00 |  |
| 435 |  |  | CN21D |  |  | Vopsitorii la elemente metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 48,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3600 |  |  | 66,10 |  |
|  |  |  | 2430116105061 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice pentru metal |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 8,75 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice pentru metal |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 12,15 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 4,86 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 4,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod F2. Termoizolare parapet acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Nod F3. Fatade finisate cu placi gresie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 20,25 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,75 |  |
| 437 |  |  | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 150 mm. Armare cu Plasa sudata zincata d=2,0 mm, ochi 25x25 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,4200 |  |  | 106,50 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2980 |  |  | 22,35 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 303,00 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 303,00 |  |
|  |  |  | 2521302602965 |  |  |  | Placi polistiren celular de coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 150 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 81,05 |  |
|  |  |  | 2614122602913 |  |  |  | Plasa sudata zincata celula 20x20 mm, d=2,0 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 83,32 |  |
|  |  |  | 2874136313422 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic L=220 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 757,50 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 1,35 |  |
| 438 |  |  | IzF31B |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 37,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 28,50 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 1,88 |  |
| 439 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 20,25 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,75 |  |
| 440 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din gresie porcelonata pentru fatade dimensiuni 600 x 600 x 9 mm, pe adeziv uz exterior. Culoare RAL7016 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 165,00 |  |
|  |  |  | 2670112202163 |  |  |  | Placi de gresie porcelonata pentru fatade dimensiuni 600 x 600 x 9 mm culoare RAL7016 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 77,26 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 454,50 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  |  | 29,54 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 2,36 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 3,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod F3. Fatade finisate cu placi gresie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Nod F4. Termoizolarea soclu. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 |  |  | TsC61B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3000 |  |  | 3,65 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 17,8700 |  |  | 8,94 |  |
| 442 |  |  | TsI51C2 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 82,50 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1049 |  |  | 8,65 |  |
| 443 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari de descarcarea in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 1411122202040 |  |  |  | Piatra sparta din roci de clacar M600 SM SR EN 13043:2010 fr. 20-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,20 |  |
| 444 |  |  | RpCJ34A |  |  | Spalarea suprafetelor fundatiilor de impuritati mai jos de cota solului Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,1000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 26,73 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 1,63 |  |
| 445 |  |  | CA02B2 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,1500 |  |  | 8,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 287,0000 |  |  | 498,58 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,69 |  |
| 446 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 27,95 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,18 |  |
| 447 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 144,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 31,05 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 1 086,75 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,83 |  |
| 448 |  |  | CF17B k=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,40 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 11,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,56 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,12 |  |
| 449 |  |  | IzF31B |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 51,75 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 39,33 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 124,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 2,59 |  |
| 450 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 27,95 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,18 |  |
| 451 |  |  | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 150 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,4200 |  |  | 146,97 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2980 |  |  | 30,84 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 418,14 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 418,14 |  |
|  |  |  | 2521302602965 |  |  |  | Placi polistiren celular de coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 150 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 111,85 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 114,99 |  |
|  |  |  | 2874136313422 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic L=220 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 1 045,35 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 2,59 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 2,38 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 1,86 |  |
| 452 |  |  | IzF04M |  |  | Strat hidroizolant dim membrana cramponata din HPDE greutatea per m2 - 500 g/m2, intr-un strat, pe suprafete verticale la fundatii |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 39,33 |  |
|  |  |  | 2875111000500 |  |  |  | Membrana cramponata din HPDE greutatea per m2 - 500 g/m2 cu elemente de fixare |  |  |  | m2 |  |  | 1,1200 |  |  | 115,92 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,52 |  |
| 453 |  |  | CG32A1 |  |  | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila nisipoasa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 1420202205501 |  |  |  | Argila nisipoasa pentru constructii |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 17,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 1,28 |  |
| 454 |  |  | DE11A |  |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 20x15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 121,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 14,52 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 21,78 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0210 |  |  | 2,54 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 123,42 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2666122800296 |  |  |  | Bordura beton 100x20x8 cm |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 121,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,36 |  |
| 455 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris din roci de clacar M600 SM SR EN 13043:2010 fr. 20-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 24,49 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 24,25 |  |
|  |  |  | 1411122202040 |  |  |  | Piatra sparta din roci de clacar M600 SM SR EN 13043:2010 fr. 20-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 28,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 5,14 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 10,29 |  |
| 456 |  |  | CG48A |  |  | Pardoseli de beton armat C12/15 cu strat superior consolidat grosime 20 cm Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 163,30 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7800 |  |  | 127,37 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  |  | 33,81 |  |
|  |  |  | 2872122015458 |  |  |  | Plasa de otel sudata d=5.0 mm, ochi 200x200 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6800 |  |  | 279,83 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 4,5000 |  |  | 749,55 |  |
|  |  |  | 2873122000752 |  |  |  | Piese inglobate |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 8,66 |  |
|  |  |  | 2524217304418 |  |  |  | Banda din polietilena flexibila |  |  |  | m2 |  |  | 0,0260 |  |  | 4,33 |  |
|  |  |  | 2682117345590 |  |  |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  |  | m |  |  | 0,2900 |  |  | 48,30 |  |
|  |  |  | 2682117345591 |  |  |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  |  | kg |  |  | 0,0192 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2524217304419 |  |  |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  |  | m |  |  | 0,5700 |  |  | 94,94 |  |
|  |  |  | 2881116002697 |  |  |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0040 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0202 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2940340004215 |  |  |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0410 |  |  | 6,70 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,96 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0164 |  |  | 2,68 |  |
| 457 |  |  | CG48A1 |  |  | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm K=10 Coeficient la manoperei=10,0000 Coeficient la pentru materiale=10,0000 Coeficient la utilajului=10,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -163,30 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0147 |  |  | -24,01 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  |  | -16,66 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -1,63 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -1,63 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -1,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod F4. Termoizolarea soclu. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Elementelor pentru umbrire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 |  |  | CL10C |  |  | Constructii metalice de sustinere a elementelor de umbrire, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,531 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 42,5000 |  |  | 65,07 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 29,7500 |  |  | 45,55 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 8,5000 |  |  | 13,01 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,2500 |  |  | 6,51 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 1 531,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 5,5000 |  |  | 8,42 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 7,66 |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 7,66 |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 7,66 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,6000 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 5,5000 |  |  | 8,42 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,5000 |  |  | 14,54 |  |
| 459 |  |  | CK35B |  |  | Ancora 10x80mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 138,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 27,60 |  |
|  |  |  | 2874136301080 |  |  |  | Ancora M10x80mm cu cap hexagonal |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 138,00 |  |
| 460 |  |  | CN21D |  |  | Vopsitorii la elemente metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3600 |  |  | 95,47 |  |
|  |  |  | 2430116105061 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice pentru metal |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 12,64 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice pentru metal |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 17,55 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 7,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,51 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 7,02 |  |
| 461 |  |  | CK26B |  |  | Profil lamele din aluminiu pentru umbrire cu acoperire RAL, sectiune 100 x 20 mm, cu elemente de fixare de constuctia metalica |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 560,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 499,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 124,80 |  |
|  |  |  | 2743123549102 |  |  |  | Profil lamele din aluminiu pentru umbrire cu acoperire RAL, sectiune 100 x 20 mm, cu elemente de fixare de constuctia metalica |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 560,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 6 240,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Elementelor pentru umbrire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Finisare scarii exterioare (R-1, P-1, P-2, P-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 |  |  | DE10C |  |  | Rigola pluviala DN100 necarosabila din plastic H=60 mm dotata cu gratar din otel zincat clasa A15, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 20x10 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 1,64 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2015060100 |  |  |  | Rigola pluviala DN100 necarosabila din plastic H=60 mm dotata cu gratar din otel zincat clasa A15 |  |  |  | m |  |  | 1,26984 |  |  | 4,00 |  |
| 463 |  |  | CG56A |  |  | Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari exterioare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 65,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 15,21 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 999,47 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 5,88 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 2,73 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,65 |  |
| 464 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 65,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,75 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,25 |  |
| 465 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor si contratreptelor cu granit ceramic pentru uz exterior, dimensiuni placi 600 x 600 x 9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 65,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 250,58 |  |
|  |  |  | 2670112202082 |  |  |  | Placi din granit ceramic pentru uz exterior, dimensiuni placi 600 x 600 x 9 mm. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 66,30 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 377,00 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,75 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 22,30 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 2,34 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,47 |  |
| 466 |  |  | CK18C |  |  | Montarea Profil treapta din inox, cu banda antiderapanta (nod A) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 41,39 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 10,76 |  |
|  |  |  | 2743123549125 |  |  |  | Profil treapta din inox, cu banda antiderapanta |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 43,46 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 248,34 |  |
| 467 |  |  | CH06A |  |  | B-2. Balustrada la scara, din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele, fixata de parapet de beton, confectionata din teava din otel inox, dreapta |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 3,29 |  |
|  |  |  | 2812106305720 |  |  |  | Balustrada la scara, din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti de 90 cm inaltime |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,1000 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,09 |  |
| 468 |  |  | CH06A |  |  | B-3. Balustrada la scara, din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele, fixata de parapet de beton, confectionata din teava din otel inox, dreapta |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2812106305720 |  |  |  | Balustrada la scara, din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti de 90 cm inaltime |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,1000 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare scarii exterioare (R-1, P-1, P-2, P-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. Nod 4. Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 4,05 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,75 |  |
| 470 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2653102100820 |  |  |  | Chit pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 15,82 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
| 471 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2430226300015 |  |  |  | Grund cu cuart pentru tencuieli decorative |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 6,22 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,75 |  |
| 472 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare RAL9003 de 3 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 18,30 |  |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  |  | Tencuiala decorativa RAL9003 pe baza de rasina siliconica |  |  |  | kg |  |  | 4,1000 |  |  | 61,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod 4. Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. Nod 18. Pardosea balcon (pardosea PA-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic pentru uz exterior, cu dimensiuni 600 x 600 x 9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,88 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9090 |  |  | 28,41 |  |
|  |  |  | 2670112202082 |  |  |  | Placi din granit ceramic pentru uz exterior, dimensiuni placi 600 x 600 x 9 mm. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 15,10 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 4,3000 |  |  | 63,98 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 2,98 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,08 |  |
| 474 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,88 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 4,02 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,74 |  |
| 475 |  |  | IzF31A aplicativ |  |  | Hidroizolarea suprafetelor verticale, orizontale cu hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice in 2 straturi - suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 11,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 8,74 |  |
|  |  |  | 24165373438960 |  |  |  | Hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 133,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 0,58 |  |
| 476 |  |  | CF17C |  |  | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 160 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 25,30 |  |
| 477 |  |  | CA02C |  |  | Cimentoplast cu densitatea D=350 kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2663102100890 |  |  |  | Cimentoplast D=350 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,28 |  |
| 478 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk , simplu asezat, cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,88 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 16,07 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
| 479 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,88 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 4,02 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,74 |  |
| 480 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea tavanelor cladirilor, suprafata neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.040 W/m*K, compresiune 40 kPa, cu densitatea 120 kg/m3, grosime 150 mm. Ksalariu=1,25 - pentru executarea lucrarilor la tavan Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 Coeficient la manoperei=1,2500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,88 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 35,19 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 7,77 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 60,12 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 75,14 |  |
|  |  |  | 2682162282532 |  |  |  | Placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.040 W/m*K, compresiune 40 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 150 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 16,08 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 16,53 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa si lacrimar |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 15,03 |  |
|  |  |  | 2874136313422 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic L=220 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 150,29 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 0,31 |  |
| 481 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 2430226300015 |  |  |  | Grund cu cuart pentru tencuieli decorative |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 9,54 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,15 |  |
| 482 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare RAL9003 de 3 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 28,06 |  |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  |  | Tencuiala decorativa RAL9003 pe baza de rasina siliconica |  |  |  | kg |  |  | 4,1000 |  |  | 94,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod 18. Pardosea balcon (pardosea PA-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Timlplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 |  |  | CK12A |  |  | Tip A. Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii, latime 20 cm ambele; 3. Amortizor de usa U-1, U-1s - 1 000 x 2 100(h) mm - 19 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,90 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,5400 |  |  | 141,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 15,96 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 7,58 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 10,77 |  |
|  |  |  | 2812106306101 |  |  |  | Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii, latime 20cm ambele; 3. Amortizor de usa |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 39,90 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2800 |  |  | 11,17 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 5,59 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  |  | 55,86 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 19,95 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 27,93 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,80 |  |
| 484 |  |  | CK12A |  |  | Tip A. Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii, latime 20 cm ambele; 3. Amortizor de usa U-12, U-12s - 900 x 2 100(h) mm - 5 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,45 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,5400 |  |  | 33,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 2812106306101 |  |  |  | Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii, latime 20cm ambele; 3. Amortizor de usa |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 9,45 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2800 |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  |  | 13,23 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 4,72 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 6,62 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,19 |  |
| 485 |  |  | CK12A |  |  | Tip A. Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii, latime 20 cm ambele; 3. Amortizor de usa U-15 - 1 200 x 2 100(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,5400 |  |  | 17,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2812106306101 |  |  |  | Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii, latime 20cm ambele; 3. Amortizor de usa |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2800 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  |  | 7,06 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 3,53 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. Tip F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 |  |  | CK56D |  |  | Tip F. Usa metalica in doua canaturi, ranforsata, fonoizolanta, cu geam de sticla securizata, rezistenta la foc EI30, RAL 9003. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Vezi compartimentul SI. Accesorii: 1. Amortizor de usa U-4 - 1 390 x 2 100(h) mm - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,92 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0400 |  |  | 17,64 |  |
|  |  |  | 2812106306106 |  |  |  | Usa metalica in doua canaturi, ranforsata, fonoizolanta, cu geam de sticla securizata, rezistenta la foc EI30, RAL 9003. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Vezi compartimentul SI. Accesorii: 1. Amortizor de usa |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,93 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 2,34 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430226100003 |  |  |  | Etansat siliconic |  |  |  | l |  |  | 0,3500 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,4580 |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,6170 |  |  | 1,81 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 2,1610 |  |  | 6,33 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,1700 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |  | 26,36 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. Tip G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 |  |  | CK12A |  |  | Tip G. Usa, batanta, RAL 9003, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii; 3. Amortizor de usa U-5, U-5s - 900 x 2 100(h) mm - 3 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,5400 |  |  | 20,07 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,27 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2812106306107 |  |  |  | Usa, batanta, RAL 9003, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii; 3. Amortizor de usa |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2800 |  |  | 1,59 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  |  | 7,94 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 2,84 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 3,97 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,11 |  |
| 488 |  |  | CK12A |  |  | Tip G. Usa, batanta, RAL 9003, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii; 3. Amortizor de usa U-6, U-6s - 1 000 x 2 100(h) mm - 4 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,5400 |  |  | 29,74 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 2,27 |  |
|  |  |  | 2812106306107 |  |  |  | Usa, batanta, RAL 9003, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii; 3. Amortizor de usa |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2800 |  |  | 2,35 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 1,18 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  |  | 11,76 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 5,88 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,17 |  |
| 489 |  |  | CK12A |  |  | Tip G. Usa, batanta, RAL 9003, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii; 3. Amortizor de usa U-7, U-7s - 1 000 x 2 100(h) mm - 9 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,23 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,5400 |  |  | 46,83 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 5,29 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 2,51 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2812106306107 |  |  |  | Usa, batanta, RAL 9003, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii; 3. Amortizor de usa |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 13,23 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2800 |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  |  | 18,52 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 6,62 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 9,26 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,26 |  |
| 490 |  |  | CK12A |  |  | Tip G. Usa, batanta, RAL 9003, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii; 3. Amortizor de usa U-11, U-11s - 800 x 2 100(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,5400 |  |  | 11,89 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 0,91 |  |
|  |  |  | 2812106306107 |  |  |  | Usa, batanta, RAL 9003, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii; 3. Amortizor de usa |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2800 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 2,35 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4. Tip M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 |  |  | CK21A |  |  | Tip M. Usa batanta oarba, de tip "Filomuro", canatul usii din lemn pregatit pentru vopsire, rezistenta la socuri, zgarieturi, fara prag, cu lacat, cu toc din aluminiu ascuns, cu balamale ascunse reglabile (min 3). Miner si rozeta din INOX cu cilindru U-8, U-8s - 700 x 2 100(h) mm - 10 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,70 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 12,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 2812106306108 |  |  |  | Usa batanta oarba, de tip "Filomuro", canatul usii din lemn pregatit pentru vopsire, rezistenta la socuri, zgarieturi, fara prag, cu lacat, cu toc din aluminiu ascuns, cu balamale ascunse reglabile (min 3). Miner si rozeta din INOX cu cilindru |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 14,70 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 58,80 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 7,35 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,57 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 8,82 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 14,70 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,29 |  |
| 492 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,40 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,47 |  |
| 493 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 1015 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,40 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 16,17 |  |
|  |  |  | 2430116101015 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 1015 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 12,99 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 14,70 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5. Tip N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 |  |  | CK58B |  |  | Tip N. Glasvand, din profile de aluminiu RAL 9019, cu suptralumina, si usa in 2 canaturi (800 + 800) x 2 100(h) mm, cu miner si lacat, cu dispozitive de inchidere. Coeficient termic Uw = 1,4 W/(mp*K) U-9 - 1 600 x 2 800(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,96 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3565 |  |  | 12,15 |  |
|  |  |  | 2030112933001 |  |  |  | Glasvand, din profile de aluminiu RAL 9019, cu suptralumina, si usa in 2 canaturi (800 + 800) x 2 100(h) mm, cu miner si lacat, cu dispozitive de inchidere. Coeficient termic Uw = 1,4 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 8,96 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1220 |  |  | 1,09 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,1400 |  |  | 19,17 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,5100 |  |  | 13,53 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,3700 |  |  | 3,32 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,7830 |  |  | 42,86 |  |
|  |  |  | 2874115833880 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1340 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0870 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0346 |  |  | 0,31 |  |
| 495 |  |  | CK58B |  |  | Tip N. Glasvand, din profile de aluminiu RAL 9019, cu suptralumina, si usa intr-un canat 900 x 2 100(h) mm, cu miner si lacat, cu dispozitive de inchidere. Coeficient termic Uw = 1,4 W/(mp*K) U-10, U10s - 1 200 x 2 800(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3565 |  |  | 9,12 |  |
|  |  |  | 2030112933002 |  |  |  | Glasvand, din profile de aluminiu RAL 9019, cu suptralumina, si usa intr-un canat 900 x 2 100(h) mm, cu miner si lacat, cu dispozitive de inchidere. Coeficient termic Uw = 1,4 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1220 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,1400 |  |  | 14,38 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,5100 |  |  | 10,15 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,3700 |  |  | 2,49 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,7830 |  |  | 32,14 |  |
|  |  |  | 2874115833880 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1340 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0870 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0346 |  |  | 0,23 |  |
| 496 |  |  | CK58B |  |  | Tip N. Glasvand, din profile de aluminiu RAL 9019, cu suptralumina, si usa in 2 canaturi (800 + 800) x 2 100(h) mm, cu miner si lacat, cu dispozitive de inchidere. Coeficient termic Uw = 1,4 W/(mp*K) V-6 - 4 400 x 2 800(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,32 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3565 |  |  | 16,71 |  |
|  |  |  | 2030112933001 |  |  |  | Glasvand, din profile de aluminiu RAL 9019, cu suptralumina, si usa in 2 canaturi (800 + 800) x 2 100(h) mm, cu miner si lacat, cu dispozitive de inchidere. Coeficient termic Uw = 1,4 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 12,32 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1220 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,1400 |  |  | 26,36 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,5100 |  |  | 18,60 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,3700 |  |  | 4,56 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,7830 |  |  | 58,93 |  |
|  |  |  | 2874115833880 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1340 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0870 |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0346 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6. Tip Lf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 |  |  | CK56C |  |  | Tip Lf. Usa batanta in doua canaturi, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru si 4 grile de transfer aer 400 x 200 mm in caturile usii. Rezistenta la foc EI 30 U-17 - 1 500 x 2 100(h) - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,6500 |  |  | 14,65 |  |
|  |  |  | 2812106306110 |  |  |  | Usa batanta in doua canaturi, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru si 4 grile de transfer aer 400 x 200 mm in caturile usii. Rezistenta la foc EI 30 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,16 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,6170 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 0,7720 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,0900 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 3,1000 |  |  | 9,79 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8800 |  |  | 2,77 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
| 498 |  |  | CK56C |  |  | Tip Lf. Usa batanta in doua canaturi, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 U-18 - 1 200 x 2 100(h) - 2 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,6500 |  |  | 23,44 |  |
|  |  |  | 2812106306111 |  |  |  | Usa batanta in doua canaturi, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,06 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,6170 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 0,7720 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,0900 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 3,1000 |  |  | 15,67 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8800 |  |  | 4,44 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Lf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. PVC 5 camere 3 sticle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 |  |  | CK57G |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-1 - 1 800 x 1 800(h) mm - 3 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,72 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4635 |  |  | 14,23 |  |
|  |  |  | 2030112931818 |  |  |  | Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (2) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 9,72 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 63,18 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,2100 |  |  | 21,48 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,2400 |  |  | 21,77 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,8500 |  |  | 8,26 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0306 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 1,59 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 1,03 |  |
| 500 |  |  | CK57F |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-2 - 1 200 x 1 800(h) mm - 4 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,64 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8165 |  |  | 7,05 |  |
|  |  |  | 2030112931812 |  |  |  | Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 8,64 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 56,16 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 1,5400 |  |  | 13,31 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,6100 |  |  | 13,91 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,5200 |  |  | 4,49 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1160 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0297 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 1,21 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0909 |  |  | 0,79 |  |
| 501 |  |  | CK57G |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-3 - 2 400 x 1 800(h) mm - 6 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,92 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4635 |  |  | 37,93 |  |
|  |  |  | 2030112931824 |  |  |  | Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (2) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 25,92 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 168,48 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,2100 |  |  | 57,28 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,2400 |  |  | 58,06 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,8500 |  |  | 22,03 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0306 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 2,75 |  |
| 502 |  |  | CK57G |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-3M - 2 400 x 1 800(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4635 |  |  | 6,32 |  |
|  |  |  | 20301129318241 |  |  |  | Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 28,08 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,2100 |  |  | 9,55 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,2400 |  |  | 9,68 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,8500 |  |  | 3,67 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0306 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 0,46 |  |
| 503 |  |  | CK57G |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (4) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-4A - 2 610 x 1 800(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,69 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4635 |  |  | 6,86 |  |
|  |  |  | 2030112931826 |  |  |  | Fereastra din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (4) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,69 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 30,48 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,2100 |  |  | 10,36 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,2400 |  |  | 10,51 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,8500 |  |  | 3,99 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0306 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 0,50 |  |
| 504 |  |  | CK57D |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armata pe interior cu pelicula antimpact, cu geamurilor oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-5 - 900 x 1 800(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1090 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2030112931810 |  |  |  | Fereastra din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armata pe interior cu pelicula antimpact, cu geam oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 10,53 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 1,5900 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,6300 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,5100 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1230 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0288 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1039 |  |  | 0,17 |  |
| 505 |  |  | CK57G |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior cu pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-6 - 2 400 x 450(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4635 |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 2030112930424 |  |  |  | Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior cu pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 7,02 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,2100 |  |  | 2,39 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,2400 |  |  | 2,42 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,8500 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0306 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 0,11 |  |
| 506 |  |  | CK57G |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-7 - 2 400 x 1 400(h) mm - 6 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,16 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4635 |  |  | 29,50 |  |
|  |  |  | 20301129314241 |  |  |  | Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 20,16 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 131,04 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,2100 |  |  | 44,55 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,2400 |  |  | 45,16 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,8500 |  |  | 17,14 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 3,85 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0306 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 3,29 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 2,14 |  |
| 507 |  |  | CK57G |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-8A - 2 600 x 700(h) mm - 4 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,28 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4635 |  |  | 10,65 |  |
|  |  |  | 2030112930726 |  |  |  | Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 7,28 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 47,32 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,2100 |  |  | 16,09 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,2400 |  |  | 16,31 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,8500 |  |  | 6,19 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 1,39 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0306 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 0,77 |  |
| 508 |  |  | CK57E |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-9 - 800 x 2 000(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4131 |  |  | 4,52 |  |
|  |  |  | 2030112930820 |  |  |  | Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 20,80 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,5200 |  |  | 8,06 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,6400 |  |  | 8,45 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,6400 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0297 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 0,34 |  |
| 509 |  |  | CK57E |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat batant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-11 - 1 500 x 700(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4131 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2030112931507 |  |  |  | Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat batant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 6,82 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,5200 |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,6400 |  |  | 2,77 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,6400 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0297 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 0,11 |  |
| 510 |  |  | CK57G |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armata pe interior cu pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-12 - 2 400 x 1 300(h) mm - 6 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,72 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4635 |  |  | 27,40 |  |
|  |  |  | 2030112931324 |  |  |  | Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armata pe interior cu pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 18,72 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 121,68 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,2100 |  |  | 41,37 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,2400 |  |  | 41,93 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,8500 |  |  | 15,91 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 3,58 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0306 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 1,99 |  |
| 511 |  |  | CK57E |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat batant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-13 - 1 500 x 700(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4131 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2030112931507 |  |  |  | Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat batant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 6,82 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,5200 |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,6400 |  |  | 2,77 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,6400 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0297 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 0,11 |  |
| 512 |  |  | CK33A |  |  | Limitator de deschidere pentru ferestre din PVC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 72,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2952270007035 |  |  |  | Limitator de deschidere pentru ferestre din PVC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 38,00 |  |
| 513 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 400 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 109,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 8,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2521106718393 |  |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 400 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 109,50 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 657,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,10 |  |
| 514 |  |  | CK26B |  |  | Pervaz exterior la ferestre din aluminiu cu acoperire RAL, latimea utila 200 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 2743123549037 |  |  |  | Pervaz exterior la ferestre din aluminiu cu acoperire RAL, latimea utila 200 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 126,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total PVC 5 camere 3 sticle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 |  |  | CK58B |  |  | Instalarea Vitraliu din profiluri aluminiu cu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (3). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) V-4 - 4 100 x 2 700(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,14 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3565 |  |  | 30,03 |  |
|  |  |  | 2030112994127 |  |  |  | Vitraliu din profiluri aluminiu cu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (3). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 22,14 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1220 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,1400 |  |  | 47,38 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,5100 |  |  | 33,43 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,3700 |  |  | 8,19 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,7830 |  |  | 105,90 |  |
|  |  |  | 2874115833880 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1340 |  |  | 2,97 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0870 |  |  | 1,93 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0346 |  |  | 0,77 |  |
| 516 |  |  | CK58B |  |  | Instalarea Vitraliu din profiluri aluminiu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (3). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) V-5 - 3 200 x 2 800(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,92 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3565 |  |  | 24,31 |  |
|  |  |  | 2030112993228 |  |  |  | Vitraliu din profiluri aluminiu cu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (3). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 17,92 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1220 |  |  | 2,19 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,1400 |  |  | 38,35 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,5100 |  |  | 27,06 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,3700 |  |  | 6,63 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,7830 |  |  | 85,71 |  |
|  |  |  | 2874115833880 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1340 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0870 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0346 |  |  | 0,62 |  |
| 517 |  |  | CK57H |  |  | Montarea fereastra din profiluri aluminiu, cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (3) si oscilobatante (1), preechipata pentru montarea dispozitivelor de actionare la defsumare. Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) V-7A - 1 750 x 1 900(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,32 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0234 |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 2030112991519 |  |  |  | Fereastra din profiluri aluminiu, cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (3) si oscilobatante (1), preechipata pentru montarea dispozitivelor de actionare la defsumare. Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,32 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 21,58 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 1,5100 |  |  | 5,01 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,5400 |  |  | 5,11 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,5200 |  |  | 1,73 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1160 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0306 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1167 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0757 |  |  | 0,25 |  |
| 518 |  |  | CK57E |  |  | Montarea fereastra din profiluri aluminiu, cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (1) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) V-8 - 800 x 1 900(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4131 |  |  | 2,15 |  |
|  |  |  | 2030112990819 |  |  |  | Ferestre din profiluri aluminiu, cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (1) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 9,88 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,5200 |  |  | 3,83 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,6400 |  |  | 4,01 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,6400 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0297 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 0,16 |  |
| 519 |  |  | CK58B |  |  | Instalarea Vitraliu din profiluri aluminiu cu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (8). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) V-9 - 5 000 x 1 880(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,40 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3565 |  |  | 12,75 |  |
|  |  |  | 2030112995019 |  |  |  | Vitraliu din profiluri aluminiu cu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (8). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 9,40 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1220 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,1400 |  |  | 20,12 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,5100 |  |  | 14,19 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,3700 |  |  | 3,48 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,7830 |  |  | 44,96 |  |
|  |  |  | 2874115833880 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1340 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0870 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0346 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timlplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |