| Reparatia capitala la gradinita de copii nr. 1 "Andriesi" din or. Briceni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. UTILAJUL |  |  |
|  |  | Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE |  |  |
| 1 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,25 |
| 2 |  | Corp de iluminat LPO03 - 4x18 | buc | 25,00 |
| 3 |  | Lampa luminiscenta LED 8W | buc | 100,00 |
| 4 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,11 |
| 5 |  | Intrerupator cu 1 clapa ( instaltie inchisa ) C 16 - 184 | buc | 11,00 |
|  |  | Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Рereti |  |  |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 560,76 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact | m2 | 560,76 |
| 8 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 560,76 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 560,76 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 560,76 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 280,76 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 280,76 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 280,76 |
| 14 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 6,74 |
| 15 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 280,00 |
| 16 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 100,00 |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 25,00 |
| 18 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu -cornier perforat | m | 100,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,00 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Tavan |  |  |
| 22 | IzA12A | Desprafuirea suprafetelor | m2 | 156,50 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai | m2 | 156,50 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 156,50 |
| 25 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila cu placi de 10 mm grosime - calitatea superioara | m2 | 156,50 |
|  |  | Capitolul 3.3. Раrdoseli |  |  |
| 26 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 156,50 |
| 27 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip gr. 150 mm | m3 | 23,48 |
| 28 | CG01A K = 2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 156,50 |
| 29 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment - panel OSB gr. 10 mm | m2 | 156,50 |
| 30 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv ), la pardoseli ( calitatea superioara gr. 8,3 mm culoarea si decorul se va coordona cu beneficiarul ) | m2 | 156,50 |
|  |  | Capitolul 3.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 31 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 46,96 |
| 32 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre ) | m2 | 17,70 |
| 33 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 46,96 |
| 34 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 | 17,70 |