| Lucrari de reparatie partiala in grupurile sanitare a LT "A. Russo", mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 98.60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11.832 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14.79 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4.93 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.986 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 98.60 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 13.804 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 40.919 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.93 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 98.60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 150.858 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 704.004 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.394 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7.789 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.923 |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm | m2 | 98.60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 152.83 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 704.99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.493 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.972 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 7.888 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 98.60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19.72 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 108.46 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 14.79 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.03 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 98.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.958 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 14.79 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.93 |
| 7 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 12.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.12 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 12.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.12 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 98.60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 44.37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.86 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 104.013 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.099 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.099 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 98.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.958 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 14.79 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.93 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 98.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 54.23 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 39.44 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5.916 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 49.30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4.93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.197 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 248.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 198.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 198.40 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.744 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3.72 |
| 12 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate (gips carton la tevi) | m2 | 12.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.56 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.44 |
| 13 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 248.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 27.28 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 74.40 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 248.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 34.72 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 102.92 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12.40 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 248.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 302.56 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat de ciment | kg | 1770.72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.992 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 19.592 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.968 |
| 16 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. +2mm | m2 | 248.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 119.04 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat de ciment | kg | 709.28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.496 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7.936 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.488 |
| 17 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HYDRO cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (acoperire tevi) | m2 | 12.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 22.02 |
|  | 2662102701001 | Placi ghips-carton HYDRO 12.5mm | m2 | 12.663 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 11.083 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 26.532 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 28.341 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 9.135 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 3.268 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.055 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 19.899 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 195.251 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.055 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.57 |
| 18 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 248.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 558.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 49.60 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 260.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 99.20 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 4960.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 81.84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.984 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 992.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.96 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.976 |
| 19 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 84.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.84 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 84.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.84 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 20 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 44.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 17.277 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17.277 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2.215 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.215 |
| 21 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 44.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6.645 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.645 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2.215 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.772 |
| 22 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (tumbe) | m3 | 4.50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9.45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.225 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1.305 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1.305 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.675 |
| 23 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (tumbe), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 8.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11.20 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.64 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.80 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0.96 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.012 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.088 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.16 |
| 24 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - tumba pentru vas de closet turcesc | m3 | 4.50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23.175 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.925 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1304.415 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3.481 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 3.113 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.318 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 1.463 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1.125 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1.80 |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 44.30 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6.202 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 18.384 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.215 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 44.30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 26.58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.43 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.462 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 575.90 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.861 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.443 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.329 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.532 |
| 27 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol sau similar" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 54.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 20.52 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Ghidroizol sau similar" | kg | 64.80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.35 |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 54.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7.56 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 22.41 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.70 |
| 29 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 44.30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 115.623 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.847 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 45.629 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 179.415 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 13.29 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 886.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 39.87 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.993 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.532 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarie |  |  |
| 30 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (pereti despartitori WC) | m2 | 24.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5.145 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5.145 |
| 31 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori cu usi la WC-uri din profile PVC si placa sandwich) | m2 | 52.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 39.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.08 |
|  | 2030112951151 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice (WC) | m2 | 52.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 208.00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 8.32 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2.912 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 20.80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 31.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.04 |
|  |  | Capitolul 1.5. Instalatii sanitare |  |  |
| 32 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 13.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12.35 |
| 33 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 13.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11.05 |
| 34 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.20 |
| 35 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 15.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 27.75 |
| 36 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 60.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 18.00 |
| 37 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 35.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.10 |
| 38 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 37.50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 29.625 |
| 39 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.36 |
| 40 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 21.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.88 |
| 41 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 20.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12.60 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 20.40 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 14.00 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 9.00 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 2.00 |
|  | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20 | buc | 20.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.12 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.04 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.838 |
| 42 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 40.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 25.20 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 40.80 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 28.00 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 18.00 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 4.00 |
|  | 2523156719528 | Racord drept M x Fe d.25 | buc | 40.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.80 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.24 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.08 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1.676 |
| 43 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 35.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8.75 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 36.05 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.42 |
| 44 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 35.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.70 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 35.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.35 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.42 |
| 45 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 18.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.50 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 18.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.36 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.432 |
| 46 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 37.50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12.00 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 38.625 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.563 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.563 |
| 47 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 37.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10.36 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 37.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1.295 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.555 |
| 48 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 16.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.12 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 16.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1.12 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.48 |
| 49 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 15.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.50 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 15.225 |
| 50 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.92 |
|  | 2875274201034 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 8.16 |
| 51 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european) | buc | 15.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 28.50 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 15.453 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 15.30 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 15.30 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 4.59 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 15.453 |
| 52 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 15.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 24.75 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 15.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 30.00 |
| 53 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Producator european) | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8.40 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 2.081 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 2.06 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2.06 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2.06 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2.06 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 2.06 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 2.06 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 1.03 |
| 54 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Producator european) | buc | 15.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 66.00 |
|  | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) | buc | 15.30 |
|  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 15.30 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 15.30 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 15.30 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 15.30 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 35.19 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 15.30 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 15.30 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 15.30 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 15.30 |
| 55 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita) | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.50 |
|  | 252312672117 | Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm | buc | 6.06 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.021 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.061 |
| 56 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita) | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.12 |
|  | 2811236306201 | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm | buc | 4.00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari diverse |  |  |
| 57 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 20.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 20.00 |
| 58 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 20.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22.20 |
| 59 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 20.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5.16 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 60 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.20 |
| 61 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 7.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.42 |
| 62 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6.74 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.02 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.31 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.80 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12.20 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.05 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.16 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.02 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.02 |
| 63 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 60.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 60.00 |
| 64 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 40.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 40.00 |
| 65 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0.90 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21.42 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 90.00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.002 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.864 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12.06 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12.06 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.18 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0.90 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6.03 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 16.20 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1.62 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.099 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 14.22 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2.43 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4.356 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.099 |
| 66 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 5.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.35 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 5.05 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 5.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.025 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.25 |
| 67 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.62 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 2.04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4.00 |
| 68 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED) | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.12 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) | buc | 4.16 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 4.16 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 4.16 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.