Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr._21081985_, conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție: _Set getabil p/u operații neurochirurgicale – 2023_. Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standard de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Set câmpuri operații cerebrale; Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: - 1 buc.: Câmp craniotomie 230x300cm (± 2cm), aria de incizie transparentă 30x20cm (± 2cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Polistratificat, min. 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort p/u pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă min. 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme p/u ghidare. - 4 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (± 2cm). Polistratificat, min. 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort p/u pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. - 2 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (± 2cm). Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. - 1 buc.: Panglică de operaţie – 10x50cm (± 5cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă min. 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m2; cu lipici pe toată suprafaţa, p/u fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. - 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280cm (± 2cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima în set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din min. 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă min. 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză min. 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. - 2 buc.: Câmp tip Mayo p/u masă de instrumente 80x145cm (± 5cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85cm (± 5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare. - 1 buc.: Cateter de aspiraţie 12CH, minim 0,5m. - 1 buc.: Burete abraziv p/u instrumentele de coagulare, 5x5cm (± 1cm) - 3 buc.: Seringa 20ml, Luer lock. - 2 buc.: Mânere p/u lampa de operație. - 10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12x40mm (± 2mm). - 1 buc.: Bisturiu jetabil N15. - 1 buc.: Bisturiu jetabil N22. - 1 buc.: Buzunar cu banda adeziva p/u instrumentele de diatermie si aspiraţie 35x40cm, din polietilenă min. 80mcm grosime. - 1 buc.: Bol gradat 120ml p/u ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”. - 1 buc.: Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă p/u ghidare. - 1 buc.: Forceps jetabil cu vîrf non-aderent p/u coagulator bipolar. Design baioneta, compatibil cu cablul și aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare. - Mănuși 3 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (mărimi: N8,5 – 1 pereche; N8,0 – 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 1 buc.: Marker pentru piele, steril.. 2.Set câmpuri operații spinale; Set câmpuri operații spinale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: - 3 buc.: Câmp tip Mayo p/u masă de instrumente 80x145cm (± 5cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85cm (± 5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare. - 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90х75cm (± 2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort p/u pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. - 4 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (± 2cm). Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. - 1 buc.: Panglică de operaţie – 10x50cm (± 5cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m2; cu lipici pe toată suprafaţa, p/u fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. - 1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv 175x175cm (± 2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort p/u pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Pictogramă pentru ghidare. - 1 buc.: Cearșaf steril cu bord adeziv şi câmp absorbant 240x150cm (± 2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort p/u pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Pictogramă pentru ghidare. - 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280cm (± 2cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. - 1 buc.: Cateter de aspiraţie 12 CH, minim 0,5m. - 1 buc.: Burete abraziv p/u instrumentele de coagulare, 5x5cm (± 1cm). - 3 buc.: Seringa 20 ml, Luer lock. - 2 buc.: Mânere sterile pentru lampa de operație. - 1 buc.: Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26cm (± 2cm), zona adeziva 30x20cm, din poliuretan minim 25mcm grosime. - 10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12x40mm (± 2mm). - 1 buc.: Bisturiu jetabil N11. - 1 buc.: Bisturiu jetabil N22. (Să poate N20 sau 21, dacă problema, lăsăm așa) - 2 buc.: Buzunar cu banda adeziva p/u instrumentele de diatermie și aspiraţie 35x40cm, din polietilenă minim 80mcm grosime. - 1 buc.: Bol gradat 120ml p/u ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”. - 1 buc.: Husa pentru C-arm 140 cm (± 2 cm). - 1 buc.: Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare. - 1 buc.: Forceps jetabil cu vîrf non-aderent p/u coagulator bipolar. Design drept, compatibil cu cablul și aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare. - Mănuși 3 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (mărimi: N8,5 – 1 pereche; N8,0 – 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel p/u protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 1 buc.: Marker pentru piele, steril.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr._21081985_, conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție: _Set getabil p/u operații neurochirurgicale – 2023_. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33600000-6; 1.Set câmpuri operații cerebrale; 30; Buc; 24 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 2.Set câmpuri operații spinale; 20; Buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________