| Reparatia capitala a incaperilor laboratorului biochimic IMSP SCM "Gheorghe Paladi " din Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3695-2-1-4

Deviz-oferta № 3695-2-1-4

Ventilare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | Unitate de tratare a aerului din seria ВЕНТС ВПА 250-9,0-3 cu panou de control LCD L=600м3/час ,Н=275 Па , n=2790 об/мин ,inclusiv incalzitor N=9kw 3 ТЭНа, cu filtru incorporat clasa G4(П1) | к-т | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Unitate de tratare a aerului din seria ВЕНТС ВПА 250-6,0-3 cu panou de control LCD L=480м3/час ,Н=275 Па , n=2790 об/мин ,inclusiv incalzitor N=6kw 3 ТЭНа, cu filtru incorporat clasa G4(П2) | к-т | 1,00 |  |  |
| 3 |  | Ventilator cu conducte rotunde L=400m3/ora,H=300Па,n=2490об/мин, ВКМ 200ЕС ,"Vents" (B1,B2,B3) | buc | 3,00 |  |  |
| 4 |  | Ateunator de zgomot CP250/600 | buc | 2,00 |  |  |
| 5 |  | Ateunator de zgomot CP200/900 | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 6 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П1;П2) | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe perete | buc | 3,00 |  |  |
| 8 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 5,00 |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat Cheltuieli de transport Cheltuieli de depozitare Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de instalatii santehnice |  |  |  |  |
| 9 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (ВВГ200, "Vents") | buc | 6,00 |  |  |
| 10 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (ВВГ250, "Vents") | buc | 4,00 |  |  |
| 11 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 41,59 |  |  |
| 12 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 21,98 |  |  |
| 13 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 1,55 |  |  |
| 14 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 6,45 |  |  |
| 15 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (KOM 250,"Vents" ) | buc | 2,00 |  |  |
| 16 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (KOM 200,"Vents" ) | buc | 3,00 |  |  |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MV170Rs , "Vents" | buc | 3,00 |  |  |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie RN 500x300, "Vents" | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie RN 400x350, "Vents" | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie RAG300*200 | buc | 3,00 |  |  |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie RAG400*200 | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (umbrela rotunda D200 tip 3K00.000 (5.904-51) | buc | 2,00 |  |  |
| 23 | CL19A | Retea metalica 10x10 | m2 | 0,50 |  |  |
| 24 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm (KLIMAFIX) | m2 | 51,57 |  |  |
| 25 | IzK03A | Ecrane termoizolante din foita de aluminiu | m2 | 51,57 |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat Cheltuieli de transport Cheltuieli de depozitare Cheltuieli de regie |  |  |  |  |