| Obiect Termoizolarea fatadelor LT "G. Cosbuc, mun. Balti" |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bloc A |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (curatarea fatadei) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (curtea de lumina) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 3 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 5 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 |  |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 8 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice la ferestre | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 9 | RpIC20B | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1740 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3400 |  |  |
| 10 | RpCI42A | Demontarea glafurilor din aluminiu la ferestre | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 11 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6700 |  |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0250 |  |  |
| 12 | TRI1AA04C3 | Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | 1.2. Fatada |  |  |  |  |
| 14 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |
| 15 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 16 | CF05A | Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 |  |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 17 | CK18C | Montarea profilului de soclu din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2743223549025 | Profil de soclu din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
| 18 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosime 100 mm, densitatea 135 kg/m3 (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 0.045) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2682162612370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm, 135 kg/m3 | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0450 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 19 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 30 mm, densitatea 135 kg/m3 (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 4.90) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2682162613370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm, 135 kg/m3 | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 4,9000 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 20 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Carbon, grosime 100 mm (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 0,1) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2521302612907 | Placi termoizolante, placi polistiren XPS Carbon 100 mm | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,1000 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 21 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 22 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 23 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |  |  |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |  |  |
| 24 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu bariera termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2030122938100 | Ferestre din aluminiu cu bariera termica | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 25 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=270 mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2743123549126 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=270 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 26 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 27 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: grile la ferestre | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 28 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
|  |  | 1.3. Reparatia glafurilor interioare |  |  |  |  |
| 29 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 3 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Внутренняя штукатурка откосов,толщ. 30мм) | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 30 | RpCJ27B K=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M 100 se adauga 1 cm k=2 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2664102100000 | Mortar M100 | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 32 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin (заливка подоконников толщ. 6 см) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 37 | CG01A1 K=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | 1.4. Teava de incalzire exterioara |  |  |  |  |
| 38 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2521216711000 | Teava din otel 89 x 3,5 mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0830 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2110 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,1500 |  |  |
| 39 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri dn=89, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2875274214000 | Bratara fixare dn=89 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 40 | IC30J | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 89 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 2523156723800 | Fitinguri din fonta dn 89 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1400 |  |  |
| 41 | IzJ09B | Vopsirea conductei cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 |  |  |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2020 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1520 |  |  |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 42 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte | m2 | 1,0180 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3780 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0580 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0410 |  |  |
| 43 | IzI07B1 Kmat=1.55 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3780 |  |  |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 2,6630 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0600 |  |  |
| 44 | IzI07B2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9010 |  |  |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 9,0000 |  |  |
|  |  | 1.5. Reparatia intrarilor in subsol tip 1 - 2 buc |  |  |  |  |
| 45 | CC02B4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 |  |  |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 |  |  |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 |  |  |
| 46 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 150x150 | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 47 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 48 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102101101 | Beton B200 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 49 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 50 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,9000 |  |  |
| 51 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 52 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 53 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 54 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6800 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,2600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2300 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0770 |  |  |
| 55 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,4200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2800 |  |  |
| 56 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma scinduri de rasinoane 0.005 | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 57 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
|  |  | 1.6. Reparatia intrarilor in subsol tip 2 - 3 buc |  |  |  |  |
| 58 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 59 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime | m2 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9700 |  |  |
|  | 2873132004220 | Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37 | kg | 4,8000 |  |  |
|  | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 34,0000 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0038 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1340 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0340 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,0220 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0220 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 60 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 61 | CC02B4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 |  |  |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 |  |  |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 |  |  |
| 62 | CC02A4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 |  |  |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 |  |  |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |  |  |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 |  |  |
| 63 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102101101 | Beton B200 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 64 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Carbon, grosime 100 mm (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 0,1) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2521302612907 | Placi termoizolante, placi polistiren XPS Carbon 100 mm | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,1000 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 65 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. (Amestec uscat Fasad Alb) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102110831 | Amestec uscat Fasad Alb | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
| 66 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 67 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 68 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Betonarea treptelor si podestei) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102101101 | Beton B200 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 69 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 70 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 71 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6800 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,2600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2300 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0770 |  |  |
| 72 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,4200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2800 |  |  |
| 73 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma scinduri de rasinoane 0.005 | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 74 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
|  |  | 1.7. Pereu |  |  |  |  |
| 75 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,9000 |  |  |
| 76 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 77 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150*150 | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 78 | CA02C1 | Beton simplu C15 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton clasa...C15 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,5500 |  |  |
| 79 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.8. Prag - 2 un. |  |  |  |  |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 81 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 82 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102101101 | Beton B200 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 83 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 84 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime | m2 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9700 |  |  |
|  | 2873132004220 | Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37 | kg | 4,8000 |  |  |
|  | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 34,0000 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0038 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1340 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0340 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,0220 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0220 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 85 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la trepte din beton (tencuirea treptelor verticale) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 86 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie reliefata si antiderapanta de exterior, cu grosimea sub 15 mm, dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 |  |  |
|  | 26701122020521 | Placi de gresie reliefata si antiderapanta de exterior la trepte | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 |  |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |  |  |
| 87 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic reliefata si antiderapanta de exterior fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3940 |  |  |
|  | 26701122020521 | Placi de gresie reliefata si antiderapanta de exterior la trepte | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 88 | CI21A | Placarea peretilor laterali la trepte cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |  |  |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |  |  |
| 89 | RpCP21C | Protectia muchiilor, profile cu banda de cauciuc antiderapanta fixate cu suruburi la scari | m |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2710703507427 | Profil pentru scara cu banda de cauciuc antiderapanta | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 90 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0150 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |