| Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent Penitenciarului nr. 10-Goian si trasarea retelelor de canalizare | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Amenajare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |  |
| 1 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 | 79,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 126,4000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,5089 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 61,2250 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  | h-ut | 61,2250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 79,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 11,2970 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,8881 |  |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  | h-ut | 1,0902 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  | h-ut | 1,0902 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 1,5800 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 7,5366 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 280,1500 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 21,2914 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Terasament |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC01B |  | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 4. |  | 100m2 | 1 030,0000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 123,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II |  | 100 m3 | 4,4000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 15,8840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,8700 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,9483 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 | 0,8700 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  | h-ut | 1,0370 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 1,3833 |  |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  | h-ut | 1,0370 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. / incarcarea pamantului |  | 100 m3 | 3,5300 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 16,8381 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 564,8000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 42,9248 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. / incarcarea pamantului vegetal pentru zona verde |  | 100 m3 | 1,8300 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 8,7291 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 12 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 292,8000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 22,2528 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 13 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 183,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 56,7300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Suprafeta pavata |  |  |  |  |  |
| 14 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 10,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 90,3000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 10,0000 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 14,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  | m2 | 1 000,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 256,0000 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | 174,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 20,0000 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 14,6000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 5,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 | DI112 (k=3) |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111. K=3 / grosimea finala 15 cm |  | m2 | 1 000,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 27,0000 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | 11,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 200,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 198,0000 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 230,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 20,0000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 42,0000 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 84,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 80mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 1 000,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 580,2000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 15,8000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr 80mm |  | m2 | 1 015,0000 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 1 600,0000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 7 870,0000 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 5,0000 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 42,8000 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 20,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Suprafeta pavata |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Suprafata din beton asfaltic |  |  |  |  |  |
| 19 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 108,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 64,8000 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 21,9240 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 131,6520 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 16,2000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 4,5360 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 27,8640 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 1,6200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 20 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 144,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 142,5600 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 165,6000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 14,4000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 30,2400 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 60,4800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 21 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,5040 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,5191 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,1512 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 22 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 720,0000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 43,2000 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t | 101,5200 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 2,1600 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 11,5200 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 5,6880 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 5,6880 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 5,6880 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 23 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,2160 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,2225 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,0648 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 24 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 720,0000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 36,0000 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 67,6800 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 2,1600 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 7,9200 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 3,8160 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 3,8160 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 3,8160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Suprafata din beton asfaltic |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Bordure |  |  |  |  |  |
| 25 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / BR 100.30.15 |  | m | 360,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 54,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 187,2000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 16,2000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1 141,2000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,2400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,1600 |  |  |
|  | 2666122800286-01 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 |  | m | 361,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bordure |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Spatii verzi |  |  |  |  |  |
| 26 | TsH04A |  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm |  | m2 | 680,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 40,8000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 88,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 27 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  | m2 | 680,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 74,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 28 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% / Gazon |  | 100m2 | 6,8000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 32,7760 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 26,9280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 29 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 | 6,8000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 4,4880 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 6,8000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,6248 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 30 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot / Barberis Thunbergii (Arbusti ornamentali thuja smaragd) |  | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 5,4400 |  |  |
|  | 111100010000226 |  | Arbusti ornamentali thuja smaragd h=1.0m |  | buc | 16,6400 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,0320 |  |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  | kg | 1,9200 |  |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  | buc | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 31 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot / Barberis Thunbergii (Arbusti ornamentali thuja occidentalis h=0.5-0.8m) |  | buc | 93,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,8600 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 31,6200 |  |  |
|  | 1111000100002261 |  | Arbusti ornamentali thuja occidentalis h=0.5-0.8m |  | buc | 96,7200 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,1860 |  |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  | kg | 11,1600 |  |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  | kg | 0,9300 |  |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  | buc | 0,9300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea soicala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |