| Extinderea retelei de canalizare a satelor Revaca si Dobrogea, orasul Singera, municipiul Chisinau. Nr. 69/24.06.2022. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări Nr. 7-1

Plan general SP 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului) |  |  | 100 m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
| 2 | TsC22A1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,2660 |  |  |
| 3 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Transeele fundatiilor) |  |  | 100 m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,4100 |  |  |
| 4 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol necesar a fi transportat) |  |  | 100 m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-util |  | 0,9000 |  |  |
| 5 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  |  | t |  | 64,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 3,2000 |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1440 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=40 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3624 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,4488 |  |  |
| 8 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  |  | m3 |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2,2200 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,3920 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 7,8660 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,9180 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,1380 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,2880 |  |  |
| 9 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  | 100m2 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,9760 |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 7,5600 |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0168 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,1032 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,4480 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 1,0840 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,1656 |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  | 0,0424 |  |  |
| 10 | DI134A1 |  | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3) |  |  | 100m2 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 1,5120 |  |  |
| 11 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x300x150 pentru carosabil) |  |  | m |  | 30,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,5000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 13,2000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 1,3500 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 87,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2400 |  |  |
|  | 26661228 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 |  |  | m |  | 30,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=40 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Totuar, S=40 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,4000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 6,6000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,5200 |  |  |
| 13 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,2400 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 6,9600 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,5840 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
| 14 | DI112 k=4 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,1600 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 0,9120 |  |  |
| 15 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x200x80 pentru trotuar) |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 8,8000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 58,4000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1600 |  |  |
|  | 26661229 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 |  |  | m |  | 20,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Totuar, S=40 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Gard metalic, L=33.20 m, H=1.80 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2) |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,2240 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,3760 |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 1,3440 |  |  |
| 17 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 |  |  | m3 |  | 1,3000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,4850 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |  |
|  | 2663102102 |  | Beton 12.5 |  |  | m3 |  | 1,3525 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1320 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,7800 |  |  |
| 18 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou gard EURO zincat, gata confectionat, inclusiv cornier 40 x 2 mm 66,85 kg) |  |  | kg |  | 243,4200 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,3026 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,1710 |  |  |
|  | 2710703500219 |  | Cornier 40 x 2 mm |  |  | kg |  | 66,8500 |  |  |
|  | 2710703518200 |  | Panou gard EURO zincat gata confectionat |  |  | kg |  | 255,5910 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,2434 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,2434 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 1,2171 |  |  |
| 19 | Pret de piata |  | Sistem de fixare zincat 40 x 40 |  |  | buc |  | 56,0000 |  |  |
|  | 2875274113559 |  | Sistem de fixare zincat 40 x 40 |  |  | buc |  | 56,0000 |  |  |
| 20 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp gard. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat -14 buc.) |  |  | kg |  | 250,3200 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 47,5608 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,5032 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,5032 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,5032 |  |  |
|  | 287527422 |  | Capac patrat 60 x 60 |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 2775276309823 |  | Teava patrata 60 x 60 x 2 |  |  | kg |  | 250,3200 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,2516 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,0026 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,7548 |  |  |
| 21 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3, inclusiv capac patrat - 2 buc.) |  |  | kg |  | 39,5000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 7,5050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3950 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,3950 |  |  |
|  | 287527421 |  | Capac patrat 80 x 80 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,3950 |  |  |
|  | 277527630982 |  | Teava patrata 80 x 80 x 3 |  |  | kg |  | 39,5000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1975 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,3160 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,5925 |  |  |
| 22 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp portita. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat - 2 buc.) |  |  | kg |  | 35,7600 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,7944 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3576 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,3576 |  |  |
|  | 287527420 |  | Capac patrat 50 x 50 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,3576 |  |  |
|  | 2775276309823 |  | Teava patrata 60 x 60 x 2 |  |  | kg |  | 35,7600 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1788 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,2861 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,5364 |  |  |
| 23 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,3300 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,0526 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 2,6400 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1848 |  |  |
| 24 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Zavor de blocare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 25 | Pret de piata |  | Clempus |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2863146308755 |  | Clempus |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 26 | Pret de piata |  | Miner |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2863146308754 |  | Miner |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard metalic, L=33.20 m, H=1.80 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Executarea inverzirii |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 0,3800 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 1,9760 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 0,3800 |  |  |
| 28 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 0,3800 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 0,2508 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,3800 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,1467 |  |  |
| 29 | TsH109A |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arbustii) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1160 |  |  |
| 30 | TsH108A |  | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2952260003520 |  | Sapator de gropi |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 31 | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 2830127303001 |  | Artari, 3-5 ani |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 32 | TsH95A |  | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m |  |  | 100 buc |  | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0640 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut |  | 0,0640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea inverzirii |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |