| Lucrari de reparatii curente Subdiviziunea Donduseni CSP Edinet, or. Donduseni, str. Pacii 5. 3401104.024.01 suprafata 343 m.p. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Lucrari tehnico-sanitare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IB06B |  | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 21RK-500-1100мм) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,95 |  |  |
|  | 28221157033512-23 |  | Радиатор отопления стальной панельный 21RK-500-1100мм |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Кран радиаторный подающий Ду15) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,69 |  |  |
|  | 287527420211555 |  | Кран радиаторный подающий Ду15 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Кран радиаторный подающий Ду15) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,69 |  |  |
|  | 287527420211555 |  | Кран радиаторный подающий Ду15 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Racord cu holender D20 x 1/2") |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 287527411000456 |  | Racord cu holender D20 x 1/2" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IC36B k=1,3 |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR PN20 d25x4,2mm Труба из полипропилена стабилизированного (PPR PN20) с кислородозащитным слоем (k=1,3 ко всем нормам для фитингов) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,46 |  |  |
|  | 252121671025 |  | Труба из полипропилена стабилизированного (PPR PN20) с кислородозащитным слоем d25x4,2mm |  |  | m |  | 16,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane PE expandat Climaflex, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=28x9 mm |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,04 |  |  |
|  | 3320517352230289 |  | Termoizolatie conducte cu mansozne din PE expandat Climaflex d28x9mm |  |  | m |  | 12,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Apeduct, canalizare interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,54 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 34,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RCsB29J |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (Coeficient pentru perete 60 cm, K=5x0.9=4.5) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,58 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sub lavoar 1/2") |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2875274201000-3 |  | Robinet sub lavoar 1/2" |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SA20A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm, coeficient pentru fitinguri K=1.3) |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,92 |  |  |
|  | 2521216717050-4 |  | PN10, teava polipropilena d20*2.8mm |  |  | m |  | 39,78 |  |  |
|  | 2523156719431-3 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune D20 |  |  | buc |  | 27,30 |  |  |
|  | 2523156719451-3 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune D20 |  |  | buc |  | 17,55 |  |  |
|  | 2523156719401-6 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc |  | 17,55 |  |  |
|  | 2523156719530-2 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*30 mm (mansozne din PE expandat Climaflex d22x9mm) |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 15,30 |  |  |
|  | 33205173516-47 |  | mansozne din PE expandat Climaflex d22x9mm |  |  | m |  | 32,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SD20A |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord cu fixare PPR 20x1/2" metal) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 2721204122300-1 |  | Racord PPR 20/1/2" metal |  |  | buc |  | 7,07 |  |  |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2913124202100-1 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/4" |  |  | buc |  | 5,05 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 5,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amesticatoare pentru lavoar ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SC05A |  | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta din inox pentru bucatarie 500x500mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 2875114200020 |  | Chiuveta din inox pentru bucatarie 500x500mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2523126719771 |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amesticatoare cu brat lung pentru chiuveta de bucatarie ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2913124201370-1 |  | Baterie amesticatoare cu brat lung pentru chiuveta de bucatarie |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpSC31A |  | Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(saponiere cu dozator simpla) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2875114201120-1 |  | Saponiera cu dozator |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm \ Трубы для внутренней канализации из PP Ф50 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2521216720160-2 |  | Трубы для внутренней канализации из PP Ф50 |  |  | m |  | 20,60 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2465523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (WC din ceramica tip "Lalea" modelul se va alege cu beneficiarul) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,70 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 1,06 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2521216720210-1 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct, canalizare interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Canalizare exterioara |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 11,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=0.30m) |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,83 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 11,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 11,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,57 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Tuburi de pentru canalizare exterioarг din polivenilclorid PVC SN4 d110) |  |  | m |  | 31,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,30 |  |  |
|  | 25212167005020 |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d110 SN4 |  |  | m |  | 32,24 |  |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  | buc |  | 3,56 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa pentru canalizare exterioara din polivenilclorid PVC SN4 d110) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 25231567210317 |  | Mufa pentru canalizare exterioara din polivenilclorid PVC SN4 d110 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45* pentru canalizare exterioara din polivenilclorid PVC SN4 d110) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 25231567210317-1 |  | Cot 45* pentru canalizare exterioara din polivenilclorid PVC SN4 d110 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  | 10 m |  | 3,10 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,08 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,49 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,49 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,87 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcE13A1 |  | КЦД-10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | AcE13A1 |  | КЦП1-10-1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | AcE13A1 |  | КЦО-1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcE13A1 |  | КЦ-10-9 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | AcE12A1. |  | Capac cu rama din fonta Л |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 351435235 |  | Capac cu rama din fonta Л |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare exterioara |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SE44A |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 10 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,92 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2875274122143 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,40 |  |  |
|  | 2710603400029 |  | Otel rotund D = 10 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 1,20 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Boiler electric 10l, 1.5kW |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 355434355 |  | Boiler electric 10l, 1.5kW |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |