CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala a incaperilor etajului 1din incinta sediului IP Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale din s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 51,0000 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (demontarea indicatoarelor EXIT) | buc | 9,0000 |
| 3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 66,0000 |
| 4 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 28,0000 |
| 5 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 14,0000 |
| 6 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 40,0000 |
| 7 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 42,0000 |
| 8 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 40,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Echipament electric |  |  |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (48 module) | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (36 module) | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (24 module) | buc | 2,0000 |
| 12 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 5,0000 |
| 13 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 5,0000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 52,0000 |
|  |  | 2.2. Echipament pentru iluminare |  |  |
| 15 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,5400 |
| 16 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (Indicatoare EXIT, anterior demontate) | 100 buc | 0,0900 |
| 17 |  | Corp de iluminat LED 48W 600*600 | buc | 54,0000 |
|  |  | 2.3. Produse electrice |  |  |
| 18 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2400 |
| 19 |  | Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 24,0000 |
| 20 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,8600 |
| 21 |  | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V | buc | 86,0000 |
| 22 |  | Rama pentru priza cu 3 locuri | buc | 24,0000 |
| 23 |  | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor,intrerupatoarelor, 85x85 mm, IP20 | buc | 110,0000 |
| 24 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 27,0000 |
| 25 |  | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata | buc | 27,0000 |
|  |  | 2.4. Cablu |  |  |
| 26 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,8000 |
| 27 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 9,4000 |
| 28 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,3000 |
| 29 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,2000 |
| 30 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 0,4000 |
| 31 |  | Cablu 3x1,5 mm2 VVGng | m | 580,0000 |
| 32 |  | Cablu 3x2,5 mm2 VVGng | m | 940,0000 |
| 33 |  | Cablu 5x4 mm2 VVGng | m | 20,0000 |
| 34 |  | Cablu 5x6 mm2 VVGng | m | 10,0000 |
| 35 |  | Cablu 5x10 mm2 VVGng | m | 20,0000 |
| 36 |  | Cablu 5x16 mm2 VVGng | m | 40,0000 |
|  |  | 2.5. Materiale |  |  |
| 37 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 15,2000 |
| 38 |  | Tub gofrat d-20mm | m | 1 520,0000 |
| 39 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,9000 |
| 40 |  | Tub gofrat d-50mm | m | 90,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 41 |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module | buc | 1,0000 |
| 42 |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module | buc | 1,0000 |
| 43 |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 24 module | buc | 2,0000 |
| 44 |  | Descarcator SPD-20 3P B | buc | 1,0000 |
| 45 |  | Releu PH-47 | buc | 1,0000 |
| 46 |  | Intrerupator automat BA47-29 IEK C-40A 3P | buc | 1,0000 |
| 47 |  | Intrerupator automat BA47-29 IEK C-16A 1P | buc | 18,0000 |
| 48 |  | Intrerupator automat BA47-29 IEK C-10A 1P | buc | 10,0000 |
| 49 |  | Automat diferential ABDT-32 C-16 30mA | buc | 13,0000 |
| 50 |  | Automat diferential ABDT-32 C-10 10mA | buc | 1,0000 |
| 51 |  | Intrerupator automat de sarcina VN-32 3P 63A | buc | 1,0000 |
| 52 |  | Intrerupator automat de sarcina VN-32 3P 40A | buc | 3,0000 |
| 53 |  | Intrerupator automat BA-47-29 3P C-50A | buc | 1,0000 |
| 54 |  | Intrerupator automat BA-47-29 3P C-25A | buc | 2,0000 |