Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație a spațiului de la et.3 bl.3 - amenajarea unui birou, a unei săli de examinare medicală și a unui grup sanitar.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi, obloane, cutii, -2 buc | m2 | 6,1500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,2915 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2915 |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 72,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,6400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,8000 |  |
| 3 | RpCU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 50,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,0000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 70,0000 |  |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 3,0000 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4000 |  |
| 5 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 6,5000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,9900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,9900 |  |
| 6 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 5,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 |  |
| 7 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 3,0000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,0100 |  |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 3,0000 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,5460 |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 9 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 38,0000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 92,7314 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 80,1990 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 43,7276 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 84,0180 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 46,5918 |  |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 57,8578 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 20,6990 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 6,6832 |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 57,2850 |  |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 1 123,9317 |  |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,6110 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2888 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,4624 |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 72,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,1600 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 10,8000 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,6000 |  |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 102,0000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 124,4400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 728,2800 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,0580 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,6320 |  |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 102,0000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 45,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,2000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 107,5998 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1020 |  |
| 13 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 102,0000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 20,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,2000 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 50,2860 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1020 |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 102,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,0600 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 15,3000 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,1000 |  |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interiora, aplicate in 2 straturi echivalent (Magnat), executate manual la pereti. | m2 | 102,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 56,1000 |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea Latex pe baza de silicon lavabila | kg | 40,8000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,1200 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 51,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,1000 |  |
| 16 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 35,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3550 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 73,1850 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 142,8000 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 37,4850 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5355 |  |
| 17 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 7,0000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,6500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 168,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,4550 |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,4200 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0420 |  |
| 18 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 33,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,5000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,5400 |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 26,4000 |  |
| 19 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 400x400 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . Culoare la alegere beneficiarului. | m2 | 5,0000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2661112800700 | Placi de gresie 400x400 mm | m2 | 5,1500 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 20,2500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,5000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 100,0000 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0600 |  |
| 20 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor . Culoare la alegere beneficiarului. | m2 | 26,0000 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 58,5000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,2000 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 27,3000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 520,0000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 8,5800 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 104,0000 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3120 |  |
| 21 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 30,0000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,0200 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 461,2950 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,7135 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,2600 |  |
| 22 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical),inclusiv plinta pe perete h=10cm, la pardoseli. Culoare la alegere beneficiarului. | m2 | 30,0000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 60,0000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 35,7000 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 4,5225 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 10,5525 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 30,7530 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 4,5225 |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 33,1650 |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 31,6575 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,3600 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,0000 |  |
| 23 | CK21A | Usi medicale, laminate HPL de tip ascuns, rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 4 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizator de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta, unmplutura rezistenta la foc. Marginile laterale si muchia superiaoara rotungite. Fara prag. Culoare alba. Lucrari de montare incluse. garantia minim 24 luni. inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura. 1200x2100(h). - 2 buc | m2 | 5,0600 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,3010 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5060 |  |
|  | 28121063060510 | Usa din aluminiu 1200x2100(h) | m2 | 5,0600 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 20,2400 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,5300 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,0360 |  |
| 24 | CK21A | Usi medicale, laminate HPL de tip ascuns rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizator de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. umplutura vata minerala. Marginile laterale si muchia superiaoara rotungite. Fara prag. Culoare alba. Lucrari de montare incluse. garantia minim 24 luni. 900x2100(h) | m2 | 1,8900 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,6065 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1890 |  |
|  | 2812106306050 | Usa medicala HPL de tip ascuns 1400x2100(h) | m2 | 1,8900 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,5600 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9450 |  |
| 25 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa interioara din aluminiu 800x2100(h) | m2 | 1,6800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,4280 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1680 |  |
|  | 281210630605120 | Usa din aluminiu 800x2100(h) | m2 | 1,6800 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,7200 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,8400 |  |
|  |  | 3. Lucrari termotehnice |  |  |  |
| 26 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 5,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 |  |
| 27 | RpSB01D | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm | m | 12,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,0800 |  |
| 28 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizared 50 mm | m | 5,1500 |  |
| 29 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Reductie 50x65 | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2523156721037 | Reductie 50x65 | buc | 1,0000 |  |
| 30 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(cot 110x45*) | buc | 8,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2400 |  |
|  | 25231567210371 | Cot 110x45* | buc | 8,0000 |  |
| 31 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Ramificatie 110x50x110 | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |  |
|  | 25231567210372 | Ramificatie 110x50x110 | buc | 2,0000 |  |
| 32 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Reductie 110x50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
|  | 25231567210373 | Reductie 110x50 | buc | 1,0000 |  |
| 33 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Revizie 110 mm | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |  |
|  | 25231567210347 | Revizie 110 mm | buc | 2,0000 |  |
| 34 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Reductie 50*65 | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |
|  | 252315672103 07 | Reductie 50x65 | buc | 1,0000 |  |
| 35 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Teu 50-45* | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |  |
|  | 25231567210374 | Teu 50-45* | buc | 2,0000 |  |
| 36 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Cot d 50-45* | buc | 11,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4200 |  |
|  | 25231567210375 | Cot d 50-45* | buc | 11,0000 |  |
| 37 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"(colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu pentru fixare) | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 4,0000 |  |
| 38 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"( (colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu pentru fixare) | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 2,0000 |  |
| 39 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Compensator 110 mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
|  | 25231567210376 | Compensator 110 mm | buc | 1,0000 |  |
| 40 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.chiuveta suspendata din portelan | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar din portelan | buc | 1,0302 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6120 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0400 |  |
| 41 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm. Revizie d 110 mm ( material marunt- sirma din otel, hirtie de slefuit = 1,050) | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9200 |  |
|  | 2523156721037 | Reductie 50x65 | buc | 2,1000 |  |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 2,1000 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0672 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0612 |  |
| 42 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 17,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,4400 |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizared 50 mm | m | 17,5100 |  |
| 43 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,0000 |  |
|  | 2822115700000 | Radiator din aluminiu | buc | 2,0000 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,5000 |  |
| 44 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 20,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 20,6000 |  |
| 45 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 24,0000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,4000 |  |
|  | 25231567138111 | Cot d 25 PPR | buc | 24,7200 |  |
| 46 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului Fiting polietilena (racord olandez) d= 25* 3/4 se va include conform proiectului | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7000 |  |
|  | 25231567138911 | Fiting polietilena (racord olandez) | buc | 2,0600 |  |
| 47 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 9,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,0200 |  |
| 48 | RpCU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 8,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,2000 |  |
| 49 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 |  |
|  | 29131242016010 | Robinet de unghi d 1/2 . | buc | 3,0450 |  |
| 50 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 9,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,2600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 15,3000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0045 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1350 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1800 |  |
| 51 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,6000 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 20,4000 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1200 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4380 |  |
| 52 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teu 25x25x25 mm | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2875274110001 | Teu 25x25x25 mm | buc | 2,0000 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,4000 |  |
| 53 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior Teu 25x20x25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0800 |  |
|  | 28752741100041 | Teu 25x20x25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,4000 |  |
| 54 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm. Cot PPR 20 | buc | 26,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,0200 |  |
|  | 28752741101001 | Cot PPR 20 | buc | 26,0000 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 2,6000 |  |
| 55 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (, cot FI d 20x 1/2 PPR) se va include conform proiectului | buc | 5,0000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7500 |  |
|  | 2523156713811 | cot FI d 20x 1/2 PPR | buc | 5,1500 |  |
| 56 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".Robinet de unghi d1/2x1/2 .Material marunt = 1,015 | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2913124201600 | Robinet de unghi d 1/2 . | buc | 2,0300 |  |
| 57 | SB28A | Sifon de pardoseala din inox, avind diametrul iesirii de 50 mm.(rigola 60x500) | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |
|  | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 1,0100 |  |
| 58 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. Material marunt= 1,050 | m | 14,0000 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,9000 |  |
|  | 332051735223 | Termoizolatie conducte | m | 15,1410 |  |
|  |  | 4. Lucrari de condetionare |  |  |  |
| 59 | VC18A | Conditioner de tip Inverter, capacitatea la racire 9000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Functii: Auto/racire/incalzire/ventilare/dezumidificare. Putere V/Ph/Hz:220-240 V/1 Ph/50Hz. Racire nominala: 9000BTU/h. Incalzire nominala: 10000 BTU/h. Capacitate de racire sezoniera min 2,8kW. Clasa eficientei energetice racire sezoniera A++. Capacitatea de incalzire sezoniera 2,6kW. Clasa eficientei energetice incalzire sezoniera A+++. Consumul de energie mediu pentru incalzire 720W SEER min 6,2, SCOP 5,1. Flux de aer p/u unitatea interioara (Hi/Mi/Lo): 466/360/325 m3/h. Nivel de sunet a unitatii interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max: 38,5/32/25/21 dB. Nivel de sunet a unitatii exterioare max: 54 dB. Bloc interior dimensiuni: 805x194x285.. Greutate Net/Gross: 7,6/9,7 kg. Flux de aer p/u unitatea exterioara m3: 1750. Bloc exterior dimensiuni: 720x270x495. Cutie: 835x300x540. Greutate Net/Gross: 23,2/25 kg. Tevile p/u agent frigorific: Partea lichida/Partea Gazoasa mm/inch: 6,35mm (1/4 inch)/9,52mm (3/8 inch). Lungimea maxima a conductei admisibila: 25m. Diferenta maxama de nivel: 10m. Tipul de agent frigorific: R32 (freon ecologic). Temperatura de operare interior (racire/incalzire): +17gradeC - +32grade C. Temperatura de operare exterior (racire/incalzire): +15grade C - + 50grade C/ -20gradeC - -30grade C. Suprafata de lucru:12-25m2. Faza monofazat. Telecomanda, Timer, Filtru de reimprospatare a aerului, Filtre antibacteriologic. Functii suplimentare: Sleep mode, Auto restart, Auto clean, Regim turbo, Indicator luminos al terperaturii pe blocul interior. Livrarea, montarea si punerea in functiune inclusa in pret: Instalarea blocului interior, Instalarea blocului exterior, Suport bloc exterior inclus, Punerea in functiune. Set frigorific: cablu, scurgere, izolare teava cupru 0,8-5m, set buloane. termen de garantie: minim 24 luni. | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 113,4800 |  |
|  | 2952270003151 | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 | buc | 2,0100 |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 1,0050 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,0150 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,5025 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,3015 |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 120,6000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0800 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 32,1600 |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 120,6000 |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 32,1600 |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 16,0800 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,8000 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,0000 |  |
|  |  | 5. Retele electrice |  |  |  |
| 60 | RpEE03A | Priza unitara /Destinatie-Interior/Dimensiuni (L x W x H )-83 x 83 x 42 mm/Tip-2P+E/Gradul de protectie (IP)-IP20/Tip material-Plastic/Culoare-Alb/Curent (A)-16 A/Tensiune (V)-250 V/ echivalent Schneider-Electric-10 buc.Livrare Inclusiv montare | buc | 23,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,1300 |  |
|  | 2746167335100 | Priza unitara | buc | 23,4600 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 23,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1150 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 46,0000 |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 46,0000 |  |
| 61 | RpEE15G | Montarea Intrerupator unitar / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- alb/ Dimensiuni (L x W x H )- 71 x 71 x 42 mm/ Tip-1 modul/ Destinatie-Interior/ echivalent Schneider-Electric. | buc | 2,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9600 |  |
|  | 11110001000206 | Intrerupator automat 10 A 1P, 58x78,5x18 mm | buc | 2,0000 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |  |
| 62 | RpEE15D | Montarea Intrerupator dublu / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- alb /Dimensiuni (L x W x H x ?)-71 x 71 x 42 mm/Tip- Dublu/ Tip material-Plastic/ Destinatie- Interior/ Gradul de protectie (IP)-IP20/ echivalent Schneider-Electric-20 buc. | buc | 1,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4200 |  |
|  | 11110001000201 | Intrerupator dublu | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |
| 63 | RpEF01B | Montarea Corp de iluminat pentru tavan Amstrong- tub LED 4*9w 595*595 mm/ IP 20/G13 | buc | 7,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,9600 |  |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat pentru tavan Amstrong- tub LED 4*9w 595*595 mm/ IP 20/G13 | buc | 7,2800 |  |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 7,2800 |  |
| 64 | RpEF01B | Montare Corp de iluminat E-27/ LED 60W/ Felinar de perete p/u bec led / Soclu - E27. Puterea (W) - 60W. Tensiune (V) - 220 V. Dimensiuni (L x W x H ) - 210 x 105 x 85 mm Culoare - Alb | buc | 1,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |  |
|  | 28752744005012 | Corp de iluminat E-27/ LED 60W/ | buc | 1,0400 |  |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0400 |  |
| 65 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor sectiune 3x6mm cupru PVS sau VVGNG | m | 56,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,8400 |  |
|  | 3130134817404 | Cablu de energie 3x6 mm | m | 57,1200 |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 28,0000 |  |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 11,2000 |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 14,0000 |  |
| 66 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, montate aparent, avind sectiunea de 3*2,5 mm VVGNG | m | 80,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 27,2000 |  |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2,5 mm VVGNG | m | 86,5200 |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 42,0000 |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 21,0000 |  |
| 67 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 | m | 100,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 34,0000 |  |
|  | 31301348174051 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1,5 mm VVGNG | m | 108,1500 |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 52,5000 |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 26,2500 |  |
| 68 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor automate- intrerupator 25 A- 220V, 85x78,5x54 mm. metoda de prindere Sina DIN echivalent Schneider | buc | 2,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3000 |  |
|  | 11110001000240 | intrerupator 25 A- 220V, 85x78,5x54 mm | buc | 2,0000 |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 4,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |  |
| 69 | RpEE15A | Montarea Intrerupator automat 16 A 1P, 58x78,5x18 mm metoda de prindere Sina DIN echivalen Schneider | buc | 3,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,9500 |  |
|  | 1111000100020 | Intrerupator automat 16 A 1P, 58x78,5x18 mm | buc | 3,0000 |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 6,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0150 |  |
| 70 | RpEE15A | Montarea intrerupator automat 20 A metoda de prindere Sina DIN echivalen Schneider | buc | 3,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,9500 |  |
|  | 11110001000205 | intrerupator automat 20 A | buc | 3,0000 |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 6,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0150 |  |
| 71 | 08-02-156-2 | Cutie de distributie pentru 10 automete din plastic exterior | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,7000 |  |
|  | 4546464646 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 |  |
| 72 | RpEA01C | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm | m | 60,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 28,8000 |  |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 64,2600 |  |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 6,3000 |  |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 6,3000 |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 9,4500 |  |
| 73 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor de sarcina 40 A 2P/IP 20 82x36x75,5 din Sina | buc | 1,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |  |
|  | 11110001000241 | interupatoarelor de sarcina 40 A 2P/IP 20 82x36x75,5 din Sina | buc | 1,0100 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 6. Curenti slabi si telecomunicatii |  |  |  |
| 74 | 11-04-020-01 | Priza dubla telefon internet (inclusiv instalarea) | buc | 2,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |  |
|  | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc | 2,0000 |  |
|  | 84554541541 | Priza dubla de telefon internet | buc | 2,0000 |  |
| 75 |  | Cablu UTP CAT 5E 4x2x0,5 mm2 din cupru | m | 50,0000 |  |
|  | 54221 | Cablu UTP CAT 5E | m | 50,0000 |  |
| 76 |  | Cablu telefonic 4x0.22 CCA | m | 60,0000 |  |
|  | 65656459 | Cablu telefonic 4x0.22 CCA | m | 60,0000 |  |