APROBAT:

Rusnac  Veaceslav,

Președinte al raionului Soroca

__________________________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE PUBLICĂ

- Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Soroca

- Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul raional Soroca

- Obiectul achiziţiilor: ”Reconstrucția drumului public local L83, R14- Oclanda- Cremenciug- R14, pe două tronsoane separate (Pc 60+00- Pc 64+20; Pc 74+40- Pc 80+20), conform proiectului de execuție

Sectorul 1. (PC60+00-PC64+20) Lucrări de reconstrucție

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolarea sistemului rutier |  |  |
| 1 | TsC19C1 | (Demolarea sistemului rutier din piatra sparta h-20-50cm) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 | 2,950 |
| 2 | TsC03F1 | (incarcarea )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,950 |
| 3 | TsI51A1 | (=236m3)Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la consolidarea acostamentelor la drumurile laterale) | t | 306,800 |
| 4 | TsI51A1 | (=59m3)Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la gunoiste) | t | 76,700 |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,590 |
| 6 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,590 |
|  |  | Capitolul 1.2. Taierea arburilor si arbustilor |  |  |
| 7 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avind diametrul de 20 cm | buc | 5,000 |
| 8 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | 5,000 |
| 9 | TsG04A | ( Defrisarea arbustilor) Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha | 0,040 |
| 10 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 7,000 |
| 11 | TsI51A1 | (=7.9m3)Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la gunoiste) | t | 7,000 |
| 12 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,079 |
| 13 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,079 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de terasamente |  |  |
| 14 | TsC03B1 | ( rambleu din caseta; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,500 |
| 15 | TsC22B1 | (=30m)Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*3=30.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 2,500 |
| 16 | TsC03F1 | ( rambleu din sistemului rutier ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,850 |
| 17 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit in vrac) | t | 161,500 |
| 18 | TsC21B1 | ( debleu ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,200 |
| 19 | TsC03E1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,200 |
| 20 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit in vrac) | t | 38,000 |
| 21 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,500 |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,050 |
| 23 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,050 |
| 24 | TsE05B | ( terasamenrului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 11,000 |
| 25 | TsE05B | ( taluzelor rambleului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 11,800 |
| 26 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,180 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrări de consolidare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Construcția rigolei rapide trapezoidala din beton monolit (b=0.4;h=0.6;1:1.5) |  |  |
| 27 | TsE01B | (fund)Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,610 |
| 28 | TsE01B | (taluzuri)Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 3,400 |
| 29 | TsC54C | (fund)Strat de fundatie din pietris (M300 h=10cm) | m3 | 5,800 |
| 30 | TsC54C | (taluzuri)Strat de fundatie din pietris (M300 h=10cm) | m3 | 32,000 |
| 31 | Dl119 | (fund)Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 (h=15cm) la edificiile artificiale | m3 | 7,500 |
| 32 | Dl119 | (taluzuri)Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 (h=15cm) la edificiile artificiale | m3 | 40,650 |
| 33 | Dl119 | (pinteni nr.2 ) Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 la edificiile artificiale | m3 | 15,000 |
| 34 | Dl119 | (pinteni nr.3 ) Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 la edificiile artificiale | m3 | 4,000 |
| 35 | Dl119 | (suport ) Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 la edificiile artificiale | m3 | 4,000 |
| 36 | nota | Executarea rostului transversal | m | 0,000 |
| 37 | IzF20Df | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet ( заполнение швов древесиной , расход =0,13м3 ) | m | 61,000 |
| 38 | IzF20Af | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( заполнение швов - битумно-резиновая мастика, расход =67.25kg ) | m | 61,000 |
| 39 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite ( рубероид на швы ) | m2 | 59,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Consolidarea santilor trapezoidate cu insamintare (b=0.4;h=0.6;1:1.5) |  |  |
| 40 | TsC03E1 | (sol vegetal) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,116 |
| 41 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 13,860 |
| 42 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 77,000 |
| 43 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,770 |
| 44 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 0,770 |
|  |  | Capitolul 3.3. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta (de la demolarea) h=10cm |  |  |
| 45 | TsC03E1 | (incarcarea piatra sparta (de la demolarea)) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,151 |
| 46 | TsI51A1 | (=15,12m3)Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 19,656 |
| 47 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (de la demolarea) de 10 cm | m2 | 120,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Consolidarea acostamentelor strat vegetal h=15cm |  |  |
| 48 | TsC03E1 | (sol vegetal) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,611 |
| 49 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 73,260 |
| 50 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 407,000 |
| 51 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 4,070 |
| 52 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 4,070 |
|  |  | Capitolul 3.5. Consolidarea taluzirilor strat vegetal h=15cm |  |  |
| 53 | TsC03E1 | (sol vegetal) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,770 |
| 54 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 212,400 |
| 55 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 1 180,000 |
| 56 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 11,800 |
| 57 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 11,800 |
|  |  | Capitolul 4. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 58 | DI89B | (Scarificarea)Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material | 100m2 | 10,600 |
| 59 | DA12C | (amestic din prundis С4 h=20cm S=2251м2) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 450,200 |
| 60 | DA12C | (ranforsare cu piatra sparta M400 h=21cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 244,650 |
| 61 | DA12A | (strat de fundatie din piatra sparta M400 h=19cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 336,110 |
| 62 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t | 1,560 |
| 63 | DB19G | ( SKP-II conf. SM STB 1033;2008 - poros ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 600,000 |
| 64 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t | 0,780 |
| 65 | DB16Hk=1.25 | (SKBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=5cm ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 600,000 |
| 66 | Dl119 | (amenajarea pinten din beton B30; PC60+75.5 (inceputul traseului) L=7m;h=0.4m;B=0.3m) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 0,850 |
|  |  | Capitolul 5. Drumul laterale,instalatii si semnalizare rutiera |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |
| 67 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 2,442 |
| 68 | TsC03E1 | (incarcarel) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 2,442 |
| 69 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 463,980 |
| 70 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,862 |
| 71 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,442 |
| 72 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,442 |
| 73 | nota | TIP I (S=575.5m2) | м2 | 0,000 |
| 74 | TsC03E1 | (incarcarea piatra sparta (de la demolarea)) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,450 |
| 75 | TsI51A1 | (=145,03m3)Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 188,530 |
| 76 | DA12C | (strat de fundatie din piatra sparta de la demolarea h=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 115,100 |
| 77 | DA12A | (strat de fundatie din piatra sparta M400 h=19cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 109,345 |
| 78 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t | 0,345 |
| 79 | DB19G | ( SKP-II conf. SM STB 1033;2008 - poros ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 575,500 |
| 80 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t | 0,173 |
| 81 | DB16H | (SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 575,500 |
| 82 | nota | TIP II (S=355.5m2) | м2 | 0,000 |
| 83 | TsC03E1 | (incarcarea piatra sparta (de la demolarea)) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,896 |
| 84 | TsI51A1 | (=89,56m3)Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 116,460 |
| 85 | DA12C | (strat de fundatie din piatra sparta de la demolarea h=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 71,100 |
| 86 | DA12A | (strat de fundatie din piatra sparta M400 h=19cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 67,545 |
|  |  | Capitolul 5.2. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |
| 87 | TsC03F1 | ( caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,140 |
| 88 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 26,600 |
| 89 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,140 |
| 90 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,140 |
| 91 | TsE05B | ( terasamenrului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,900 |
| 92 | DA06A2 | (h=10cm)Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 9,000 |
| 93 | TsC03E1 | (incarcarea piatra sparta (de la demolarea)) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,174 |
| 94 | TsI51A1 | (=17,388m3)Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 22,604 |
| 95 | DA12C | (strat de fundatie din piatra sparta de la demolarea h=12cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 13,800 |
| 96 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t | 0,069 |
| 97 | DB16H | (SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 115,000 |
| 98 | DE11A | ( БР100.20.8 на бетонном основании при расходе бетона 0,028м3/м) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 101,000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Amenajarea bordurii mari |  |  |
| 99 | DE10A | (БР100.30.15 на бетонном основании при расходе бетона 0,055м3/м ) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 563,000 |
|  |  | Capitolul 5.4. Amenajarea bordurilor (amplasarea culcat) |  |  |
| 100 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (M300 h=8cm) | m3 | 2,800 |
| 101 | DE10A | (БР100.30.15 на бетонном основании при расходе бетона 0,045м3/м ) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 140,000 |
|  |  | Capitolul 5.5. Amenajarea trotuarelor |  |  |
| 102 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 48,000 |
| 103 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 91,200 |
| 104 | TsC03E1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,480 |
| 105 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 91,200 |
| 106 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,480 |
| 107 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,480 |
| 108 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (M300)la trotuare | m2 | 368,000 |
| 109 | Dl112 | Pentru fiecare 1*4=4.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma Dl111 | m2 | -368,000 |
| 110 | DE17A | Pavaje executate din placi (20*10*6) de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 368,000 |
| 111 | DE11A | ( БР100.20.8 на бетонном основании при расходе бетона 0,028м3/м) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 320,000 |
|  |  | Capitolul 5.6. Amenajarea platformelor de stationare |  |  |
| 112 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,510 |
| 113 | TsC03E1 | (incarcarel) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,510 |
| 114 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 96,900 |
| 115 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,222 |
| 116 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,510 |
| 117 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,510 |
| 118 | TsC03E1 | (incarcarea piatra sparta (de la demolarea)) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,280 |
| 119 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 36,364 |
| 120 | DA12C | (strat de fundatie din piatra sparta de la demolarea h=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 22,200 |
| 121 | DA12A | (strat de fundatie din piatra sparta M400 h=19cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 21,090 |
| 122 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t | 0,067 |
| 123 | DB19G | ( SKP-II conf. SM STB 1033;2008 - poros ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 111,000 |
| 124 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t | 0,033 |
| 125 | DB16H | (SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 111,000 |
|  |  | Capitolul 5.7. Amenajarea indicatoarelor rutiere |  |  |
| 126 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 22,000 |
| 127 | DF20A | Montarea in localitati a indicatoarelor (conform ГОСТ 10807-78 ) din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (A900=10buc; B700=17buc;D700=2buc;BH 600*900=2buc;BH1500*1020=2buc) | buc | 33,000 |
|  |  | Capitolul 5.8. Executarea marcajului rutier. |  |  |
| 128 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 133,700 |

Sectorul 2. (PC74+40-PC80+20) Lucrări de reconstrucție

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări pregătitoare |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolarea sistemului rutier |  |  |  |
| 1 | TsC19C1 | (Demolarea sistemului rutier din piatra sparta h-20-50cm) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 | 4,480 |  |
| 2 | TsC03F1 | (incarcarea )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 4,480 |  |
| 3 | TsI51A1 | (=359m3)Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la consolidarea acostamentelor la drumurile laterale) | t | 466,700 |  |
| 4 | TsI51A1 | (=90m3)Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la gunoiste) | t | 117,000 |  |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,900 |  |
| 6 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,900 |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Taierea arburilor si arbustilor |  |  |  |
| 7 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avind diametrul de 20 cm | buc | 15,000 |  |
| 8 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | 15,000 |  |
| 9 | TsG04A | ( Defrisarea arbustilor) Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha | 0,500 |  |
| 10 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 21,000 |  |
| 11 | TsI51A1 | (=23.6m3)Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la gunoiste) | t | 21,000 |  |
| 12 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,236 |  |
| 13 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,236 |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 14 | TsC03B1 | ( rambleu din caseta; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,500 |  |
| 15 | TsC22B1 | (=30m)Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*3=30.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 4,500 |  |
| 16 | TsC03B1 | ( rambleu din debleu; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,000 |  |
| 17 | TsC22B1 | (=30m)Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*3=30.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 1,000 |  |
| 18 | TsC03B1 | ( rambleu din sant; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,500 |  |
| 19 | TsC22B1 | (=30m)Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*3=30.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 1,500 |  |
| 20 | TsC03F1 | ( din depozit ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 14,000 |  |
| 21 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km ( in rambleu) | t | 2 660,000 |  |
| 22 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 21,000 |  |
| 23 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 14,000 |  |
| 24 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 14,000 |  |
| 25 | TsE05B | (platformei terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 6,600 |  |
| 26 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,660 |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de consolidare |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Constructia rigolei rapide trapezoidala din beton monolit (b=0.4;h=0.6;1:1.0) |  |  |  |
| 27 | TsE01B | (fund)Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 3,170 |  |
| 28 | TsE01B | (taluzuri)Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 12,460 |  |
| 29 | TsC54C | (fund)Strat de fundatie din pietris (M300 h=10cm) | m3 | 29,600 |  |
| 30 | TsC54C | (taluzuri)Strat de fundatie din pietris (M300 h=10cm) | m3 | 117,300 |  |
| 31 | Dl119 | (fund)Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 (h=15cm) la edificiile artificiale | m3 | 53,700 |  |
| 32 | Dl119 | (taluzuri)Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 (h=15cm) la edificiile artificiale | m3 | 221,850 |  |
| 33 | Dl119 | (pinteni nr.2 ) Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 la edificiile artificiale | m3 | 62,000 |  |
| 34 | Dl119 | (pinteni nr.3 ) Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 la edificiile artificiale | m3 | 37,000 |  |
| 35 | Dl119 | (suport ) Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 la edificiile artificiale | m3 | 4,000 |  |
| 36 | nota | Executarea rostului transversal | m | 0,000 |  |
| 37 | IzF20Df | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet ( заполнение швов древесиной , расход =1.3м3 ) | m | 233,000 |  |
| 38 | IzF20Af | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( заполнение швов - битумно-резиновая мастика, расход =210kg ) | m | 233,000 |  |
| 39 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite ( рубероид на швы ) | m2 | 272,000 |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta (de la demolarea) h=10cm |  |  |  |
| 40 | TsC03E1 | (incarcarea piatra sparta (de la demolarea)) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,366 |  |
| 41 | TsI51A1 | (=136,58m3)Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 177,559 |  |
| 42 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (de la demolarea) de 10 cm | m2 | 1 084,000 |  |
|  |  | 3.3. Consolidarea acostamentelor strat vegetal h=15cm |  |  |  |
| 43 | TsC03E1 | (sol vegetal) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,156 |  |
| 44 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 18,720 |  |
| 45 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 104,000 |  |
| 46 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1,040 |  |
| 47 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 1,040 |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Consolidarea taluzirilor strat vegetal h=15cm |  |  |  |
| 48 | TsC03E1 | (sol vegetal) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,990 |  |
| 49 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 118,800 |  |
| 50 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 660,000 |  |
| 51 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 6,600 |  |
| 52 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 6,600 |  |
|  |  | Capitolul 4. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |
| 53 | DI89B | (Scarificarea)Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material | 100m2 | 14,710 |  |
| 54 | DA12C | (amestic din prundis С4 h=20cm S=4879м2) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 975,800 |  |
| 55 | DA12C | (ranforsare cu piatra sparta M400 h=21cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 308,910 |  |
| 56 | DA12A | (strat de fundatie din piatra sparta M400 h=19cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 728,460 |  |
| 57 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t | 2,893 |  |
| 58 | DB19G | ( SKP-II conf. SM STB 1033;2008 - poros ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 4 822,000 |  |
| 59 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t | 1,447 |  |
| 60 | DB16Hk=1.25 | (SKBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=5cm ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 4 822,000 |  |
| 61 | Dl119 | (amenajarea pinten din beton B30; PC80+73 (sfirsit traseului) L=7m;h=0.4m;B=0.3m) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 0,850 |  |
|  |  | Capitolul 5. Constructia pentru evacuarea apelor |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Amenajarea podetului TH60-II la drumuri laterale |  |  |  |
| 62 | TsC03F1 | ( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,119 |  |
| 63 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit in vrac) | t | 23,700 |  |
| 64 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,190 |  |
| 65 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,190 |  |
| 66 | TsC03B1 | (Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,041 |  |
| 67 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,600 |  |
| 68 | TsC54C | (fund)Strat de fundatie din pietris (M400 ) | m3 | 8,000 |  |
| 69 | CP21B | (mortar de ciment B12.5) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 1,200 |  |
| 70 | Dl122 | (TS 60.25) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 3,000 |  |
| 71 | Dl124 | (ST-9) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 4,920 |  |
| 72 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 17,000 |  |
| 73 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 13,800 |  |
| 74 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =2.6kg ) | m | 2,889 |  |
| 75 | Dl130 | (albiei la iesire) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,160 |  |
| 76 | Dl131 | Pentru fiecare 1*3=3,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,160 |  |
| 77 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 8,000 |  |
| 78 | TsC03B1 | (Umpluturei ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,057 |  |
| 79 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,057 |  |
|  |  | Capitolul 6. Drumul laterale,instalatii si semnalizare rutiera |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |
| 80 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,748 |  |
| 81 | TsC03E1 | (incarcarel) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,748 |  |
| 82 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 332,120 |  |
| 83 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,165 |  |
| 84 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,748 |  |
| 85 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,748 |  |
| 86 | nota | TIP I (S=311.4m2) | м2 | 0,000 |  |
| 87 | TsC03E1 | (incarcarea piatra sparta (de la demolarea)) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,785 |  |
| 88 | TsI51A1 | (=78.5m3)Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 102,050 |  |
| 89 | DA12C | (strat de fundatie din piatra sparta de la demolarea h=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 62,280 |  |
| 90 | DA12A | (strat de fundatie din piatra sparta M400 h=19cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 59,166 |  |
| 91 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t | 0,187 |  |
| 92 | DB19G | ( SKP-II conf. SM STB 1033;2008 - poros ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 311,400 |  |
| 93 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t | 0,093 |  |
| 94 | DB16H | (SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 311,400 |  |
| 95 | nota | TIP II (S=238.7m2) | м2 | 0,000 |  |
| 96 | TsC03E1 | (incarcarea piatra sparta (de la demolarea)) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,602 |  |
| 97 | TsI51A1 | (=60.15m3)Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 78,195 |  |
| 98 | DA12C | (strat de fundatie din piatra sparta de la demolarea h=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 47,740 |  |
| 99 | DA12A | (strat de fundatie din piatra sparta M400 h=19cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 45,353 |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Amenajarea bordurii mari |  |  |  |
| 100 | DE10A | (БР100.30.15 на бетонном основании при расходе бетона 0,055м3/м ) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 130,000 |  |
|  |  | Capitolul 6.3. Amenajarea trotuarelor |  |  |  |
| 101 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 7,000 |  |
| 102 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 13,300 |  |
| 103 | TsC03E1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,070 |  |
| 104 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 13,300 |  |
| 105 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,070 |  |
| 106 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,070 |  |
| 107 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (M300)la trotuare | m2 | 53,000 |  |
| 108 | Dl112 | Pentru fiecare 1*4=4.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma Dl111 | m2 | -53,000 |  |
| 109 | DE17A | Pavaje executate din placi (20*10*6) de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 53,000 |  |
| 110 | DE11A | ( БР100.20.8 на бетонном основании при расходе бетона 0,028м3/м) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 26,500 |  |
|  |  | Capitolul 6.4. Amenajarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |
| 111 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 18,000 |  |
| 112 | DF20A | Montarea in localitati a indicatoarelor (conform ГОСТ 10807-78 ) din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (A900=16buc; B700=4buc;D700=3buc;BH1500*1020=2buc) | buc | 25,000 |  |
|  |  | Capitolul 6.5. Executarea marcajului rutier. |  |  |  |
| 113 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 268,800 |  |
| Cerințe: |  | 1) ofertantul trebuie să aibă în dotare cel puțin următoarele utilaje : - compactor pe pneuri sau mecanic 150-200kg – 1 buc; - motocompresor – 1 buc; - macara - 1 buc; - autogreder până la 175cp – 1 buc; - compactor pe pneuri static autopropulsat10,1-16 tf- 1 buc; - compactor static autopropulsat cu rulouri R 8-14 de 14 tf – 1 buc; - repartizor finisor de mixuri asfaltice cu motor term 65cp- 1 buc; - repartizor finisor de mixuri asfaltice cu motor term 92cp- 1 buc; - buldozer – 2 buc; - vibrator de adîncime - 2buc; - tractor – 2 buc.; - automacara (5 tf, 6-10 tf) - 2 buc; - autobasculantă – 10 t - 3 buc; - autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire 2 buc; - autogreder – 2 buc; - autocamioane -2 buc; - compactor – 2 buc ( min/max 10 tn ); - excavator – 2 buc ; - utilaj pentru transportul mixturii asfaltice –2 buc; - freză pentru asfalt -1 buc; Utilajele solicitate, sunt date în indicatoarele de norme de deviz TS, DH, DI. Se vor depune documente prin care ofertantul dovedește că dispune de respectivele utilaje 2) Lucrările se vor efectua în conformitate cu normele tehmologice și în condiții favorabile 3) Transportul betonului asfaltic se va realiza numai cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate termoizolante. Executantul va asigura la fața locului termometru pentru verificarea temperaturii betonului asfaltic, la sosirea autobasculantei. 4) Se va solicita probe de laborator cu compoziția mixturii asfaltice (compoziția granulometrică și conținutul de bitum) din asfaltul pus în operă. 5) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse; - procese – verbale de executare a lucrărilor , - proces – verbal privind temperatura asfaltului la sosire și așternere; - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; etc….. SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE . LUCRĂRILE VOR FI EXECUTATE CONFORM PROIECTULUI DE EXECUȚIE |  |  |  |

Elena Mîțu,

șef, Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri

Coordonat: Boris Andonii,

Vicepreședintele raionului Soroca

Ex:Bevza N.

Tel.023023035