CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de reparație capitală a învelitorilor la acoperișul a două remize auto din cadrul Brigăzii 1 infanterie motorizata (mun. Bălți)

.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Remiza nr.119 |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatia acoperisului |  |  |
| 0 | RpCI42F | Demontarea partiala (20%) a elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi | m2 | 350,00 |
| 1 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 21,00 |
| 2 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 28,00 |
| 3 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm | kg | 2 100,00 |
| 4 | IzF18C k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm | m2 | 1 750,00 |
| 5 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi | m2 | 1 750,00 |
| 6 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Linocrom HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior | m2 | 1 750,00 |
| 7 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex Vent EPV" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat inferior | m2 | 1 750,00 |
| 8 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior | m2 | 1 750,00 |
| 9 | IzF22B | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) | buc | 35,00 |
| 10 | CE23C3 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Se are in vedere picuratorul/lacrimarul care directioneaza apa in uluc) | m | 162,00 |
| 11 | CE20A | Sisteme de jgheaburi metalice, culoare alba D-125mm | m | 162,00 |
| 12 | CE22A | Sisteme de burlane metalice, culoare alba D-105mm | m | 78,00 |
|  |  | 2. Remiza nr.122 |  |  |
|  |  | 2.1. Reparatia acoperisului |  |  |
| 13 | RpCI42F | Demontarea partiala (20%) a elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi | m2 | 462,00 |
| 14 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 21,00 |
| 15 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 28,00 |
| 16 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm | kg | 2 772,00 |
| 17 | IzF18C k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm | m2 | 2 310,00 |
| 18 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi | m2 | 2 310,00 |
| 19 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Linocrom HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior | m2 | 2 310,00 |
| 20 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex Vent EPV" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat inferior | m2 | 2 310,00 |
| 21 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior | m2 | 2 310,00 |
| 22 | IzF22B | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) | buc | 90,00 |
| 23 | CE23C3 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de membrane bituminoase, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata de 50 cm (Se are in vedere picuratorul/lacrimarul care directioneaza apa in uluc) | m | 182,00 |
| 24 | CE20A | Sisteme de jgheaburi metalice, culoare alba D-125mm | m | 182,00 |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane metalice, culoare alba D-105mm | m | 130,00 |