| Reconstrucția clădirii pentru amplasarea Unității de informare privind pasagerii a Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Solutii arhitecturale (marca SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de finisare interioara Cota -2.800 |  |  |
|  |  | 1.1. Pardoseli |  |  |
|  |  | 1.1.1. P1 |  |  |
| 1 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,35 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,38 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,52 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,51 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,11 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,22 |
| 3 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100 (10cm) | m3 | 1,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,84 |
|  | 2663102100000-14 | Beton M100 | m3 | 1,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,32 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,52 |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150x150x3mm- 0,77kg/m2) | kg | 10,01 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 10,11 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,05 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
| 5 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 13,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,52 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,95 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,30 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 3,90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,01 |
| 6 | IzF04K1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2 | 13,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,52 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 14,04 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,04 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,65 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,05 |
| 7 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat | m2 | 13,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,91 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,65 |
|  | 2670112204002-1 | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm | m2 | 13,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 169,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,39 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,16 |
| 9 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 13,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,04 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 111,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,16 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,08 |
| 10 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 13,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,52 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,95 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,30 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 3,90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,01 |
| 11 | IzF04K1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2 | 13,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,52 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 14,04 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,04 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,65 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,05 |
| 12 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi ceramogranit 600x600x10mm) | m2 | 13,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 33,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,77 |
|  | 2661112800700-1 | Placi ceramogranit 10mm | m2 | 13,39 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 52,65 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,90 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 260,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 11,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,59 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,16 |
| 13 | CI14C | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv | m | 16,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 17,14 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 5,04 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 100,80 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,68 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 4,80 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,80 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,02 |
|  |  | 1.1.2. P4 |  |  |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,56 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 72,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,17 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,07 |
| 15 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi ceramogranit 600x600x10mm) | m2 | 5,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 14,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,62 |
|  | 2661112800700-1 | Placi ceramogranit 10mm | m2 | 5,77 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 22,68 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,68 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 112,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 5,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,25 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,07 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 36,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,09 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 5,43 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,81 |
| 17 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 36,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 50,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,86 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 380,10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,14 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,29 |
| 18 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6) | m2 | 36,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 21,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,52 |
|  | 2664102100000 | Mortar M100 | m3 | 1,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |
| 19 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase VR 150x150x3mm- 0,77kg/m2) | kg | 27,87 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 28,15 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,14 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
| 20 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,14 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,10 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,01 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos | m2 | 36,20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 44,16 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 258,47 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,86 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,58 |
| 22 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -36,20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -17,38 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -103,53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -1,16 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0,22 |
| 23 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,09 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,62 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 30,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,16 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,06 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 38,28 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,66 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 42,11 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 5,74 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
| 25 | pret de piata | Cornier din aluminiu perforat 25x25mm | m | 5,20 |
|  | 524424542 | Cornier din aluminiu perforat 25x25mm | m | 5,20 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,28 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,15 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5,74 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,91 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 38,28 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 17,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,83 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 40,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,28 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,15 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5,74 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,91 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,28 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 21,05 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 15,31 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,30 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 19,14 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,91 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  |  | 1.3. Tavane |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 13,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,39 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 1,95 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,65 |
| 31 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 13,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 22,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,90 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 136,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,39 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,10 |
| 32 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la tavane, executat cu mortar (K=2) | m2 | 13,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,78 |
|  | 2664102100000 | Mortar M100 | m3 | 0,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 14,30 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,95 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 19,89 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 92,82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,03 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,25 |
| 35 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) | m2 | -13,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -8,06 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -37,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,10 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0,42 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 13,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,39 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,95 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,65 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 13,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,30 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 13,71 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 13,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,39 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,95 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,65 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,15 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 5,20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,78 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  |  | 2. Lucrari de finisare interioara Cota 0.000 |  |  |
|  |  | 2.1. Pardoseli |  |  |
|  |  | 2.1.1. P1 |  |  |
| 40 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,17 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,50 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,60 |
| 41 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,47 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,44 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 3,99 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,35 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,73 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,46 |
| 42 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100 (10cm) | m3 | 8,66 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 33,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,63 |
|  | 2663102100000-14 | Beton M100 | m3 | 8,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,87 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,16 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 3,46 |
| 43 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150x150x3mm- 0,77kg/m2) | kg | 66,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,67 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,33 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 67,39 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,33 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,67 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
| 44 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 86,65 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,47 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 13,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 8,66 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 26,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,09 |
| 45 | IzF04K1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2 | 86,65 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,47 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 93,58 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 6,93 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 4,33 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,09 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,35 |
| 46 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat | m2 | 86,65 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 6,07 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,33 |
|  | 2670112204002-1 | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm | m2 | 89,27 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,35 |
| 47 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 86,65 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 51,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,66 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 126,45 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,87 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,60 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,04 |
| 48 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 86,65 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 34,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,93 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 745,19 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,69 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,04 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,52 |
| 49 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 86,65 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,47 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 13,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 8,66 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 26,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,09 |
| 50 | IzF04K1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2 | 86,65 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,47 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 93,58 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 6,93 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 4,33 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,09 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,35 |
| 51 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi ceramogranit 600x600x10mm) | m2 | 86,65 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 194,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,66 |
|  | 2661112800700-1 | Placi ceramogranit 10mm | m2 | 89,25 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 350,93 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 26,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 733,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 77,98 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,90 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,04 |
| 52 | CI14C | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv | m | 80,65 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 20,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,03 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 86,38 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 25,40 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 508,10 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 8,47 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 24,20 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 4,03 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,08 |
|  |  | 2.1.2. P4 |  |  |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,85 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,39 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 180,05 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,58 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,42 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,17 |
| 54 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi ceramogranit 600x600x10mm) | m2 | 13,85 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 36,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,02 |
|  | 2661112800700-1 | Placi ceramogranit 10mm | m2 | 14,27 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 56,09 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 4,16 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 277,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 12,46 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,62 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,17 |
|  |  | 2.2. Pereti |  |  |
|  |  | 2.2.1. Tip 1 |  |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 237,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,14 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 35,69 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11,90 |
| 56 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 237,90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 333,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 71,37 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 497,95 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,67 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,95 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,90 |
| 57 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6) | m2 | 237,90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 142,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,82 |
|  | 2664102100000 | Mortar M100 | m3 | 8,56 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,43 |
| 58 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase VR 150x150x3mm- 0,77kg/m2) | kg | 183,18 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,92 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 185,01 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,92 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,83 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 54,95 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
| 59 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 50,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 22,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,11 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 49,49 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,05 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
| 60 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos | m2 | 237,90 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 290,24 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 698,61 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 18,79 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,81 |
| 61 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -237,90 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -114,19 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -680,39 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -7,61 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1,43 |
| 62 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 12,62 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 18,75 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 3,79 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 184,38 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,00 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,37 |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 250,52 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 50,10 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 275,57 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 37,58 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
| 64 | pret de piata | Cornier din aluminiu perforat 25x25mm | m | 50,50 |
|  | 524424542 | Cornier din aluminiu perforat 25x25mm | m | 50,50 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 250,52 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,52 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 37,58 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,53 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 250,52 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 112,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,05 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 264,27 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,25 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 250,52 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,52 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 37,58 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,53 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 250,52 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 137,79 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 100,21 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 15,03 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 125,26 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 12,53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,50 |
|  |  | 2.2.2. Tip 2 |  |  |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 54,25 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,63 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 8,14 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,71 |
| 70 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 54,25 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 75,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,28 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 569,62 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,63 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,43 |
| 71 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6) | m2 | 54,25 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 32,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,76 |
|  | 2664102100000 | Mortar M100 | m3 | 1,95 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,33 |
| 72 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase VR 150x150x3mm- 0,77kg/m2) | kg | 41,77 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,67 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,21 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 42,19 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,21 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,42 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,53 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
| 73 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm | m2 | 54,25 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 157,33 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 55,89 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 241,09 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 23,56 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,37 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,60 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 3,96 |
|  |  | 2.3. Tavane |  |  |
|  |  | 2.3.1. Tip 1 |  |  |
| 74 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 80,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,05 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 164,62 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 321,20 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 84,32 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,20 |
|  |  | 2.3.2. Tip 2 |  |  |
| 75 | СF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 7,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 17,81 |
|  | 2662102701000-1 | Gips Carton 125mm grosime rezistent la umeditate | m2 | 8,63 |
|  | 2710703520284-2 | Profil de ghidaj UD | m | 7,55 |
|  | 2710703520285-2 | Profil de suport CD | m | 18,08 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 19,31 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 6,22 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,23 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,72 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 13,56 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 133,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,04 |
| 76 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,58 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 8,69 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
| 77 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,90 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 12,09 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 56,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,62 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,15 |
| 78 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) | m2 | -7,90 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -4,90 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -22,59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,06 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0,25 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,24 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,19 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,40 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 7,90 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,79 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 8,33 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,24 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,19 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,40 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,35 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 3,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,47 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,95 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  |  | 3. Lucrari de finisare interioara Cota 3.300/3.600 |  |  |
|  |  | 3.1. Pardoseli |  |  |
|  |  | 3.1.1. P2 |  |  |
| 83 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 7,10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,28 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,07 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,71 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 2,13 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,01 |
| 84 | IzF04K1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2 | 7,10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,28 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 7,67 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,57 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,36 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,03 |
| 85 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 40 mm, intr-un strat | m2 | 7,10 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,36 |
|  | 2670112204002-2 | Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm | m2 | 7,31 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,71 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 92,30 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,21 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,09 |
| 87 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 7,10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,28 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,07 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,71 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 2,13 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,01 |
| 88 | IzF04K1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2 | 7,10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,28 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 7,67 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,57 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,36 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,03 |
| 89 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi ceramogranit 600x600x10mm) | m2 | 7,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,06 |
|  | 2661112800700-1 | Placi ceramogranit 10mm | m2 | 7,31 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 28,76 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,13 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 142,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 6,39 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,32 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,09 |
|  |  | 3.1.2. P3 |  |  |
| 90 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 87,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,51 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 13,16 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 8,77 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 26,31 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,09 |
| 91 | IzF04K1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2 | 87,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,51 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 94,72 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 7,02 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 4,38 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,09 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,35 |
| 92 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 80 mm, intr-un strat | m2 | 87,70 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 6,14 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,38 |
|  | 2670112204002-3 | Placi extrudate de polistiren, grosime 80 mm | m2 | 90,35 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,35 |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 87,70 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 52,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,77 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 140,10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,88 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,63 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,05 |
| 94 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 87,70 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 35,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,02 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 754,22 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,53 |
| 95 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 87,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,51 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 13,16 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 8,77 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 26,31 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,09 |
| 96 | IzF04K1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2 | 87,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,51 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 94,72 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 7,02 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 4,38 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,09 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,35 |
| 97 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi ceramogranit 600x600x10mm) | m2 | 87,70 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 197,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,92 |
|  | 2661112800700-1 | Placi ceramogranit 10mm | m2 | 90,33 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 355,18 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 26,31 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 754,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 78,93 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,95 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,05 |
| 98 | CI14C | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv | m | 81,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 20,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,05 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 86,75 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 25,52 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 510,30 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 8,50 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 24,30 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 4,05 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,08 |
|  |  | 3.1.3. P5 |  |  |
| 99 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 40 mm, intr-un strat | m2 | 14,50 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,02 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,72 |
|  | 2670112204002-2 | Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm | m2 | 14,94 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 100 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,45 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,61 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,44 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,17 |
| 101 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150x150x3mm- 0,77kg/m2) | kg | 3,46 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 3,49 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,02 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,03 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
| 102 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 14,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,58 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 2,18 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,45 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 4,35 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,01 |
| 103 | IzF04K1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2 | 14,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,58 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 15,66 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,16 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,72 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,06 |
| 104 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi ceramogranit antiderapant 600x600x20mm) | m2 | 14,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 37,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,20 |
|  | 2661112800700-2 | Placi ceramogranit antiderapant 20mm | m2 | 14,94 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 58,72 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 4,35 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 290,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 13,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,65 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,17 |
|  |  | 3.2. Pereti |  |  |
|  |  | 3.2.1. Tip 1 |  |  |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 259,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,78 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 38,88 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,96 |
| 106 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 259,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 362,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 77,76 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 721,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,81 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,04 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,07 |
| 107 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2) | m2 | 259,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 51,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,55 |
|  | 2664102100000 | Mortar M100 | m3 | 3,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,52 |
| 108 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase VR 150x150x3mm- 0,77kg/m2) | kg | 199,58 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 201,58 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 59,87 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,12 |
| 109 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 56,90 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 25,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,52 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 55,76 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,06 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,06 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 110 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos | m2 | 259,20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 316,22 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 850,69 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20,48 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,15 |
| 111 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -259,20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -124,42 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -741,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -8,29 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1,56 |
| 112 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 14,22 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 21,13 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 4,27 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 207,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,12 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,42 |
| 113 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 273,42 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 54,68 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 300,76 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 41,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
| 114 |  | Cornier din aluminiu perforat 25x25mm | m | 56,90 |
|  | 524424542 | Cornier din aluminiu perforat 25x25mm | m | 56,90 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 273,42 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,20 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 41,01 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 13,67 |
| 116 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 273,42 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 123,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,34 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 288,43 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,27 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 273,42 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,20 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 41,01 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 13,67 |
| 118 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 273,42 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 150,38 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 109,37 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 16,41 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 136,71 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 13,67 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,55 |
|  |  | 3.3. Tavane |  |  |
|  |  | 3.3.1. Tip 1 |  |  |
| 119 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 81,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,23 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 167,18 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 326,20 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 85,63 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,22 |
|  |  | 3.3.2. Tip 3 |  |  |
| 120 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 16,10 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,16 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,16 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 16,10 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,08 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,13 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,24 |
| 121 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi ( Vopsea termorezistenta Superlateksi alb sau analogic) | m2 | 3,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,91 |
|  | 2430116103000-2 | Vopsea termorezistenta Superlateksi alb sau analogic | kg | 0,94 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,39 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,08 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,17 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,23 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,20 |
| 122 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala 50mm, densitatea 60kg/m3 pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 | 19,00 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 10,07 |
|  | 2682162611371-2 | Placi din vata minerala 50mm, densitatea 60kg/m3 | m2 | 19,38 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 4,28 |
| 123 | СF60E | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 19,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 47,77 |
|  | 2662102701000-1 | Gips Carton 125mm grosime rezistent la umeditate | m2 | 39,90 |
|  | 2710703520284-2 | Profil de ghidaj UD | m | 17,46 |
|  | 2710703520285-2 | Profil de suport CD | m | 41,80 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 307,61 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 44,65 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 28,78 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 9,27 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,66 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 31,35 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 138,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,14 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,22 |
| 124 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,80 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 20,90 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
| 125 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 29,07 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 135,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,50 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,37 |
| 126 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) | m2 | -19,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -11,78 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -54,34 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,15 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0,61 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 19,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,57 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,85 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,95 |
| 128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 19,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,90 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 20,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 19,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,57 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,85 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,95 |
| 130 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,45 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 7,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,14 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,95 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  |  | 4. Timplarie |  |  |
| 131 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa (U3 2100x900mmx5buc) din articol din lemn cu finisaj HPL cu sticla mat RAL 9003) (usa beneficiarului) | m2 | 9,45 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13,89 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,36 |
|  | 2030112930000-1 | Usa din articol din lemn cu finisaj HPL cu sticla mat RAL 9003 | m2 | 9,45 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,80 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 4,25 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 2,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,19 |
| 132 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa (U3a, 2100x900mmx2buc) din profil PVC cu sticla mat RAL 9003) (usa beneficiarului) | m2 | 3,78 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 2030112939150-1 | Usa de intrare la subsol din profil PVC RAL 9003 | m2 | 3,78 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 15,12 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,89 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,66 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,27 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,78 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,08 |
| 133 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa (U4 2100x800mmx3buc) din articol din lemn cu finisaj HPL cu sticla mat RAL 9003) (usa beneficiarului) | m2 | 5,04 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,41 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,26 |
|  | 2030112930000-1 | Usa din articol din lemn cu finisaj HPL cu sticla mat RAL 9003 | m2 | 5,04 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,43 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 2,27 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 1,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
| 134 | CH06A aplicativ | Balustrada din sticla calita (triplex) h=1000mm, montata pe structura metalica din inox 50x50mm la balcoane (conform PE, plansa 32) | m | 16,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 14,58 |
|  | 2812106305714-1 | Balustrada din sticla calita (triplex) montata pe structura metalica din inox 50x50mm la balcoane | m | 16,20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,62 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,97 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,34 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,41 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,24 |
| 135 | CH06A aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox) | m | 12,90 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 11,61 |
|  | 2812106305714 | Mina din inox | m | 12,90 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,29 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,77 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,03 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,32 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,58 |
| 136 | CE05A aplicativ | Copertina din sticla calita (triplex), 4 unitati de fixare (conform PE, plansa 33), Se exclude: Cuie de tabla; Agrafe (copertina beneficiarului) | m2 | 2,40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2710403641817-1 | Copertina din sticla calita (triplex), 4 unitati de fixare | m2 | 2,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 137 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Pervaz din PVC 350mm) | m | 6,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,55 |
|  | 2521106718392-1 | Pervaz din PVC 350mm | m | 7,04 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 28,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
| 138 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm (glaful beneficiarului) | m | 6,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,55 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm | m | 6,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 27,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
| 139 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 60,47 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 63,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,02 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 60,47 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 181,41 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 12,70 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 4,41 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 30,23 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 24,19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,21 |
|  |  | 5. Lucrari de finisare exterioara |  |  |
|  |  | 5.1. Fatada |  |  |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 20,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,60 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 3,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,00 |
| 141 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 28,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 210,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,08 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,16 |
| 142 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6) | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 2664102100000 | Mortar M100 | m3 | 0,72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 344,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,33 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 51,65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,21 |
| 144 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, coltar k=1.2 (Vata minerala 80mm, densitate 135kg/m3, cornier aluminiu cu plasa- 50m.l.) | m2 | 113,32 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 214,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 47,37 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 457,81 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 572,27 |
|  | 2682162611370-b | Placi vata minerala termoiz. 80mm, 135kg/m3 | m2 | 122,46 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 125,90 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 50,50 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 915,63 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,83 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,39 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 3,40 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,38 |
| 145 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, coltar k=1.2 (Vata minerala 130mm, densitate 135kg/m3, cornier aluminiu cu plasa- 10m.l.) | m2 | 220,69 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 417,55 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 92,25 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 891,59 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 1 114,48 |
|  | 2682162611370-a | Placi vata minerala termoiz. 130mm, 135kg/m3 | m2 | 238,50 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 245,19 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 101,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 1 783,18 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,75 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 6,62 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,63 |
| 146 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala pentru glafuri, 30mm, 135kg/m3 | m2 | 10,29 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 24,63 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,44 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 41,57 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 51,96 |
|  | 2521302602909-2 | Placi ignifudate din vata minerala 30mm, 135kg/m3 | m2 | 11,12 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 13,20 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 83,14 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 3,09 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,22 |
| 147 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 344,30 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 41,32 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 142,88 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,21 |
| 148 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 344,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 420,05 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 791,89 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,38 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 2,07 |
| 149 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 10,03 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,70 |
|  | 1421302200465 | Colorant | kg | 10,23 |
|  |  | 5.2. Soclu |  |  |
| 150 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 x 20 mm | m2 | 25,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 73,95 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 26,27 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 113,32 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 11,07 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,65 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,28 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1,86 |
| 151 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 20mm | m2 | 6,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 25,06 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 6,63 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 37,70 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,98 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,30 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,13 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 2,23 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,23 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,05 |

| Reconstrucția clădirii pentru amplasarea Unității de informare privind pasagerii a Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Retele interioare de apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,04 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,88 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |
| 3 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,00 |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 17,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,20 |
| 5 | RpCU06D | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 | m | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 15,00 |
| 6 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 22,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,30 |
|  |  | 1.2. Sistemul A1 |  |  |
| 7 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16, D25) | m | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |
|  | 2521216717050-4 | Teava PPR PN16, D25 | m | 5,10 |
|  | 2523156719431-4 | Cot din material plastic pt. electrofuziune d25 | buc | 0,40 |
|  | 2523156719451-4 | Teu din material plastic pt. electrofuziune d25 | buc | 3,55 |
|  | 2523156719401-4 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25 | buc | 3,90 |
|  | 2523156719461-4 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25 | buc | 0,55 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,03 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,07 |
| 8 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) | m | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,90 |
|  | 2521216717050-5 | Teava din material plastic d20, PN16 | m | 5,10 |
|  | 2523156719431-5 | Cot din material plastic pt. electrofuziune d20 | buc | 0,40 |
|  | 2523156719451-5 | Teu din material plastic pt. electrofuziune d20 | buc | 3,55 |
|  | 2523156719401-5 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20 | buc | 3,90 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,03 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,06 |
| 9 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu sfera si fluture Fi-Fi D20) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,24 |
|  | 2875274201000-2 | Robinet cu sfera si fluture Fi-Fi D20 | buc | 1,02 |
| 10 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu sfera si fluture Fi-Fi D15) | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,36 |
|  | 2875274201000-1 | Robinet cu sfera si fluture Fi-Fi D15 | buc | 2,04 |
| 11 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu D25) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2875274204000-1 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu D25 | buc | 4,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,20 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 4,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 4,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 4,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |
| 12 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu D20) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2875274204000-2 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu D20 | buc | 4,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,20 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 4,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 4,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 4,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |
| 13 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava PE avind diametrul de 63mm | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 2722103310000-1 | Teava instalatie PE D63 | m | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,04 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,02 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,02 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,43 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,00 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |
|  |  | 1.3. Sistemul T3 |  |  |
| 14 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) | m | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,80 |
|  | 2521216717050-5 | Teava din material plastic d20, PN16 | m | 10,20 |
|  | 2523156719431-5 | Cot din material plastic pt. electrofuziune d20 | buc | 0,80 |
|  | 2523156719451-5 | Teu din material plastic pt. electrofuziune d20 | buc | 7,10 |
|  | 2523156719401-5 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20 | buc | 7,80 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,06 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,12 |
| 15 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu D20) | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,60 |
|  | 2875274204000-2 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu D20 | buc | 8,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,40 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 8,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,80 |
|  |  | 1.4. Sistemul C1 |  |  |
| 16 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) | m | 17,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,44 |
|  | 2521216720160-1 | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm | m | 17,51 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,26 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,26 |
| 17 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm) | m | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,50 |
|  | 2521216720160-2 | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm | m | 6,18 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,02 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,07 |
| 18 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Mufa antiincendiara D110) | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |
|  | 2875277330522-1 | (Mufa antiincendiara D110) | buc | 2,00 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 6,00 |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,06 |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,02 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,52 |
| 19 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizii PP D110) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,28 |
|  | 2523156721037-2 | Revizii PP D110 | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 |
| 20 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Piesa de curatare d50mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,22 |
|  | 2523156721037-1 | (Piesa de curatare d50mm) | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,01 |
| 21 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu D 110) | buc | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,00 |
|  | 2875274204000-3 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu D 110 | buc | 20,00 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 20,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,00 |
| 22 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu D 50) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,28 |
|  | 2875274204000-4 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu D 50 | buc | 6,00 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,60 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,90 |
| 23 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava PE avind diametrul de 200 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,95 |
|  | 2722103310000-2 | Teava instalatie PE D200 | m | 0,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,13 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,07 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,64 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,00 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |
|  |  | 1.5. Utilaj sanitar |  |  |
| 24 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica cu montare suspendabila pe carcas metalic de montaj, cu rezervor incorporat de 6 l) | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,20 |
|  | 2622102442760-1 | Vas de closet din ceramica cu montare suspendabila | buc | 2,08 |
|  | 2622102452900-1 | Carcas metalic de montaj, cu rezervor incorporat de 6 l | buc | 2,06 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2,06 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,06 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2,06 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 2,06 |
| 25 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica) | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,80 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2,06 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2,04 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,04 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,61 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 2,06 |
| 26 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare pentru lavoar calitate superioara) | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,30 |
|  | 2913124201370-2 | baterie amesticatoare pentru lavoar, calitate superioara | buc | 2,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4,00 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
| 27 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 10 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Boiler electric V=10 l, N=1.2kw) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,22 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,90 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,05 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,09 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,00 |
|  | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,00 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,60 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,01 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,10 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 28 | pret de piata | Boiler electric V=10 l, N=1.2kw | buc | 1,00 |
|  | 534521534353 | Boiler electric V=10 l, N=1.2kw | buc | 1,00 |

| Reconstrucția clădirii pentru amplasarea Unității de informare privind pasagerii a Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-4

Incalzire, ventilare, conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Отопление |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21RК-500-400мм) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 282211570000031 | Радиатор отопления стальной панельный 21RК-500-400мм | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21RК-500-600мм) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 2822115700000-32 | Радиатор отопления стальной панельный 21RК-500-600мм | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 21RK-500-1200мм) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,60 |
|  | 2822115700000-66 | Радиатор отопления стальной панельный 21RK-500-1200мм | buc | 4,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 16,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,00 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22RК-500-800мм) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2822115700000-54 | Радиатор отопления стальной панельный 22RК-500-800мм | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-1000мм) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2822115700000-6 | Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-1100мм | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |
| 6 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-1600мм) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80 |
|  | 282211570000054 | Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-1600мм | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,30 |
| 7 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de Д15 (Кран воздуховыпоскной радиаторный (Маевского)) | buc | 11,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,10 |
|  | 29131345025-22 | Кран воздуховыпоскной радиаторный (Маевского) | buc | 11,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 1,10 |
| 8 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан с предварительной настройкой регулиру-ющий угловой 1/2" ) | buc | 11,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,98 |
|  | 28752742025115 | Клапан с предварительной настройкой регулиру-ющий угловой 1/2" | buc | 11,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,13 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,26 |
| 9 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан запорный радиат. Углловой с функцией опорожнения и заполнения Dn15 PN 10 ) | buc | 11,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,98 |
|  | 287527420251132 | Клапан запорный радиат. Углловой с функцией опорожнения и заполнения Dn15 PN 10 | buc | 11,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,13 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,26 |
| 10 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Головка термостатическая с встроенным дат-чиком 5 °C - 26 °C) | buc | 9,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,62 |
|  | 2875237420251132 | Головка термостатическая с встроенным дат-чиком 5 °C - 26 °C | buc | 9,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,11 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,22 |
| 11 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de Д15 (Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Dn15 PN 10) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 |
|  | 29131345025-232 | Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Dn15 PN 10 | buc | 2,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,20 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный Dn15) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |
|  | 2875274205100-1 | Вентиль запорный Dn15 | buc | 4,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,13 |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный Dn20) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |
|  | 2875274205100-2 | Вентиль запорный Dn20 | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,10 |
| 14 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Полипропиленовая труба Д20х2,8 ) (k=1,4 ко всем нормам для фитингов) | m | 140,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 68,60 |
|  | 25212167510000-1 | Полипропиленовая труба Д20х2,8 | m | 201,88 |
| 15 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*9 mm (Спецальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена c группой горючести Г1, для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 20*2,9мм) | m | 140,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 71,40 |
|  | 33205173516-11 | Трубчатая теплоизоляция d20*9 мм | m | 151,41 |
| 16 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов) | m | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,47 |
|  | 2521216701000-7 | Teava din otel d15 | m | 4,26 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,15 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,02 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 |
| 17 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16*9 mm (Спецальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена c группой горючести Г1, для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 16*2,6мм) | m | 3,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,53 |
|  | 33205173516-1 | Трубчатая теплоизоляция d16*2,6 мм | m | 3,24 |
| 18 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 143,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,87 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 5,72 |
| 19 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 65,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,95 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 65,00 |
|  |  | 1.2. Вентиляция |  |  |
| 20 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дросель клапан Д200) | buc | 6,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,88 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,02 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,27 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,24 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,36 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 168,00 |
|  | 287411576578125-4 | Дросель клапан Д200 | buc | 6,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 3,60 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 168,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 168,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |
| 21 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Д=315) | m2 | 6,92 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 18,75 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,28 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,31 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,07 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,34 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,06 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 11,18 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,42 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,42 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 83,87 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,14 |
|  | 2710403642000-1 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm | kg | 31,45 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 83,87 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 83,87 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,42 |
| 22 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Д=250) | m2 | 12,56 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 34,04 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,13 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,51 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,57 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,13 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,61 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,10 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 20,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,76 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,76 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 152,23 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,25 |
|  | 2710403642000-1 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm | kg | 57,09 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 152,23 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 152,23 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,75 |
| 23 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Д=200мм) | m2 | 25,12 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 94,95 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 20,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,25 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,30 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,25 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,43 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 31,71 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,76 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,76 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 152,23 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,76 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 119,24 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 152,23 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 152,23 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,26 |
| 24 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Д=125мм) | m2 | 0,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,51 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,32 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,00 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,00 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,00 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,01 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 0,51 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,01 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,01 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,42 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,01 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 1,90 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 2,42 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,42 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 25 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500х400мм) | m2 | 9,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 32,49 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,09 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,36 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,47 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,09 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,68 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,06 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 22,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,54 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,81 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 144,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,18 |
|  | 2710403643000-1 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 64,80 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 144,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 144,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,35 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,72 |
| 26 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, (Изоляция каучуковой тепло-звукоизоляцией б=6 мм) | m2 | 9,00 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 4,27 |
|  | 1111000100031305-22 | Изоляция каучуковой тепло-звукоизоляцией б=6 мм | m2 | 9,27 |
|  | 273411380581501 | Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф | kg | 5,40 |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточная с регулятором расхода NOVA-A-300x200-R1) | buc | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 1,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,09 |
|  | 281123630452-51 | Решетка приточная с регулятором расхода NOVA-A-300x200-R1 | buc | 3,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,50 |
| 28 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вытяжная с регулятором расхода NOVA-A-300x200-R1) | buc | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 1,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,09 |
|  | 28112363045233 | Решетка вытяжная с регулятором расхода NOVA-A-300x200-R1 | buc | 3,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,50 |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Анемостат А 200 ВРФ) | buc | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 4,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,30 |
|  | 281123630435233 | Анемостат А 200 ВРФ | buc | 10,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,00 |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка наружная прямоуг. алюм. 400х500 ) | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,06 |
|  | 2811236304353 | Решетка наружная прямоуг. алюм. 400х500 | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,00 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка наружная прямоуг. алюм. 150х150 ) | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,06 |
|  | 28112368 | Решетка наружная прямоуг. алюм. 150х150 | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,00 |
| 32 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala (Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, б=50 мм) | m2 | 10,00 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 4,74 |
|  | 1111000100031501-65 | Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, б=50 мм | m2 | 10,30 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,45 |
| 33 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба дренажная пластиковая ПВХ d=20мм) | m | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,50 |
|  | 2521216710000-33 | Труба дренажная пластиковая ПВХ d=20мм | m | 10,30 |
| 34 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 40,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,60 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,40 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 41,60 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,80 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,80 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,80 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,40 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Отопление |  |  |
| 35 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Термоманометр радиальный Ду15 D80 0...4 бар 0...+ 120 °C PN 10 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,28 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,02 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
| 36 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Манометр радиальный Ду15 D80 0...6 бар PN 10 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
| 37 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр универсальный механической очистки Dn 20 1 1/4" 0...16 бар 0...100 °C ) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,30 |
| 38 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 1/2" (Регулятор перепада давления для подающего трубопровода AVP Dn 15 Кvs -1,6м3/ч) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,80 |
|  | 2722103305578 | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4" | m | 1,00 |
|  | 2913137343724 | Robinet trecere fonta 3/4" | buc | 1,00 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,07 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,22 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,07 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,08 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,02 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,02 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 |
|  |  | 2.2. Вентиляция |  |  |
|  |  | 2.2.1. П1/В1 |  |  |
| 39 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,74 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,50 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,50 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,25 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,15 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,00 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,00 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,00 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,40 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,50 |
| 40 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Тепловентилятор с водяным подогревом приточного воздуха. Производительность Q=23квт, L=3900м3/час. Systemair) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,92 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,50 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,05 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,00 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,00 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,10 |
| 41 | VC14A | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg (Ионизационный очиститель воздуха, N=18 Вт) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,43 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,10 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 40,40 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,08 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,08 |
|  | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 40,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,40 |
|  |  | 2.2.2. В2, В3 |  |  |
| 42 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 43,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,44 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,36 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 96,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,36 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,40 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 44,00 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 52,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,50 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,60 |
| 43 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 36,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 36,00 |
| 44 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 24В, EI120, Д250) | buc | 2,00 |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 8,72 |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,12 |
| 45 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный утепленный 500х400 приво-дом с возвратной пружиной, U=230В) | buc | 2,00 |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 8,72 |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,12 |
|  |  | 2.3. Кондиционирование |  |  |
|  |  | 2.3.1. К1, К2, К3, К4, К5 |  |  |
| 46 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 5,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,50 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 25,00 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 2,50 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 10,00 |
|  | 2661122804602 | Труба дренажная пластиковая ПВХ d=16мм | m | 15,00 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 75,00 |
|  | 274616333485222 | Медная труба Д9,53мм в изоляции б=13мм | m | 25,00 |
|  | 2746163334853-1 | Медная труба Д6,35мм в изоляции б=13мм | m | 25,00 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,88 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 4,50 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1,75 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,70 |
|  |  | 2.3.2. К6 |  |  |
| 47 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,50 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,00 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,50 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,00 |
|  | 2661122804602 | Труба дренажная пластиковая ПВХ d=16мм | m | 5,00 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,00 |
|  | 274616333485222 | Медная труба Д9,53мм в изоляции б=13мм | m | 5,00 |
|  | 2746163334853-1 | Медная труба Д6,35мм в изоляции б=13мм | m | 5,00 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,18 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,90 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,35 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,08 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,14 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Отопление |  |  |
| 48 | pret de piata | Термоманометр радиальный Ду15 D80 0...4 бар 0...+ 120 °C PN 10 | buc | 2,00 |
|  | 34513135 | Термоманометр радиальный Ду15 D80 0...4 бар 0...+ 120 °C PN 10 | buc | 2,00 |
| 49 | pret de piata | Манометр радиальный Ду15 D80 0...6 бар PN 10 | buc | 2,00 |
|  | 324513135 | Манометр радиальный Ду15 D80 0...6 бар PN 10 | buc | 2,00 |
| 50 | pret de piata | Фильтр универсальный механической очистки Dn 20 1 1/4" 0...16 бар 0...100 °C | buc | 1,00 |
|  | 3242513135 | Фильтр универсальный механической очистки Dn 20 1 1/4" 0...16 бар 0...100 °C | buc | 1,00 |
| 51 | pret de piata | Регулятор перепада давления для подающего трубопровода AVP Dn 15 Кvs -1,6м3/ч | buc | 1,00 |
|  | 23242513135 | Регулятор перепада давления для подающего трубопровода AVP Dn 15 Кvs -1,6м3/ч | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Вентиляция |  |  |
|  |  | 3.2.1. П1/В1 |  |  |
| 52 | pret de piata | Приточно-вытяжная установка, Lп=1360 м3/ч, Рп= 160Па, эл. дв.Nэл=0,76 кВт (прит.) Lв=1210 м3 /ч, Рв=160 Па, эл.дв.Nэл=0,76 кВт (ЕС двигатели), с пластинч. рекуператором, с фильтром F7 (приток), M5 (вытяжка), в комплекте: калорифер преднагрева (вытяжка) N=6кВт, U=400В, система автоматики с настенным пультом | set | 1,00 |
|  | 34535435435 | Приточно-вытяжная установка, Lп=1360 м3/ч, Рп= 160Па, эл. дв.Nэл=0,76 кВт (прит.) Lв=1210 м3 /ч, Рв=160 Па, эл.дв.Nэл=0,76 кВт (ЕС двигатели), с пластинч. рекуператором, с фильтром F7 (приток), M5 (вытяжка), в комплекте: калорифер преднагрева (вытяжка) N=6кВт, U=400В, система автоматики с настенным пультом | set | 1,00 |
| 53 | pret de piata | Ионизационный очиститель воздуха, N=18 Вт | set | 1,00 |
|  | 3453543655435 | Ионизационный очиститель воздуха, N=18 Вт | set | 1,00 |
|  |  | 3.2.2. В2, В3 |  |  |
| 54 | pret de piata | Настенный вентилятор, L=75 м3/ч, Рс=20Па, с эл. дв. Nэл=0,014 кВт, | buc | 2,00 |
|  | 3543535 | Настенный вентилятор, L=75 м3/ч, Рс=20Па, с эл. дв. Nэл=0,014 кВт, | buc | 2,00 |
| 55 | pret de piata | Шумоглушитель 400х300, L=900мм | buc | 2,00 |
|  | 354353235 | Шумоглушитель 400х300, L=900мм | buc | 2,00 |
| 56 | pret de piata | Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 24В, EI120, Д250 | buc | 2,00 |
|  | 3524353235 | Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 24В, EI120, Д250 | buc | 2,00 |
| 57 | pret de piata | Клапан воздушный утепленный 500х400 приво-дом с возвратной пружиной, U=230В | buc | 2,00 |
|  | 13524353235 | Клапан воздушный утепленный 500х400 приво-дом с возвратной пружиной, U=230В | buc | 2,00 |
|  |  | 3.3. Кондиционирование |  |  |
|  |  | 3.3.1. К1, К2, К3, К4, К5 |  |  |
| 58 | pret de piata | Кондиционер настенный марки "СLIVET" модели "ESSENTIAL 2" комплектно: а) внутренний блок IL3-XY 27M; L=309 м3/ч; Qх=2,6 кВт; б) наружный блок ML3-Y 27М; Nэл.х.=0,8 кВт; U 220-240/50 В/Гц; в) дистанционный пульт управления RG10A4-D-BGEF, или аналог | buc | 5,00 |
|  | 35435135 | Кондиционер настенный марки "СLIVET" модели "ESSENTIAL 2" комплектно: а) внутренний блок IL3-XY 27M; L=309 м3/ч; Qх=2,6 кВт; б) наружный блок ML3-Y 27М; Nэл.х.=0,8 кВт; U 220-240/50 В/Гц; в) дистанционный пульт управления RG10A4-D-BGEF, или аналог | buc | 5,00 |
|  |  | 3.3.2. К6 |  |  |
| 59 | pret de piata | Кондиционер настенный марки "СLIVET" модели "ESSENTIAL 2" комплектно: а) внутренний блок IL3-XY 27M; L=309 м3/ч; Qх=2,6 кВт; б) наружный блок ML3-Y 27М; Nэл.х.=0,8 кВт; U 220-240/50 В/Гц; в) дистанционный пульт управления RG10A4-D-BGEF, или аналог | buc | 1,00 |
|  | 35435135 | Кондиционер настенный марки "СLIVET" модели "ESSENTIAL 2" комплектно: а) внутренний блок IL3-XY 27M; L=309 м3/ч; Qх=2,6 кВт; б) наружный блок ML3-Y 27М; Nэл.х.=0,8 кВт; U 220-240/50 В/Гц; в) дистанционный пульт управления RG10A4-D-BGEF, или аналог | buc | 1,00 |

| Reconstrucția clădirii pentru amplasarea Unității de informare privind pasagerii a Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-5

Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,30 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,15 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Tablouri de distributie |  |  |
|  |  | 2.1.1. 1.1 |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 36 module) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |
| 4 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V) | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,18 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,13 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,08 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,20 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-4A, 1P Clasa B) | buc | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,80 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,35 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,24 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,10 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,07 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,10 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,03 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,18 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 30,50 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,10 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,03 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,06 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,65 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-10A, 1P Clasa C) | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,24 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,28 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,20 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,88 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,06 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,88 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,02 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,14 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 24,40 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 4,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,08 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,05 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,52 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,16 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat difirential cu caracteristici AC, bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V) | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,36 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,42 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,29 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,32 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,08 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,32 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,04 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,22 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,01 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,60 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,12 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,01 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,07 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,78 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,24 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 8 | RpEP18A | Aplicarea Pictograma pe panou TD1 | buc | 1,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,18 |
|  |  | 2.1.2. 1.2 |  |  |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 36 module) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |
| 10 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,09 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,06 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,61 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,61 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat difirential cu caracteristici AC, bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V) | buc | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,92 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,49 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,34 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,54 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,10 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,54 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,04 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,25 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,01 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 42,70 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 7,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,14 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,01 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,08 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,91 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,28 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,05 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |
| 13 | RpEP18A | Aplicarea Pictograma pe panou TDc1 | buc | 1,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,18 |
|  |  | 2.1.3. 1.3 |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 36 module) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |
| 15 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (Separator de sarcina modular, tripolar In=25A, Un=400V) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,09 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,06 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,61 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,61 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
| 16 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,09 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,06 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,61 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,61 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-4A, 1P Clasa B) | buc | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,80 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,35 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,24 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,10 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,07 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,10 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,03 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,18 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 30,50 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,10 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,03 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,06 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,65 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-10A, 1P Clasa C) | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,68 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,21 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,15 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,66 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,04 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,66 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,02 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,11 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 18,30 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 3,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,06 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,39 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,12 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat difirential cu caracteristici AC, bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V) | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,36 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,42 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,29 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,32 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,08 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,32 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,04 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,22 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,01 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,60 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,12 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,01 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,07 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,78 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,24 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 20 | RpEP18A | Aplicarea Pictograma pe panou TD2 | buc | 1,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,18 |
|  |  | 2.1.4. 1.4 |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 36 module) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |
| 22 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,09 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,06 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,61 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,61 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat difirential cu caracteristici AC, bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V) | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,36 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,42 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,29 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,32 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,08 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,32 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,04 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,22 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,01 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,60 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,12 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,01 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,07 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,78 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,24 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,05 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |
| 25 | RpEP18A | Aplicarea Pictograma pe panou TDc2 | buc | 1,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,18 |
|  |  | 2.1.5. 1.5 |  |  |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 24 module) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |
| 27 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,09 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,06 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,61 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,61 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Contactor de forta industriala, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=25A) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,05 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-10A, 1P Clasa C) | buc | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,92 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,49 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,34 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,54 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,10 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,54 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,04 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,25 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,01 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 42,70 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 7,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,14 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,01 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,08 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,91 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,28 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat modular, tripolar, Inom-16A, 3P Clasa C) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,05 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
| 31 | RpEP18A | Aplicarea Pictograma pe panou TDsv | buc | 1,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,18 |
|  |  | 2.1.6. 1.6 |  |  |
| 32 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 24 module) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |
| 33 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V) | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,18 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,13 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,08 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,20 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-4A, 1P Clasa B) | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,24 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,28 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,20 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,88 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,06 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,88 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,02 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,14 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 24,40 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 4,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,08 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,05 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,52 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,16 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-10A, 1P Clasa C) | buc | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,92 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,49 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,34 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,54 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,10 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,54 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,04 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,25 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,01 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 42,70 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 7,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,14 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,01 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,08 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,91 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,28 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-16A, 1P Clasa C) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,05 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
| 37 | RpEP18A | Aplicarea Pictograma pe panou TIA1 | buc | 1,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,18 |
|  |  | 2.1.7. 1.7 |  |  |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Tablou de distributie cu montare aparenta pe perete, cu carcasa metalica IP54, 650x500x220 ЩМП-3) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |
| 39 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina modular, tripolar, In=80A Un=400V) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,46 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,05 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 40 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=220V, In=95A) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,05 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,05 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,04 |
| 42 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat modular, tripolar, Inom-20A, 3P Clasa C) | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,36 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,42 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,29 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,32 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,08 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,32 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,04 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,22 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,01 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,60 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,12 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,01 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,07 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,78 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,24 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 43 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton comanda STOP fara fixare Un=230V) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,13 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,06 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |
| 44 | RpEP18A | Aplicarea Pictograma pe panou TPD | buc | 1,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,18 |
|  |  | 2.1.8. Sursa neintreruptibila de curent |  |  |
| 45 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,04 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,17 |
|  |  | 2.1.9. 1.9 |  |  |
| 46 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Panou din metal pentru montare exterioara 600x500x225 BZUM-TF-02-100-11) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |
| 47 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcini modular, tripolar, sub conductori cu sectiunea pina 35mm2, In=100A) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,46 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,05 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 48 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristici C, In=80A, U=400V) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,05 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
| 49 | RpEP18A | Aplicarea Pictograma pe panou TEv | buc | 1,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,18 |
|  |  | 2.2. Echipament de iluminat |  |  |
| 50 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,64 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 6,12 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,06 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,08 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,05 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,94 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,05 |
| 51 | pret de piata | Corp de iluminat general de interior IP54/IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V | buc | 3,00 |
|  | 34455335 | Corp de iluminat general de interior IP54/IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V | buc | 3,00 |
| 52 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,38 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 4,08 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,06 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,08 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,14 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,08 |
| 53 | pret de piata | Corp de iluminat general de interior IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V | buc | 2,00 |
|  | 934455335 | Corp de iluminat general de interior IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V | buc | 2,00 |
| 54 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,77 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,08 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,03 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,85 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,51 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,03 |
| 55 | pret de piata | Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, tensiune de alimentare 230V | buc | 2,00 |
|  | 45435556 | Corp de iluminat general de interior IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, tensiune de alimentare 230V | buc | 2,00 |
| 56 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,89 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,24 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,54 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 |
| 57 | pret de piata | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire", de tip permanent IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore | buc | 6,00 |
|  | 3543553 | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire", de tip permanent IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore | buc | 6,00 |
| 58 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,96 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 12,24 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,12 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,17 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,16 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 2,54 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,16 |
| 59 | pret de piata | Corp de iluminat general de interior IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V | buc | 6,00 |
|  | 3445533545 | Corp de iluminat general de interior IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V | buc | 6,00 |
| 60 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,70 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 61,20 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,61 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,84 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,21 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 17,10 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,21 |
| 61 | pret de piata | Corp de iluminat general de interior IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V | buc | 30,00 |
|  | 32934455335 | Corp de iluminat general de interior IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V | buc | 30,00 |
| 62 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 0,08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,47 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,33 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,16 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,08 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,06 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,20 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 2,05 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,06 |
| 63 | pret de piata | Corp de iluminat general cu senzor incorporat (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare). IP54, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiune de alimentare 230V | buc | 8,00 |
|  | 329344553435 | Corp de iluminat general cu senzor incorporat (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare). IP54, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiune de alimentare 230V | buc | 8,00 |
|  |  | 2.3. Ansamblu de cabluri |  |  |
| 64 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 10,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 72,12 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,21 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 3,32 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 8,56 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 130,54 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,54 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,21 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,71 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,21 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,21 |
| 65 | pret de piata | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 3x1.5mm2 | m | 360,00 |
|  | 5353355 | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 3x1.5mm2 | m | 360,00 |
| 66 | pret de piata | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 4x1.5mm2 | m | 210,00 |
|  | 535399355 | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 4x1.5mm2 | m | 210,00 |
| 67 | pret de piata | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 1x4mm2 | m | 300,00 |
|  | 5354399355 | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 1x4mm2 | m | 300,00 |
| 68 | pret de piata | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 1x6mm2 | m | 200,00 |
|  | 535439935577 | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 1x6mm2 | m | 200,00 |
| 69 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 13,75 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 108,08 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,28 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 4,26 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 11,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 167,75 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,69 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,28 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 4,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,55 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,55 |
| 70 | pret de piata | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 3x2.5mm2 | m | 1 350,00 |
|  | 535973355 | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 3x2.5mm2 | m | 1 350,00 |
| 71 | pret de piata | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 5x2.5mm2 | m | 25,00 |
|  | 5359797973355 | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 5x2.5mm2 | m | 25,00 |
| 72 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,20 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,80 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,20 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,05 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,32 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,08 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,08 |
| 73 | pret de piata | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 5x4mm2 | m | 100,00 |
|  | 535979797 | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 5x4mm2 | m | 100,00 |
| 74 | 08-02-147-5 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 9 kg | 100 m | 0,25 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,75 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,45 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,01 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,01 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,06 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,42 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,78 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,78 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,42 |
| 75 | pret de piata | Cablu fortat cu fire din aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi АВВГнг (А)-HF 5x50mm2 | m | 25,00 |
|  | 3543535 | Cablu fortat cu fire din aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi АВВГнг (А)-HF 5x50mm2 | m | 25,00 |
| 76 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,48 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,62 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,60 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24,40 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,10 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,32 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |
| 77 | pret de piata | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 3x1.5mm2 | m | 200,00 |
|  | 5353355 | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 3x1.5mm2 | m | 200,00 |
| 78 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,43 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,37 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,96 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 14,64 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,06 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,38 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,05 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,05 |
| 79 | pret de piata | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 3x2.5mm2 | m | 120,00 |
|  | 535973355 | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 3x2.5mm2 | m | 120,00 |
| 80 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,68 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,00 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,05 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,12 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,83 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,01 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,05 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 81 | pret de piata | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 5x4mm2 | m | 15,00 |
|  | 535979797 | Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi ВВГнг(А)-HF 5x4mm2 | m | 15,00 |
|  |  | 2.4. Accesorii electrice |  |  |
| 82 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,83 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 15,30 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 83 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V | buc | 15,00 |
|  | 3120255519101 | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V | buc | 15,00 |
| 84 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,92 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 15,30 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 85 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP20, 10A, 250V | buc | 15,00 |
|  | 3120255519654101 | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP20, 10A, 250V | buc | 15,00 |
| 86 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,84 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,26 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 85,68 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,35 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,03 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,03 |
| 87 | pret furnizor | Priza instalatie incorporata cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V | buc | 83,00 |
|  | 13120275536102 | Priza instalatie incorporata cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V | buc | 83,00 |
| 88 | pret furnizor | Priza instalatie incorporata cu legare la pamint, IP44, 16A, 230V | buc | 1,00 |
|  | 1312027535 | Priza instalatie incorporata cu legare la pamint, IP44, 16A, 230V | buc | 1,00 |
| 89 | pret de piata | Doza universala incorporata, rotunda 60x65mm, IP 20 | buc | 100,00 |
|  | 4543543 | Doza universala incorporata, rotunda 60x65mm, IP 20 | buc | 100,00 |
| 90 | pret de piata | Cutie de distributie pentru cabluri IP20, cu montare incorporata | buc | 60,00 |
|  | 14543543 | Cutie de distributie pentru cabluri IP20, cu montare incorporata | buc | 60,00 |
| 91 | pret de piata | Cutie de distributie pentru cabluri IP44, cu montare incorporata | buc | 5,00 |
|  | 145435543 | Cutie de distributie pentru cabluri IP44, cu montare incorporata | buc | 5,00 |
| 92 | pret de piata | Doza de pardosea pentru 8 module completata cu bloc din 4 prize, pentru montare incorporata in pardosea suspendata cu impamintare de protectie IP20, IK02, In=16A, U=230V | buc | 17,00 |
|  | 145214395543 | Doza de pardosea pentru 8 module completata cu bloc din 4 prize, pentru montare incorporata in pardosea suspendata cu impamintare de protectie IP20, IK02, In=16A, U=230V | buc | 17,00 |
| 93 | pret de piata | Cutie de distributie pentru cabluri, IP44, cu montare aparenta | buc | 5,00 |
|  | 14521432 | Cutie de distributie pentru cabluri, IP44, cu montare aparenta | buc | 5,00 |
| 94 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 42V, puterea 250V) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,22 |
|  |  | 2.5. Tevi si accesorii |  |  |
| 95 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 23,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 552,16 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,05 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 22,27 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 310,88 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 310,88 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 4,64 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 23,20 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 155,44 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 417,60 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 41,76 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,55 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 366,56 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 62,64 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 112,29 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,55 |
| 96 | pret de piata | Teava din PVC D20mm | m | 770,00 |
|  | 3543345 | Teava din PVC D20mm | m | 770,00 |
| 97 | pret de piata | Teava din PVC D25mm | m | 1 550,00 |
|  | 35433845 | Teava din PVC D25mm | m | 1 550,00 |
| 98 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 50 mm | 100 m | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,28 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,08 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,00 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,20 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,40 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,10 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,72 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 |
| 99 | pret de piata | Teava din PVC D50mm | m | 20,00 |
|  | 835433845 | Teava din PVC D50mm | m | 20,00 |
| 100 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,75 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,10 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,79 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,62 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,51 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,49 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,76 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,07 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,00 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,06 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,35 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,82 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,63 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,35 |
| 101 | pret de piata | Teava din OtZn D20mm | m | 20,00 |
|  | 11835433845 | Teava din OtZn D20mm | m | 20,00 |
| 102 | pret de piata | Teava din OtZn D25mm | m | 55,00 |
|  | 1183115433845 | Teava din OtZn D25mm | m | 55,00 |
| 103 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Accesorii din otel Zincat pentru fixarea tevilor) | kg | 200,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 46,00 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 200,00 |
|  |  | 2.6. Sistemul de legare la pamint |  |  |
| 104 | 08-02-471-4 | Electrod de impamintare L=1.0m | 10 buc | 0,90 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,46 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,07 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,70 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,13 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,29 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,13 |
| 105 | pret de piata | Mufa de legatura din otel inox | buc | 6,00 |
|  | 35445345343 | Mufa de legatura din inox | buc | 6,00 |
| 106 | pret de piata | Clema de legatura pentru electrozi | buc | 3,00 |
|  | 1135445345343 | Clema de legatura pentru electrozi | buc | 3,00 |
| 107 | pret de piata | Cap de batut | buc | 3,00 |
|  | 35445345343-3 | Cap de batut | buc | 3,00 |
| 108 | pret de piata | Virf de penetrare | buc | 3,00 |
|  | 35445345343-4 | Virf de penetrare | buc | 3,00 |
| 109 | pret de piata | Banda de protectie impotriva coroziunii | buc | 2,00 |
|  | 3544534531143-4 | Banda de protectie impotriva coroziunii | buc | 2,00 |
| 110 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (platbanda din otel zincat fisie 40*4mm) | 100 m | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,62 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,48 |
|  | 1019373 | Otel zincat fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,16 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,16 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,16 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Tablouri de distributie |  |  |
|  |  | 3.1.1. 1.1 |  |  |
| 111 | pret de piata | Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 36 module | buc | 1,00 |
|  | 35435135 | Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 36 module | buc | 1,00 |
| 112 | pret de piata | Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V | buc | 2,00 |
|  | 354351395 | Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V | buc | 2,00 |
| 113 | pret de piata | Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-4A, 1P Clasa B | buc | 5,00 |
|  | 21354351395 | Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-4A, 1P Clasa B | buc | 5,00 |
| 114 | pret de piata | Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-10A, 1P Clasa C | buc | 4,00 |
|  | 213543513 | Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-10A, 1P Clasa C | buc | 4,00 |
| 115 | pret de piata | Intrerupator automat difirential cu caracteristici AC, bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V | buc | 6,00 |
|  | 2133344 | Intrerupator automat difirential cu caracteristici AC, bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V | buc | 6,00 |
| 116 | pret de piata | Sina PE si N pentru 12 conexiuni, 113mm, In=100A | buc | 4,00 |
|  | 353543535 | Sina PE si N pentru 12 conexiuni, 113mm, In=100A | buc | 4,00 |
|  |  | 3.1.2. 1.2 |  |  |
| 117 | pret de piata | Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 36 module | buc | 1,00 |
|  | 35435135 | Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 36 module | buc | 1,00 |
| 118 | pret de piata | Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V | buc | 1,00 |
|  | 354351395 | Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 119 | pret de piata | Intrerupator automat difirential cu caracteristici AC, bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V | buc | 6,00 |
|  | 2133344 | Intrerupator automat difirential cu caracteristici AC, bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V | buc | 6,00 |
| 120 | pret de piata | Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli | buc | 1,00 |
|  | 545343533535434 | Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli | buc | 1,00 |
| 121 | pret de piata | Sina PE si N pentru 8 conexiuni, 75mm, In=100A | buc | 2,00 |
|  | 35352143535 | Sina PE si N pentru 8 conexiuni, 75mm, In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | 3.1.3. 1.3 |  |  |
| 122 | pret de piata | Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 36 module | buc | 1,00 |
|  | 35435135 | Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 36 module | buc | 1,00 |
| 123 | pret de piata | Separator de sarcina modular, tripolar In=25A, Un=400V | buc | 1,00 |
|  | 354351331895 | Separator de sarcina modular, tripolar In=25A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 124 | pret de piata | Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V | buc | 1,00 |
|  | 354351395 | Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 125 | pret de piata | Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-4A, 1P Clasa B | buc | 5,00 |
|  | 21354351395 | Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-4A, 1P Clasa B | buc | 5,00 |
| 126 | pret de piata | Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-10A, 1P Clasa C | buc | 3,00 |
|  | 213543513 | Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-10A, 1P Clasa C | buc | 3,00 |
| 127 | pret de piata | Intrerupator automat difirential cu caracteristici AC, bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V | buc | 6,00 |
|  | 2133344 | Intrerupator automat difirential cu caracteristici AC, bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V | buc | 6,00 |
| 128 | pret de piata | Sina PE si N pentru 16 conexiuni, 141mm, In=100A | buc | 2,00 |
|  | 35354993535 | Sina PE si N pentru 16 conexiuni, 141mm, In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | 3.1.4. 1.4 |  |  |
| 129 | pret de piata | Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 36 module | buc | 1,00 |
|  | 35435135 | Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 36 module | buc | 1,00 |
| 130 | pret de piata | Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V | buc | 1,00 |
|  | 354351395 | Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 131 | pret de piata | Intrerupator automat difirential cu caracteristici AC, bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V | buc | 6,00 |
|  | 2133344 | Intrerupator automat difirential cu caracteristici AC, bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V | buc | 6,00 |
| 132 | pret de piata | Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli | buc | 1,00 |
|  | 545343533535434 | Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli | buc | 1,00 |
| 133 | pret de piata | Sina PE si N pentru 8 conexiuni, 75mm, In=100A | buc | 2,00 |
|  | 35352143535 | Sina PE si N pentru 8 conexiuni, 75mm, In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | 3.1.5. 1.5 |  |  |
| 134 | pret de piata | Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 24 module | buc | 1,00 |
|  | 35435139775 | Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 24 module | buc | 1,00 |
| 135 | pret de piata | Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V | buc | 1,00 |
|  | 354351395 | Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 136 | pret de piata | Contactor de forta industriala, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=25A | buc | 1,00 |
|  | 56354351395 | Contactor de forta industriala, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=25A | buc | 1,00 |
| 137 | pret de piata | Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-10A, 1P Clasa C | buc | 7,00 |
|  | 213543513 | Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-10A, 1P Clasa C | buc | 7,00 |
| 138 | pret de piata | Intrerupator automat modular, tripolar, Inom-16A, 3P Clasa C | buc | 1,00 |
|  | 54213543513 | Intrerupator automat modular, tripolar, Inom-16A, 3P Clasa C | buc | 1,00 |
| 139 | pret de piata | Sina PE si N pentru 12 conexiuni, 113mm, In=100A | buc | 2,00 |
|  | 353543535 | Sina PE si N pentru 12 conexiuni, 113mm, In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | 3.1.6. 1.6 |  |  |
| 140 | pret de piata | Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 24 module | buc | 1,00 |
|  | 35435139775 | Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, IP31, pentru 24 module | buc | 1,00 |
| 141 | pret de piata | Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V | buc | 2,00 |
|  | 354351395 | Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=400V | buc | 2,00 |
| 142 | pret de piata | Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-4A, 1P Clasa B | buc | 4,00 |
|  | 21354351395 | Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-4A, 1P Clasa B | buc | 4,00 |
| 143 | pret de piata | Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-10A, 1P Clasa C | buc | 7,00 |
|  | 213543513 | Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-10A, 1P Clasa C | buc | 7,00 |
| 144 | pret de piata | Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-16A, 1P Clasa C | buc | 1,00 |
|  | 21354356413 | Intrerupator automat modular, monopolar, Inom-16A, 1P Clasa C | buc | 1,00 |
| 145 | pret de piata | Sina PE si N pentru 8 conexiuni, 75mm, In=100A | buc | 2,00 |
|  | 35352143535 | Sina PE si N pentru 8 conexiuni, 75mm, In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | 3.1.7. 1.7 |  |  |
| 146 | pret de piata | Intrerupator automat modular, tripolar, Inom-16A, 3P Clasa C | buc | 1,00 |
|  | 54213543513 | Intrerupator automat modular, tripolar, Inom-16A, 3P Clasa C | buc | 1,00 |
| 147 | pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta pe perete, cu carcasa metalica IP54, 650x500x220 ЩМП-3 | buc | 1,00 |
|  | 3543435 | Tablou de distributie cu montare aparenta pe perete, cu carcasa metalica IP54, 650x500x220 ЩМП-3 | buc | 1,00 |
| 148 | pret de piata | Separator de sarcina modular, tripolar, In=80A Un=400V | buc | 1,00 |
|  | 123543435 | Separator de sarcina modular, tripolar, In=80A Un=400V | buc | 1,00 |
| 149 | pret de piata | Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=220V, In=95A | buc | 1,00 |
|  | 123521434395 | Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=220V, In=95A | buc | 1,00 |
| 150 | pret de piata | Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli | buc | 1,00 |
|  | 545343533535434 | Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli | buc | 1,00 |
| 151 | pret de piata | Intrerupator automat modular, tripolar, Inom-20A, 3P Clasa C | buc | 6,00 |
|  | 542197 | Intrerupator automat modular, tripolar, Inom-20A, 3P Clasa C | buc | 6,00 |
| 152 | pret de piata | buton comanda STOP fara fixare Un=230V | buc | 1,00 |
|  | 544542197 | buton comanda STOP fara fixare Un=230V | buc | 1,00 |
| 153 | pret de piata | Sina PE si N pentru 12 conexiuni, 113mm, In=100A | buc | 2,00 |
|  | 353543535 | Sina PE si N pentru 12 conexiuni, 113mm, In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | 3.1.8. Sursa neintreruptibila de curent |  |  |
| 154 | pret de piata | Sursa neintreruptibila de curent Pc=6,0 kW, Uint=220/380V, fint. =45-65Hz tensiune la iesire Uies=220/380 V, fies=50Hz, IP=20, autonomie de functionare de la 15min pina la o ora | buc | 1,00 |
|  | 354355 | Sursa neintreruptibila de curent Pc=6,0 kW, Uint=220/380V, fint. =45-65Hz tensiune la iesire Uies=220/380 V, fies=50Hz, IP=20, autonomie de functionare de la 15min pina la o ora | buc | 1,00 |
|  |  | 3.1.9. 1.9 |  |  |
| 155 | pret de piata | Panou din metal pentru montare exterioara 600x500x225 BZUM-TF-02-100-11 | buc | 1,00 |
|  | 35435111135 | Panou din metal pentru montare exterioara 600x500x225 BZUM-TF-02-100-11 | buc | 1,00 |
| 156 | pret de piata | Separator de sarcini modular, tripolar, sub conductori cu sectiunea pina 35mm2, In=100A | buc | 1,00 |
|  | 354351554 | Separator de sarcini modular, tripolar, sub conductori cu sectiunea pina 35mm2, In=100A | buc | 1,00 |
| 157 | pret de piata | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristici C, In=80A, U=400V | buc | 1,00 |
|  | 35324351554 | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristici C, In=80A, U=400V | buc | 1,00 |
| 158 | pret de piata | Sina PE si N pentru 12 conexiuni, 113mm, In=100A | buc | 1,00 |
|  | 353543535 | Sina PE si N pentru 12 conexiuni, 113mm, In=100A | buc | 1,00 |
|  |  | 3.1.10. Accesorii electrice |  |  |
| 159 | pret de piata | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 42V, puterea 250V | buc | 1,00 |
|  | 35435 | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 42V, puterea 250V | buc | 1,00 |

| Reconstrucția clădirii pentru amplasarea Unității de informare privind pasagerii a Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-6

Semnalizarea de incendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,88 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
| 3 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,01 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,10 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,16 |
| 4 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 / Шкаф программируемых ключей, 8 реле, EN54-2, EN54-4, EN54-1, ШПК-8 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,15 |
|  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0,00 |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,01 |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,00 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,24 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,00 |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,00 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,23 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,53 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,03 |
| 5 | 10-08-001-13 | Tastatura: Устройство управления оповещением, 2 ключа постоянного тока по два выхода +-24В 2А, EN5 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,01 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,13 |
| 6 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,10 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,30 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,00 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,02 |
| 7 | 08-03-575-1 | Montarea in panou: Блок защиты линии связи БЗЛС | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,24 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,04 |
| 8 | 10-08-001-13 | Tastatura: Выносной пульт управления, +-24В RS-485, EN54-2 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,01 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,13 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Коммуникатор GSM/GPRS, СontactID, TK2-GSM.01 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
| 10 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Извещатель пожарный автоматический дымовой EN54-7 | buc | 40,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 80,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 10,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,40 |
| 11 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Извещатель пожарный ручной красный EN5 | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,64 |
| 12 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Оповещатель пожарнй звуковой внутренний 90дБ | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,00 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva | kg | 0,01 |
| 13 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Выносное устройство оптической сигнализации, EN54-13 | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,00 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva | kg | 0,01 |
| 14 | 08-03-575-1 | Montarea in panou: Оконечное устройство контроля шлейфа сигнализации, EN54-1 | buc | 12,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,44 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,24 |
| 15 | 08-01-121-1 | Acumulator capsulat | buc | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,42 |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,71 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,10 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,60 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 62,83 |
|  | 5440089 | Banda adeziva | kg | 0,82 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,10 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,10 |
| 17 | pret furnizor | Кабель cвязи с медными жилами типа "витая пара" кат. 3 с оболочкой из ПНД ёмк. 1х2х0.8 мм (+10%) | m.l. | 200,00 |
|  | 43130134818919 | Кабель cвязи с медными жилами типа "витая пара" кат. 3 с оболочкой из ПНД ёмк. 1х2х0.8 мм (+10%) | m | 205,00 |
| 18 | pret furnizor | Кабель пожарной сигнализации экранированный огнестойкий не выдел. дыма и токс. газов ёмк. 2х0.8 мм (+10%) | m.l. | 315,00 |
|  | 43130134864 | Кабель пожарной сигнализации экранированный огнестойкий не выдел. дыма и токс. газов ёмк. 2х0.8 мм (+10%) | m | 322,88 |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 52,36 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,11 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 29,48 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 29,48 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,44 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2,20 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 14,74 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 39,60 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 3,96 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,24 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 34,76 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 5,94 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 10,65 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,24 |
| 20 | pret furnizor | Teava din PVC D20mm | m | 220,00 |
|  | 3543345 | Teava din PVC D20mm | m | 220,00 |
| 21 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 50 mm | 100 m | 2,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 44,94 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 25,62 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 25,62 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,84 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,04 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2,10 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 4,20 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 1,05 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,69 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 7,56 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,69 |
| 22 | pret furnizor | Teava din PVC D40mm | m | 10,00 |
|  | 8235433845 | Teava din PVC D40mm | m | 10,00 |
| 23 | pret furnizor | Труба электротехническая гофрированная двухслойная синяя из ПНД Д40 мм | m | 200,00 |
|  | 28235433845 | Труба электротехническая гофрированная двухслойная синяя из ПНД Д40 мм | m | 200,00 |
| 24 | pret furnizor | Коробка разветвительная огнестойкая | buc | 4,00 |
|  | 443435 | Коробка разветвительная огнестойкая | buc | 4,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 25 | pret furnizor | Прибор приёмно-контрольный пожарный, 16 шлейфов, 2 реле, -230В, EN54-2, EN54-4, EN54-13 | buc | 1,00 |
|  | 3535135 | Прибор приёмно-контрольный пожарный, 16 шлейфов, 2 реле, -230В, EN54-2, EN54-4, EN54-13 | buc | 1,00 |
| 26 | pret furnizor | Шкаф программируемых ключей, 8 реле, EN54-2, EN54-4, EN54-1, ШПК-8 | buc | 1,00 |
|  | 13535135 | Шкаф программируемых ключей, 8 реле, EN54-2, EN54-4, EN54-1, ШПК-8 | buc | 1,00 |
| 27 | pret furnizor | Устройство управления оповещением, 2 ключа постоянного тока по два выхода +-24В 2А, EN54-3, EN54-4, EN54-13, УО-3/2 | buc | 1,00 |
|  | 1353225135 | Устройство управления оповещением, 2 ключа постоянного тока по два выхода #24В 2А, EN54-3, EN54-4, EN54-13, УО-3/2 | buc | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Источник бесперебойного электропитания, +-24В 5А, | buc | 1,00 |
|  | 31353225135 | Источник бесперебойного электропитания, +-24В 5А, | buc | 1,00 |
| 29 | pret de piata | Блок защиты линии связи БЗЛС | buc | 2,00 |
|  | 313532221 | Блок защиты линии связи БЗЛС | buc | 2,00 |
| 30 | pret furnizor | Выносной пульт управления, #24В RS-485, EN54-2 | buc | 1,00 |
|  | 3213532221 | Выносной пульт управления, #24В RS-485, EN54-2 | buc | 1,00 |
| 31 | pret furnizor | Коммуникатор GSM/GPRS, СontactID, TK2-GSM.01 | buc | 1,00 |
|  | 213213532221 | Коммуникатор GSM/GPRS, СontactID, TK2-GSM.01 | buc | 1,00 |
| 32 | pret furnizor | Извещатель пожарный автоматический дымовой EN54-7 | buc | 40,00 |
|  | 66072024004 | Извещатель пожарный автоматический дымовой EN54-7 | buc | 40,00 |
| 33 | pret furnizor | Извещатель пожарный ручной красный EN5 | buc | 4,00 |
|  | 66072024004 | Извещатель пожарный автоматический дымовой EN54-7 | buc | 4,00 |
| 34 | pret furnizor | Оповещатель пожарнй звуковой внутренний 90дБ EN54-3 | buc | 6,00 |
|  | 6607297 | Оповещатель пожарнй звуковой внутренний 90дБ EN54-3 | buc | 6,00 |
| 35 | pret furnizor | Выносное устройство оптической сигнализации, EN54-13 | buc | 6,00 |
|  | 976607297 | Выносное устройство оптической сигнализации, EN54-13 | buc | 6,00 |
| 36 | pret furnizor | Оконечное устройство контроля шлейфа сигнализации, EN54-1 | buc | 12,00 |
|  | 97660731297 | Оконечное устройство контроля шлейфа сигнализации, EN54-1 | buc | 12,00 |
| 37 | pret furnizor | Аккумуляторная батарея +-12В 7А | buc | 7,00 |
|  | 9766646 | Аккумуляторная батарея +-12В 7А | buc | 7,00 |

| Reconstrucția clădirii pentru amplasarea Unității de informare privind pasagerii a Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-7

SPA

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,88 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
| 3 | 08-03-601-1 | Контроллер доступа на 1 точку прохода, Weigand-26, Ethernet, +-12В 3А | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,48 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,04 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva | kg | 0,06 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,28 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |
| 4 | 10-08-001-13 | Tastatura: RFID-считыватель, Weigand-26, Em-Marine, 12В или аналог | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,60 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,02 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,26 |
| 5 | CK33C | Lacat electrimagnetic (numai manopera) | buc | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,42 |
| 6 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (numai manopera) | buc | 1,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
| 7 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Кнопка дистанционного управления, зелёная "Разблокировка дверей" | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 |
| 8 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Преобразователь интерфейсов RS485<->Ethernet, Modbus TCP/RTU | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,00 |
|  | 1010093 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm | t | 0,00 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,01 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,02 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,10 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,12 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,10 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva | kg | 0,10 |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,10 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Оповещатель охранный свето-звуковой уличный, -25 ... 55°С, 120дБ, +-12В 200мА АКБ 7Ач | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,00 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva | kg | 0,00 |
| 10 | 08-01-121-1 | Acumulator capsulat | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,12 |
| 11 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,46 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,06 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,09 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,38 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 54,41 |
|  | 5440089 | Banda adeziva | kg | 0,71 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,09 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,09 |
| 12 | pret furnizor | Кабель управления и передачи данных типа "витая пара" с оболочкой не распр. горение и не выделяющей дыма ёмк. 1x2х0.8 мм (+10%) | m.l. | 46,00 |
|  | 43130134818919 | Кабель управления и передачи данных типа "витая пара" с оболочкой не распр. горение и не выделяющей дыма ёмк. 1x2х0.8 мм (+10%) | m | 47,15 |
| 13 | pret furnizor | Кабель управления и передачи данных типа "витая пара" экранированный с оболочкой из ПНД ёмк. 1x2х0.8 мм (+10%) | m.l. | 200,00 |
|  | 4313013498 | Кабель управления и передачи данных типа "витая пара" экранированный с оболочкой из ПНД ёмк. 1x2х0.8 мм (+10%) | m | 205,00 |
| 14 | pret furnizor | Кабель cвязи с медными жилами экранированный с оболочкой из ПНД ёмк. 4х0,8мм (+10%) | m.l. | 200,00 |
|  | 431365013498 | Кабель cвязи с медными жилами экранированный с оболочкой из ПНД ёмк. 4х0,8мм (+10%) | m | 205,00 |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din PE 10х22mm | 100 m | 0,28 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,56 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,28 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 56,00 |
|  | 5110-0332516 | Cablu-canal din PE 10*22mm | m | 28,00 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 1,70 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,70 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 16 | pret furnizor | Контроллер доступа на 1 точку прохода, Weigand-26, Ethernet, +-12В 3А или аналог | buc | 1,00 |
|  | 35435 | Контроллер доступа на 1 точку прохода, Weigand-26, Ethernet, +-12В 3А | buc | 1,00 |
| 17 | pret furnizor | RFID-считыватель, Weigand-26, Em-Marine, 12В или аналог | buc | 2,00 |
|  | 1235435 | RFID-считыватель, Weigand-26, Em-Marine, 12В или аналог | buc | 2,00 |
| 18 | pret furnizor | RFID-метка (брелок), Em-Marine или аналог | buc | 22,00 |
|  | 12354325 | RFID-метка (брелок), Em-Marine или аналог | buc | 22,00 |
| 19 | pret furnizor | Замок э/магнитный, 180 кг, +-12 В 400 мА, дверной контакт NO+NC | buc | 1,00 |
|  | 123548325 | Замок э/магнитный, 180 кг, +-12 В 400 мА, дверной контакт NO+NC | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Дверной доводчи | buc | 1,00 |
|  | 1223548325 | Дверной доводчи | buc | 1,00 |
| 21 | pret furnizor | Кнопка дистанционного управления, зелёная "Разблокировка дверей" | buc | 1,00 |
|  | 12235421 | Кнопка дистанционного управления, зелёная "Разблокировка дверей" | buc | 1,00 |
| 22 | pret furnizor | Преобразователь интерфейсов RS485<->Ethernet, Modbus TCP/RTU | buc | 2,00 |
|  | 1223325421 | Преобразователь интерфейсов RS485<->Ethernet, Modbus TCP/RTU | buc | 2,00 |
| 23 | pret furnizor | Оповещатель охранный свето-звуковой уличный, -25 ... 55°С, 120дБ, +-12В 200мА АКБ 7Ач | buc | 1,00 |
|  | 97656607297 | Оповещатель охранный свето-звуковой уличный, -25 ... 55°С, 120дБ, +-12В 200мА АКБ 7Ач | buc | 1,00 |
| 24 | pret furnizor | Аккумуляторная батарея +-12В 7А | buc | 2,00 |
|  | 9766646 | Аккумуляторная батарея +-12В 7А | buc | 2,00 |

| Reconstrucția clădirii pentru amplasarea Unității de informare privind pasagerii a Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-8

retele de tensiuni slabe

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,88 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
| 3 | 10-04-113-02 | Шкаф коммутационный RACK 19" 15U IP20 cерый дверь обзорная со стеклом | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,40 |
|  | 1010511 | Lac de impregnare fara solventi "АС-9115" | t | 0,00 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,02 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,25 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,08 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva | kg | 0,02 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,65 |
| 4 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Коммутационная панель 19'' Cat.5E 2U неэкранированная UTP 48 портов RJ-45 Dual IDC с органайзером | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 56,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,02 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,20 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,16 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,52 |
| 5 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 375,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 375,00 |
| 6 | pret furnizor | Адаптер проходной RJ45-RJ45 кат. 5е экранированны | buc | 290,00 |
|  | 6422230321 | Адаптер проходной RJ45-RJ45 кат. 5е экранированны | buc | 290,00 |
| 7 | pret furnizor | Коннектор RJ45 экранированный F/UTP cat. 5е 8P8C | buc | 290,00 |
|  | 64222303221 | Коннектор RJ45 экранированный F/UTP cat. 5е 8P8C | buc | 290,00 |
| 8 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,42 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,35 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,87 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 5,25 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,17 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 5,25 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,46 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,83 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,91 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,46 |
| 9 | pret de piata | Парапетный кабельный канал 105х50 | m | 42,00 |
|  | 545335 | Парапетный кабельный канал 105х50 | m | 42,00 |
| 10 | pret de piata | Рамка + суппорт на 4 модуля 105х50 C-Line или аналог | buc | 2,00 |
|  | 35351315 | Рамка + суппорт на 4 модуля 105х50 C-Line | buc | 2,00 |
| 11 | pret de piata | Угол внешний 105х50 С-Linе или аналог | buc | 7,00 |
|  | 353225122 | Угол внешний 105х50 С-Linе | buc | 7,00 |
| 12 | pret de piata | Заглушка 105х50 С-Lin или аналог | buc | 6,00 |
|  | 3532251322 | Заглушка 105х50 С-Lin | buc | 6,00 |
| 13 | pret de piata | Вставка розеточная 45х45 на 1 модуль Keystone cо шторкой и маркером С-Line или аналог | buc | 2,00 |
|  | 353225132322 | Вставка розеточная 45х45 на 1 модуль Keystone cо шторкой и маркером С-Line | buc | 2,00 |
| 14 | pret de piata | Вставка розеточная 45х45 на 2 модуля Keystone cо шторкой и маркером С-Lin или аналог | buc | 11,00 |
|  | 3532251332 | Вставка розеточная 45х45 на 2 модуля Keystone cо шторкой и маркером С-Lin | buc | 11,00 |
| 15 | pret de piata | Коробка напольная под лючек на 12 модулей С-Line или аналог | buc | 1,00 |
|  | 35323251332 | Коробка напольная под лючек на 12 модулей С-Line | buc | 1,00 |
| 16 | pret de piata | Лючек напольный на 12 модулей с приборной рамкой С-Line или аналог | buc | 1,00 |
|  | 353223253222 | Лючек напольный на 12 модулей с приборной рамкой С-Line или аналог | buc | 1,00 |
| 17 | pret de piata | Коробка напольная под лючек на 24 модуля С-Lin или аналог | buc | 2,00 |
|  | 353223251332 | Коробка напольная под лючек на 24 модуля С-Lin | buc | 2,00 |
| 18 | pret de piata | Лючек напольный на 24 модуля С-Lin или аналог | buc | 2,00 |
|  | 35322331 | Лючек напольный на 24 модуля С-Lin | buc | 2,00 |
| 19 | pret de piata | Приборная рамка на 12 модулей для лючка на 24 модуля C-Line или аналог | buc | 2,00 |
|  | 3532222331 | Приборная рамка на 12 модулей для лючка на 24 модуля C-Line | buc | 2,00 |
| 20 | pret de piata | Приборная рамка на 4 модуля для лючка на 24 модуля C-Lin или аналог | buc | 2,00 |
|  | 3532231 | Приборная рамка на 4 модуля для лючка на 24 модуля C-Lin | buc | 2,00 |
| 21 | pret de piata | Приборная рамка сплошная для лючка на 24 модуля C-Linе или аналог | buc | 2,00 |
|  | 35322931 | Приборная рамка сплошная для лючка на 24 модуля C-Linе | buc | 2,00 |
| 22 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 50,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,00 |
| 23 | pret de piata | Розетка RJ-45 кат. 5е 1 модуль C-Line или аналог | buc | 48,00 |
|  | 335322931 | Розетка RJ-45 кат. 5е 1 модуль C-Line | buc | 48,00 |
| 24 | pret de piata | Розетка RJ-45 кат. 5е 2 модуля C-Linе или аналог | buc | 2,00 |
|  | 3353333 | Розетка RJ-45 кат. 5е 2 модуля C-Linе | buc | 2,00 |
| 25 | pret de piata | Модуль Keystone RJ-45 кат. 5е неэкранированный 110 IDC 180* | buc | 66,00 |
|  | 93353333 | Модуль Keystone RJ-45 кат. 5е неэкранированный 110 IDC 180* | buc | 66,00 |
| 26 | pret de piata | Коробка соединительная подпольная 110х110х50 мм IP20 | buc | 4,00 |
|  | 933538333 | Коробка соединительная подпольная 110х110х50 мм IP20 | buc | 4,00 |
| 27 | pret de piata | Коммутационный шнур кат. 5е 0.5 м | buc | 96,00 |
|  | 9335383633 | Коммутационный шнур кат. 5е 0.5 м | buc | 96,00 |
| 28 | pret de piata | Коммутационный шнур кат. 5е 3 м | buc | 22,00 |
|  | 93235383633 | Коммутационный шнур кат. 5е 3 м | buc | 22,00 |
| 29 | pret de piata | Коммутационный шнур оптический многомодовый 50/125 (ОМ3) LC-LC Duplex 1м | buc | 3,00 |
|  | 932353844 | Коммутационный шнур оптический многомодовый 50/125 (ОМ3) LC-LC Duplex 1м | buc | 3,00 |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,24 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,71 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,23 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,22 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,22 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,05 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,24 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,61 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4,32 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,43 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,03 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,79 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,65 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,16 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,03 |
| 31 | pret de piata | Труба электротехническая гибкая из ПНД Д25 м | m | 24,00 |
|  | 354334335 | Труба электротехническая гибкая из ПНД Д25 м | m | 24,00 |
| 32 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,24 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,62 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,00 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,07 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,93 |
|  | 5440089 | Banda adeziva | kg | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
| 33 | pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е U/UTP оболочка LSZH ёмк. 4х2х0.51мм (+10%) | m.l. | 24,00 |
|  | 431301343 | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е U/UTP оболочка LSZH ёмк. 4х2х0.51мм (+10%) | m | 24,60 |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,90 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,56 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,02 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,01 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,02 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,74 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 5,70 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 5,70 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,74 |
| 35 | pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е F/UTP оболочка LSZH ёмк. 25х2х0,48мм (10%) | m.l. | 140,00 |
|  | 4314301343 | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е F/UTP оболочка LSZH ёмк. 25х2х0,48мм (10%) | m | 143,50 |
| 36 | pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е F/UTP оболочка LSZH ёмк. 50х2х0,48 мм (+10%) | m.l. | 50,00 |
|  | 431430331343 | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е F/UTP оболочка LSZH ёмк. 50х2х0,48 мм (+10%) | m | 51,25 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 37 | pret furnizor | Шкаф коммутационный RACK 19" 15U IP20 cерый дверь обзорная со стеклом | buc | 1,00 |
|  | 6430086608 | Шкаф коммутационный RACK 19" 15U IP20 cерый дверь обзорная со стеклом | buc | 1,00 |
| 38 | pret furnizor | Фальш-панель 19" 1U cерая | buc | 10,00 |
|  | 64303086608 | Фальш-панель 19" 1U cерая | buc | 10,00 |
| 39 | pret furnizor | Коммутационная панель 19'' Cat.5E 2U неэкранированная UTP 48 портов RJ-45 Dual IDC с органайзером | buc | 4,00 |
|  | 643030862 | Коммутационная панель 19'' Cat.5E 2U неэкранированная UTP 48 портов RJ-45 Dual IDC с органайзером | buc | 4,00 |

| Reconstrucția clădirii pentru amplasarea Unității de informare privind pasagerii a Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-9

AIVC

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Montare utilaj |  |  |
|  |  | 1.1. Раздел №1. Щиты и пульты |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 / ЩРНМ-2 | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,30 |
|  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0,00 |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,01 |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,00 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,48 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 20,00 |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,00 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,08 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,46 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,06 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,06 |
|  |  | 1.2. Раздел №2. Оборудование, поставляемое совместно со щитами |  |  |
| 2 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,84 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,26 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 85,68 |
|  | 5440089 | Banda adeziva | kg | 0,35 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,03 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,03 |
| 3 | pret de piata | Розетка модульная с заземляющим контактом | buc | 2,00 |
|  | 35135135 | Розетка модульная с заземляющим контактом | buc | 2,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,24 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,28 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,20 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,88 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,06 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,88 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,02 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,14 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 24,40 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 4,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,08 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva | kg | 0,05 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,52 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,16 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 5 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампа сигнальная LED, 230В) | buc | 14,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,82 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,84 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,28 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,56 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,56 |
| 6 | pret de piata | Лампа сигнальная LED, ~230В синяя Д22 мм | buc | 4,00 |
|  | 3513515 | Лампа сигнальная LED, ~230В синяя Д22 мм | buc | 4,00 |
| 7 | pret de piata | Лампа сигнальная LED, ~230В желтая Д22 мм | buc | 2,00 |
|  | 23513515 | Лампа сигнальная LED, ~230В желтая Д22 мм | buc | 2,00 |
| 8 | pret de piata | Лампа сигнальная LED, ~230В красная Д22 мм | buc | 2,00 |
|  | 233513515 | Лампа сигнальная LED, ~230В красная Д22 мм | buc | 2,00 |
| 9 | pret de piata | Лампа сигнальная LED, ~230В зеленая Д22 мм | buc | 6,00 |
|  | 2233513515 | Лампа сигнальная LED, ~230В зеленая Д22 мм | buc | 6,00 |
| 10 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Оповещатель свето-звуковой красный ~230В 50д | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,00 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva | kg | 0,01 |
| 11 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Переключатель кулачковый "Вкл.-Выкл." 3NO 25А | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,01 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,60 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,06 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,58 |
| 12 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton) | buc | 13,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,69 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,78 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,26 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,52 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,52 |
| 13 | pret de piata | Кнопка возвратная синяя без подсветки, NO Д22 м | buc | 2,00 |
|  | 5313551 | Кнопка возвратная синяя без подсветки, NO Д22 м | buc | 2,00 |
| 14 | pret de piata | Кнопка возвратная красная без подсветки, NO Д22мм | buc | 4,00 |
|  | 531213551 | Кнопка возвратная красная без подсветки, NO Д22мм | buc | 4,00 |
| 15 | pret de piata | Кнопка возвратная зелёная без подсветки, NO Д22 мм | buc | 2,00 |
|  | 5312123551 | Кнопка возвратная зелёная без подсветки, NO Д22 мм | buc | 2,00 |
| 16 | pret de piata | Кнопка возвратная чёрная без подсветки, NO Д22 м | buc | 5,00 |
|  | 532212123551 | Кнопка возвратная чёрная без подсветки, NO Д22 м | buc | 5,00 |
| 17 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,00 |
| 18 | 08-01-054-1 | Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,58 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,00 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,11 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,11 |
| 19 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,01 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,80 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,08 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,35 |
| 20 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Программируемый логический контроллер, +-24В 4.8Вт 8DI 8DO RS-485 Modbus RTU Ethernet Modbus TCP или аналог | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,01 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,60 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,06 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,58 |
| 21 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Модуль дискретного ввода/вывода, #24В 4.8Вт 8DI 8DО EMF-D-8X8Y-R или аналог | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,01 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,60 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,06 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,58 |
|  |  | 1.3. Раздел №3. Оборудование местное |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Концевой выключатель, рычаг регулируемый с роликом, NO+NC ~230В 10А | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,36 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,06 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 23 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton) | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,78 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,36 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,12 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,24 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,24 |
| 24 | pret de piata | Кнопка возвратная зелёная без подсветки, NO Д22 мм | buc | 4,00 |
|  | 5312123551 | Кнопка возвратная зелёная без подсветки, NO Д22 мм | buc | 4,00 |
| 25 | pret de piata | Пост кнопочный под одну кнопку | buc | 4,00 |
|  | 53312123551 | Пост кнопочный под одну кнопку | buc | 4,00 |
| 26 | pret de piata | Кнопка местного управления без фиксации "Дымоудаление" белая | buc | 2,00 |
|  | 533121243 | Кнопка местного управления без фиксации "Дымоудаление" белая | buc | 2,00 |
| 27 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 3,00 |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 13,08 |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,54 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,19 |
|  |  | 1.4. Раздел №4. Материалы |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,68 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,03 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,01 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,03 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,25 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 9,60 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 9,60 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,25 |
| 29 | pret furnizor | Кабель cвязи с медными жилами типа "витая пара" кат. 3 с оболочкой из ПНД ёмк. 1х2х0.8 мм (+10%) | m.l. | 200,00 |
|  | 43130134818919 | Кабель cвязи с медными жилами типа "витая пара" кат. 3 с оболочкой из ПНД ёмк. 1х2х0.8 мм (+10%) | m | 205,00 |
| 30 | pret furnizor | Кабель кабель управления и передачи данных экранированный огнестойкий с медными жилами ёмк. 4х0.5 (+10%) | m.l. | 120,00 |
|  | 4313321 | Кабель кабель управления и передачи данных экранированный огнестойкий с медными жилами ёмк. 4х0.5 (+10%) | m | 123,00 |
| 31 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,22 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,24 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,21 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,95 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,95 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,04 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,22 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,47 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,96 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,48 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,59 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,06 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |
| 32 | pret de piata | Teava din PVC D25mm | m | 22,00 |
|  | 3543345 | Teava din PVC D25mm | m | 22,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Раздел №1. Щиты и пульты |  |  |
| 33 | pret de piata | Щит металлический с монтажной панелью 500x400x220 | buc | 2,00 |
|  | 36535135 | Щит металлический с монтажной панелью 500x400x220 | buc | 2,00 |
|  |  | 2.2. Раздел №2. Оборудование, поставляемое совместно со щитами |  |  |
| 34 | pret de piata | Автоматический выключатель, ~230В 1Р 6А х-ка С | buc | 2,00 |
|  | 3535315 | Автоматический выключатель, ~230В 1Р 6А х-ка С | buc | 2,00 |
| 35 | pret de piata | Автоматический выключатель, #24В 1Р 2А х-ка С | buc | 2,00 |
|  | 35353315 | Автоматический выключатель, #24В 1Р 2А х-ка С | buc | 2,00 |
| 36 | pret de piata | Оповещатель свето-звуковой красный ~230В 50д | buc | 3,00 |
|  | 3235353315 | Оповещатель свето-звуковой красный ~230В 50д | buc | 3,00 |
| 37 | pret de piata | Переключатель кулачковый "Вкл.-Выкл." 3NO 25А | buc | 2,00 |
|  | 6203322 | Переключатель кулачковый "Вкл.-Выкл." 3NO 25А | buc | 2,00 |
| 38 | pret de piata | Реле промежуточное, обмотка +-24В 4 гр. контактов ~230В 5А | buc | 2,00 |
|  | 26203322 | Реле промежуточное, обмотка +-24В 4 гр. контактов ~230В 5А | buc | 2,00 |
| 39 | pret de piata | Реле промежуточное, обмотка ~230В 4 гр. контактов ~230В 5А | buc | 1,00 |
|  | 226203322 | Реле промежуточное, обмотка ~230В 4 гр. контактов ~230В 5А | buc | 1,00 |
| 40 | pret de piata | Блок питания стабилизированный, +-24В 90Вт | buc | 2,00 |
|  | 3226203322 | Блок питания стабилизированный, #24В 90Вт | buc | 2,00 |
| 41 | pret de piata | Источник бесперебойного питaния,+-24В 15Вт 3.6Ач | buc | 2,00 |
|  | 323226203322 | Источник бесперебойного питaния,#24В 15Вт 3.6Ач | buc | 2,00 |
| 42 | pret de piata | Программируемый логический контроллер, +-24В 4.8Вт 8DI 8DO RS-485 Modbus RTU Ethernet Modbus TCP или аналог | buc | 2,00 |
|  | 32322632 | Программируемый логический контроллер, +-24В 4.8Вт 8DI 8DO RS-485 Modbus RTU Ethernet Modbus TCP | buc | 2,00 |
| 43 | pret de piata | Модуль дискретного ввода/вывода, #24В 4.8Вт 8DI 8DО EMF-D-8X8Y-R | buc | 2,00 |
|  | 3232322632 | Модуль дискретного ввода/вывода, #24В 4.8Вт 8DI 8DО EMF-D-8X8Y-R | buc | 2,00 |
| 44 | pret de piata | Ключ постоянного тока с контролем линии связи, #24В 2А | buc | 5,00 |
|  | 32323322 | Ключ постоянного тока с контролем линии связи, #24В 2А | buc | 5,00 |
|  |  | 2.3. Раздел №3. Оборудование местное |  |  |
| 45 | pret de piata | Концевой выключатель, рычаг регулируемый с роликом, NO+NC ~230В 10А | buc | 3,00 |
|  | 35353513 | Концевой выключатель, рычаг регулируемый с роликом, NO+NC ~230В 10А | buc | 3,00 |
| 46 | pret de piata | Электропривод воздушного клапана с возвратной пружиной, +-24В 5В | buc | 2,00 |
|  | 35332253513 | Электропривод воздушного клапана с возвратной пружиной, #24В 5В | buc | 2,00 |
| 47 | pret de piata | Цепной электропривод оконной фрамуги, #24В 0.9А 22Вт, 750мм 650N, 6.5мм/с | buc | 1,00 |
|  | 3533225353 | Цепной электропривод оконной фрамуги, #24В 0.9А 22Вт, 750мм 650N, 6.5мм/с | buc | 1,00 |
| 48 | pret de piata | Контроллер управления э/приводом оконной фрамуги, +-24В 10А, 203х228х110 мм, IP55 | buc | 1,00 |
|  | 353322533353 | Контроллер управления э/приводом оконной фрамуги, #24В 10А, 203х228х110 мм, IP55 | buc | 1,00 |
| 49 | pret de piata | Переключатель "Открыто-Выключено-Закрыто" без фиксации, ~230В 10А, 82х66х55 мм, IP40 | buc | 1,00 |
|  | 353322539 | Переключатель "Открыто-Выключено-Закрыто" без фиксации, ~230В 10А, 82х66х55 мм, IP40 | buc | 1,00 |

| Reconstrucția clădirii pentru amplasarea Unității de informare privind pasagerii a Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-10

Solutii tehnologice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pret de piata | Usacator de miina 1500W | buc | 1,00 |
|  | 23421333 | Usacator de miina 1500W | buc | 1,00 |
| 2 | pret de piata | Dulap pentru carti. Dimensiuni 800*450*1900(h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi, usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant abs 22/0.5mm plastic. | buc | 8,00 |
|  | 234213433 | Dulap pentru carti Dimensiuni 800*450*1900(h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi, usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant abs 22/0.5mm plastic. | buc | 8,00 |
| 3 | pret de piata | Masa de studii cu dimensiunile 1400*680*750(h). Materiale folosite: Pal melaminat 36mm - culoarea nuc, picioarele sunt executat din teava profilata cu dimensiunile 680x750 si sunt dotate cu picioruse reglabile. | buc | 10,00 |
|  | 1411122209999 | Masa de studii cu dimensiunile 1400*680*750(h). Materiale folosite: Pal melaminat 36mm - culoarea nuc, picioarele sunt executat din teava profilata cu dimensiunile 680x750 si sunt dotate cu picioruse reglabile. | buc | 10,00 |
| 4 | pret de piata | Masa pentru conducator Dimensiunile meselor: 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1200*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. | buc | 1,00 |
|  | 2342134387 | Masa pentru conducator Dimensiunile meselor: 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1200*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. | buc | 1,00 |
| 5 | pret de piata | Dulap pentru haine: 900/600/1800h. Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant abs 22/0.5 mm plastic. | buc | 9,00 |
|  | 2342154 | Dulap pentru haine: 900/600/1800h. Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant abs 22/0.5 mm plastic. | buc | 9,00 |
| 6 | pret de piata | Noptiera cu rotile, cu 3 sertare-unul prevăzut cu lacăt. Dimensiuni 600 (h) 600*750 mm. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant abs 22/0.5mm plastic. | buc | 11,00 |
|  | 23424315884 | Noptiera cu rotile, cu 3 sertare-unul prevăzut cu lacăt. Dimensiuni 600 (h) 600*750 mm. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant abs 22/0.5mm plastic. | buc | 11,00 |
| 7 | pret de piata | Scaun ergonomic de oficiu pe rotile Fotoliu ergonomic cu baza cromata. Spatarul scaunului executat din teava rotunda cromata acoperita cu material cu aerisire, sezut executat din stofa, bratele din masa plastica. Fotoliu este dotat cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. Greutatea suportabila a fotoliului -120 kg Dimensiuni: Inaltimea produsului in pozitia inferioara 1095 mm Inaltimea produsului in pozitia superioara 1195 mm Diametrul bazei 650 mm Inaltimea cotierei in pozitie ridicata 765 mm Inaltimea cotierei in pozitie coborita 665 mm Inaltimea scaunului in pozitie ridicata 520 mm Inaltimea scaunului in pozitie coborita. 420 mm Latimea scaunului 495 mm Adincimea scaunului 480 mm Inaltimea spatarului minim 630 mm Latimea totala a produsului 650 mm Adincimea totala a produsului 650 mm. | buc | 10,00 |
|  | 234624315884 | Scaun ergonomic de oficiu pe rotile Fotoliu ergonomic cu baza cromata. Spatarul scaunului executat din teava rotunda cromata acoperita cu material cu aerisire, sezut executat din stofa, bratele din masa plastica. Fotoliu este dotat cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. Greutatea suportabila a fotoliului -120 kg Dimensiuni: Inaltimea produsului in pozitia inferioara 1095 mm Inaltimea produsului in pozitia superioara 1195 mm Diametrul bazei 650 mm Inaltimea cotierei in pozitie ridicata 765 mm Inaltimea cotierei in pozitie coborita 665 mm Inaltimea scaunului in pozitie ridicata 520 mm Inaltimea scaunului in pozitie coborita. 420 mm Latimea scaunului 495 mm Adincimea scaunului 480 mm Inaltimea spatarului minim 630 mm Latimea totala a produsului 650 mm Adincimea totala a produsului 650 mm. | buc | 10,00 |
| 8 | pret de piata | Scara de acces mansarda | buc | 1,00 |
|  | 2811236309999 | Scara de acces mansarda | buc | 1,00 |

| Reconstrucția clădirii pentru amplasarea Unității de informare privind pasagerii a Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1-1

Plan General

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Executia pereului |  |  |
| 1 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,32 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,70 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,98 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (20cm) | m3 | 14,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,86 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 16,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,40 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,94 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,88 |
| 3 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (10cm) | m3 | 4,84 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,36 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5,32 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,48 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,02 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,03 |
| 4 | DE11A | Bordure mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/16, XF2) | m | 66,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,92 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,88 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 67,32 |
|  | 2663102100000-12-16 | Beton C12/16 XF2 | m3 | 3,17 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,20 |
|  | 2666122800325-20/8 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 66,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
| 5 | AcE04A | Montarea gurilor de scurgere, (Rigola cu grilaj metalic pentru drenaj 300x300x1000mm; Se exclude: Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc) | buc | 8,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 18,16 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,80 |
|  | 2875274203882 | Rigola cu grilaj metalic pentru drenaj 300x300x 1000mm | buc | 8,48 |
|  | 2875274203000 | Gratar cu rama fonta tip 1 | buc | 8,40 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,20 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,60 |
| 6 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm- 1.84kg/m2) | kg | 128,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,64 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 130,09 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,64 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 38,64 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B-15) | m3 | 1,92 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,25 |
|  | 2663102100000 | Beton B15 | m3 | 1,99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,19 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,48 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,77 |
| 8 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea | m2 | 54,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 71,28 |
|  | 2663102100000-12-16 | Beton C12/16 XF2 | m3 | 5,40 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,08 |
|  | 2661112800656 | Placi din beton, pentru pavaje | m2 | 54,81 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 86,40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,27 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
|  |  | 2. Ingraditura |  |  |
| 9 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,71 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 10 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,61 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,50 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,72 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2,40 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 8,01 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,17 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 25,15 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,05 |
| 11 | RpCS20F | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (cu recuperarea elementului de ingradire) | m | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,14 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,14 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,16 |
| 12 | RpCS18B | Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat, cu distanta de 2,5 m interax, de 2,0 m inaltime cu stilpi de 2,7 m lungime si cu panou din patru placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime (elementul de ingradire ante demontat) | m | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,20 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,60 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 19,00 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,08 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,07 |
|  | 2952270003700 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,04 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,20 |