CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Ministerul Sanatatii

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Ministerul Sanatatii

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie  a incaperilor  in incinta  Ministerului Sanatatii din str. V. Alecsandri nr.2, mun. Chisinau et I-II Axele 7-18 A-H

№ 2-1-5

Retele si instalatii electrice.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele si instalatii electrice. |  |  |
| 1 | RpEB12B | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, | m | 300,000 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare) | buc | 126,000 |
| 3 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 110,000 |
| 4 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 48,900 |
| 5 | Pret furnizor | Tub gofrat d= 16mm | m | 2 200,000 |
| 6 | Pret furnizor | Tub gofrat d=20mm, | m | 2 600,000 |
| 7 | Pret furnizor | Tub gofrat d= 32 mm, | m | 90,000 |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 48,900 |
| 9 | Pret furnizor | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x1,5 mmp (VVGng-LS) | m | 2 200,000 |
| 10 | Pret furnizor | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x2,5 mmp(VVGng-LS) | m | 2 600,000 |
| 11 | Pret furnizor | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 5x6 mmp (VVGng-LS) | m | 90,000 |
| 12 | RpEF13G | Montarea corpurilor de iluminat, Panel led ext 48w 595x595x42mm IP20 | buc | 126,000 |
| 13 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat UFO 40W E27 | buc | 8,000 |
| 14 | RpEE03A | Montarea prizelor , (priza unitara euro inter 16A IP 20 ROSA ALB ELMOS) | buc | 196,000 |
| 15 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare (intrerupator unitar inter 10A IP20 ROSA ALB ELMOS) | buc | 46,000 |
| 16 | RpEG06A | Cutii de distributii pentru fir electric | buc | 250,000 |
| 17 | RpEG02C | Montarea tablourilor electrice metalic pe perete sau in nisa, (Cutie metal ЩPa 54з-3 36 УХЛЭ IP31 | buc | 2,000 |
| 18 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ,,EXIT,, | buc | 6,000 |
| 19 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Pojarnii cran IP 20) | buc | 4,000 |
| 20 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Vedere-Esire) | buc | 4,000 |
| 21 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat HDB3W (VA 47-29.63) 1P B 10 A HIMEL | buc | 32,000 |
| 22 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor separator de sarcina HDG3 (VN-32 63 125 ) 3P 40A | buc | 8,000 |
| 23 | RpEE15E | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat DIF HDB3WPLE (AVDT32 63) 1P+N C 25A mA | buc | 30,000 |
| 24 | RpEE15B | Montarea sina de conectare PIN 3P 63A 1.5mm | buc | 2,000 |
| 25 | RpEE15B | Montarea sina de distributie HTB043 6x8mm 133 PIN M4 | buc | 2,000 |