Autospecială multifuncțională cu plug, perie și suflare pe aerodrom

Următoarele specificații sunt destinate pentru a defini nivelul de calitate și performanță al autospecialei (echipamentului). Ofertanții care propun autospecială (echipamentul) trebuie să prezinte în ofertele lor o comparație detaliată cu această caracteristică (specificație) sau să furnizeze următoarele specificații echivalente, după cum se menționează mai jos.

1.	Dispoziții generale

Autospeciala multifuncțională cu plug, perie și suflare pe aerodrom (în continuare autospecială) trebuie să fie predestinată pentru deszăpezire, curățarea noroiului de pe suprafețele mari ale aerodromului: piste de decolare/aterizare, căi de rulare, peron și zonele de parcare ale aeronavelor.

Utilizarea autospecialei poate avea loc atât în timpul verii, cât și în timpul iernii.

- Fabricație

Autospeciala propusă trebuie să fie în stare nouă și de ultimul model.

3.	Standarde

Autospeciala trebuie să fie în corespundere cu standardele ICAO privind întreținerea aerodromului, iar designul trebuie să întrunească cerințele tipurilor de autospeciale utilizate pe aeroporturi.

De asemenea, este necesar de a fi în corespundere cu cerințele standardelor în materie de proiectare, construcție, producție (98/37/ЕЕС, 72/245/ЕЕС și 97/68/ЕЕС), aplicare și conformitate cu standardele de siguranță pentru vehicule și echipamente (ISO 13849, ISO 13851-13857, ISO 14118-14123, ISO 14159, ISO 14738, ISO 19353, EN ISO 12 100, EN 294, EN 349, EN 418, EN 982, EN 953, EN 954, EN ISO 11 200), pompe și conducte(EN, DIN, NFPA), motoare cu ardere internă (EN 1679-1).

4.	Unități de măsură

Toate datele și informația trebuie să fie furnizată în sistemul metric de măsurare SI

5.	Lista cerințelor

Notă:

Ofertanții trebuie să completeze corect și complet tabelele de mai jos cu specificațiile corespunzătoare. Termenul „Corespunde” poate fi utilizat numai atunci când un element din caracteristica (specificația) propusă este identic cu un element din caracteristica (specificația) cerută. În cazul în care specificația solicitată definește un interval de parametri (valori), specificația propusă trebuie să precizeze valorile propuse în cazul în care acestea se încadrează în intervalul de parametri (valori).

  - Indicatori generali:

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Cerințe generale: Autospeciala trebuie să deszăpezească, să curețe noroiul de pe suprafețele aerodromului. |  |
|  | Autospeciala trebuie să asigure: În perioada de iarnă: - deszăpezirea (curățarea mocirlei) fără acumularea zăpezii - funcționare separată: lamă de zăpadă, perie de măturat, suflare - funcționare de comun: lamă de zăpadă, perie de măturat, suflare în diferite variante În perioada de vară: - curățarea noroiului (prafului), apei - funcționare separată: perie de măturat, suflare - funcționare de comun: perie de măturat, suflare |  |
|  | Intervalul de temperatură de funcționare a vehiculului de la - 25°С până la + 45°С |  |
|  | Șasiu de bază, două axe, tracțiune integrală |  |
|  | Sistem de propulsie, motor auxiliar nu mai puțin de Euro 3 |  |
|  | Perie de măturat interaxială |  |
|  | Sistem de suflare a aerului interaxial |  |
|  | Plug de zăpadă |  |
|  | Sistem centralizat de lubrifiere |  |
|  | Set de piese de schimb și accesorii pentru primele două operațiuni de întreținere tehnică |  |

  - Indicatori pentru vehicul și semiremorcă

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Șasiu de remorcher standard comercial (specificați marca, modelul) |  |
| 5.2.2 | Dispunerea roților 4x4 |  |
| 5.2.3 | Motor diesel cu ardere internă cel puțin Euro 3 |  |
| 5.2.4 | Cutie automată de viteze |  |
| 5.2.5 | Ambreiaj hidraulic |  |
| 5.2.6 | Direcție: - Volan poziționat pe stânga - Servodirecție hidraulică |  |
| 5.2.7 | Sistem de frânare: - Sistem de antiblocare a roților (ABS) - Sistem de frânare de urgență - Frână de parcare |  |
| 5.2.8 | Calculator de bord în limba rusă |  |
| 5.2.9 | Cel puțin patru retrovizoare încălzite |  |
| 5.2.10 | Sistem de pre-curățare a combustibilului |  |
| 5.2.11 | Sistem de aer condiționat |  |
| 5.2.12 | Cârlig de remorcare față și spate |  |
| 5.2.13 | Girofar (balize): - Trei balize cu LED-uri intermitente, montate pe partea superioară (față și spate) a vehiculului. - Certificat de conformitate a semnalizatoarelor luminoase intermitente conform cerințelor Anexei 14 la Convenția privind aviația civilă internațională “Aerodromes” part 1, (culoare galbenă (tip C), intensitate 40-400 cd, frecvență de intermitență 60-90 pe minut, montate pe un suport orizontal, pe acoperișul cabinei sau în partea superioară a caroseriei, pe axa vehiculului, cu vizibilitate în toate direcțiile). |  |
| 5.2.14 | Rezervor de combustibil, nu mai puțin de 600 litri |  |
| 5.2.15 | Roata de rezervă a remorcherului |  |
| 5.2.15 | Roata de rezervă a semiremorcii |  |
| 5.2.16 | Sistem de oprire de urgență a motorului în caz de defecțiuni: - Presiune scăzută a uleiului de motor - Nivel scăzut al lichidului de răcire - Nivel scăzut al uleiului hidraulic |  |
| 5.2.17 | Echipament de urgență: - Trusă de prim ajutor - Vestă de semnalizare - Semn de oprire de urgență - Lumină de semnalizare - Extinctor de incendiu de 2kg - Extinctor de incendiu de 6kg |  |
| 5.2.18 | Accesorii auto: - lampă de transport cu cablu de cel puțin 10 m - lămpi de rezervă - Manometru pentru verificarea presiunii în pneuri - Seringă pentru lubrifiant |  |
| 5.2.19 | Trusă de instrumente la bord: - Cric auto - Cală de roată, 2 unități - Furtun pentru umflarea roților - Geantă cu set de unelte la bord - Cheie mecanică (cheie cilindrică) |  |
| 5.2.20 | Priză de alimentare 12V/ 15A (180W) pe panoul de instrumente |  |
| 5.2.21 | Direcția axei din spate a semiremorcii |  |

  - Indicatori ai vitezei de deplasare

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Viteza de lucru pentru curățare de la 25km/oră până la 60 km/oră |  |
|  | Viteza maximă de deplasare, cel puțin de 60km/oră |  |

  - Indicatori de performanță

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Indicator tehnic de curățenie, nu mai puțin de 260000 m2/oră |  |
|  | Înălțimea maximă a stratului de zăpadă pentru curățarea fără plug de zăpadă, cel puțin 100 mm |  |

  - Dimensiuni de operare

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Lungime (fără plug de zăpadă) max. 11000mm |  |
|  | Lungime (cu plug de zăpadă) max. 13000mm |  |
|  | Lățimea de curățare atunci când peria este reglată la un unghi de 32° (fără a lua în considerare lățimea de curățare a plugului de zăpadă) nu mai puțin de 4700 mm. |  |
|  | Dimensiunile mașinii atunci când unitățile sunt plasate în poziția de transportare: - Lățime, max. 4800 mm - Înălțime, max. 3800 mm |  |
|  | Dimensiunile mașinii cu echipamentul demontat (lamă de zăpadă, perie de măturat, duză de suflare) - Lățime, max. 2550 mm - Înălțime, max. 3800 mm |  |

  - Grup motopropulsor

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Acționarea pompelor hidraulice, a periei de măturat, a sistemului de suflare cu aer comprimat Motor diesel, nu mai mic de Euro 3 - Putere, nu mai mică de 280 kW |  |
|  | Alimentarea cu combustibil printr-un rezervor separat de cel puțin 600 de litri |  |
|  | Pornirea, controlul și oprirea motorului diesel se efectuează de la panoul de control de la distanță din cabina șoferului |  |
|  | Sistem de oprire de urgență a motorului în caz de defecțiuni: - Presiune scăzută a uleiului de motor - Nivel scăzut al lichidului de răcire - Nivel scăzut al uleiului hidraulic |  |
|  | Dispozitive de monitorizare a parametrilor de funcționare a motorului pe panoul de comandă la distanță din cabina conducătorului auto |  |

  - Dispozitiv de măturat

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Diametrul periei, nu mai puțin de 900 mm |  |
|  | Lungimea nu mai puțin de 56000 mm |  |
|  | Poziție de lucru, în stânga/ în dreapta în limitele 30о-40о |  |
|  | Viteza de rotație continuu variabilă, de la 500-900 rotații/minut |  |
|  | Control hidraulic: - ridicare/coborâre - virare stânga/dreapta - rotație |  |
|  | Distanța dintre peria de măturat și suprafață în poziție ridicată, cel puțin 180 mm |  |
|  | Cel puțin două roți de sprijin |  |
|  | Presiune automată reglabilă a periei (suprafață de contact constantă) |  |
|  | Fire de polipropilenă |  |
|  | Suporturi de parcare pentru măturătoare (perii) |  |

  - Sistem de suflare cu aer

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Ventilator, capacitate, nu mai puțin de 650 m3/min. |  |
|  | Ventilator, hidraulic |  |
|  | Direcția de suflare, reglare dreapta/stânga |  |
|  | Consolă de operare și control în cabina conducătorului auto |  |

  - Plug de deszăpezire

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Amplasare frontală cu ramă de montare DIN |  |
|  | Asigurarea funcționării: - a ridica zăpada de pe suprafață - a o deplasa de-a lungul pistei de rulare a lamei - a înclina lateral la distanța necesară |  |
|  | Control hidraulic: - ridicare/coborâre - rotație stânga/dreapta |  |
|  | Unghiul automat reglabil al lamei și presiunea reglabilă a lamei |  |
|  | Dispozitiv pentru a preveni ruperea lamei la lovirea de unele proeminențe de suprafață (găuri de canalizare, joncțiuni între plăci etc.). |  |
|  | Lungimea totală, nu mai puțin de 7000 mm Lungimea totală la instalare în poziție de deplasare, nu mai mult de 4800 mm |  |
|  | Cel puțin două roți de sprijin |  |
|  | Materialul de construcție al lamei de zăpadă nu trebuie să fie expus la coroziune și abraziune. |  |
|  | Material pentru raclete (cuțite) - material polimeric de tip Vulkollan |  |
|  | Telecomandă în cabina conducătorului auto |  |

  - Sistem hidraulic

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Conducerea și controlul echipamentelor de suflat cu lamă și perie |  |
|  | Gestionarea montării și demontării remorcii de echipamente speciale |  |
|  | Rezervor sau rezervoare pentru lichid hidraulic: - gât de umplere - indicator de nivel - comutator de nivel de urgență |  |
|  | Conductele trebuie să fie montate în siguranță și să reducă la minimum expunerea la vibrațiile șasiului. |  |
|  | Telecomandă în cabina conducătorului auto |  |
|  | Dispozitiv de protecție la supraîncărcare |  |
|  | Materialul de fabricare a conductelor, a dispozitivelor de conectare, a supapelor nu trebuie să fie supus coroziunii. |  |

  - Echipamentul electric

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Sistemul de iluminare și luminile de parcare ale vehiculului. Iluminarea compartimentului interior. |  |
|  | Sistemul de control și instrumente de măsurare |  |
|  | Încălzirea electrică a lichidului de răcire a motorului vehiculului |  |
|  | Încălzirea electrică a lichidului auxiliar de răcire a motorului |  |
|  | Încălzirea electrică a fluidului hidraulic în rezervorul hidraulic (echipamente speciale pentru vehicule și remorci) |  |
|  | Încărcător de baterii (vehicul și remorcă pentru echipamente speciale) cu cablu de conectare 380V |  |
|  | Separator de umiditate cu încălzire pentru combustibil diesel |  |
|  | Preîncălzirea electrică a sistemului de combustibil |  |
|  | Sistem pentru oprirea automată a sistemului de propulsie în caz de situație de urgență |  |
|  | Două faruri suplimentare pentru iluminarea zonei de lucru pe timp de noapte, atunci când plugul de zăpadă este montat. |  |
|  | Lumini laterale de gabarit suplimentare pentru plug de zăpadă |  |
|  | Lumini suplimentare de marcare a poziției din spate a remorcii cu echipament special |  |
|  | Toate cablurile trebuie să fie numerotate și codificate prin culori. Cablurile trebuie să fie grupate, instalate și clasificate pentru sarcinile maxime anticipate ale circuitului electric. |  |
|  | Cablurile electrice trebuie să fie securizate și protejate de temperatură, produse petroliere, lubrifianți și deteriorări mecanice. Trebuie să fie prevăzute întrerupătoare adecvate. Grupurile de întrerupătoare trebuie să fie destul de accesibile. |  |

  - Siguranță

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Toate piesele rotative, toate piesele cu temperaturi mai mari de 500 С sau care sunt sub tensiune electrică trebuie să fie izolate pentru a asigura munca în siguranță a angajaților care își îndeplinesc sarcinile obișnuite de operare și întreținere a vehiculului. |  |
|  | Întregul spațiu destinat operării vehiculelor trebuie să fie lipsit de proeminențe periculoase, muchii ascuțite, fisuri sau alte elemente, care ar putea în mod rezonabil asigura provocarea vătămărilor corporale. |  |
|  | Dispozitiv de transmitere a unui semnal sonor la mișcarea în spate. Semnalul ar trebui să se conecteze automat. |  |
|  | Balustrade, trepte, platforme pentru a asigura munca în siguranță a personalului. |  |
|  | Scară pentru acces la părțile înalte ale mașinii |  |
|  | Marcajul zonelor periculoase și semne și simboluri de avertizare |  |

  - Vopsirea și marcajul

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Șasiu și jantele roților în conformitate cu cerințele producătorului de șasiuri |  |
|  | Vopsirea autospecialei RAL 2011, în oranj |  |
|  | Aplicarea logotipului AEROPORT Chişinău |  |

  - Documentația tehnică

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Instrucțiuni de exploatare a automobilului în limba rusă |  |
|  | Instrucțiuni de deservire tehnică a automobilului în limba rusă |  |
|  | Catalog privind dispozitivele autospecialei în limba rusă |  |
|  | Certificat de conformitate a echipamentelor de aerodrom |  |
|  | Pachetul de documente necesare pentru înmatricularea de stat a vehiculelor în Republica Moldova. |  |

  - Întreținerea serviciului

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Efectuarea întreținerii și reparațiilor prin intermediul echipelor mobile, în cazul în care nu există posibilitatea de a efectua întreținerea și reparațiile în centrul de deservire de pe teritoriul municipiului Chișinău. |  |
|  | Consultări pentru perioada de exploatare |  |
|  | Livrarea pieselor de schimb la comandă în termen de cel mult două săptămâni din momentul (data) achitării |  |
|  | Furnizarea pieselor de schimb și consumabilelor pentru o perioadă minimă de 15 ani |  |
|  | Prezentarea unui contract privind întreținerea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele: - costuri de întreținere - costul pieselor de schimb - costul consumabilelor. - costul combustibilului, uleiului, lubrifianților. Pentru informare, timpul de funcționare a vehiculului pentru un an se încadrează în limitele de: - kilometrajul mașinii 6000 km - durata de funcționare a echipamentelor speciale 500 moto/oră |  |

  - Garanție

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Garanție la șasiul principal, componente și ansambluri, nu mai puțin de 24 luni |  |
|  | Garanția autospecialei, componente și ansambluri, nu mai puțin de 24 luni |  |
|  | Executarea unei reclamații în temeiul garanției nu mai mult de 48 de ore din momentul recepționării reclamației |  |

  - Instructaj

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Instructaj în limba rusă |  |
|  | Desfășurarea instructajului privind normele tehnice de exploatare pentru 5 ingineri tehnici și 14 șoferi, în conformitate cu programul. Programul trebuie să includă: Pregătire teoretică (24 ore): - Partea materială a autospecialei (destinație, caracteristici tehnice, dispozitiv și funcționare, instrucțiuni de utilizare, pregătirea pentru lucru, reglaj, verificarea stării tehnice, procedura de funcționare, întreținere, defecțiuni posibile și metode de eliminare a acestora, reguli de depozitare). - Cerințe de sănătate și siguranță la locul de muncă, măsuri de siguranță, securitate la incendiu Pregătire practică (8 ore pentru fiecare persoană) Pregătirea pentru muncă, proceduri de operare, defecțiuni și metode de eliminare a acestora, întreținere, conducere. Locul de instruire - pe teritoriul Aeroportului Chișinău |  |
|  | Instructajul personalului inginero-tehnic format din 3 persoane cu scopul pregătirii șoferilor în conformitate cu programul. Programul trebuie să includă: Pregătire teoretică (minimum 40 ore) - Partea materială a autospecialei (destinație, caracteristici tehnice, dispozitiv și funcționare, instrucțiuni de utilizare, pregătirea pentru lucru, reglaj, verificarea stării tehnice, procedura de funcționare, întreținere, defecțiuni posibile și metode de eliminare a acestora, reguli de depozitare). - Cerințe de sănătate și siguranță la locul de muncă, măsuri de siguranță, securitate la incendiu Locul de desfășurare a instructajului la sediul producătorului |  |
|  | La finalizarea instructajului, personalului specificat în punctul 5.17.2 i se eliberează certificate de exploatare tehnică. |  |
|  | La finalizarea instructajului, personalului specificat în punctul 5.17.3 i se eliberează certificate de exploatare tehnică și i se oferă posibilitatea de a duce instructaj în continuare personalului privind exploatarea tehnică. |  |

  - Punerea în funcțiune

|  | Specificații solicitate | Specificații propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Acceptarea autospecialei de către personalul tehnic certificat al cumpărătorului la fabrica producătorului înaintea transportării către cumpărător. |  |
|  | Recepția utilajului și testarea acestuia de către personalul ingineresc certificat al cumpărătorului după transportare, asamblare și finisare în stare de funcționare pe teritoriul Aeroportului Chișinău |  |