| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea reagenților chimici (REPETAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase |  |  |  | ТУ BY 590831274.008-2017 ТУ У 24.6-34155997-008:2010 Sau echivalentul Calificare-Calitatea superioara(11) Aspectul exterior -Soluție de culoare incoloră până la galben-deschis Densitatea la 20ºC , g/cm³ 0,94 – 1,04 pH-ul soluției - 11,0 – 13,0 Amine cu rol de neutralizare, % - 2,5-10 Conținutul (Z)-N-9 -octadecenilpropan -1,3 – diamină , % 2,5-10 Miros - Caracteristic pentru amine |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase |  |  |  | ТУ BY 590831274.008-2017 ТУ У 24.6-34155997-008:2010 sau echivalentul Aspectul exterior - Soluție de culoare galben-deschis sau galben(16) Densitatea la 20ºC , g/cm³ 0,97 – 1,07 pH-ul soluției de 1% - 10,0 - 13,0 Conținutul 2-aminetanol , % - 1 ÷ 5 Amine alifatice ≤ 1 Miros - Caracteristic pentru amine |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Inhibitorul procesului de formare a depunerilor de calcar și altor tipuri de depuneri |  |  |  | ТУ BY 590831274.008-2017 ТУ У 24.6-34155997-008:2010 sau echivalentul Aspectul exterior - Soluție de culoare de la galben-deschis până la cafeniu(8) Densitatea la 20ºC , g/cm³ - 1,10 - 1,20 pH-ul soluției, > 9,0 Solubilitatea - Solubil în apă Polimerul acidului metacrilic, % - 1 - 5 |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase |  |  |  | ТУ У 24.6-34155997-002:2007 ТУ BY 590831274.002-2017 sau echivalentul Aspectul exterior - Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis(110) Densitatea la 20ºC , g/cm³ - 1,20 - 1,30 pH-ul soluției - 6,0 - 9,0 Solubilitatea - Solubil în apă Miros - slab Compus complex de fosfat de zinc, % - 20-30 Temperatura de îngheț, °C : -1°C |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru. |  |  |  | ТУ У 24.6-34155997-002:2007 ТУ BY 590831274.002-2017 sau echivalentul Aspectul exterior - Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis (TT) Densitatea la 20 ºC , g/cm³ - 1,05 - 1,10 pH-ul soluției ≥ 11,0 Solubilitatea - Solubil în apă Conținutul de NaOH, % - 5-10 Conținutul de benzotriazol, % - 20-50 Mirosul - slab |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Microbiocid ( nr.1) |  |  |  | ТУ BY 590831274.004-2017 sau echivalentul Miros - Specific Aspectul exterior Soluție de culoarea incoloră sau gălbuie-deschis(62) Densitatea la 20ºC , g/cm³ - 1,14 - 1,25 pH-ul soluției de 1% - 3,0 - 7,0 Solubilitatea - Solubil în apă 2,2 dibrom-3-nitrilpropion-amidă, % - 15÷25 Temperatura de fierbere, °C mai mult de - 150 °C Temperatura de îngheț, °C : -30 °C |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Microbiocid (nr.2) |  |  |  | ТУ BY 590831274.004-2017 sau echivalentul Aspectul exterior - Soluție de culoarea incoloră sau gălbuie-deschis(63) Mirosul - slab Densitatea la 20ºC , g/sm³ - 0,95 - 1,05 pH-ul soluției - 6,0 - 9,0 Solubilitatea - Solubil în apă Temperatura de fierbere, °C mai mult de - 101°C Temperatura de îngheț, °C 0 - °C Clorură de alchil-benzil-dimetil-amoniu, % - 20 - 40 |  |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Floculant |  |  |  | ТУ BY 590831274.011-2019 sau echivalentul Aspectul exterior - Granule de culoare albă Impurități insolubile, % nu mai mult de- 2,0 Fracțiune mică, % nu mai mult de - 10,0 Fracțiune mare, % nu mai mult de - 1,0 Viscozitatea, cps - 2,7-4,1 Sarcina ionică - 34,8-67,8 Fracția de masă a substanțelor nevolatile, %, nu mai puțin de - 90 Conținutul de poliacril amidă, % - 100 Amide reziduale, ppm, nu mai mult de - 999 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________