Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Alimentarea cu energie electrica. Sursa regenerabila de energie, centrala fotovoltaica pentru fintina arteziana din r-nul Causeni, sat. Constantinovca, 9021 | Investitor Primaria comunei Pervomaisc |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Elemente de fixare si conectare a cablurilor si accesorii: |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | material | CABLU APVBbSv-1 5*16 BY (1,baraban) | m |  |  |  |
|  | 201 | CABLU APVBbSv-1 5*16 BY (1,baraban) | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | material | CABLU AVVGng 4*25 (1, baraban) | m |  |  |  |
|  | 202 | CABLU AVVGng 4*25 (1, baraban) | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | material | CABLU ELECTRIC VVGngLS 5x16 (13, baraban) | m |  |  |  |
|  | 203 | CABLU ELECTRIC VVGngLS 5x16 (13, baraban) | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | material | CABLU H07RN-F 3*4.0 EPR SUBMERSIBIL FLEX (33) | m |  |  |  |
|  | 204 | CABLU H07RN-F 3*4.0 EPR SUBMERSIBIL FLEX (33) | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,7000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,4800 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,4800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | material | FIR ELECTRIC PV3 4 rosu (100m) | m |  |  |  |
|  | 205 | FIR ELECTRIC PV3 4 rosu (100m) | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | 08-02-167-1 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 4-5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,9100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | material | MUFA TERMINALA 4КВНТп 1-(25-50) М 1kV | buc |  |  |  |
|  | 206 | MUFA TERMINALA 4КВНТп 1-(25-50) М 1kV | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | material | MUFA TERMINALA 5ПКВНТп 1-(10-25) М 1kV | buc |  |  |  |
|  | 207 | MUFA TERMINALA 5ПКВНТп 1-(10-25) М 1kV | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | material | PAPUC DE CABLU ALUMINIU DL 35MM2 -10 | buc |  |  |  |
|  | 208 | PAPUC DE CABLU ALUMINIU DL 35MM2 -10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | material | PAPUC DE CABLU ALUMINIU DL 50MM2 -10 | buc |  |  |  |
|  | 209 | PAPUC DE CABLU ALUMINIU DL 50MM2 -10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | material | TUB TERMIC NEGRU 20.0 KASAN | m |  |  |  |
|  | 210 | TUB TERMIC NEGRU 20.0 KASAN | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | material | TUB TERMIC NEGRU 16.0 KASAN | m |  |  |  |
|  | 211 | TUB TERMIC NEGRU 16.0 KASAN | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | material | TUB GOFRAT D=50 CU PERETI DUBLI 450N | m |  |  |  |
|  | 212 | TUB GOFRAT D=50 CU PERETI DUBLI 450N | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,8000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,0000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,6400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | material | FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=51MM NEGRU 25M | m |  |  |  |
|  | 213 | FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=51MM NEGRU 25M | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 21 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | material | FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=21MM NEGRU (50M) | m |  |  |  |
|  | 214 | FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=21MM NEGRU (50M) | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | material | CANAL METALIC ZINCAT CU CAPAC 100*50 (2000M) | m |  |  |  |
|  | 225 | CANAL METALIC ZINCAT CU CAPAC 100*50 (2000M) | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Priza de pamint |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | material | SET DE IMPAMINTARE ZINC. CU TARUS ASCUTIT CU ARTICULATIE-16MM/1,5M/3M ELKO | set |  |  |  |
|  | 2154 | SET DE IMPAMINTARE ZINC. CU TARUS ASCUTIT CU ARTICULATIE-16MM/1,5M/3M ELKO | set | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | material | PLAT BANDA ZINCATA 40*4 (20/40m) | m |  |  |  |
|  | 2155 | PLAT BANDA ZINCATA 40*4 (20/40m) | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Montarea panoului |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV DESCARCATOR | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Montarea panourilor fotovoltaice |  |  |  |  |
| 31 | 11-04-008-04 | Montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | 11-04-001-02 | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,5 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 |  |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,3850 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | 08-01-101-1 | Convertizor, masa pina la 0,15 t - MICROINVERTOR | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1020 |  |  |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ANTENA SI MODEM | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 35 | material | CUTIE METAL ЩРн-24з-0 74 У2 IP54 IEK | buc |  |  |  |
|  | 217 | CUTIE METAL ЩРн-24з-0 74 У2 IP54 IEK | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | material | DESCARCATOR SPD1 C 400V 3P In=20kA Im=40kA | buc |  |  |  |
|  | 218 | DESCARCATOR SPD1 C 400V 3P In=20kA Im=40kA | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 | material | INTR. AUTOMAT VA88-33/M6E-160H 3P 100A VECAS | buc |  |  |  |
|  | 2191 | INTR. AUTOMAT VA88-33/M6E-160H 3P 100A VECAS | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 | material | SEPARATOR DE SARCINA BH-32 63A 3P | buc |  |  |  |
|  | 219 | SEPARATOR DE SARCINA BH-32 63A 3P | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | material | INTR. AUTOMAT B VA47-29 50A 3P | buc |  |  |  |
|  | 2161 | INTR. AUTOMAT B VA47-29 50A 3P | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 | material | INTR. AUTOMAT B VA47-29 32A 3P | buc |  |  |  |
|  | 2162 | INTR. AUTOMAT B VA47-29 32A 3P | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 | material | INTR. AUTOMAT B VA47-29 16A 1P | buc |  |  |  |
|  | 2168 | INTR. AUTOMAT B VA47-29 16A 1P | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 42 | material | INTR. AUTOMAT B VA47-29 10A 1P | buc |  |  |  |
|  | 2169 | INTR. AUTOMAT B VA47-29 10A 1P | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 43 | material | CONTOR DE EVIDENTA A ENERGIEI ELECTRICE (ACTIVE/REACTIVE) DE TIP ZMG 310, + ANTENA SI MODEM | buc |  |  |  |
|  | 232 | CONTOR DE EVIDENTA A ENERGIEI ELECTRICE (ACTIVE/REACTIVE) DE TIP ZMG 310, + ANTENA SI MODEM | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 44 | material | Smart WIFI DCU | buc |  |  |  |
|  | 235 | Smart WIFI DCU | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 45 | material | CONSTRUCTIE METALICA PENTRU AMPLASAREA cutiei de evidenta | set |  |  |  |
|  | 228 | CONSTRUCTIE METALICA PENTRU AMPLASAREA cutiei de evidenta | set | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 46 | material | CONSTRUCTIE METALICA PENTRU AMPLASAREA 28 PANOURI FOTOVOLTAICE | set |  |  |  |
|  | 233 | CONSTRUCTIE METALICA PENTRU AMPLASAREA 28 PANOURI FOTOVOLTAICE | set | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 47 | material | PANOU FOTOVOLTAIC LONGI LR5-72HTH-570M, Ppanou=570W | buc |  |  |  |
|  | 231 | PANOU FOTOVOLTAIC LONGI LR5-72HTH-570M, Ppanou=570W | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 48 | material | MICROINVERTOR HERF-1800 | buc |  |  |  |
|  | 234 | MICROINVERTOR HERF-1800 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |