| Lucrari de reparatie a acoperisului la Scoala auxiliara nr. 6 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolarea portiunii nefinalizate de acoperis sarpant si parapet |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 95.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 34.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34.20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.90 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 95.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8.55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2.85 |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 95.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 26.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.45 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6.65 |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (peste parapet) | m2 | 18.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6.48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.48 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.36 |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (parapet) | m3 | 1.60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.08 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.56 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.56 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.32 |
| 6 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (parapet) | m3 | 6.40 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 30.528 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.128 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.32 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.768 |
|  |  | Capitolul 1.2. Acoperisul din membrane bituminoase |  |  |
| 7 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri) | m2 | 300.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 141.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60.00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 18.00 |
| 8 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic) | m | 102.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 9.18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.02 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet, canale de ventilare) | m2 | 70.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3.50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.70 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet, canale de ventilare) | m2 | 70.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 8.40 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 29.05 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.50 |
| 11 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet, canale de ventilare) | m2 | 70.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 98.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21.00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 735.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.49 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.68 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.28 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.56 |
| 12 | RpCE36A | Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei) | m2 | 240.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 240.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 134.40 |
|  | 2811237321800 | Materiale pentru armare - Uniflex EPP | m2 | 276.864 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 494.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 692.16 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.247 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 197.76 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.593 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 3.60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.72 |
| 13 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 1192.60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 47.704 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 357.78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.193 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.358 |
| 14 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 1066.20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 980.904 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 223.902 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 1293.567 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 1293.567 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 674.905 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 106.62 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 21.324 |
| 15 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 126.40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 146.624 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26.544 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 156.689 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 156.689 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 80.011 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 12.64 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 2.528 |
| 16 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica) | m | 102.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 90.78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25.50 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 196.248 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 5.304 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 3.182 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 212.16 |
| 17 | CK18C | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) | m | 239.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 62.14 |
|  | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m | 250.95 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1434.00 |
| 18 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 239.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 71.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.95 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 37.642 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 2.51 |
| 19 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (cu inclinare spre interiorul acoperisului) | m | 126.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 85.68 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 63.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25.20 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 1.441 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 419.328 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 26.208 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 131.04 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 10.483 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 537.264 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.704 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.079 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.524 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 1048.32 |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 1048.32 |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 1048.32 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.52 |
| 20 | RpCE26A apl Ksal=0.5 | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum | buc | 30.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 30.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.75 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 33.99 |
|  | 3335550200122 | Aerator PVC | buc | 30.90 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistemul de scurgere |  |  |
| 21 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150 | m | 102.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 30.60 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d.150 | m | 110.313 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 147.084 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 21.012 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 10.506 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 21.012 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 21.012 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1050.60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.04 |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 | m | 136.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 47.60 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass d.100 | m | 145.656 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 69.36 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 34.68 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 69.36 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 34.68 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 34.68 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 34.68 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.04 |
| 23 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 220.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 165.00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.066 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.022 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.066 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.026 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.66 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 990.00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Restabilire copertine la rosturile intre cladiri |  |  |
| 24 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 16.40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5.904 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.904 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.328 |
| 25 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 4.10 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 19.557 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.207 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.205 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.492 |
| 26 | CD67A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (restabilirea peretilor) | m3 | 4.10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 32.456 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6.15 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1656.40 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 200.244 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 49.774 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 1.091 |
|  | 2873122000750 | Plase din armatura | kg | 41.00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.689 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1.722 |
| 27 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pentru fixarea copertinei | kg | 240.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 55.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2.40 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 240.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1.20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.92 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4.80 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4.80 |
| 28 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 20.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 29.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.00 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 24.15 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 12.60 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 105.00 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 105.00 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 6.825 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 2.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.44 |
|  |  | Capitolul 1.5. Restabilire canale de ventilare |  |  |
| 29 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare) | m3 | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14.00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.48 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.32 |
| 30 | CD67A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (restabilirea canalelor de ventilare) | m3 | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 31.664 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6.00 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1616.00 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 195.36 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 48.56 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 1.064 |
|  | 2873122000750 | Plase din armatura | kg | 40.00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.672 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1.68 |
| 31 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pentru caciuli la canale de ventilare | kg | 340.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 78.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3.40 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 340.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1.70 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.72 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6.80 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 6.80 |
| 32 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (caciuli la canale ventilare) | m2 | 40.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 38.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.00 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 186.90 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 1.26 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 10.50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.40 |
|  |  | Capitolul 1.6. Evacuarea molozului |  |  |
| 33 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 44.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 11.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 44.00 |
| 34 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 44.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 48.84 |
| 35 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 44.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 11.352 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.