Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de talie națională (nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiectul: Finisări interioare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-2-1

| Devizul: Lucrări de reabilitare interioară - Subsol (incăpere tehnică) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Tavan |  |  |
| 1.1 | IzA04A (Kman=2) | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma. | m2 | 8,00 |
| 1.2 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,06 |
|  |  | TOTAL Tavan |  |  |
| 1.3 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan) | m2 | 9,50 |
|  |  | Pereți |  |  |
| 1.4 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (nivelare pereți) | m2 | 5,00 |
| 1.5 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 39,00 |
|  |  | TOTAL Pereți |  |  |
|  |  | Pardoseală |  |  |
| 1.6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Bc10 (Turnare șapă de nivelare M100, h=50 mm) | m3 | 0,50 |
|  |  | TOTAL Pardoseală |  |  |

| Devizul: Lucrări de reabilitare interioară - Parter |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lucrări de demontare |  |  |
| 2.1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (pardoseli, încăperile 1, 5, 7, 8, 16) | m2 | 33,80 |
| 2.2 | R8A02A | Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane. (Demontare tencuială afectată încăperile 1, 4, 11, 15) | m2 | 30,50 |
| 2.3 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Încăperile 1, 2, 4, 18, 19, 20) | m2 | 415,00 |
| 2.4 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare carniz decorativ tavan încăperile 1, 4, 5) | m | 87,00 |
| 2.5 | RpIzC43B | Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi tip KNAUF sau similare. (Demontare tavan suspendat din gips carton pe schelet din profile de oțel zincat încăperile 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17) | m2 | 57,00 |
| 2.6 | R5A03G | Desfacerea captuselii tavanelor: netencuite. (demontare tavan suspendat tip „Armstrong” încăperile 3, 8, 18) | 10m2 | 4,40 |
| 2.7 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare plinte din PVC încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20) | m | 293,80 |
| 2.8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (demontare linoleum la încăperile 3, 17, 18) | m2 | 42,50 |
| 2.9 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.). (demontare uși din lemn încăperile 3-16, 5-7) | m2 | 3,60 |
| 2.10 | RpIzB59A | Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida ceramice, betoane refractare sau izolante, la cazane, cuptoare etc.,in variantele : la pereti cazanelor, cuptoarelor cu caramizi pline sau GVP . (demontare pereți din zidărie de cărămidă încăperile 3, 7) | m3 | 7,62 |
| 2.11 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (demontare căptușeală din gips carton de pe pereți la | m2 | 63,00 |

|  |  | încăperile 1, 2, 17) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (demontare vitrinăinterioarăîncăpere 18) | m2 | 12,10 |
| 2.13 | R12A70D | Desfacerea decorului modelat: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. (demontare rozeta încăperea 4) | buc | 1,00 |
| 2.14 | R4E01A | Demontarea, transportul si instalarea sculpturilor si busturilor. | dm2 | 200,00 |
| 2.15 | TrB01B1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m. | t | 80,00 |
| 2.16 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 80,00 |
|  |  | TOTAL Lucrări de demontare |  |  |
|  |  | Parter. Încăperea 1 - Holul principalși vestiarul |  |  |
| 2.17 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan) | m2 | 100,00 |
| 2.18 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate) | m2 | 5,00 |
| 2.19 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 5,00 |
| 2.20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate) | m2 | 5,00 |
| 2.21 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată) | m2 | 80,00 |
| 2.22 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 90,00 |
| 2.23 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Bc10 (Turnare prag si rampă persoane cu dizabilități h=150 mm în dreptul ușii principale) | m3 | 0,50 |
| 2.24 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare prag cu gresie porțelanatăde aceeași nuanțăca în sală) | m2 | 7,00 |
| 2.25 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 60,00 |
|  |  | TOTAL Parter. Încăperea 1 - Holul principalși vestiarul |  |  |
|  |  | Parter. Încăperea 2 - Birou angajați 1 |  |  |
| 2.26 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan) | m2 | 35,00 |
| 2.27 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 (partea de jos a pereților) - culoare albă) | m2 | 20,00 |
| 2.28 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 (partea de mijloc a pereților) - culoare pastelatăantracit) | m2 | 52,00 |
| 2.29 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 (partea de sus a pereților) - culoare pastelatăocru) | m2 | 25,20 |
| 2.30 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 25,00 |
|  |  | TOTAL Parter. Încăperea 2 - Birou angajați 1 |  |  |
|  |  | Încăperea 3 - Spațiu de depozitare - dupăinstalare perete despărțitor spre spațiul închiriat |  |  |
| 2.31 | RCsG05C | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm. (zidărie din BCA de 150 mm) | m3 | 3,00 |
| 2.32 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 15,00 |
| 2.33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 15,00 |
| 2.34 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2 | 8,00 |
| 2.35 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 8,00 |
| 2.36 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la | m2 | 8,00 |

|  | Kman=1,5 | interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.37 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 13,10 |
| 2.38 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 42,00 |
| 2.39 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare cu gresie porțelanată de aceeași nuanțăca în sală) | m2 | 8,00 |
| 2.40 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 13,00 |
|  |  | TOTAL Încăperea 3 - Spațiu de depozitare - dupăinstalare perete despărțitor spre spațiul închiriat |  |  |
|  |  | Încăpere 4 - Birou angajați 2 |  |  |
| 2.41 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 35,00 |
| 2.42 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 35,00 |
| 2.43 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 35,00 |
| 2.44 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 22,00 |
| 2.45 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate) | m2 | 5,00 |
| 2.46 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 5,00 |
| 2.47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate) | m2 | 5,00 |
| 2.48 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată) | m2 | 35,70 |
| 2.49 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 38,10 |
| 2.50 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 20,00 |
|  |  | TOTAL Încăpere 4 - Birou angajați 2 |  |  |
|  |  | Încăpere 5 - Birou angajați 3 (comasare bucătărie cu încăpere tehnică) |  |  |
| 2.51 | RCsG05C | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm. (umplere gol ușăcu zidărie din BCA de 150 mm) | m3 | 0,50 |
| 2.52 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 4,00 |
| 2.53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 4,00 |
| 2.54 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 9,00 |
| 2.55 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 9,00 |
| 2.56 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 9,00 |
| 2.57 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 12,00 |
| 2.58 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 35,00 |
| 2.59 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare pardosealăcu gresie porțelanată) | m2 | 9,00 |
| 2.60 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 12,00 |
|  |  | TOTAL Încăpere 5 - Birou angajați 3 (comasare bucătărie cu încăpere tehnică) |  |  |
|  |  | Încăpere 6 - Coridor |  |  |
| 2.61 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 11,00 |
| 2.62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe | m2 | 11,00 |

|  | Kman=1,5 | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.63 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 11,00 |
| 2.64 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 20,00 |
| 2.65 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 63,00 |
| 2.66 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 16,50 |
|  |  | TOTAL Încăpere 6 - Coridor |  |  |
|  |  | Încăpere 7 - Birou angajați 4 |  |  |
| 2.67 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 10,00 |
| 2.68 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 10,00 |
| 2.69 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 10,00 |
| 2.70 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 13,00 |
| 2.71 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 40,00 |
| 2.72 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare pardosealăcu gresie porțelanată) | m2 | 10,00 |
| 2.73 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 12,00 |
|  |  | TOTAL Încăpere 7 - Birou angajați 4 |  |  |
|  |  | Încăperea 8 - Grup sanitar 1, spălător mâini |  |  |
| 2.74 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 8,50 |
| 2.75 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 11,50 |
|  |  | TOTAL Încăperea 8 - Grup sanitar 1, spălător mâini |  |  |
|  |  | Încăpere 9 - Cabinăde WC 1 |  |  |
| 2.76 | CF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea peste 4. | m2 | 2,50 |
| 2.77 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 2,50 |
| 2.78 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 2,50 |
| 2.79 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 6,20 |
|  |  | TOTAL Încăpere 9 - Cabinăde WC 1 |  |  |
|  |  | Încăpere 10 - Antreu plus casa scării |  |  |
| 2.80 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan) | m2 | 32,00 |
| 2.81 | CF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea peste 4. | m2 | 2,20 |
| 2.82 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 2,20 |
| 2.83 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 2,20 |
| 2.84 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate) | m2 | 18,00 |
| 2.85 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 18,00 |
| 2.86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate) | m2 | 18,00 |
| 2.87 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelatăaplicata la pereții nivelului 1) | m2 | 43,10 |
| 2.88 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă aplicatăla pereții nivelului 2) | m2 | 66,80 |

| 2.89 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 13,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.90 | RCsL11B | Repararea treptelor din placi drepte, de marmura concasata sau imitatie de marmura, neprofilate, cu grosimea de pina la 4 cm, pe suport existent. | m | 5,00 |
|  |  | TOTAL Încăpere 10 - Antreu plus casa scării |  |  |
|  |  | Încăpere 11 - Acces subsol |  |  |
| 2.91 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 0,90 |
| 2.92 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 0,90 |
|  |  | TOTAL Încăpere 11 - Acces subsol |  |  |
| 2.93 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 0,90 |
|  |  | Încăpere 12 - CabinăWC 2 |  |  |
| 2.94 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 2,00 |
| 2.95 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 2,00 |
| 2.96 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 2,00 |
|  |  | TOTAL Încăpere 12 - CabinăWC 2 |  |  |
|  |  | Încăpere 13 - CabinăWC 3 |  |  |
| 2.97 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 2,50 |
| 2.98 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 2,50 |
| 2.99 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 2,50 |
|  |  | TOTAL Încăpere 13 - CabinăWC 3 |  |  |
|  |  | Încăpere 14 - Spațiu tehnic sub scară |  |  |
| 2.100 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate) | m2 | 2,50 |
| 2.101 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 2,50 |
| 2.102 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate) | m2 | 2,50 |
| 2.103 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă aplicatăla pereții nivelului 2) | m2 | 12,00 |
|  |  | TOTAL Încăpere 14 - Spațiu tehnic sub scară |  |  |
| 2.104 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan) | m2 | 4,50 |
|  |  | Încăpere 15 - Birou 1 (spațiu închiriat) |  |  |
| 2.105 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 20,00 |
| 2.106 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 20,00 |
| 2.107 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 20,00 |
| 2.108 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 19,00 |
| 2.109 | CF59A | Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, pereţi cu izolaţie plane, cu înălţimea pînăla 4 m. (completare gol de ușă neterminat cu gips carton) | m2 | 2,10 |
| 2.110 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare pereți noi) | m2 | 22,10 |
| 2.111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (nivelare pereți noi) | m2 | 22,10 |
| 2.112 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 58,00 |
| 2.113 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare prag cu gresie porțelanată) | m2 | 1,50 |
| 2.114 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime | m2 | 19,50 |

|  |  | medie de 3 cm. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.115 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (ridicarea nivelului suprafețelor treptelor pentru a obține înălțimea tuturor treptelor de 160 mm) | m2 | 19,50 |
| 2.116 | Preț producător | Folie fonoabsorbantă sub laminat | m2 | 19,50 |
| 2.117 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 19,50 |
| 2.118 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 19,00 |
|  |  | TOTAL Încăpere 15 - Birou 1 (spațiu închiriat) |  |  |
|  |  | Încăpere 16 - Grup sanitar (spațiu închiriat) |  |  |
| 2.119 | RCsG05C | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm. (zidărie din BCA de 150 mm) | m3 | 1,00 |
| 2.120 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Profil metalic colțar buiandruc 40x4 mm, L=2 m) | kg | 4,84 |
| 2.121 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 15,00 |
| 2.122 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 15,00 |
| 2.123 | CI06A4 | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime. (placare pereți cu faianțăpânăla cota de 2,1 m) | m2 | 15,00 |
| 2.124 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 9,00 |
| 2.125 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2 | 3,50 |
| 2.126 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 3,50 |
| 2.127 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 3,50 |
| 2.128 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 8,00 |
| 2.129 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm. | m2 | 3,30 |
| 2.130 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare pardosealăcu gresie porțelanată) | m2 | 3,30 |
|  |  | TOTAL Încăpere 16 - Grup sanitar (spațiu închiriat) |  |  |
| 2.131 | CD08A | Pereti din placi cutate, din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla (PAS), montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv . (Pereți din HPL pentru separare cabină WC) | m2 | 3,20 |
|  |  | Încăpere 17 - Coridor (Spațiu închiriat) |  |  |
| 2.132 | PF01B Kman=1,5 | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (nivelare tavan) | m2 | 8,50 |
| 2.133 | RpCJ18D Kman=1,5 | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare tavan) | m2 | 8,50 |
| 2.134 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 8,50 |
| 2.135 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 8,50 |
| 2.136 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (nivelare pereți) | m2 | 41,00 |
| 2.137 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare pereți) | m2 | 41,00 |
| 2.138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (nivelare pereți) | m2 | 41,00 |
| 2.139 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 41,00 |
| 2.140 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, | m2 | 7,30 |

|  |  | executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.141 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (ridicarea nivelului suprafețelor treptelor pentru a obține înălțimea tuturor treptelor de 160 mm) | m2 | 7,30 |
| 2.142 | Preț producător | Folie fonoabsorbantă sub parchet laminat | m2 | 7,30 |
| 2.143 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala laminat 12 mm) | m2 | 7,30 |
| 2.144 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 14,50 |
|  |  | TOTAL Încăpere 17 - Coridor (Spațiu închiriat) |  |  |
|  |  | Încăpere 18 - Birou 2 (Spațiu închiriat) |  |  |
| 2.145 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 15,00 |
| 2.146 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 15,00 |
| 2.147 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 15,00 |
| 2.148 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 20,00 |
| 2.149 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 45,00 |
| 2.150 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm. | m2 | 7,30 |
| 2.151 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (ridicarea nivelului suprafețelor treptelor pentru a obține înălțimea tuturor treptelor de 160 mm) | m2 | 7,30 |
| 2.152 | Preț producător | Folie fonoabsorbantă sub laminat | m2 | 7,30 |
| 2.153 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala laminat 12 mm) | m2 | 7,30 |
| 2.154 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 14,50 |
|  |  | TOTAL Încăpere 18 - Birou 2 (Spațiu închiriat) |  |  |
|  |  | Încăpere 19 - Antreu, spațiu de așteptareși scarăcătre etaj |  |  |
| 2.155 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan) | m2 | 46,00 |
| 2.156 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 10,00 |
| 2.157 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 10,00 |
| 2.158 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 10,00 |
| 2.159 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 21,00 |
| 2.160 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelatăpartea de jos) | m2 | 95,60 |
| 2.161 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă partea de sus) | m2 | 29,00 |
| 2.162 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 42,00 |
|  |  | TOTAL Încăpere 19 - Antreu, spațiu de așteptareși scarăcătre etaj |  |  |
|  |  | Încăpere 20 - Încăpere festivă(muzeu/ASP) |  |  |
| 2.163 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan) | m2 | 30,00 |
| 2.164 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelatăpartea mijlocie) | m2 | 50,00 |
| 2.165 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă partea de sus) | m2 | 32,00 |

| 2.166 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 19,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Încăpere 20 - Încăpere festivă(muzeu/ASP) |  |  |
|  |  | Lucrări suplimentare |  |  |
| 2.167 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 100,00 |
| 2.168 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare pereți - lucrări neprevăzute) | m2 | 200,00 |
| 2.169 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă- lucrări neprevăzute) | m2 | 200,00 |
| 2.170 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (UI-1, UI-2, UI-4) | m2 | 8,10 |
| 2.171 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturileși accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura, la construcții cu înălțimea pânăla 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pânăla 7 mp inclusiv . (Ușăpentru interior tip UI-3, din PVC cu imitație lemn, glisante, albe, vitrajul mat - 1 bucată) | m2 | 1,27 |
| 2.172 | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturileși accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea pânăla 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pânăla 7 mp inclusiv. (U-1 - 1 bucată) Lățimea profilelor va fi 70 mm, coeficientul de conductivitate termicătotal trebuie săfie mai mic sau egal cu 1,8 W/m2K; feroneria si geamul sa fie rezistente la impact) | m2 | 2,39 |
|  |  | TOTAL Lucrări suplimentare |  |  |

| Devizul: Lucrări de reabilitare interioară- Etaj 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lucrări de demontare |  |  |
| 3.1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontare placări faianțăpe perete Încăpere 2) | m2 | 4,50 |
| 3.2 | R8A02A | Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane. (Demontare tencuialăafectatăîncăpere 6) | m2 | 25,00 |
| 3.3 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Încăperile 1, 4, 5, 6, 13) | m2 | 354,00 |
| 3.4 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare carniz decorativ tavan încăperile 5, 13) | m | 170,00 |
| 3.5 | R5A03G | Desfacerea captuselii tavanelor: netencuite. (demontare tavan suspendat tip „Armstrong” încăperile 2, 3, 4, 10, 11, 12) | 10m2 | 110,70 |
| 3.6 | RpIzC43B | Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi tip KNAUF sau similare. (Demontare tavan suspendat din gips carton pe schelet din profile de oțel zincat încăperile 1, 5, 8, 13) | m2 | 117,00 |
| 3.7 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare plinte din PVC încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13) | m | 265,40 |
| 3.8 | RCsI41F | Demontarea elementelor de acoperis membrane bituminoase in unul sau doua straturi. (Demontare membranătavan extensibil încăperile 6, 13) | m2 | 84,00 |
| 3.9 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.). (demontare uși din lemn încăperile 4, 5, 8-9) | m2 | 5,50 |
| 3.10 | RpIzB59A | Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida ceramice, betoane refractare sau izolante, la cazane, cuptoare etc.,in variantele : la pereti cazanelor, cuptoarelor cu caramizi pline sau GVP . (demontare pereți din zidărie de cărămidăîncăperile 4, 5, 8-9) | m3 | 1,52 |
| 3.11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (demontare linoleum la încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12) | m2 | 162,70 |
| 3.12 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (demontare parchet vechi de sub linoleum, încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12) | m2 | 162,70 |
| 3.13 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (demontare parchet stratificat încăperile 6, 13) | m2 | 186,50 |
| 3.14 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (demontare cămășuiriși pereți din GC la încăperile 6, 13) | m2 | 40,00 |
| 3.15 | R10A02A | Curatarea suprafetelor tencuite, de lemn, de caramida si metalice de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de zugraveli pe baza de lapte de var: netede. (curățirea pereților vopsiți cu vopsea lavabilăroz încăperea 6) | m2 | 111,20 |

| 3.16 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea protecțiilor interioare împotriva zgârierii pereți încăpere 1) | m2 | 9,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.17 | R12A70D | Desfacerea decorului modelat: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. (demontare rozeta încăperea 13) | buc | 1,00 |
| 3.18 | TrB01B1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m. | t | 100,00 |
| 3.19 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 100,00 |
|  |  | TOTAL Lucrări de demontare |  |  |
|  |  | Fortificare gol R-1 |  |  |
| 3.20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ranforsare gol ușă R-1) | kg | 11,20 |
| 3.21 | CD01C1 | Preparare mortar de var-ciment marca M 50-Z, pentru zidarie, manuala pe santier. | m3 | 0,04 |
|  |  | TOTAL Fortificare gol R-1 |  |  |
|  |  | Fortificare gol ușăR-2 |  |  |
| 3.22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ranforsare gol ușă R-2) | kg | 10,70 |
| 3.23 | CD01C1 | Preparare mortar de var-ciment marca M 50-Z, pentru zidarie, manuala pe santier. | m3 | 0,02 |
|  |  | TOTAL Fortificare gol ușăR-2 |  |  |
|  |  | Etaj. Încăperea 1 - Coridor |  |  |
| 3.24 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 20,00 |
| 3.25 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 20,00 |
| 3.26 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 20,00 |
| 3.27 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 115,00 |
| 3.28 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 22,00 |
| 3.29 | Preț producător | Folie fonoabsorbantă sub laminat | m2 | 22,00 |
| 3.30 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 22,00 |
| 3.31 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 35,00 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăperea 1 - Coridor |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 2 - Bucătărie |  |  |
| 3.32 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 10,50 |
| 3.33 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 10,50 |
| 3.34 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 10,50 |
| 3.35 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 14,00 |
| 3.36 | CI06A4 | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime. (placare pereți cu faianțăpânăla cota de 1,65 m) | m2 | 21,00 |
| 3.37 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 (partea de sus a pereților) - culoare albă) | m2 | 20,00 |
| 3.38 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 10,00 |
| 3.39 | Preț producător | Folie fonoabsorbantă sub laminat | m2 | 10,00 |
| 3.40 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 10,00 |
| 3.41 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare | m | 13,00 |

|  |  | închisăcu fixare peșină) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 2 - Bucătărie |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 3 - Birou angajați |  |  |
| 3.42 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 11,30 |
| 3.43 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 11,30 |
| 3.44 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 11,30 |
| 3.45 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 14,00 |
| 3.46 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 43,00 |
| 3.47 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 11,30 |
| 3.48 | Preț producător | Folie fonoabsorbantă sub laminat | m2 | 11,30 |
| 3.49 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 11,30 |
| 3.50 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 13,00 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 3 - Birou angajați |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 4 - Anticameră |  |  |
| 3.51 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 19,00 |
| 3.52 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 19,00 |
| 3.53 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 19,00 |
| 3.54 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 18,00 |
| 3.55 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 45,00 |
| 3.56 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 19,00 |
| 3.57 | Preț producător | Folie fonoabsorbantă sub laminat | m2 | 19,00 |
| 3.58 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 19,00 |
| 3.59 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 17,00 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 4 - Anticameră |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 5 - Cabinet director |  |  |
| 3.60 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 36,00 |
| 3.61 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 36,00 |
| 3.62 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 36,00 |
| 3.63 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 35,00 |
| 3.64 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate) | m2 | 3,00 |
| 3.65 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 3,00 |
| 3.66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate) | m2 | 3,00 |
| 3.67 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 56,00 |
| 3.68 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 34,00 |
| 3.69 | Preț producător | Folie fonoabsorbantă sub laminat | m2 | 34,00 |

| 3.70 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 34,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.71 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 22,00 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 5 - Cabinet director |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 6 - Salădeședințe |  |  |
| 3.72 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan) | m2 | 78,00 |
| 3.73 | CE17A(1) | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Montare membranătavan extensibil culoare alb lucios, folosindșinele existente) | m2 | 36,00 |
| 3.74 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate) | m2 | 25,00 |
| 3.75 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 25,00 |
| 3.76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate) | m2 | 25,00 |
| 3.77 | CF59G | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, pereţi cu izolaţie, plane, cu înălţimea peste 4 m. | m2 | 10,00 |
| 3.78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 10,00 |
| 3.79 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare bej pastelatăîn locul culorii roz) | m2 | 136,20 |
| 3.80 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 27,20 |
| 3.81 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 105,00 |
| 3.82 | Preț producător | Folie fonoabsorbantă sub laminat | m2 | 105,00 |
| 3.83 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 105,00 |
| 3.84 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 68,00 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 6 - Salădeședințe |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 8 - Nod comunicațional |  |  |
| 3.85 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 5,00 |
| 3.86 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 5,00 |
| 3.87 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 5,00 |
| 3.88 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate dupădemontare perete) | m2 | 3,00 |
| 3.89 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 3,00 |
| 3.90 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate) | m2 | 3,00 |
| 3.91 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 26,00 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 8 - Nod comunicațional |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 9 - Birou angajați |  |  |
| 3.92 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 24,00 |
| 3.93 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 24,00 |
| 3.94 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 24,00 |
| 3.95 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 20,00 |
| 3.96 | CF59G | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, pereţi cu izolaţie, plane, cu înălţimea peste 4 m. (Cămășuire canal de ventilare) | m2 | 9,00 |
| 3.97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe | m2 | 9,00 |

|  |  | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.98 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 60,00 |
| 3.99 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 24,00 |
| 3.100 | Preț producător | Folie fonoabsorbantă sub laminat | m2 | 24,00 |
| 3.101 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 24,00 |
| 3.102 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 20,00 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 9 - Birou angajați |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 10 - Birou angajați |  |  |
| 3.103 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 19,00 |
| 3.104 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 19,00 |
| 3.105 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 19,00 |
| 3.106 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 17,50 |
| 3.107 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 53,00 |
| 3.108 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 19,00 |
| 3.109 | Preț producător | Folie fonoabsorbantă sub laminat | m2 | 19,00 |
| 3.110 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 19,00 |
| 3.111 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 17,00 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 10 - Birou angajați |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 11 - Birou angajați |  |  |
| 3.112 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 28,00 |
| 3.113 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 28,00 |
| 3.114 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 28,00 |
| 3.115 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 22,00 |
| 3.116 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 65,00 |
| 3.117 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 27,00 |
| 3.118 | Preț producător | Folie fonoabsorbantă sub laminat | m2 | 27,00 |
| 3.119 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 27,00 |
| 3.120 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 21,00 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 11 - Birou angajați |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 12 - Hol |  |  |
| 3.121 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 70,00 |
| 3.122 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 7,00 |
| 3.123 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 70,00 |
| 3.124 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 50,00 |

| 3.125 | CD72B | Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasămetalicăsimplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părţi cu izolaţie, cu înălţimea pînăla 4 m. | m2 | 16,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (finisare perete nou din gips carton) | m2 | 16,50 |
| 3.127 | CF59G | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, pereţi cu izolaţie, plane, cu înălţimea peste 4 m. (Cămășuire canal de ventilare) | m2 | 4,00 |
| 3.128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 4,00 |
| 3.129 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată) | m2 | 20,00 |
| 3.130 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 45,00 |
| 3.131 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 42,00 |
| 3.132 | Preț producător | Folie fonoabsorbantă sub parchet laminat | m2 | 42,00 |
| 3.133 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 42,00 |
| 3.134 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 25,00 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 12 - Hol |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 13 - Contabilitate |  |  |
| 3.135 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 35,00 |
| 3.136 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 35,00 |
| 3.137 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 35,00 |
| 3.138 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 23,00 |
| 3.139 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (finisare perete nou din gips carton) | m2 | 16,50 |
| 3.140 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 62,00 |
| 3.141 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 35,00 |
| 3.142 | Preț producător | Folie fonoabsorbantă sub laminat | m2 | 35,00 |
| 3.143 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 35,00 |
| 3.144 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 22,50 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 13 - Contabilitate |  |  |

# Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

# L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md;  Telefon: 022-522032;