# Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de talie națională (nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiectul: Finisări interioare

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-2-1

Devizul: Lucrări de reabilitare interioară - Subsol (incăpere tehnică)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Tavan |  |  |
| 1 | IzA04A (Kman=2) | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma. | m2 | 8,00 |
| 1.1 | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 2,40 |
| 1.2 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,76 |
|  |  | TOTAL Tavan |  |  |
| 2 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,06 |
| 2.1 | 2430116100000-1 | Email clorcauciuc - Email alchidic alb - Extreme protection | kg | 0,47 |
| 2.2 | 2430226100814-1 | Grund miniu de plumb G 355-6 - Grund anticoroziv Rost gri | kg | 0,23 |
| 2.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,03 |
| 2.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,12 |
| 2.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,06 |
| 2.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,39 |
| 3 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan) | m2 | 9,50 |
| 3.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,67 |
| 3.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,52 |
| 3.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 4,28 |
| 3.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,01 |
| 3.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,29 |
| 3.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,48 |
| 3.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,13 |
| 3.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Pereți |  |  |
| 4 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (nivelare pereți) | m2 | 5,00 |
| 4.1 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 40,00 |
| 4.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,12 |
| 4.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,04 |
| 4.4 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 4,55 |
| 4.5 | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,04 |
| 5 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 39,00 |
| 5.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,73 |
| 5.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,15 |
| 5.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilă albă | kg | 17,55 |
| 5.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,04 |
| 5.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,17 |
| 5.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,95 |
| 5.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 21,06 |
| 5.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,39 |
|  |  | TOTAL Pereți |  |  |
|  |  | Pardoseală |  |  |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Bc10 (Turnare șapă de nivelare M100, h=50 mm) | m3 | 0,50 |
| 6.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,51 |
| 6.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,05 |
| 6.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,50 |
| 6.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,73 |
| 6.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
| 6.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,30 |
| 6.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,13 |
|  |  | TOTAL Pardoseală |  |  |

Devizul: Lucrări de reabilitare interioară - Parter

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lucrări de demontare |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (pardoseli, încăperile 1, 5, 7, 8, 16) | m2 | 33,80 |
| 1.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,10 |
| 1.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 27,04 |
| 1.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,04 |
| 1.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,51 |
| 2 | R8A02A | Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane. (Demontare tencuială afectată încăperile 1, 4, 11, 15) | m2 | 30,50 |
| 2.1 | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 18,30 |
| 2.2 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,31 |
| 3 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Încăperile 1, 2, 4, 18, 19, 20) | m2 | 415,00 |
| 3.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 20,75 |
| 3.2 | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 12,45 |
| 3.3 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 4,15 |
| 3.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 132,80 |
| 3.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,15 |
| 4 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare carniz decorativ tavan încăperile 1, 4, 5) | m | 87,00 |
| 4.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,26 |
| 4.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,89 |
| 4.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,87 |
| 5 | RpIzC43B | Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi tip KNAUF sau similare. (Demontare tavan suspendat din gips carton pe schelet din profile de oțel zincat încăperile 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17) | m2 | 57,00 |
| 5.1 | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,57 |
| 5.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 1,71 |
| 5.3 | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 9,12 |
| 5.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,80 |
| 5.5 | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 1,71 |
| 6 | R5A03G | Desfacerea captuselii tavanelor: netencuite. (demontare tavan suspendat tip „Armstrong” încăperile 3, 8, 18) | 10m2 | 4,40 |
| 6.1 | 9310060019969 | Muncitor restaurator, cat.3.3 | h-om | 20,02 |
| 7 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare plinte din PVC încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20) | m | 293,80 |
| 7.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,88 |
| 7.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 138,09 |
| 7.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,94 |
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (demontare linoleum la încăperile 3, 17, 18) | m2 | 42,50 |
| 8.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 1,28 |
| 8.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,28 |
| 8.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 9,78 |
| 8.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,78 |
| 8.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,28 |
| 9 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.). (demontare uși din lemn încăperile 3-16, 5-7) | m2 | 3,60 |
| 9.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,15 |
| 9.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,15 |
| 10 | RpIzB59A | Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida ceramice, betoane refractare sau izolante, la cazane, cuptoare etc.,in variantele : la pereti cazanelor, cuptoarelor cu caramizi pline sau GVP . (demontare pereți din zidărie de cărămidă încăperile 3, 7) | m3 | 7,62 |
| 10.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,38 |
| 10.2 | 2010102903491 | Scinduri (dulapi de schela 5 mm grosime) | m3 | 0,01 |
| 10.3 | 2811237329810 | Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.) | kg | 0,76 |
| 10.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,39 |

| 10.5 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (demontare căptușealădin gips carton de pe pereți la încăperile 1, 2, 17) | m2 | 63,00 |
| 11.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12,60 |
| 11.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,56 |
| 12 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (demontare vitrinăinterioarăîncăpere 18) | m2 | 12,10 |
| 12.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,42 |
| 12.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,45 |
| 13 | R12A70D | Desfacerea decorului modelat: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. (demontare rozeta încăperea 4) | buc | 1,00 |
| 13.1 | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 1,02 |
| 14 | R4E01A | Demontarea, transportul si instalarea sculpturilor si busturilor. | dm2 | 200,00 |
| 14.1 | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 108,00 |
| 15 | TrB01B1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m. | t | 80,00 |
| 15.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 72,80 |
| 16 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 80,00 |
| 16.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 14,56 |
|  |  | TOTAL Lucrări de demontare |  |  |
|  |  | Parter. Încăperea 1 - Holul principalși vestiarul |  |  |
| 17 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan) | m2 | 100,00 |
| 17.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,50 |
| 17.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 5,50 |
| 17.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 45,00 |
| 17.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,10 |
| 17.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 3,00 |
| 17.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 5,00 |
| 17.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 81,00 |
| 17.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,00 |
| 18 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate) | m2 | 5,00 |
| 18.1 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 40,00 |
| 18.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,12 |
| 18.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,04 |
| 18.4 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 4,55 |
| 18.5 | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,04 |
| 19 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 5,00 |
| 19.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,25 |
| 19.2 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 19.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,00 |
| 19.4 | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,00 |
| 19.5 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 3,00 |
| 19.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
| 19.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate) | m2 | 5,00 |
| 20.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 5,27 |
| 20.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 20.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,25 |
| 20.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,50 |
| 20.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 21 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată) | m2 | 80,00 |
| 21.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,60 |
| 21.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,40 |
| 21.3 | 2430116104354-1-1 | Vopsea lavabilăalbăplus colorant | kg | 36,00 |
| 21.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,08 |
| 21.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 2,40 |
| 21.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 4,00 |
| 21.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 43,20 |
| 21.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,80 |
| 22 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 90,00 |
| 22.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,30 |
| 22.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,95 |
| 22.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 40,50 |
| 22.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,09 |

| 22.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 2,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 4,50 |
| 22.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 48,60 |
| 22.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,90 |
| 23 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Bc10 (Turnare prag si rampă persoane cu dizabilități h=150 mm în dreptul ușii principale) | m3 | 0,50 |
| 23.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,51 |
| 23.2 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,05 |
| 23.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,50 |
| 23.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,73 |
| 23.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
| 23.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,30 |
| 23.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,13 |
| 24 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare prag cu gresie porțelanatăde aceeași nuanțăca în sală) | m2 | 7,00 |
| 24.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 7,21 |
| 24.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 28,35 |
| 24.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,10 |
| 24.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 140,00 |
| 24.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 6,30 |
| 24.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18,27 |
| 24.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,03 |
| 24.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,32 |
| 24.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,08 |
| 25 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 60,00 |
| 25.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 61,20 |
| 25.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,36 |
| 25.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 3,00 |
| 25.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 25.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 |
| 25.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,50 |
| 25.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 7,20 |
| 25.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,60 |
| 25.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 33,00 |
| 25.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
| 25.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,30 |
|  |  | TOTAL Parter. Încăperea 1 - Holul principalși vestiarul |  |  |
|  |  | Parter. Încăperea 2 - Birou angajați 1 |  |  |
| 26 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan) | m2 | 35,00 |
| 26.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,68 |
| 26.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,93 |
| 26.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 15,75 |
| 26.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,04 |
| 26.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,05 |
| 26.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,75 |
| 26.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 28,35 |
| 26.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,35 |
| 27 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 (partea de jos a pereților) - culoare albă) | m2 | 20,00 |
| 27.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,40 |
| 27.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,10 |
| 27.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 9,00 |
| 27.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 27.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,60 |
| 27.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,00 |
| 27.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,80 |
| 27.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |
| 28 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 (partea de mijloc a pereților) - culoare pastelatăantracit) | m2 | 52,00 |
| 28.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,64 |
| 28.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,86 |
| 28.3 | 2430116104354-1-1 | Vopsea lavabilăalbăplus colorant | kg | 23,40 |
| 28.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,05 |
| 28.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,56 |
| 28.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,60 |
| 28.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 28,08 |

| 28.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 (partea de sus a pereților) - culoare pastelatăocru) | m2 | 25,20 |
| 29.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,76 |
| 29.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,39 |
| 29.3 | 2430116104354-1-1 | Vopsea lavabilăalbăplus colorant | kg | 11,34 |
| 29.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 29.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,76 |
| 29.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,26 |
| 29.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,61 |
| 29.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,25 |
| 30 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 25,00 |
| 30.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 25,50 |
| 30.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,15 |
| 30.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 1,25 |
| 30.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 30.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 |
| 30.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,13 |
| 30.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 3,00 |
| 30.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,25 |
| 30.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13,75 |
| 30.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,25 |
| 30.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,13 |
|  |  | TOTAL Parter. Încăperea 2 - Birou angajați 1 |  |  |
|  |  | Încăperea 3 - Spațiu de depozitare - dupăinstalare perete despărțitor spre spațiul închiriat |  |  |
| 31 | RCsG05C | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm. (zidărie din BCA de 150 mm) | m3 | 3,00 |
| 31.1 | 2663112800015 | Bloc BCA 290 x 240 x 138 | buc | 231,00 |
| 31.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 83,61 |
| 31.3 | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,59 |
| 31.4 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,05 |
| 31.5 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,14 |
| 31.6 | 2664102101182 | Mortar de zidarie (pt.informatie) | m3 | 0,47 |
| 31.7 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 19,11 |
| 31.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,96 |
| 31.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,24 |
| 31.10 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,84 |
| 32 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 15,00 |
| 32.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,75 |
| 32.2 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,04 |
| 32.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,00 |
| 32.4 | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,01 |
| 32.5 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 9,00 |
| 32.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
| 32.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 15,00 |
| 33.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 15,82 |
| 33.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,02 |
| 33.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,75 |
| 33.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
| 33.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 34 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2 | 8,00 |
| 34.1 | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 2,96 |
| 34.2 | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 6,88 |
| 34.3 | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 2,16 |
| 34.4 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 360,00 |
| 34.5 | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 160,00 |
| 34.6 | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 9,60 |
| 34.7 | 20054708 | Conector | buc | 35,52 |
| 34.8 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 18,40 |
| 34.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,52 |
| 34.10 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,40 |
| 35 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 8,00 |

| 35.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 8,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 35.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5,40 |
| 35.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
| 35.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 36 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 8,00 |
| 36.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,56 |
| 36.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,44 |
| 36.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 3,60 |
| 36.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 36.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,24 |
| 36.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,40 |
| 36.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,32 |
| 36.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
| 37 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 13,10 |
| 37.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 19,65 |
| 37.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 14,02 |
| 37.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 37.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 5,24 |
| 37.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,66 |
| 37.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 38 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 42,00 |
| 38.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,94 |
| 38.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,31 |
| 38.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 18,90 |
| 38.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,04 |
| 38.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,26 |
| 38.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,10 |
| 38.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 22,68 |
| 38.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,42 |
| 39 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare cu gresie porțelanată de aceeași nuanțăca în sală) | m2 | 8,00 |
| 39.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 8,24 |
| 39.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 32,40 |
| 39.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,40 |
| 39.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 160,00 |
| 39.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 7,20 |
| 39.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 20,88 |
| 39.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,32 |
| 39.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,36 |
| 39.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,10 |
| 40 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 13,00 |
| 40.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 13,26 |
| 40.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,08 |
| 40.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,65 |
| 40.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 40.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 40.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,63 |
| 40.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 1,56 |
| 40.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,13 |
| 40.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,15 |
| 40.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |
| 40.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
|  |  | TOTAL Încăperea 3 - Spațiu de depozitare - dupăinstalare perete despărțitor spre spațiul închiriat |  |  |
|  |  | Încăpere 4 - Birou angajați 2 |  |  |
| 41 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 35,00 |
| 41.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 36,75 |
| 41.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 32,17 |
| 41.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 77,00 |
| 41.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 82,25 |
| 41.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 26,51 |
| 41.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 9,49 |
| 41.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 3,06 |
| 41.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 57,75 |
| 41.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 566,65 |
| 41.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |

| 41.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 66,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,16 |
| 41.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 1,66 |
| 42 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 35,00 |
| 42.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 36,92 |
| 42.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,04 |
| 42.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 23,63 |
| 42.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,25 |
| 42.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 43 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 35,00 |
| 43.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,45 |
| 43.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,93 |
| 43.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 15,75 |
| 43.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,04 |
| 43.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,05 |
| 43.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,75 |
| 43.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,90 |
| 43.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,35 |
| 44 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 22,00 |
| 44.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 33,00 |
| 44.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 23,54 |
| 44.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 44.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 8,80 |
| 44.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,10 |
| 44.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 45 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate) | m2 | 5,00 |
| 45.1 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 40,00 |
| 45.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,12 |
| 45.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,04 |
| 45.4 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 4,55 |
| 45.5 | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,04 |
| 46 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 5,00 |
| 46.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,25 |
| 46.2 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 46.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,00 |
| 46.4 | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,00 |
| 46.5 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 3,00 |
| 46.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
| 46.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate) | m2 | 5,00 |
| 47.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 5,27 |
| 47.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 47.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,25 |
| 47.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,50 |
| 47.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 48 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată) | m2 | 35,70 |
| 48.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,50 |
| 48.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,96 |
| 48.3 | 2430116104354-1-1 | Vopsea lavabilăalbăplus colorant | kg | 16,07 |
| 48.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,04 |
| 48.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,07 |
| 48.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,79 |
| 48.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 19,28 |
| 48.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,36 |
| 49 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 38,10 |
| 49.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,67 |
| 49.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,10 |
| 49.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 17,15 |
| 49.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,04 |
| 49.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,14 |
| 49.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,91 |
| 49.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,57 |
| 49.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,38 |
| 50 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer | m | 20,00 |

|  |  | 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 20,40 |
| 50.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,12 |
| 50.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 1,00 |
| 50.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 50.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 50.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,50 |
| 50.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 2,40 |
| 50.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,20 |
| 50.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 11,00 |
| 50.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
| 50.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
|  |  | TOTAL Încăpere 4 - Birou angajați 2 |  |  |
|  |  | Încăpere 5 - Birou angajați 3 (comasare bucătărie cu încăpere tehnică) |  |  |
| 51 | RCsG05C | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm. (umplere gol ușăcu zidărie din BCA de 150 mm) | m3 | 0,50 |
| 51.1 | 2663112800015 | Bloc BCA 290 x 240 x 138 | buc | 38,50 |
| 51.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,94 |
| 51.3 | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,10 |
| 51.4 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,01 |
| 51.5 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 51.6 | 2664102101182 | Mortar de zidarie (pt.informatie) | m3 | 0,08 |
| 51.7 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 3,19 |
| 51.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,66 |
| 51.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,04 |
| 51.10 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,14 |
| 52 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 4,00 |
| 52.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,00 |
| 52.2 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 52.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,00 |
| 52.4 | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,00 |
| 52.5 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 2,40 |
| 52.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
| 52.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 4,00 |
| 53.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 4,22 |
| 53.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,00 |
| 53.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,80 |
| 53.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
| 53.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 54 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 9,00 |
| 54.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 9,45 |
| 54.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 8,27 |
| 54.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 19,80 |
| 54.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 21,15 |
| 54.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 6,82 |
| 54.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,44 |
| 54.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,79 |
| 54.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 14,85 |
| 54.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 145,71 |
| 54.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 54.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 17,19 |
| 54.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 54.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,43 |
| 55 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 9,00 |
| 55.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 9,49 |
| 55.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 55.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,08 |
| 55.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,35 |
| 55.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 56 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 9,00 |
| 56.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,63 |
| 56.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,50 |
| 56.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 4,05 |
| 56.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 56.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,27 |
| 56.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,45 |

| 56.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,09 |
| 57 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 12,00 |
| 57.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 18,00 |
| 57.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 12,84 |
| 57.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 57.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 4,80 |
| 57.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
| 57.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 58 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 35,00 |
| 58.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,45 |
| 58.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,93 |
| 58.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 15,75 |
| 58.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,04 |
| 58.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,05 |
| 58.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,75 |
| 58.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,90 |
| 58.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,35 |
| 59 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare pardosealăcu gresie porțelanată) | m2 | 9,00 |
| 59.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 9,27 |
| 59.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 36,45 |
| 59.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,70 |
| 59.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 180,00 |
| 59.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 8,10 |
| 59.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 23,49 |
| 59.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,61 |
| 59.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,41 |
| 59.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,11 |
| 60 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 12,00 |
| 60.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 12,24 |
| 60.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,07 |
| 60.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,60 |
| 60.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 60.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 60.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,50 |
| 60.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 1,44 |
| 60.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,12 |
| 60.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 6,60 |
| 60.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
| 60.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  |  | TOTAL Încăpere 5 - Birou angajați 3 (comasare bucătărie cu încăpere tehnică) |  |  |
|  |  | Încăpere 6 - Coridor |  |  |
| 61 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 11,00 |
| 61.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 11,55 |
| 61.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 10,11 |
| 61.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 24,20 |
| 61.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 25,85 |
| 61.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 8,33 |
| 61.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,98 |
| 61.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,96 |
| 61.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 18,15 |
| 61.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 178,09 |
| 61.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 61.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 21,01 |
| 61.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| 61.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,52 |
| 62 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 11,00 |
| 62.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 11,60 |
| 62.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 62.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7,43 |
| 62.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,65 |
| 62.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 63 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 11,00 |
| 63.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,77 |

| 63.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 4,95 |
| 63.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 63.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,33 |
| 63.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,55 |
| 63.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,94 |
| 63.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,11 |
| 64 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 20,00 |
| 64.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 30,00 |
| 64.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 21,40 |
| 64.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 64.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 8,00 |
| 64.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
| 64.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 65 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 63,00 |
| 65.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,41 |
| 65.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,47 |
| 65.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 28,35 |
| 65.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,06 |
| 65.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,89 |
| 65.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,15 |
| 65.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 34,02 |
| 65.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,63 |
| 66 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 16,50 |
| 66.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 16,83 |
| 66.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,10 |
| 66.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,83 |
| 66.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 66.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 66.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,06 |
| 66.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 1,98 |
| 66.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,17 |
| 66.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 9,08 |
| 66.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,83 |
| 66.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,08 |
|  |  | TOTAL Încăpere 6 - Coridor |  |  |
|  |  | Încăpere 7 - Birou angajați 4 |  |  |
| 67 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 10,00 |
| 67.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 10,50 |
| 67.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 9,19 |
| 67.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 22,00 |
| 67.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 23,50 |
| 67.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 7,58 |
| 67.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,71 |
| 67.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,88 |
| 67.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 16,50 |
| 67.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 161,90 |
| 67.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 67.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,10 |
| 67.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| 67.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,48 |
| 68 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 10,00 |
| 68.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 10,55 |
| 68.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 68.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,75 |
| 68.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
| 68.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 69 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 10,00 |
| 69.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,70 |
| 69.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,55 |
| 69.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 4,50 |
| 69.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 69.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,30 |
| 69.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,50 |
| 69.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,40 |
| 69.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |

| 70 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 13,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 19,50 |
| 70.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 13,91 |
| 70.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 70.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 5,20 |
| 70.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |
| 70.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 71 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 40,00 |
| 71.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,80 |
| 71.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,20 |
| 71.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 18,00 |
| 71.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,04 |
| 71.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,20 |
| 71.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,00 |
| 71.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 21,60 |
| 71.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,40 |
| 72 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare pardosealăcu gresie porțelanată) | m2 | 10,00 |
| 72.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 10,30 |
| 72.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 40,50 |
| 72.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,00 |
| 72.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 200,00 |
| 72.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 9,00 |
| 72.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 26,10 |
| 72.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,90 |
| 72.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,45 |
| 72.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,12 |
| 73 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 12,00 |
| 73.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 12,24 |
| 73.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,07 |
| 73.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,60 |
| 73.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 73.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 73.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,50 |
| 73.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 1,44 |
| 73.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,12 |
| 73.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 6,60 |
| 73.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
| 73.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  |  | TOTAL Încăpere 7 - Birou angajați 4 |  |  |
|  |  | Încăperea 8 - Grup sanitar 1, spălător mâini |  |  |
| 74 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 8,50 |
| 74.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,60 |
| 74.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,47 |
| 74.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 3,83 |
| 74.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 74.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,26 |
| 74.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,43 |
| 74.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,59 |
| 74.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,09 |
| 75 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 11,50 |
| 75.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 11,73 |
| 75.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,07 |
| 75.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,58 |
| 75.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 75.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 75.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,44 |
| 75.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 1,38 |
| 75.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,12 |
| 75.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 6,33 |
| 75.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,58 |
| 75.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  |  | TOTAL Încăperea 8 - Grup sanitar 1, spălător mâini |  |  |
|  |  | Încăpere 9 - Cabinăde WC 1 |  |  |

| 76 | CF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea peste 4. | m2 | 2,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,73 |
| 76.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,39 |
| 76.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 5,72 |
| 76.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 6,11 |
| 76.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 1,97 |
| 76.6 | 2430226102822 | Chit baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,71 |
| 76.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,23 |
| 76.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,29 |
| 76.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 42,10 |
| 76.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 76.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,64 |
| 76.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 76.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,01 |
| 77 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 2,50 |
| 77.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2,64 |
| 77.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,00 |
| 77.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,69 |
| 77.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
| 77.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 78 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 2,50 |
| 78.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,18 |
| 78.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,14 |
| 78.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 1,13 |
| 78.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,00 |
| 78.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,08 |
| 78.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,13 |
| 78.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,35 |
| 78.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 79 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 6,20 |
| 79.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 9,30 |
| 79.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 6,63 |
| 79.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 79.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 2,48 |
| 79.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,31 |
| 79.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  |  | TOTAL Încăpere 9 - Cabinăde WC 1 |  |  |
|  |  | Încăpere 10 - Antreu plus casa scării |  |  |
| 80 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan) | m2 | 32,00 |
| 80.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,24 |
| 80.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,76 |
| 80.3 | 2430116104354-1-1 | Vopsea lavabilăalbăplus colorant | kg | 14,40 |
| 80.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 80.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,96 |
| 80.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,60 |
| 80.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17,28 |
| 80.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,32 |
| 81 | CF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea peste 4. | m2 | 2,20 |
| 81.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,40 |
| 81.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,10 |
| 81.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 5,03 |
| 81.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 5,38 |
| 81.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 1,73 |
| 81.6 | 2430226102822 | Chit baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,62 |
| 81.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,20 |
| 81.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 3,78 |
| 81.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 37,05 |
| 81.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 81.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,96 |
| 81.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 81.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,01 |
| 82 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 2,20 |
| 82.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2,32 |
| 82.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,00 |
| 82.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,49 |
| 82.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,33 |
| 82.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |

| 83 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 2,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,15 |
| 83.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,12 |
| 83.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 0,99 |
| 83.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,00 |
| 83.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,07 |
| 83.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,11 |
| 83.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,19 |
| 83.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 84 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate) | m2 | 18,00 |
| 84.1 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 144,00 |
| 84.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,43 |
| 84.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,14 |
| 84.4 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 16,38 |
| 84.5 | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,13 |
| 85 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 18,00 |
| 85.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,50 |
| 85.2 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,05 |
| 85.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,00 |
| 85.4 | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,01 |
| 85.5 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 10,80 |
| 85.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,08 |
| 85.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate) | m2 | 18,00 |
| 86.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 18,99 |
| 86.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,02 |
| 86.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8,10 |
| 86.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 |
| 86.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 87 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelatăaplicata la pereții nivelului 1) | m2 | 43,10 |
| 87.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,02 |
| 87.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,37 |
| 87.3 | 2430116104354-1-1 | Vopsea lavabilăalbăplus colorant | kg | 19,40 |
| 87.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,04 |
| 87.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,29 |
| 87.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,16 |
| 87.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 23,27 |
| 87.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,43 |
| 88 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă aplicatăla pereții nivelului 2) | m2 | 66,80 |
| 88.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,68 |
| 88.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,67 |
| 88.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 30,06 |
| 88.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,07 |
| 88.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 2,00 |
| 88.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,34 |
| 88.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 36,07 |
| 88.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,67 |
| 89 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 13,00 |
| 89.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 13,26 |
| 89.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,08 |
| 89.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,65 |
| 89.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 89.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 89.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,63 |
| 89.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 1,56 |
| 89.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,13 |
| 89.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,15 |
| 89.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |
| 89.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
| 90 | RCsL11B | Repararea treptelor din placi drepte, de marmura concasata sau imitatie de marmura, neprofilate, cu grosimea de pina la 4 cm, pe suport existent. | m | 5,00 |
| 90.1 | 2670112203451 | Trepte (placaje) din marmura sau concasata slef. pe o sing. fata si o muchie | m | 5,10 |
| 90.2 | 2661112802957 | Contratrepte marmura 2 cm grosime | m | 5,10 |
| 90.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 35,75 |

| 90.4 | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.5 | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,08 |
| 90.6 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,13 |
| 90.7 | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 1,08 |
| 90.8 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,20 |
| 90.9 | 2222222222992 | Materiale marunte (disc cu vidia, cirpe, etc.) | % | 1,00 |
| 90.10 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 30,10 |
| 90.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,25 |
| 90.12 | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,20 |
| 90.13 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,75 |
| 90.14 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |
|  |  | TOTAL Încăpere 10 - Antreu plus casa scării |  |  |
|  |  | Încăpere 11 - Acces subsol |  |  |
| 91 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 0,90 |
| 91.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 0,95 |
| 91.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,83 |
| 91.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 1,98 |
| 91.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 2,12 |
| 91.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 0,68 |
| 91.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,24 |
| 91.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,08 |
| 91.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,49 |
| 91.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 14,57 |
| 91.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 91.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,72 |
| 91.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 91.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,04 |
| 92 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 0,90 |
| 92.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 0,95 |
| 92.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,00 |
| 92.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,61 |
| 92.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
| 92.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
|  |  | TOTAL Încăpere 11 - Acces subsol |  |  |
| 93 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 0,90 |
| 93.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,06 |
| 93.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,05 |
| 93.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 0,41 |
| 93.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,00 |
| 93.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,03 |
| 93.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,05 |
| 93.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,49 |
| 93.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
|  |  | Încăpere 12 - CabinăWC 2 |  |  |
| 94 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 2,00 |
| 94.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,10 |
| 94.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,84 |
| 94.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,40 |
| 94.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 4,70 |
| 94.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 1,52 |
| 94.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,54 |
| 94.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,18 |
| 94.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 3,30 |
| 94.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 32,38 |
| 94.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 94.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,82 |
| 94.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 94.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,10 |
| 95 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 2,00 |
| 95.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2,11 |
| 95.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,00 |
| 95.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,35 |
| 95.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
| 95.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 96 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 2,00 |
| 96.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,14 |
| 96.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,11 |
| 96.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 0,90 |
| 96.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,00 |

| 96.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,10 |
| 96.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,08 |
| 96.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
|  |  | TOTAL Încăpere 12 - CabinăWC 2 |  |  |
|  |  | Încăpere 13 - CabinăWC 3 |  |  |
| 97 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 2,50 |
| 97.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,63 |
| 97.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,30 |
| 97.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 5,50 |
| 97.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 5,88 |
| 97.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 1,89 |
| 97.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,68 |
| 97.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,22 |
| 97.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,13 |
| 97.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 40,48 |
| 97.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 97.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,78 |
| 97.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 97.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,12 |
| 98 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 2,50 |
| 98.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2,64 |
| 98.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,00 |
| 98.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,69 |
| 98.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
| 98.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 99 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 2,50 |
| 99.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,18 |
| 99.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,14 |
| 99.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 1,13 |
| 99.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,00 |
| 99.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,08 |
| 99.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,13 |
| 99.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,35 |
| 99.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | TOTAL Încăpere 13 - CabinăWC 3 |  |  |
|  |  | Încăpere 14 - Spațiu tehnic sub scară |  |  |
| 100 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate) | m2 | 2,50 |
| 100.1 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 20,00 |
| 100.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,06 |
| 100.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 100.4 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 2,28 |
| 100.5 | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,02 |
| 101 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 2,50 |
| 101.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,63 |
| 101.2 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 101.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,00 |
| 101.4 | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,00 |
| 101.5 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 1,50 |
| 101.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
| 101.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
| 102 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate) | m2 | 2,50 |
| 102.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2,64 |
| 102.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,00 |
| 102.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,13 |
| 102.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |
| 102.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 103 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă aplicatăla pereții nivelului 2) | m2 | 12,00 |
| 103.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,84 |
| 103.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,66 |
| 103.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 5,40 |
| 103.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 103.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,36 |
| 103.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,60 |
| 103.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,48 |
| 103.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |

|  |  | TOTAL Încăpere 14 - Spațiu tehnic sub scară |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan) | m2 | 4,50 |
| 104.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,47 |
| 104.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,25 |
| 104.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 2,03 |
| 104.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,00 |
| 104.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,14 |
| 104.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,23 |
| 104.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,65 |
| 104.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
|  |  | Încăpere 15 - Birou 1 (spațiu închiriat) |  |  |
| 105 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 20,00 |
| 105.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 21,00 |
| 105.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 18,38 |
| 105.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 44,00 |
| 105.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 47,00 |
| 105.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 15,15 |
| 105.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 5,42 |
| 105.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,75 |
| 105.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 33,00 |
| 105.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 323,80 |
| 105.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 105.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,20 |
| 105.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
| 105.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,95 |
| 106 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 20,00 |
| 106.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 21,10 |
| 106.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,02 |
| 106.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 13,50 |
| 106.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
| 106.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 107 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 20,00 |
| 107.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,40 |
| 107.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,10 |
| 107.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 9,00 |
| 107.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 107.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,60 |
| 107.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,00 |
| 107.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,80 |
| 107.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |
| 108 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 19,00 |
| 108.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 28,50 |
| 108.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 20,33 |
| 108.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 108.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 7,60 |
| 108.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,95 |
| 108.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 109 | CF59A | Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, pereţi cu izolaţie plane, cu înălţimea pînăla 4 m. (completare gol de ușă neterminat cu gips carton) | m2 | 2,10 |
| 109.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,21 |
| 109.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,54 |
| 109.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,62 |
| 109.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 4,94 |
| 109.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 1,59 |
| 109.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,57 |
| 109.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,18 |
| 109.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 3,15 |
| 109.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 27,11 |
| 109.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 109.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,75 |
| 109.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 109.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,09 |
| 110 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare pereți noi) | m2 | 22,10 |
| 110.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 5,53 |
| 110.2 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,06 |
| 110.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,00 |
| 110.4 | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,02 |

| 110.5 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 13,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,33 |
| 110.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (nivelare pereți noi) | m2 | 22,10 |
| 111.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 23,31 |
| 111.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,02 |
| 111.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 9,95 |
| 111.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,21 |
| 111.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 112 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 58,00 |
| 112.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,06 |
| 112.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,19 |
| 112.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 26,10 |
| 112.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,06 |
| 112.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,74 |
| 112.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,90 |
| 112.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,32 |
| 112.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,58 |
| 113 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare prag cu gresie porțelanată) | m2 | 1,50 |
| 113.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,55 |
| 113.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 6,08 |
| 113.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,45 |
| 113.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 30,00 |
| 113.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 1,35 |
| 113.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,92 |
| 113.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,44 |
| 113.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
| 113.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,02 |
| 114 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm. | m2 | 19,50 |
| 114.1 | 2664102102018 | Mortar | m3 | 0,59 |
| 114.2 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,83 |
| 114.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,41 |
| 115 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (ridicarea nivelului suprafețelor treptelor pentru a obține înălțimea tuturor treptelor de 160 mm) | m2 | 19,50 |
| 115.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 298,35 |
| 115.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,76 |
| 115.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,08 |
| 115.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,50 |
| 115.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,56 |
| 115.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,82 |
| 115.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
| 116 | Prețproducător Fo | lie fonoabsorbantăsub laminat | m2 | 19,50 |
| 116.1 | Prețproducător | Folie Eurovent DB sub parchet SPC | m2 | 21,45 |
| 117 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 19,50 |
| 117.1 | 2030122940260 | Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar | m2 | 21,45 |
| 117.2 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 1,00 |
| 117.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 38,03 |
| 117.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,88 |
| 117.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,59 |
| 118 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 19,00 |
| 118.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 19,38 |
| 118.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,11 |
| 118.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,95 |
| 118.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 118.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 118.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,38 |
| 118.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 2,28 |
| 118.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,19 |
| 118.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 10,45 |
| 118.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,95 |
| 118.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
|  |  | TOTAL Încăpere 15 - Birou 1 (spațiu închiriat) |  |  |
|  |  | Încăpere 16 - Grup sanitar (spațiu închiriat) |  |  |

| 119 | RCsG05C | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm. (zidărie din BCA de 150 mm) | m3 | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119.1 | 2663112800015 | Bloc BCA 290 x 240 x 138 | buc | 77,00 |
| 119.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 27,87 |
| 119.3 | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,20 |
| 119.4 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,02 |
| 119.5 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,05 |
| 119.6 | 2664102101182 | Mortar de zidarie (pt.informatie) | m3 | 0,16 |
| 119.7 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 6,37 |
| 119.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |
| 119.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,08 |
| 119.10 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,28 |
| 120 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Profil metalic colțar buiandruc 40x4 mm, L=2 m) | kg | 4,84 |
| 120.1 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,07 |
| 120.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 4,84 |
| 120.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,02 |
| 120.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,04 |
| 120.5 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,05 |
| 120.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,92 |
| 120.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
| 120.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,05 |
| 121 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 15,00 |
| 121.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,75 |
| 121.2 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,04 |
| 121.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,00 |
| 121.4 | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,01 |
| 121.5 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 9,00 |
| 121.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
| 121.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 122 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 15,00 |
| 122.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 15,82 |
| 122.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,02 |
| 122.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,75 |
| 122.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
| 122.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 123 | CI06A4 | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime. (placare pereți cu faianțăpânăla cota de 2,1 m) | m2 | 15,00 |
| 123.1 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 300,00 |
| 123.2 | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,35 |
| 123.3 | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 15,75 |
| 123.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 150,00 |
| 123.5 | 24302261000001 | Fuga | kg | 4,95 |
| 123.6 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,41 |
| 123.7 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,03 |
| 123.8 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,23 |
| 123.9 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 48,75 |
| 123.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
| 123.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,45 |
| 123.12 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,12 |
| 124 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 9,00 |
| 124.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,63 |
| 124.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,50 |
| 124.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 4,05 |
| 124.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 124.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,27 |
| 124.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,45 |
| 124.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,86 |
| 124.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,09 |
| 125 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2 | 3,50 |
| 125.1 | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 1,30 |
| 125.2 | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 3,01 |
| 125.3 | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,95 |
| 125.4 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 157,50 |

| 125.5 | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 70,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125.6 | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 4,20 |
| 125.7 | 20054708 | Conector | buc | 15,54 |
| 125.8 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,05 |
| 125.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,67 |
| 125.10 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,18 |
| 126 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 3,50 |
| 126.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 3,69 |
| 126.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,00 |
| 126.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,36 |
| 126.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,53 |
| 126.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 127 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 3,50 |
| 127.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,25 |
| 127.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,19 |
| 127.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 1,58 |
| 127.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,00 |
| 127.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,11 |
| 127.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,18 |
| 127.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,89 |
| 127.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 128 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 8,00 |
| 128.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 12,00 |
| 128.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 8,56 |
| 128.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 128.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 3,20 |
| 128.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
| 128.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 129 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm. | m2 | 3,30 |
| 129.1 | 2664102102018 | Mortar | m3 | 0,10 |
| 129.2 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,16 |
| 129.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,07 |
| 130 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare pardosealăcu gresie porțelanată) | m2 | 3,30 |
| 130.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 3,40 |
| 130.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 13,37 |
| 130.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,99 |
| 130.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 66,00 |
| 130.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 2,97 |
| 130.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,61 |
| 130.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,96 |
| 130.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,15 |
| 130.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,04 |
|  |  | TOTAL Încăpere 16 - Grup sanitar (spațiu închiriat) |  |  |
| 131 | CD08A | Pereti din placi cutate, din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla (PAS), montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv . (Pereți din HPL pentru separare cabină WC) | m2 | 3,20 |
| 131.1 | 2521306717875-HP L | Placa din HPL de 24 mm | m2 | 4,48 |
| 131.2 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 12,80 |
| 131.3 | 2222222222992 | Material marunt (accesorii metalice zincate pt. pereti, chit de etansare, garnituri) | % | 5,00 |
| 131.4 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,40 |
| 131.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,13 |
|  |  | Încăpere 17 - Coridor (Spațiu închiriat) |  |  |
| 132 | PF01B Kman=1,5 | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (nivelare tavan) | m2 | 8,50 |
| 132.1 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 68,00 |
| 132.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,20 |
| 132.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,07 |
| 132.4 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 11,60 |
| 132.5 | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,06 |
| 133 | RpCJ18D Kman=1,5 | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare tavan) | m2 | 8,50 |
| 133.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,13 |
| 133.2 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 133.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,00 |
| 133.4 | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,01 |

| 133.5 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 7,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 133.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
| 133.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
| 134 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 8,50 |
| 134.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 8,97 |
| 134.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 134.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5,74 |
| 134.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,28 |
| 134.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 135 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 8,50 |
| 135.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,60 |
| 135.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,47 |
| 135.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 3,83 |
| 135.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 135.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,26 |
| 135.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,43 |
| 135.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,59 |
| 135.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,09 |
| 136 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (nivelare pereți) | m2 | 41,00 |
| 136.1 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 328,00 |
| 136.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,98 |
| 136.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,33 |
| 136.4 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 37,31 |
| 136.5 | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,29 |
| 137 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare pereți) | m2 | 41,00 |
| 137.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 10,25 |
| 137.2 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,10 |
| 137.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,00 |
| 137.4 | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,03 |
| 137.5 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 24,60 |
| 137.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,46 |
| 137.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (nivelare pereți) | m2 | 41,00 |
| 138.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 43,25 |
| 138.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,04 |
| 138.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 18,45 |
| 138.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,10 |
| 138.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 139 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 41,00 |
| 139.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,87 |
| 139.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,26 |
| 139.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 18,45 |
| 139.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,04 |
| 139.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,23 |
| 139.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,05 |
| 139.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 22,14 |
| 139.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,41 |
| 140 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm. | m2 | 7,30 |
| 140.1 | 2664102102018 | Mortar | m3 | 0,22 |
| 140.2 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,56 |
| 140.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,15 |
| 141 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (ridicarea nivelului suprafețelor treptelor pentru a obține înălțimea tuturor treptelor de 160 mm) | m2 | 7,30 |
| 141.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 111,69 |
| 141.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,66 |
| 141.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,03 |
| 141.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,50 |
| 141.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,71 |
| 141.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,31 |
| 141.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
| 142 | Prețproducător Fo | lie fonoabsorbantăsub parchet laminat | m2 | 7,30 |
| 142.1 | Prețproducător | Folie Eurovent DB sub parchet SPC | m2 | 8,03 |
| 143 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala laminat 12 mm) | m2 | 7,30 |
| 143.1 | 2030122940260 | Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar | m2 | 8,03 |

| 143.2 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 143.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 14,24 |
| 143.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,83 |
| 143.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |
| 144 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 14,50 |
| 144.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 14,79 |
| 144.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,09 |
| 144.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,73 |
| 144.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 144.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 144.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,81 |
| 144.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 1,74 |
| 144.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,15 |
| 144.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,98 |
| 144.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,73 |
| 144.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
|  |  | TOTAL Încăpere 17 - Coridor (Spațiu închiriat) |  |  |
|  |  | Încăpere 18 - Birou 2 (Spațiu închiriat) |  |  |
| 145 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 15,00 |
| 145.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 15,75 |
| 145.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 13,79 |
| 145.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 33,00 |
| 145.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 35,25 |
| 145.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 11,36 |
| 145.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 4,07 |
| 145.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,31 |
| 145.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 24,75 |
| 145.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 242,85 |
| 145.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 145.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,65 |
| 145.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
| 145.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,71 |
| 146 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 15,00 |
| 146.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 15,82 |
| 146.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,02 |
| 146.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 10,13 |
| 146.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |
| 146.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 147 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 15,00 |
| 147.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,05 |
| 147.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,83 |
| 147.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 6,75 |
| 147.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 147.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,45 |
| 147.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,75 |
| 147.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,10 |
| 147.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
| 148 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 20,00 |
| 148.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 30,00 |
| 148.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 21,40 |
| 148.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 148.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 8,00 |
| 148.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
| 148.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 149 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 45,00 |
| 149.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,15 |
| 149.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,48 |
| 149.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 20,25 |
| 149.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,05 |
| 149.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,35 |
| 149.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,25 |
| 149.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 24,30 |
| 149.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,45 |
| 150 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime | m2 | 7,30 |

|  |  | medie de 3 cm. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150.1 | 2664102102018 | Mortar | m3 | 0,22 |
| 150.2 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,56 |
| 150.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,15 |
| 151 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (ridicarea nivelului suprafețelor treptelor pentru a obține înălțimea tuturor treptelor de 160 mm) | m2 | 7,30 |
| 151.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 111,69 |
| 151.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,66 |
| 151.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,03 |
| 151.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,50 |
| 151.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,71 |
| 151.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,31 |
| 151.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
| 152 | Prețproducător Fo | lie fonoabsorbantăsub laminat | m2 | 7,30 |
| 152.1 | Prețproducător | Folie Eurovent DB sub parchet SPC | m2 | 8,03 |
| 153 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala laminat 12 mm) | m2 | 7,30 |
| 153.1 | 2030122940260 | Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar | m2 | 8,03 |
| 153.2 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 1,00 |
| 153.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 14,24 |
| 153.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,83 |
| 153.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |
| 154 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 14,50 |
| 154.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 14,79 |
| 154.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,09 |
| 154.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,73 |
| 154.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 154.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 154.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,81 |
| 154.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 1,74 |
| 154.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,15 |
| 154.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,98 |
| 154.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,73 |
| 154.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
|  |  | TOTAL Încăpere 18 - Birou 2 (Spațiu închiriat) |  |  |
|  |  | Încăpere 19 - Antreu, spațiu de așteptareși scarăcătre etaj |  |  |
| 155 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan) | m2 | 46,00 |
| 155.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,22 |
| 155.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,53 |
| 155.3 | 2430116104354-1-1 | Vopsea lavabilăalbăplus colorant | kg | 20,70 |
| 155.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,05 |
| 155.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,38 |
| 155.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,30 |
| 155.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 24,84 |
| 155.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,46 |
| 156 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 10,00 |
| 156.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 10,50 |
| 156.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 9,19 |
| 156.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 22,00 |
| 156.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 23,50 |
| 156.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 7,58 |
| 156.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,71 |
| 156.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,88 |
| 156.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 16,50 |
| 156.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 161,90 |
| 156.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 156.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,10 |
| 156.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| 156.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,48 |
| 157 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 10,00 |
| 157.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 10,55 |
| 157.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 157.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,75 |
| 157.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
| 157.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 158 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 10,00 |
| 158.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,70 |

| 158.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 158.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 4,50 |
| 158.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 158.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,30 |
| 158.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,50 |
| 158.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,40 |
| 158.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
| 159 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 21,00 |
| 159.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 31,50 |
| 159.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 22,47 |
| 159.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 159.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 8,40 |
| 159.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,05 |
| 159.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 160 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelatăpartea de jos) | m2 | 95,60 |
| 160.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,69 |
| 160.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 5,26 |
| 160.3 | 2430116104354-1-1 | Vopsea lavabilăalbăplus colorant | kg | 43,02 |
| 160.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,10 |
| 160.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 2,87 |
| 160.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 4,78 |
| 160.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 51,62 |
| 160.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,96 |
| 161 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă partea de sus) | m2 | 29,00 |
| 161.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,03 |
| 161.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,60 |
| 161.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 13,05 |
| 161.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 161.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,87 |
| 161.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,45 |
| 161.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,66 |
| 161.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,29 |
| 162 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 42,00 |
| 162.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 42,84 |
| 162.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,25 |
| 162.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 2,10 |
| 162.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 162.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 |
| 162.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,25 |
| 162.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 5,04 |
| 162.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,42 |
| 162.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 23,10 |
| 162.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,10 |
| 162.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,21 |
|  |  | TOTAL Încăpere 19 - Antreu, spațiu de așteptareși scarăcătre etaj |  |  |
|  |  | Încăpere 20 - Încăpere festivă(muzeu/ASP) |  |  |
| 163 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan) | m2 | 30,00 |
| 163.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,10 |
| 163.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,65 |
| 163.3 | 2430116104354-1-1 | Vopsea lavabilăalbăplus colorant | kg | 13,50 |
| 163.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 163.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,90 |
| 163.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,50 |
| 163.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,20 |
| 163.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |
| 164 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelatăpartea mijlocie) | m2 | 50,00 |
| 164.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,50 |
| 164.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,75 |
| 164.3 | 2430116104354-1-1 | Vopsea lavabilăalbăplus colorant | kg | 22,50 |
| 164.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,05 |
| 164.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,50 |
| 164.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,50 |
| 164.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,00 |
| 164.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,50 |

| 165 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă partea de sus) | m2 | 32,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 165.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,24 |
| 165.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,76 |
| 165.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 14,40 |
| 165.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 165.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,96 |
| 165.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,60 |
| 165.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17,28 |
| 165.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,32 |
| 166 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 19,00 |
| 166.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 19,38 |
| 166.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,11 |
| 166.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,95 |
| 166.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 166.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 166.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,38 |
| 166.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 2,28 |
| 166.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,19 |
| 166.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 10,45 |
| 166.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,95 |
| 166.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
|  |  | TOTAL Încăpere 20 - Încăpere festivă(muzeu/ASP) |  |  |
|  |  | Lucrări suplimentare |  |  |
| 167 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 100,00 |
| 167.1 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
| 167.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,01 |
| 167.3 | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,03 |
| 167.4 | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,01 |
| 167.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,30 |
| 167.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 75,00 |
| 167.7 | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 450,00 |
| 168 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare pereți - lucrări neprevăzute) | m2 | 200,00 |
| 168.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 50,00 |
| 168.2 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,50 |
| 168.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,02 |
| 168.4 | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,16 |
| 168.5 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 120,00 |
| 168.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,00 |
| 168.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |
| 169 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă- lucrări neprevăzute) | m2 | 200,00 |
| 169.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 14,00 |
| 169.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 11,00 |
| 169.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 90,00 |
| 169.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,20 |
| 169.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 6,00 |
| 169.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 10,00 |
| 169.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 108,00 |
| 169.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,00 |
| 170 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (UI-1, UI-2, UI-4) | m2 | 8,10 |
| 170.1 | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 8,10 |
| 170.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,69 |
| 170.3 | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 3,65 |
| 170.4 | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 1,78 |
| 170.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,91 |
| 170.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,65 |
| 170.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,03 |
| 170.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,16 |
| 171 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturileși accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura, la construcții cu înălțimea pânăla 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pânăla 7 mp inclusiv . (Ușăpentru interior tip UI-3, din PVC cu imitație lemn, glisante, albe, vitrajul mat - 1 bucată) | m2 | 1,27 |
| 171.1 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,22 |
| 171.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,27 |

| 171.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 171.4 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,64 |
| 171.5 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,08 |
| 171.6 | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,27 |
| 171.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,08 |
| 171.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |
| 171.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 172 | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturileși accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea pânăla 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pânăla 7 mp inclusiv. (U-1 - 1 bucată) Lățimea profilelor va fi 70 mm, coeficientul de conductivitate termicătotal trebuie săfie mai mic sau egal cu 1,8 W/m2K; feroneria si geamul sa fie rezistente la impact) | m2 | 2,39 |
| 172.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,39 |
| 172.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 9,56 |
| 172.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,20 |
| 172.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,42 |
| 172.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,43 |
| 172.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,39 |
| 172.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,74 |
| 172.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,19 |
| 172.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
|  |  | TOTAL Lucrări suplimentare |  |  |

Devizul: Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lucrări de demontare |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontare placări faianță pe perete Încăpere 2) | m2 | 4,50 |
| 1.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 1.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,60 |
| 1.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
| 1.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,07 |
| 2 | R8A02A | Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane. (Demontare tencuială afectată încăpere 6) | m2 | 25,00 |
| 2.1 | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 15,00 |
| 2.2 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,25 |
| 3 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Încăperile 1, 4, 5, 6, 13) | m2 | 354,00 |
| 3.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 17,70 |
| 3.2 | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 10,62 |
| 3.3 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 3,54 |
| 3.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 113,28 |
| 3.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,54 |
| 4 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare carniz decorativ tavan încăperile 5, 13) | m | 170,00 |
| 4.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,51 |
| 4.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 79,90 |
| 4.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,70 |
| 5 | R5A03G | Desfacerea captuselii tavanelor: netencuite. (demontare tavan suspendat tip „Armstrong” încăperile 2, 3, 4, 10, 11, 12) | 10m2 | 110,70 |
| 5.1 | 9310060019969 | Muncitor restaurator, cat.3.3 | h-om | 503,69 |
| 6 | RpIzC43B | Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi tip KNAUF sau similare. (Demontare tavan suspendat din gips carton pe schelet din profile de oțel zincat încăperile 1, 5, 8, 13) | m2 | 117,00 |
| 6.1 | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,17 |
| 6.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 3,51 |
| 6.3 | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 18,72 |
| 6.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46,80 |
| 6.5 | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 3,51 |
| 7 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare plinte din PVC încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13) | m | 265,40 |
| 7.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,80 |
| 7.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 124,74 |
| 7.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,65 |
| 8 | RCsI41F | Demontarea elementelor de acoperis membrane bituminoase in unul sau doua straturi. (Demontare membrană tavan extensibil încăperile 6, 13) | m2 | 84,00 |
| 8.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 56,28 |
| 8.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,20 |
| 8.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,04 |
| 9 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.). (demontare uși din lemn încăperile 4, 5, 8-9) | m2 | 5,50 |
| 9.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,76 |
| 9.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,76 |
| 10 | RpIzB59A | Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida ceramice, betoane refractare sau izolante, la cazane, cuptoare etc.,in variantele : la pereti cazanelor, cuptoarelor cu caramizi pline sau GVP . (demontare pereți din zidărie de cărămidă încăperile 4, 5, 8-9) | m3 | 1,52 |
| 10.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,08 |
| 10.2 | 2010102903491 | Scinduri (dulapi de schela 5 mm grosime) | m3 | 0,00 |
| 10.3 | 2811237329810 | Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.) | kg | 0,15 |
| 10.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,06 |
| 10.5 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,27 |
| 11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (demontare linoleum la încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12) | m2 | 162,70 |

| 11.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 4,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 4,88 |
| 11.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 37,42 |
| 11.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,42 |
| 11.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,88 |
| 12 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (demontare parchet vechi de sub linoleum, încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12) | m2 | 162,70 |
| 12.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 4,07 |
| 12.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 4,88 |
| 12.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 43,93 |
| 12.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 43,93 |
| 12.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6,51 |
| 13 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (demontare parchet stratificat încăperile 6, 13) | m2 | 186,50 |
| 13.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 4,66 |
| 13.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 5,60 |
| 13.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 50,36 |
| 13.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,36 |
| 13.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 7,46 |
| 14 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (demontare cămășuiriși pereți din GC la încăperile 6, 13) | m2 | 40,00 |
| 14.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,00 |
| 14.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,80 |
| 15 | R10A02A | Curatarea suprafetelor tencuite, de lemn, de caramida si metalice de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de zugraveli pe baza de lapte de var: netede. (curățirea pereților vopsiți cu vopsea lavabilăroz încăperea 6) | m2 | 111,20 |
| 15.1 | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 336,94 |
| 16 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea protecțiilor interioare împotriva zgârierii pereți încăpere 1) | m2 | 9,60 |
| 16.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,51 |
| 16.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,51 |
| 17 | R12A70D | Desfacerea decorului modelat: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. (demontare rozeta încăperea 13) | buc | 1,00 |
| 17.1 | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 1,02 |
| 18 | TrB01B1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m. | t | 100,00 |
| 18.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 91,00 |
| 19 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 100,00 |
| 19.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 18,20 |
|  |  | TOTAL Lucrări de demontare |  |  |
|  |  | Fortificare gol R-1 |  |  |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ranforsare gol ușă R-1) | kg | 11,20 |
| 20.1 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,17 |
| 20.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 11,20 |
| 20.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,06 |
| 20.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,09 |
| 20.5 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,11 |
| 20.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,13 |
| 20.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |
| 20.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,11 |
| 21 | CD01C1 | Preparare mortar de var-ciment marca M 50-Z, pentru zidarie, manuala pe santier. | m3 | 0,04 |
| 21.1 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,32 |
| 21.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,32 |
| 21.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,05 |
| 21.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 21.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |
|  |  | TOTAL Fortificare gol R-1 |  |  |
|  |  | Fortificare gol ușăR-2 |  |  |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ranforsare gol ușă R-2) | kg | 10,70 |
| 22.1 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,16 |
| 22.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 10,70 |
| 22.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,05 |
| 22.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,09 |
| 22.5 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,11 |
| 22.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,03 |
| 22.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |
| 22.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,11 |
| 23 | CD01C1 | Preparare mortar de var-ciment marca M 50-Z, pentru zidarie, manuala pe santier. | m3 | 0,02 |

| 23.1 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,66 |
| 23.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,03 |
| 23.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 23.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,06 |
|  |  | TOTAL Fortificare gol ușăR-2 |  |  |
|  |  | Etaj. Încăperea 1 - Coridor |  |  |
| 24 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 20,00 |
| 24.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 21,00 |
| 24.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 18,38 |
| 24.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 44,00 |
| 24.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 47,00 |
| 24.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 15,15 |
| 24.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 5,42 |
| 24.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,75 |
| 24.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 33,00 |
| 24.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 323,80 |
| 24.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 24.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,20 |
| 24.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
| 24.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,95 |
| 25 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 20,00 |
| 25.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 21,10 |
| 25.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,02 |
| 25.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 13,50 |
| 25.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
| 25.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 26 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 20,00 |
| 26.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,40 |
| 26.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,10 |
| 26.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 9,00 |
| 26.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 26.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,60 |
| 26.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,00 |
| 26.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,80 |
| 26.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |
| 27 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 115,00 |
| 27.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,05 |
| 27.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 6,33 |
| 27.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 51,75 |
| 27.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,12 |
| 27.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 3,45 |
| 27.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 5,75 |
| 27.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 62,10 |
| 27.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,15 |
| 28 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 22,00 |
| 28.1 | 2670112204002-PIR 30 | Placi din PIR de 30 mm | m2 | 22,44 |
| 28.2 | 2222222222992 | Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm) | % | 1,50 |
| 28.3 | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,54 |
| 28.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,10 |
| 28.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,09 |
| 29 | Prețproducător Fo | lie fonoabsorbantăsub laminat | m2 | 22,00 |
| 29.1 | Prețproducător | Folie Eurovent DB sub parchet SPC | m2 | 24,20 |
| 30 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 22,00 |
| 30.1 | 2030122940260 | Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar | m2 | 24,20 |
| 30.2 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 1,00 |
| 30.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 42,90 |
| 30.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,50 |
| 30.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,66 |
| 31 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 35,00 |
| 31.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 35,70 |
| 31.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,21 |
| 31.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 1,75 |

| 31.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 |
| 31.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,38 |
| 31.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 4,20 |
| 31.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,35 |
| 31.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 19,25 |
| 31.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,75 |
| 31.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăperea 1 - Coridor |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 2 - Bucătărie |  |  |
| 32 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 10,50 |
| 32.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 11,03 |
| 32.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 9,65 |
| 32.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 23,10 |
| 32.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 24,68 |
| 32.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 7,95 |
| 32.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,85 |
| 32.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,92 |
| 32.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 17,33 |
| 32.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 170,00 |
| 32.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 32.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,06 |
| 32.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| 32.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,50 |
| 33 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 10,50 |
| 33.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 11,08 |
| 33.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 33.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7,09 |
| 33.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,58 |
| 33.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 34 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 10,50 |
| 34.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,74 |
| 34.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,58 |
| 34.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 4,73 |
| 34.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 34.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,32 |
| 34.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,53 |
| 34.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,67 |
| 34.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,11 |
| 35 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 14,00 |
| 35.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 21,00 |
| 35.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 14,98 |
| 35.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 35.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 5,60 |
| 35.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
| 35.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 36 | CI06A4 | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime. (placare pereți cu faianțăpânăla cota de 1,65 m) | m2 | 21,00 |
| 36.1 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 420,00 |
| 36.2 | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,48 |
| 36.3 | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 22,05 |
| 36.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 210,00 |
| 36.5 | 24302261000001 | Fuga | kg | 6,93 |
| 36.6 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,57 |
| 36.7 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,04 |
| 36.8 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,32 |
| 36.9 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 68,25 |
| 36.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,30 |
| 36.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,63 |
| 36.12 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,17 |
| 37 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 (partea de sus a pereților) - culoare albă) | m2 | 20,00 |
| 37.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,40 |
| 37.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,10 |
| 37.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 9,00 |
| 37.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |

| 37.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,00 |
| 37.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,80 |
| 37.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |
| 38 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 10,00 |
| 38.1 | 2670112204002-PIR 30 | Placi din PIR de 30 mm | m2 | 10,20 |
| 38.2 | 2222222222992 | Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm) | % | 1,50 |
| 38.3 | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,70 |
| 38.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,50 |
| 38.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 39 | Prețproducător Fo | lie fonoabsorbantăsub laminat | m2 | 10,00 |
| 39.1 | Prețproducător | Folie Eurovent DB sub parchet SPC | m2 | 11,00 |
| 40 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 10,00 |
| 40.1 | 2030122940260 | Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar | m2 | 11,00 |
| 40.2 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 1,00 |
| 40.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 19,50 |
| 40.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,50 |
| 40.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,30 |
| 41 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 13,00 |
| 41.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 13,26 |
| 41.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,08 |
| 41.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,65 |
| 41.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 41.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 41.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,63 |
| 41.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 1,56 |
| 41.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,13 |
| 41.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,15 |
| 41.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |
| 41.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 2 - Bucătărie |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 3 - Birou angajați |  |  |
| 42 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 11,30 |
| 42.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 11,87 |
| 42.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 10,38 |
| 42.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 24,86 |
| 42.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 26,56 |
| 42.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 8,56 |
| 42.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 3,06 |
| 42.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,99 |
| 42.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 18,65 |
| 42.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 182,95 |
| 42.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 42.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 21,58 |
| 42.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| 42.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,54 |
| 43 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 11,30 |
| 43.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 11,92 |
| 43.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 43.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7,63 |
| 43.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,70 |
| 43.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 44 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 11,30 |
| 44.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,79 |
| 44.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,62 |
| 44.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 5,09 |
| 44.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 44.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,34 |
| 44.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,57 |
| 44.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,10 |
| 44.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,11 |
| 45 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 14,00 |
| 45.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 21,00 |

| 45.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 14,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 45.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 5,60 |
| 45.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
| 45.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 46 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 43,00 |
| 46.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,01 |
| 46.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,37 |
| 46.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 19,35 |
| 46.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,04 |
| 46.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,29 |
| 46.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,15 |
| 46.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 23,22 |
| 46.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,43 |
| 47 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 11,30 |
| 47.1 | 2670112204002-PIR 30 | Placi din PIR de 30 mm | m2 | 11,53 |
| 47.2 | 2222222222992 | Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm) | % | 1,50 |
| 47.3 | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,79 |
| 47.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,57 |
| 47.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
| 48 | Prețproducător Fo | lie fonoabsorbantăsub laminat | m2 | 11,30 |
| 48.1 | Prețproducător | Folie Eurovent DB sub parchet SPC | m2 | 12,43 |
| 49 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 11,30 |
| 49.1 | 2030122940260 | Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar | m2 | 12,43 |
| 49.2 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 1,00 |
| 49.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 22,04 |
| 49.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,83 |
| 49.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,34 |
| 50 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 13,00 |
| 50.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 13,26 |
| 50.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,08 |
| 50.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,65 |
| 50.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 50.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 50.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,63 |
| 50.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 1,56 |
| 50.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,13 |
| 50.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,15 |
| 50.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |
| 50.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 3 - Birou angajați |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 4 - Anticameră |  |  |
| 51 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 19,00 |
| 51.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 19,95 |
| 51.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 17,46 |
| 51.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 41,80 |
| 51.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 44,65 |
| 51.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 14,39 |
| 51.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 5,15 |
| 51.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,66 |
| 51.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 31,35 |
| 51.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 307,61 |
| 51.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 51.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 36,29 |
| 51.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
| 51.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,90 |
| 52 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 19,00 |
| 52.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 20,04 |
| 52.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,02 |
| 52.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 12,83 |
| 52.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,85 |
| 52.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 53 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la | m2 | 19,00 |

|  |  | interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,33 |
| 53.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,05 |
| 53.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 8,55 |
| 53.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 53.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,57 |
| 53.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,95 |
| 53.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,26 |
| 53.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,19 |
| 54 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 18,00 |
| 54.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 27,00 |
| 54.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 19,26 |
| 54.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 54.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 7,20 |
| 54.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
| 54.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 55 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 45,00 |
| 55.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,15 |
| 55.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,48 |
| 55.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 20,25 |
| 55.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,05 |
| 55.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,35 |
| 55.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,25 |
| 55.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 24,30 |
| 55.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,45 |
| 56 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 19,00 |
| 56.1 | 2670112204002-PIR 30 | Placi din PIR de 30 mm | m2 | 19,38 |
| 56.2 | 2222222222992 | Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm) | % | 1,50 |
| 56.3 | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,33 |
| 56.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,95 |
| 56.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
| 57 | Prețproducător Fo | lie fonoabsorbantăsub laminat | m2 | 19,00 |
| 57.1 | Prețproducător | Folie Eurovent DB sub parchet SPC | m2 | 20,90 |
| 58 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 19,00 |
| 58.1 | 2030122940260 | Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar | m2 | 20,90 |
| 58.2 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 1,00 |
| 58.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 37,05 |
| 58.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,75 |
| 58.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,57 |
| 59 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 17,00 |
| 59.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 17,34 |
| 59.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,10 |
| 59.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,85 |
| 59.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 59.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 59.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,13 |
| 59.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 2,04 |
| 59.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,17 |
| 59.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 9,35 |
| 59.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,85 |
| 59.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 4 - Anticameră |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 5 - Cabinet director |  |  |
| 60 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 36,00 |
| 60.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 37,80 |
| 60.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 33,08 |
| 60.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 79,20 |
| 60.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 84,60 |
| 60.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 27,27 |
| 60.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 9,76 |
| 60.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 3,15 |
| 60.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 59,40 |
| 60.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 582,84 |

| 60.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 68,76 |
| 60.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,17 |
| 60.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 1,71 |
| 61 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 36,00 |
| 61.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 37,98 |
| 61.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,04 |
| 61.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 24,30 |
| 61.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,40 |
| 61.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 62 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 36,00 |
| 62.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,52 |
| 62.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,98 |
| 62.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 16,20 |
| 62.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,04 |
| 62.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,08 |
| 62.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,80 |
| 62.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 19,44 |
| 62.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,36 |
| 63 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 35,00 |
| 63.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 52,50 |
| 63.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 37,45 |
| 63.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,05 |
| 63.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 14,00 |
| 63.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,75 |
| 63.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
| 64 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate) | m2 | 3,00 |
| 64.1 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 24,00 |
| 64.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,07 |
| 64.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 64.4 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 2,73 |
| 64.5 | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,02 |
| 65 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 3,00 |
| 65.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,75 |
| 65.2 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 65.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,00 |
| 65.4 | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,00 |
| 65.5 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 1,80 |
| 65.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
| 65.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate) | m2 | 3,00 |
| 66.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 3,16 |
| 66.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,00 |
| 66.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,35 |
| 66.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
| 66.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 67 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 56,00 |
| 67.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,92 |
| 67.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,08 |
| 67.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 25,20 |
| 67.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,06 |
| 67.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,68 |
| 67.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,80 |
| 67.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 30,24 |
| 67.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,56 |
| 68 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 34,00 |
| 68.1 | 2670112204002-PIR 30 | Placi din PIR de 30 mm | m2 | 34,68 |
| 68.2 | 2222222222992 | Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm) | % | 1,50 |
| 68.3 | 7134050013250 | Izolator | h-om | 2,38 |
| 68.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,70 |
| 68.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,14 |
| 69 | Prețproducător Fo | lie fonoabsorbantăsub laminat | m2 | 34,00 |
| 69.1 | Prețproducător | Folie Eurovent DB sub parchet SPC | m2 | 37,40 |
| 70 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si | m2 | 34,00 |

|  |  | curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.1 | 2030122940260 | Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar | m2 | 37,40 |
| 70.2 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 1,00 |
| 70.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 66,30 |
| 70.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,50 |
| 70.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,02 |
| 71 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 22,00 |
| 71.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 22,44 |
| 71.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,13 |
| 71.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 1,10 |
| 71.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 71.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 71.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,75 |
| 71.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 2,64 |
| 71.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,22 |
| 71.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 12,10 |
| 71.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,10 |
| 71.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 5 - Cabinet director |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 6 - Salădeședințe |  |  |
| 72 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan) | m2 | 78,00 |
| 72.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,46 |
| 72.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,29 |
| 72.3 | 2430116104354-1-1 | Vopsea lavabilăalbăplus colorant | kg | 35,10 |
| 72.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,08 |
| 72.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 2,34 |
| 72.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,90 |
| 72.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 42,12 |
| 72.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,78 |
| 73 | CE17A(1) | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Montare membranătavan extensibil culoare alb lucios, folosindșinele existente) | m2 | 36,00 |
| 73.1 | 2682132600465-1 | Membranătavan extensibil | m2 | 36,00 |
| 73.2 | 28752763120001Шпи | льки(fise) | buc | 432,00 |
| 73.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,00 |
| 73.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,20 |
| 73.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 |
| 73.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,36 |
| 74 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate) | m2 | 25,00 |
| 74.1 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 200,00 |
| 74.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,60 |
| 74.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,20 |
| 74.4 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 22,75 |
| 74.5 | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,18 |
| 75 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 25,00 |
| 75.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 6,25 |
| 75.2 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,06 |
| 75.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,00 |
| 75.4 | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,02 |
| 75.5 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 15,00 |
| 75.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
| 75.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate) | m2 | 25,00 |
| 76.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 26,37 |
| 76.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,03 |
| 76.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11,25 |
| 76.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,50 |
| 76.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 77 | CF59G | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, pereţi cu izolaţie, plane, cu înălţimea peste 4 m. | m2 | 10,00 |
| 77.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 10,92 |
| 77.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 7,64 |
| 77.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 22,88 |
| 77.4 | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 10,30 |
| 77.5 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 24,44 |
| 77.6 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 7,88 |
| 77.7 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,82 |

| 77.8 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77.9 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 15,60 |
| 77.10 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 134,26 |
| 77.11 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 77.12 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,66 |
| 77.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
| 77.14 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,42 |
| 78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 10,00 |
| 78.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 10,55 |
| 78.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 78.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,50 |
| 78.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
| 78.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 79 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare bej pastelatăîn locul culorii roz) | m2 | 136,20 |
| 79.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,53 |
| 79.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 7,49 |
| 79.3 | 2430116104354-1-1 | Vopsea lavabilăalbăplus colorant | kg | 61,29 |
| 79.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,14 |
| 79.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 4,09 |
| 79.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 6,81 |
| 79.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 73,55 |
| 79.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,36 |
| 80 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 27,20 |
| 80.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,90 |
| 80.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,50 |
| 80.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 12,24 |
| 80.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 80.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,82 |
| 80.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,36 |
| 80.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14,69 |
| 80.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,27 |
| 81 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 105,00 |
| 81.1 | 2670112204002-PIR 30 | Placi din PIR de 30 mm | m2 | 107,10 |
| 81.2 | 2222222222992 | Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm) | % | 1,50 |
| 81.3 | 7134050013250 | Izolator | h-om | 7,35 |
| 81.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,25 |
| 81.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,42 |
| 82 | Prețproducător Fo | lie fonoabsorbantăsub laminat | m2 | 105,00 |
| 82.1 | Prețproducător | Folie Eurovent DB sub parchet SPC | m2 | 115,50 |
| 83 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 105,00 |
| 83.1 | 2030122940260 | Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar | m2 | 115,50 |
| 83.2 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 1,00 |
| 83.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 204,75 |
| 83.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,25 |
| 83.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,15 |
| 84 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 68,00 |
| 84.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 69,36 |
| 84.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,41 |
| 84.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 3,40 |
| 84.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 84.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 |
| 84.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,50 |
| 84.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 8,16 |
| 84.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,68 |
| 84.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 37,40 |
| 84.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,40 |
| 84.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,34 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 6 - Salădeședințe |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 8 - Nod comunicațional |  |  |
| 85 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 5,00 |
| 85.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 5,25 |
| 85.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 4,60 |

| 85.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 11,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 11,75 |
| 85.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 3,79 |
| 85.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,36 |
| 85.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,44 |
| 85.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 8,25 |
| 85.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 80,95 |
| 85.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 85.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,55 |
| 85.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 85.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,24 |
| 86 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 5,00 |
| 86.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 5,27 |
| 86.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 86.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3,38 |
| 86.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
| 86.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 87 | RCsR08A Kman=1,5 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 5,00 |
| 87.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,35 |
| 87.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,28 |
| 87.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 2,25 |
| 87.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 87.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,15 |
| 87.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,25 |
| 87.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,70 |
| 87.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
| 88 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate dupădemontare perete) | m2 | 3,00 |
| 88.1 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 24,00 |
| 88.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,07 |
| 88.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 88.4 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 2,73 |
| 88.5 | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,02 |
| 89 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. | m2 | 3,00 |
| 89.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,75 |
| 89.2 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 89.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,00 |
| 89.4 | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,00 |
| 89.5 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 1,80 |
| 89.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
| 89.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
| 90 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate) | m2 | 3,00 |
| 90.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 3,16 |
| 90.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,00 |
| 90.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,35 |
| 90.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
| 90.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 91 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 26,00 |
| 91.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,82 |
| 91.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,43 |
| 91.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 11,70 |
| 91.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 91.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,78 |
| 91.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,30 |
| 91.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14,04 |
| 91.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,26 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 8 - Nod comunicațional |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 9 - Birou angajați |  |  |
| 92 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 24,00 |
| 92.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 25,20 |
| 92.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 22,06 |
| 92.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 52,80 |
| 92.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 56,40 |
| 92.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 18,18 |
| 92.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 6,50 |
| 92.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,10 |
| 92.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 39,60 |
| 92.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 388,56 |
| 92.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |

| 92.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 45,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |
| 92.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 1,14 |
| 93 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 24,00 |
| 93.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 25,32 |
| 93.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,02 |
| 93.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16,20 |
| 93.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
| 93.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 94 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 24,00 |
| 94.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,68 |
| 94.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,32 |
| 94.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 10,80 |
| 94.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 94.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,72 |
| 94.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,20 |
| 94.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,96 |
| 94.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,24 |
| 95 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 20,00 |
| 95.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 30,00 |
| 95.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 21,40 |
| 95.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 95.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 8,00 |
| 95.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
| 95.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 96 | CF59G | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, pereţi cu izolaţie, plane, cu înălţimea peste 4 m. (Cămășuire canal de ventilare) | m2 | 9,00 |
| 96.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 9,83 |
| 96.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 6,88 |
| 96.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 20,59 |
| 96.4 | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 9,27 |
| 96.5 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 22,00 |
| 96.6 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 7,09 |
| 96.7 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,54 |
| 96.8 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,82 |
| 96.9 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 14,04 |
| 96.10 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 120,83 |
| 96.11 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 96.12 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 17,69 |
| 96.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
| 96.14 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,38 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 9,00 |
| 97.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 9,49 |
| 97.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 97.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,05 |
| 97.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
| 97.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 98 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 60,00 |
| 98.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,20 |
| 98.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,30 |
| 98.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 27,00 |
| 98.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,06 |
| 98.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,80 |
| 98.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,00 |
| 98.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32,40 |
| 98.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,60 |
| 99 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 24,00 |
| 99.1 | 2670112204002-PIR 30 | Placi din PIR de 30 mm | m2 | 24,48 |
| 99.2 | 2222222222992 | Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm) | % | 1,50 |
| 99.3 | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,68 |
| 99.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,20 |
| 99.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
| 100 | Prețproducător Fo | lie fonoabsorbantăsub laminat | m2 | 24,00 |
| 100.1 | Prețproducător | Folie Eurovent DB sub parchet SPC | m2 | 26,40 |
| 101 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin | m2 | 24,00 |

|  |  | lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101.1 | 2030122940260 | Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar | m2 | 26,40 |
| 101.2 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 1,00 |
| 101.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 46,80 |
| 101.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
| 101.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,72 |
| 102 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 20,00 |
| 102.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 20,40 |
| 102.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,12 |
| 102.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 1,00 |
| 102.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 102.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 102.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,50 |
| 102.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 2,40 |
| 102.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,20 |
| 102.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 11,00 |
| 102.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
| 102.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 9 - Birou angajați |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 10 - Birou angajați |  |  |
| 103 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 19,00 |
| 103.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 19,95 |
| 103.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 17,46 |
| 103.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 41,80 |
| 103.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 44,65 |
| 103.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 14,39 |
| 103.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 5,15 |
| 103.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,66 |
| 103.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 31,35 |
| 103.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 307,61 |
| 103.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 103.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 36,29 |
| 103.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
| 103.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,90 |
| 104 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 19,00 |
| 104.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 20,04 |
| 104.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,02 |
| 104.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 12,83 |
| 104.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,85 |
| 104.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 105 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 19,00 |
| 105.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,33 |
| 105.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,05 |
| 105.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 8,55 |
| 105.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 105.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,57 |
| 105.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,95 |
| 105.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,26 |
| 105.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,19 |
| 106 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 17,50 |
| 106.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 26,25 |
| 106.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 18,73 |
| 106.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 106.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 7,00 |
| 106.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,88 |
| 106.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 107 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 53,00 |
| 107.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,71 |
| 107.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,92 |
| 107.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 23,85 |
| 107.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,05 |
| 107.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,59 |
| 107.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,65 |
| 107.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 28,62 |
| 107.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,53 |
| 108 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate | m2 | 19,00 |

|  |  | de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108.1 | 2670112204002-PIR 30 | Placi din PIR de 30 mm | m2 | 19,38 |
| 108.2 | 2222222222992 | Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm) | % | 1,50 |
| 108.3 | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,33 |
| 108.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,95 |
| 108.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
| 109 | Prețproducător Fo | lie fonoabsorbantăsub laminat | m2 | 19,00 |
| 109.1 | Prețproducător | Folie Eurovent DB sub parchet SPC | m2 | 20,90 |
| 110 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 19,00 |
| 110.1 | 2030122940260 | Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar | m2 | 20,90 |
| 110.2 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 1,00 |
| 110.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 37,05 |
| 110.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,75 |
| 110.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,57 |
| 111 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 17,00 |
| 111.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 17,34 |
| 111.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,10 |
| 111.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,85 |
| 111.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 111.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 111.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,13 |
| 111.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 2,04 |
| 111.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,17 |
| 111.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 9,35 |
| 111.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,85 |
| 111.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 10 - Birou angajați |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 11 - Birou angajați |  |  |
| 112 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 28,00 |
| 112.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 29,40 |
| 112.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 25,73 |
| 112.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 61,60 |
| 112.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 65,80 |
| 112.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 21,21 |
| 112.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 7,59 |
| 112.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,45 |
| 112.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 46,20 |
| 112.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 453,32 |
| 112.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 112.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 53,48 |
| 112.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,13 |
| 112.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 1,33 |
| 113 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 28,00 |
| 113.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 29,54 |
| 113.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,03 |
| 113.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 18,90 |
| 113.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,20 |
| 113.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 114 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 28,00 |
| 114.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,96 |
| 114.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,54 |
| 114.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 12,60 |
| 114.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 114.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,84 |
| 114.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,40 |
| 114.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,12 |
| 114.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,28 |
| 115 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 22,00 |
| 115.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 33,00 |
| 115.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 23,54 |
| 115.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 115.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 8,80 |
| 115.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,10 |

| 115.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 65,00 |
| 116.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,55 |
| 116.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,58 |
| 116.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 29,25 |
| 116.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,07 |
| 116.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,95 |
| 116.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,25 |
| 116.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 35,10 |
| 116.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,65 |
| 117 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 27,00 |
| 117.1 | 2670112204002-PIR 30 | Placi din PIR de 30 mm | m2 | 27,54 |
| 117.2 | 2222222222992 | Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm) | % | 1,50 |
| 117.3 | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,89 |
| 117.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,35 |
| 117.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,11 |
| 118 | Prețproducător Fo | lie fonoabsorbantăsub laminat | m2 | 27,00 |
| 118.1 | Prețproducător | Folie Eurovent DB sub parchet SPC | m2 | 29,70 |
| 119 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 27,00 |
| 119.1 | 2030122940260 | Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar | m2 | 29,70 |
| 119.2 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 1,00 |
| 119.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 52,65 |
| 119.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,75 |
| 119.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,81 |
| 120 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 21,00 |
| 120.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 21,42 |
| 120.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,13 |
| 120.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 1,05 |
| 120.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 120.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 120.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,63 |
| 120.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 2,52 |
| 120.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,21 |
| 120.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 11,55 |
| 120.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,05 |
| 120.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 11 - Birou angajați |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 12 - Hol |  |  |
| 121 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 70,00 |
| 121.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 73,50 |
| 121.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 64,33 |
| 121.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 154,00 |
| 121.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 164,50 |
| 121.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 53,03 |
| 121.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 18,97 |
| 121.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 6,13 |
| 121.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 115,50 |
| 121.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 133,30 |
| 121.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 121.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 133,70 |
| 121.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,32 |
| 121.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 3,33 |
| 122 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 70,00 |
| 122.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 73,80 |
| 122.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,07 |
| 122.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 47,25 |
| 122.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,50 |
| 122.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
| 123 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 70,00 |
| 123.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,90 |
| 123.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,85 |
| 123.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 31,50 |
| 123.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,07 |

| 123.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 2,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 123.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,50 |
| 123.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 37,80 |
| 123.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,70 |
| 124 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) | m | 50,00 |
| 124.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 75,00 |
| 124.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 53,50 |
| 124.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,08 |
| 124.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 20,00 |
| 124.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,50 |
| 124.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
| 125 | CD72B | Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasămetalicăsimplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părţi cu izolaţie, cu înălţimea pînăla 4 m. | m2 | 16,50 |
| 125.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gros.12,5 mm | m2 | 34,65 |
| 125.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 18,89 |
| 125.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 36,30 |
| 125.4 | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 17,00 |
| 125.5 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 20,13 |
| 125.6 | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 25,00 |
| 125.7 | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 8,94 |
| 125.8 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,89 |
| 125.9 | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 24,75 |
| 125.10 | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm | buc | 485,60 |
| 125.11 | 20028384 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,26 |
| 125.12 | 2222222222992 | Material marunt(apa, cirpe, etc) | % | 0,50 |
| 125.13 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 44,27 |
| 125.14 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,16 |
| 125.15 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 1,07 |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (finisare perete nou din gips carton) | m2 | 16,50 |
| 126.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 17,41 |
| 126.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,02 |
| 126.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7,43 |
| 126.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,65 |
| 126.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 127 | CF59G | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, pereţi cu izolaţie, plane, cu înălţimea peste 4 m. (Cămășuire canal de ventilare) | m2 | 4,00 |
| 127.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 4,37 |
| 127.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 3,06 |
| 127.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 9,15 |
| 127.4 | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 4,12 |
| 127.5 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 9,78 |
| 127.6 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 3,15 |
| 127.7 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,13 |
| 127.8 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,36 |
| 127.9 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 6,24 |
| 127.10 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,70 |
| 127.11 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 127.12 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,86 |
| 127.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 127.14 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 0,17 |
| 128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 4,00 |
| 128.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 4,22 |
| 128.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,00 |
| 128.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,80 |
| 128.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
| 128.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 129 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată) | m2 | 20,00 |
| 129.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,40 |
| 129.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,10 |
| 129.3 | 2430116104354-1-1 | Vopsea lavabilăalbăplus colorant | kg | 9,00 |
| 129.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 129.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,60 |
| 129.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,00 |
| 129.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,80 |
| 129.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |
| 130 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 45,00 |
| 130.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,15 |
| 130.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,48 |

| 130.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 20,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,05 |
| 130.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,35 |
| 130.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,25 |
| 130.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 24,30 |
| 130.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,45 |
| 131 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 42,00 |
| 131.1 | 2670112204002-PIR 30 | Placi din PIR de 30 mm | m2 | 42,84 |
| 131.2 | 2222222222992 | Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm) | % | 1,50 |
| 131.3 | 7134050013250 | Izolator | h-om | 2,94 |
| 131.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,10 |
| 131.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,17 |
| 132 | Prețproducător Fo | lie fonoabsorbantăsub parchet laminat | m2 | 42,00 |
| 132.1 | Prețproducător | Folie Eurovent DB sub parchet SPC | m2 | 46,20 |
| 133 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 42,00 |
| 133.1 | 2030122940260 | Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar | m2 | 46,20 |
| 133.2 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 1,00 |
| 133.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 81,90 |
| 133.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,50 |
| 133.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,26 |
| 134 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 25,00 |
| 134.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 25,50 |
| 134.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,15 |
| 134.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 1,25 |
| 134.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 134.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 |
| 134.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,13 |
| 134.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 3,00 |
| 134.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,25 |
| 134.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13,75 |
| 134.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,25 |
| 134.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,13 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 12 - Hol |  |  |
|  |  | Etaj. Încăpere 13 - Contabilitate |  |  |
| 135 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolaţie, plane, cu înălţimea pînăla 4 m . | m2 | 35,00 |
| 135.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 36,75 |
| 135.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 32,17 |
| 135.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 77,00 |
| 135.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 82,25 |
| 135.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 26,51 |
| 135.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 9,49 |
| 135.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 3,06 |
| 135.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 57,75 |
| 135.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 566,65 |
| 135.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 135.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 66,85 |
| 135.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,16 |
| 135.13 | 2952270007609 | Mașinăde găurit electrică | h-ut | 1,66 |
| 136 | CF57A Kman=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan) | m2 | 35,00 |
| 136.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 36,92 |
| 136.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,04 |
| 136.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 23,63 |
| 136.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,25 |
| 136.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 137 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă) | m2 | 35,00 |
| 137.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,45 |
| 137.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,93 |
| 137.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 15,75 |
| 137.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,04 |
| 137.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,05 |
| 137.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,75 |
| 137.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,90 |
| 137.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,35 |
| 138 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm | m | 23,00 |

|  |  | inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 138.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 34,50 |
| 138.2 | 2812106305900-117 x50 | Cornișădecorativa tavan120x120x2000 mm | m | 24,61 |
| 138.3 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 138.4 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 9,20 |
| 138.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,15 |
| 138.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| 139 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (finisare perete nou din gips carton) | m2 | 16,50 |
| 139.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 17,41 |
| 139.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,02 |
| 139.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7,43 |
| 139.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,65 |
| 139.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 140 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă) | m2 | 62,00 |
| 140.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,34 |
| 140.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,41 |
| 140.3 | 2430116104354-1 | Vopsea lavabilăalbă | kg | 27,90 |
| 140.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,06 |
| 140.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,86 |
| 140.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,10 |
| 140.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 33,48 |
| 140.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,62 |
| 141 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm) | m2 | 35,00 |
| 141.1 | 2670112204002-PIR 30 | Placi din PIR de 30 mm | m2 | 35,70 |
| 141.2 | 2222222222992 | Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm) | % | 1,50 |
| 141.3 | 7134050013250 | Izolator | h-om | 2,45 |
| 141.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,75 |
| 141.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,14 |
| 142 | Prețproducător Fo | lie fonoabsorbantăsub laminat | m2 | 35,00 |
| 142.1 | Prețproducător | Folie Eurovent DB sub parchet SPC | m2 | 38,50 |
| 143 | CG05C1(1) | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm) | m2 | 35,00 |
| 143.1 | 2030122940260 | Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar | m2 | 38,50 |
| 143.2 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 1,00 |
| 143.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 68,25 |
| 143.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,75 |
| 143.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,05 |
| 144 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină) | m | 22,50 |
| 144.1 | 2521106718374-110 x15 | Plintăpardoseala 110x15 mm | m | 22,95 |
| 144.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,14 |
| 144.3 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 1,13 |
| 144.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 144.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| 144.6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,81 |
| 144.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 2,70 |
| 144.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,23 |
| 144.9 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 12,38 |
| 144.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,13 |
| 144.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |
|  |  | TOTAL Etaj. Încăpere 13 - Contabilitate |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.