CAIET DE SARCINI

pentru achiziţionarea bunurilor materiale

- OBIECTIVUL CAIETULUI DE SARCINI

Achiziționarea utilajului destinat pentru activitățile de întreținere și reparație a rețelelor termice:

Tabel nr.1

| Nr . Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale solicitate | Canti-tatea (unit.) | Valoarea estimată, lei fără TVA | Specificarea tehnică Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42900000-5 | Motopompă | 8 | 46 680,00 | Tabel nr.2 Tabel nr.3 |
| 2 |  | Motoferestrău | 15 | 35025,00 |  |
| 3 |  | Moto coasă pe benzina | 14 | 54 810,00 |  |
| 4 |  | Lanț pentru motoferestrău, 45 cm | 16 | 2 240,00 |  |
| 5 |  | Lanț pentru motoferăstrău, 50 cm | 6 | 900,00 |  |
| 6 |  | Tăietor de gaze cu 3 țevi | 30 | 34 200,00 |  |
| 7 |  | Duză pentru tăietor de gaze | 48 | 6 000,00 |  |
| 8 |  | Reductor pentru oxigen | 27 | 28 890,00 |  |
| 9 |  | Reductor pentru propan | 24 | 11 520,00 |  |
| 10 |  | Generator pentru sudură | 12 | 660 000,00 |  |
| 11 |  | Mai compactor pe benzină | 6 | 107 490,00 |  |
| 12 |  | Tăietor de beton și asfalt pe benzină | 3 | 112 500,00 |  |
| 13 |  | Cric 20 t | 1 | 660,00 |  |
| 14 |  | Nivel din aluminiu magnetic | 1 | 250,00 |  |
| 15 |  | Pompa de pompat ulei și combustibil | 7 | 2 730,00 |  |
|  |  | TOTAL |  | 1 103 895,00 |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale şi obligatorii. Specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producţie, tip, un procedeu special, o marca de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menţionate doar cu scopul de a identifica cu uşurinţa tipurile de produs ca şi concept şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligaţia de a demonstra echivalenţa produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central)   ”TERMOELECTRICA” SA.

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZITIEI BUNURILOR

Livrarea se va efectua în termen de până la 20 zile lucrătoare de la data înaintarii comenzii.

Solicitările de livrare vor fi realizate în baza necesităților,  conform comenzii anuale a bunurilor materiale a Serviciului Rețele Termice pentru anul 2026.

- SCOPUL ACHIZIȚIEI BUNURILOR

Echiparea subdiviziunilor cu utilaje pentru activitățile de întreținere și reparație a rețelelor termice, în scopul asigurării calității și durabilității lucrărilor de reparație a rețelelor termice. Totodată va majora productivitatea de lucru a personalului serviciului din cadru întreprinderii „TERMOELECTRICA” SA, la îndeplinirea lucrărilor pe șantier.

- CERINȚE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZITIA BUNURILOR MATERIALE

Tabel nr.2

| Caracteristice tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motopompă |  |  |
|  | Tip motor | 4 timpi |
|  | Putere motor | 5,5 – 7 CP cm3 |
|  | Capacitate cilindrică | +/- 212 cm3 |
|  | Sistem răcire | Cu aer |
|  | Pornire | Manual - la sfoară |
|  | Combustibil | Benzină |
|  | Capacitate rezervor combustibil | +/- 3,6 l |
|  | Debitul maxim | +/- 48 m3/oră |
|  | Înălțime de refulare | +/- 8 m |
|  | Sistem de amortizare | Amortizare cauciuc |
|  | Diametru de aspirație/ieșire | 3” (75 mm) |
|  | Consum mediu carb. | +/- 1,75 l/oră |
|  | Garanție pentru echipament | minim 24 luni |
| Motoferestrău |  |  |
|  | Putere motor | 3,8 CP |
|  | Lamă de tăiere | 450 mm |
|  | Capacitatea motorului | < 52,0 cm3 |
|  | Tip lanț | 72 d. 0,325” |
|  | Capacitate rezervor combustibil | < 550 ml |
|  | Capacitate rezervor ulei | < 260 ml |
|  | Greutate | < 7,1 kg |
|  | Garanție pentru echipament | minim 12 luni |
| Motocoasă pe benzina |  |  |
|  | Tip motor | 4 timpi |
|  | Putere motor | +/- 1,6 CP |
|  | Capacitatea motorului | +/- 40,2 cm3 |
|  | Dispozitiv de cosire | Disc 230*2 |
|  | Capacitate rezervor combustibil | +/- 650 cm3 |
|  | Lungimea totală | +/- 1,77 m |
|  | Greutatea | +/- 7,8 kg |
|  | Garanție pentru echipament | minim 12 luni |
| Lanț pentru motoferestrău, 45 cm |  |  |
|  | Pasul lanțului | 0,325 |
|  | Numărul de zale | 72 unit. |
|  | Lungime lamei | 450 mm |
|  | Grosimea zalei motoare | +/- 1,5 mm |
|  | Material | Oțel durabil |
|  | Garanție pentru echipament | minim 12 luni |
| Lanț pentru motoferestrău, 50 cm |  |  |
|  | Pasul lanțului | 0,325 |
|  | Numărul de zale | 76 unit. |
|  | Lungime lamei | 500 mm |
|  | Grosimea zalei motoare | +/- 1,5 mm |
|  | Material | Oțel durabil |
|  | Garanție pentru echipament | minim 12 luni |
| Duză pentru tăietor de gaze |  |  |
|  | Gaz utilizat | propan-butan |
|  | Tipul duzei | exterior |
|  | Material | cupru |
|  | Marcarea | 2П; 3П |
|  | Filet pentru conexiune la tăietor | M16 x 1,25 |
|  | Greutatea | +/- 0,04 kg |
|  | Se ajustează cu tăietor de gaze | tip: P3П-01; P3П-02; P3П-22; P3П-03; P3П-33; P3П-M |
|  | Garanție pentru echipament | minim 12 luni |
| Tăietor cu gaze pentru gaz cu 3 țevi |  |  |
|  | Mărimea mânerului | până la 500 mm |
|  | Destinație | tăierea metalului cu grosimea până la 200 mm |
|  | Materialul din care este fabricat | alamă calitate înaltă |
|  | Tip gaz | propan-butan |
|  | Greutatea | 0,9 – 1,0 kg |
|  | Materialul duzei exterioare | alamă |
|  | Diametrul interior al furtunului | 9 mm |
|  | tip | „ciocan” |
|  | Garanție pentru echipament | minim 12 luni |
| Reductor pentru oxigen |  |  |
|  | Capacitatea maximă de trecere | +/- 50 m3/h |
|  | Presiunea maximă a gazelor la intrare | +/- 25 kgF/cm2 |
|  | Presiunea maximă de lucru | 1,5 – 7 kgF/cm2 |
|  | Presiunea de acționare a clapetei de siguranță | 8,5 – 10 kgF/cm2 |
|  | Coeficientul presiunii neuniforme | de la -0,15 până la +0,15 |
|  | Coeficient de variație a presiunii R | până la 0,3 |
|  | Greutatea | 0,7 – 0,9 kg |
|  | Garanție pentru echipament | minim 12 luni |
| Reductor pentru propan |  |  |
|  | Capacitatea maximă de trecere a gazelor | +/- 5 m3/h |
|  | Presiunea maximă a gazelor la intrare | 25 kgF/cm2 |
|  | Presiunea maximă de lucru | 1,5 – 3,0 kgF/cm2 |
|  | Dimensiunile pentru conexiune (intrare) – ștuț cu piuliță și niplu (diametru, mm) | M16x1,5LH și niplu 6/9 |
|  | Garanție pentru echipament | minim 12 luni |
| Generator pentru sudură |  |  |
|  | Utilizare | Sursa independentă |
|  | Tensiune furnizată | (+/- 230/400V) Generatoare monofazate |
|  | Tensiunea rețelei | +/-230 V |
|  | Frecvența rețelei | 50 Hz |
|  | Combustibil | benzină |
|  | Pornire | manuală |
|  | Putere maximă 230V | 7,9 kW |
|  | Putere continuă 230V | 6,8 kW |
|  | Putere maximă | 8,7 kVA |
|  | Putere continuă | 7,6 kVA |
|  | Factor de putere | 0,9 cos φ |
|  | Consum combustibil la 75% | 3,5 l/h |
|  | Putere motor | 15,2 CP |
|  | Cilindre | 389 cm3 |
|  | Turație motor | 3600 rpm |
|  | Bac pentru benzină | < 6,1 l |
|  | Bac pentru ulei | < 1,1 l |
|  | Greutatea | < 31 kg |
|  | Dotare | Cu roți și mîner |
|  | Garanție pentru echipament | minim 24 luni |
| Mai compactor pe benzină |  |  |
|  | Tip alimentare | Benzină |
|  | Forța centrifugală | 20,9 kn |
|  | Forța compactare | 16 kn |
|  | Suprafața compactată | 350x280 mm |
|  | Bătăi pe minut | +/- 700 |
|  | Adâncime de compactare | Minim 50 cm |
|  | Tip pornire | Manual |
|  | Tip control | Manual |
|  | Tip motor | Monocilindru, 4 timpi, răcire cu aer |
|  | Putere | +/- 6,5 CP |
|  | Pornire | La sfoară |
|  | Volum rezervor | +/- 3 l |
|  | Consum | +/- 0,59 l/h |
|  | Lățime placă | +/- 290 mm |
|  | Lungime placă | +/- 330 mm |
|  | Garanție pentru echipament | minim 24 luni |
| Tăietor de beton și asfalt pe benzină |  |  |
|  | Combustibil | Benzină |
|  | Putere motor | +/- 11,8 cp |
|  | Adâncime tăiere | +/- 185 mm |
|  | Diametru disc | +/- 500 mm |
|  | Diametru interior al discului | +/- 25,4 mm |
|  | Garanție pentru echipament | minim 24 luni |
| Cric 20 t. |  |  |
|  | Tip cric | Hidraulic |
|  | Capacitate de ridicare | +/- 20 000 kg |
|  | Înălțimea de ridicare | 217 – 400 mm |
|  | Material carcasă | Oțel, aliaj metalic rezistent |
|  | Greutatea | +/- 10,8 kg |
|  | Mod acționare | Pompă hidraulică |
|  | Baza de sprijin | Lată, stabilă, antiderapantă |
|  | Garanție pentru echipament | minim 12 luni |
| Nivel din aluminiu magnetic |  |  |
|  | Material | Aluminiu anodizat, rezistent la coroziune |
|  | Lingimea | 1 m |
|  | Vizioare (bule) | 3 – orizontal, vertical, oblic |
|  | Precizie de măsurare | max. 0,5 – 1,0 mm/m |
|  | Greutatea | să nu depășească 500 g |
|  | Marcaje | gradate, rezistente la uzură |
|  | Garanție pentru echipament | minim 12 luni |
| LPompa de pompat ulei și combustibil |  |  |
|  | Debitul | ~ 16 - 18 l/min |
|  | Capacitatea unui ciclu | 0,35 l |
|  | Număr de cicluri de lucru | 55 cicluri/ min |
|  | Capacitatea butoaie suportate | 50, 100, 220 l |
|  | Tip pornire | Manual |
|  | Tip control | Manual |
|  | Material | Oțel/aluminiu |
|  | Rezistență la temperature a pompei | Intervalul temperaturii lichidului ex: 0°C … +60°C; |
|  | Garanție pentru echipament | minim 12 luni |

5.1 Cerințe generale obligatorii

- Echipamentul trebuie să fie nou, original, nemodificat, făra componente recondiționate;

- Să fie însoțit de manual de utilizare în limba română;

- Echipamentul trebuie să respecte:  Reglamentări și Standarde.

- REGLAMENTĂRI ȘI STANDARDE UTILIZATE PENTRU TOATE LOTURILE

Tabel nr.3

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | 2014/30/UE | ### Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică(CEM) |
|  | 2011/65/UE | ### Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice(RoHS II) |
|  | EN 809 | ### Pompe și grupuri de pompare – Cerințe de siguranță. |
|  | ISO 3744 | ### Zgomot emis de utilaje industriale |
|  | SR EN ISO 12100 | ### Siguranța utilajelor. Principii generale de proiectare. Aprecierea riscurilor și reducerea riscurilor. |
|  | 2016/1628 (Stage V) | ### Regulament emisii motoare mici pe benzină. |
|  | EN ISO 11806-1 | ### Mașini portabile de tuns iarba și arbuști: protecția la contact cu organele de tăiere, cerințe anti-vibrații, cerințe de echilibrare a motorului, nivel de zgomot, cerințe pentru ham/centură. |
|  | ISO 20643 | ### Evaluarea vibrațiilor la echipamente portabile |
|  | SR EN ISO 5172:2006 | ### Echipament pentru sudare cu gaze. Aparate pentru sudare, încălzire şi tăiere cu gaze. Specificaţii şi încercări. |
|  | SR EN ISO 12100 | ### Siguranța utilajelor. Principii generale de proiectare. Aprecierea riscurilor și reducerea riscurilor. |
|  | RoHS – 2011/65/UE | ### Directiva privind restricții privind conținutul de metale grele în componente. |
|  | EN ISO 12100 | ### Evaluarea riscurilor și principiile de proiectare pentru siguranță. |
|  | EN 13463 / EN ISO 80079 | ### Standard ATEX pentru echipamente non-electrice (pompe manuale). |
|  | EN 1127-1 | ### Prevenirea exploziilor – cerințe generale. |
|  | ISO 18217 | ### Siguranță pentru pompe utilizate cu lichide inflamabile. |

- CERINȚE OBLIGATORII DE PREZENTARE A OFERTELOR

-  Fișa tehnică oficială a modelului ofertat, cu datele exacte.

-  Declarație că produsul este nou și fabricat în anul curent sau anterior.

- CERINȚE OBLIGATORII DE LIVRARE A BUNURILOR

-  Livrarea se va face la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” SA, strada Meșterul Manole, 3.

-  Produsul va fi livrat asamblat, testat și pregătit pentru funcționare.

-  În momentul livrării se vor preda:

-  Certificat de garanție;

-  Fișa tehnică;

-  Proces verbal de predare – primire.

-  Ambalajul cutie/ladă originală, protejată.

-  Transportul este responsabilitatea ofertantului.

- CERINȚE PRIVIND GARANȚIA ȘI MENTENANȚA

-  Certificat de garanție;

-  Remedierea defectelor maxim 5 zile lucrătoare, de la notificare;

-  Service autorizat în Republica Moldova (sau în apropiere);

-  Ofertantul va asigura:

-  Schimb de piese consumabile în garanție dacă defectul nu este cauzat de utilizare improprie.

- CONDIȚII CONTRACTUALE:

  - Modalitatea de achitare:

- Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, pîna la 90 zile din momentul semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului.