CAIET DE SARCINI

Lotul I  Reactive pentru investigaţii biochimice pentru analizatorul  Respons 910 (tip inchis)

Anexa nr.1  la ordinul MS nr.701 din 18.10.2010

| N d/o | Denumirea testului | Marcaj | Metoda de determinare | Tipul reagenţilor | Material pentru investigatii | Limita minimă de detectie pentru set | Coeficientul de variaţie intraserial | Coeficientul de variaţie extraserial | Interferenţe | Ambalaj standart | Volum total solicitat, ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASAT (GOT) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 2 U/L | ≤ 2,0 | ≤ 1,5 | Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la pînă la 50ml | 3400 test |
| 2 | ALAT (GPT) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 4 U/L | ≤ 1.5 | ≤ 1.0 | Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la pînă la 50ml | 3000 test |
| 3 | Albumina (Albumin) | CE | Fotometrică cu BCG | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 2.0 g/l | ≤ 0,15 | ≤0,15 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 400 test |
| 4 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) | CE | Fotometrică Indraşec | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 1.3 mmol/l | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 3000 test |
| 5 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) | CE | Fotometrică Indraşec | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 1.8 mmol/l | ≤ 0.03 | ≤ 0.01 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 600 test |
| 6 | HbA1C | CE | Turbidimetrua | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. | Singe integral/ EDTA | ≤ 0.01m mol/l | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 800 test |
| 7 | Cholesterol total (Cholesterol) | CE | Fotometrică CHOD-PAP | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 0,08 mmol/l | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 | Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 1000 test |
| 8 | Creatinina (Creatinine) | CE | Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată , urina | ≤ 15 mcmol/ | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 3000 test |
| 9 | Gamma-GT (Gamma-GT) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată | ≤ 2 U/L | ≤ 1,5 | ≤ 1,0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 200 test |
| 10 | Glucoza (Glucose) | CE | Fotometrică cu GOD-PAP | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina | ≤ 0.1 mmol/l | ≤ 7.0 | ≤ 3.0 | Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 4600 test |
| 11 | Fier (Iron) | CE | Fotometrică cu feren. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată | ≤ 0.9 mcmol/ l | ≤ 3.0 | ≤ 4.0 | Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 240 test |
| 12 | LDH (LDH) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 5,0 U/L | ≤ 10,0 | ≤ 8,0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 200 test |
| 13 | Lipaza (Lipase) | CE | Colorimetric fermentativa | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată | ≤ 2,0 U/L | ≤ 1,5 | ≤ 1,0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 20ml | 360 test |
| 14 | Proteina Totală (Total Protein) | CE | Fotometrică cu biuret. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată | ≤ 5,0 g/l | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 1000 test |
| 15 | Trigliceride (Triglicerides) | CE | Fotometrică GPO | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 0,01 mmol/l | ≤ 3.5 | ≤ 3.0 | Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 2400 test |
| 16 | Uree (Urea) | CE | Cinetică ureaze UV. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata | ≤ 0.3 mmol/l | ≤ 2.0 | ≤ 3.5 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 2000 test |
| 17 | Acidul Uric (Uric Acid) | CE | Fotometrică fermentativă. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina | ≤ 4.2 mcmol/ l | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 2000 test |
| 18 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) | CE | Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 0.03 mmol/l | ≤ 1.5 | ≤ 1.0 | Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l | Flacoane cu volumul pînă la 20ml | 1920 test |
| 19 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) | CE | Fotometrică fermentativă cu imunoinhi-biţia a coleste-rolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. . | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 0.03 mmol/l | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l | Flacoane cu volumul pînă la 20ml | 1400 test |
| 20 | Calibrator HDL/LDL fl 1ml | CE | Fotometrică fermentativă cu imunoinhi-biţia a coleste-rolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. |  |  |  |  |  |  | Flacoane cu volumul pînă la 3ml | 10 ml |
| 21 | Creatinchinaza totală (Creatin-kinase totale) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 2 U/L | ≤ 2,0 | ≤ 2,5 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | Flacoane cu volumul pînă la 20ml | 120 test |
| 22 | MultiCalibrator uman | CE |  |  |  |  |  |  | Din ser uman | Flacoane cu volumul pînă la pînă la 5ml | 36 ml |
| 23 | MultiControl uman ser normal 30 parametri | CE |  |  |  |  |  |  | Din ser uman | Flacoane cu volumul pînă la pînă la 5ml | 50 ml |
| 24 | MultiControl uman ser patologic – 30 parametri | CE |  |  |  |  |  |  | Din ser uman | Flacoane cu volumul pînă la pînă la 5ml | 50 ml |
| 25 | Mg (magneziu) | CE | Fotometrică fermentativă |  |  | < 33,0 mcmol/l | < 5.0 | < 8.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, | Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 50ml. | 240 test |
| 26 | Fosfotaza alcalină | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată | ≤ 2 U/L | ≤ 1,5 | ≤ 1,0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 600 test |
| 27 | Cleaner B | CE |  | Lichid Stabil gata pentru folosire. |  |  |  |  |  | set | 2 |
| 28 | Cuvetti p/u Respons 910 | CE |  |  |  |  |  |  |  | Set | 5 |
| 29 | Cleaner A | CE |  | Lichid Stabil gata pentru folosire. |  |  |  |  |  | set | 2 |
| 30 | A – Amilaza | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP-G7 | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | < 33,0 U/L | < 5.0 | < 8.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, | Flacoane cu volumul pînă la pînă la 50ml | 480 test |
| 31 | Amilaza pancreatică | CE | Imunoturbidimetrica Determinare Cinetică. CNP-G7 | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | < 33,0 U/L | < 5.0 | < 8.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, | Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 50ml. | 240 test |
| 32 | Ca (calciu) | CE | Fotometrică cu Arsenazo III | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. | Ser, plasma heparinizată , urina | ≤ 0.01m mol/l | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 400 test |
| 33 | Microalbumin | CE | Imunoturbidimetrica | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Urina |  |  |  |  | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 300 test |
| 34 | Calibrator la microalbumin (Trucal albumin) | CE | Imunoturbidimetrica | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Urina |  |  |  |  | Flacoane cu volumul pînă la 5ml | 1 set |
| 35 | Control TruLab Urina ( 2 nivele) | CE | Imunoturbidimetrica | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Urina |  |  |  |  | Flacoane cu volumul pînă la 5ml | 20ml |

Cerinţe generale:

- Reactivii să dispună de certificate internaţionale CE Marca - copie confirmată prin ştampila şi  semnătura participantului.

- Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, cu coduri de bare si cantitatea de teste indicata.

- Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru  deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor.

- Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni.

- Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.

- Prezentarea mostrei de la operatorul economic câstigător în timp de cinci  zile inainte de semnarea contractului

- Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale  produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor  incluse în set.

- Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea, reproductubilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza).  Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau în limba rusă.

- 1.Declarație ofertantului ca suportul științific este inclus în oferta este obligător și este semnat electronic

- Obligător declarație de disponibilitate a unei personae instruite de producătorul echipamentului sau de un organism autorizat/recunoscut de acesta  cu prezentarea copiei semnată electronic.

- Prezentarea certificatelor de instruire a personalului eliberat de producător sau de un organism autorizat/ recunoscut de acesta, este obligator , prezentarea copiei semnată electronic.

Notă:

Prioritate se va acorda seturilor de reactivi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.

Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu!

Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reactivi, adică să fie de la acelaşi producător.

Ofertanţii vor demonstra că reactivii, seturile de reactivii se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul II Lista reactivelor pentru Analizatorul Hematologic Advia 120   SIEMENS  Healthcare  Diagnostics      VI DIFF, tip inchis

Nr.

Descrierea produsului

Parametri tehnice

UM

Tipul dispo-zitivului (deschid/închis)

Cant.

Cerinţele obligatorii

CBCTimepac

-Defoamer

- RBC/PLT

- HGB

-Baso

1 x 75 ml

2 x 2700 ml

2 x 1100 ml

2 x 1100 ml

set

tip inchis

2 buc.

/ 7700

CE marca, certificat de analiza

DiffTimepac

-Perox  1

-Perox2

-Perox3

-PeroxSheath

2 x 650 ml

2 x 305 ml

2 x 585 ml

2 x 2725 ml

Set

tip inchis

2 buc.

/8300

CE marca, certificat de analiza

PeroxSheath

4 x 2725 ml

set

tip inchis

10x20l

/ 280 l

CE marca, certificat de analiza

Sheath / Rinse

1 x 20 l

Set

tip inchis

5 buc.

/54500

CE marca, certificat de analiza

EZ Wash

2 x 1620 ml

Set

tip inchis

15 buc. / 19440 ml

CE marca, certificat de analiza

TestPoint3in1 Hematology Control Abnormal 1

5 x 4 ml

Ml

tip inchis

32 ml

CE marca, certificat de analiza

TestPoint3in1 Hematology Control Abnormal 2

5 x 4 ml

Ml

tip inchis

32 ml

CE marca, certificat de analiza

TestPoint3in1 Hematology Control Normal

5 x 4 ml

Ml

tip inchis

32 ml

CE marca, certificat de analiza

Cerinte obligatorii:

- 1.Declarație ofertantului ca suportul științific este inclus în oferta este obligător și este semnat electronic

- Obligător declarație de disponibilitate a unei personae instruite de producătorul echipamentului sau de un organism autorizat/recunoscut de acesta  cu prezentarea copiei semnată electronic.

- Prezentarea certificatelor de instruire a personalului eliberat de producător sau de un organism autorizat/ recunoscut de acesta, este obligator , prezentarea copiei semnată electronic.

- Reagentii sa fie obligatoriu în ambalajul producatorului, sigilați, pe ambalaj să fie indicat tipul analizatorului pentru care se utilizează produsul respectiv.

- Autorizație de la producător

- Declarație de conformitate în copie de la producător cu lista anexată a reagenţilor marcați cu marca CE

- La cerere de prezentat monstre pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul cîştigător. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor.

Lotul III  Reagenti si consumabile pentru analizorul prin chemiluminiscenta amplificata enzymatic  (sistem inchis) Siemens  Immulite 2000.

|  | TSH | Set cu reagenti, bile, adjustori, cu codul de bare | METODA chemiluminiscenta | teste | 1200teste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FREE T4 | Set cu reagenti, bile, adjustori, cu codul de bare | chemiluminiscenta | teste | 1000teste |
|  | PSA total | Set cu reagenti, bile, adjustori, cu codul de bare | chemiluminiscenta | teste | 1000teste |
|  | Tireoglobulina | Set cu reagenti, bile, adjustori, cu codul de bare | METODA chemiluminiscenta | teste | 200 teste |
|  | HBS antigen | Set cu reagenti, bile, adjustori, cu codul de bare | METODA chemiluminiscenta | teste | 400 teste |
|  | ATPO | Set cu reagenti, bile, adjustori, cu codul de bare | METODA chemiluminiscenta | teste | 200 teste |
|  | CA 199 | Set cu reagenti, bile, adjustori, cu codul de bare | METODA chemiluminiscenta | teste | 200 teste |
|  | Calcitonin | Set cu reagenti, bile, adjustori, cu codul de bare | METODA chemiluminiscenta | teste | 200 teste |
|  | Anti HBS - antigen | Set cu reagenti, bile, adjustori, cu codul de bare | METODA chemiluminiscenta | teste | 200 teste |
|  | AntiHBcor-antigen | Set cu reagenti, bile, adjustori, cu codul de bare | METODA chemiluminiscenta | teste | 400 teste |
|  | Spalator Probe dimensiunea L2PWSM | Set cu reagenti, bile, adjustori, cu codul de bare | METODA chemiluminiscenta | set | 10 |
|  | Probe Clean Sol. (L2KPM) | Set cu reagenti, bile, adjustori, cu codul de bare | METODA chemiluminiscenta | buc | 10 |
|  | Cupe de reactie (Reaction Tubes) | Set cu reagenti, bile, adjustori, cu codul de bare | METODA chemiluminiscenta | set | 6000 |
|  | Substrat | Set cu reagenti, bile, adjustori, cu codul de bare | METODA chemiluminiscenta | set | 5 |

Cerinţe generale*

1.Declarație ofertantului ca suportul științific este inclus în oferta este obligător și este semnat electronic

2.  Obligător declarație de disponibilitate a unei personae instruite de producătorul echipamentului sau de un organism autorizat/recunoscut de acesta  cu prezentarea copiei semnată electronic.

3. Prezentarea certificatelor de instruire a personalului eliberat de producător sau de un organism autorizat/ recunoscut de acesta, este obligator , prezentarea copiei semnată electronic.

4.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 18 luni

5. La cerere de prezentat monstre pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul cîştigător. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

6. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

Notă **

In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta declarație privind faptul că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul IV  Lista reactivelor pentru Coagulometru CoatronX TECO, Germania , tip inchis

| Nr | Denumirea testului | Cerinţele pentru test | Metoda | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Set pentru determinarea fibrinogen (fără diluția plazmei, leniaritatea 0,9 – 10g/ l, fi 5 ml)TEClot FIB , leofilizat, ambalaj 1flx 2ml | (fără diluția plazmei, leniaritatea 0,9 – 10g/ l, fi 5 ml)TEClot FIB , leofilizat, ambalaj 1flx 2ml |  | teste | 1600 |
| - 3. | Set pentru determinarea timpului de protrombin TEClot PT-S numai mult 1.0 ISI, leofilizat, ambalaj 1flx 4ml | PT-S numai mult 1.0 ISI, leofilizat, ambalaj 1flx 4ml |  | teste | 800 |
|  | Plasma de control normal human cu parametric PT,APTT, TT, FIB, DD. Ambalaj 1ml | human cu parametric PT,APTT, TT, FIB, DD. Ambalaj 1ml |  | ml | 15 |
|  | Plasma de control patologică human cu parametric PT,APTT, TT, FIB, DD. Ambalaj 1ml | human cu parametric PT,APTT, TT, FIB, DD. Ambalaj 1ml |  | ml | 15 |

Cerinţe generale*

1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni

2. La cerere de prezentat monstre pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul cîştigător. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%.

Lotul V Reagenti si consumabile pentru analizorul prin metoda imunofluorescentă – ferment dependent  (sistem inchis) BIOMERIEUX  MINI  VIDAS

| Nr | Denumirea testului | Cerinţele pentru test | Metoda | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3. | Anti-HCV | Set cu reagenti, calibratori, cu codul de bare | imunofluorescentă – ferment dependent | teste | 480 |
|  | Cortizol | Set cu reagenti, calibratori, cu codul de bare | imunofluorescentă – ferment dependent | teste | 30 |
|  | Vitamin D | Set cu reagenti, calibratori, cu codul de bare | imunofluorescentă – ferment dependent | teste | 360 |
|  | Vitamin B 12 | Set cu reagenti, calibratori, cu codul de bare | imunofluorescentă – ferment dependent | teste | 60 |
|  | AFP | Set cu reagenti, calibratori, cu codul de bare | imunofluorescentă – ferment dependent | teste | 120 |
|  | CEA | Set cu reagenti, calibratori, cu codul de bare | imunofluorescentă – ferment dependent | teste | 120 |
|  | HBeAg/HBeAb | Set cu reagenti, calibratori, cu codul de bare | imunofluorescentă – ferment dependent | teste | 30 |
|  | D-Dimere | Set cu reagenti, calibratori, cu codul de bare | imunofluorescentă – ferment dependent | teste | 90 |
|  | Testosteron | Set cu reagenti, calibratori, cu codul de bare | imunofluorescentă – ferment dependent | teste | 60 |
|  | Prolactin | Set cu reagenti, calibratori, cu codul de bare | imunofluorescentă – ferment dependent | teste | 60 |
|  | VIDAS QCV – Control calității Vidas | Set cu reagenti, calibratori, cu codul de bare | imunofluorescentă – ferment dependent | kit | 2 |

Cerinţe generale*

1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni

2. La cerere de prezentat monstre pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul cîştigător. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%.

Lotul VI Lista reactivelor și consumabelor pentru analizorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Ca/pH  automat  (sistem inchis), SUA

| Nr | Denumirea testului | Cerinţele pentru test | Metoda | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medica Quality Control (3 nevel) | Original de la producător analizatorului | ionoselectiv | set | 1 |
|  | Solutions Pack (K,Na, Ca,pH), 800ml | Original de la producător analizatorului | ionoselectiv | Unit. | 3 |
|  | Daily rinse /cleaning sol. Kit 100ml | Original de la producător analizatorului | ionoselectiv | Unit. | 2 |

Notă **

1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 18 luni

2. La cerere de prezentat monstre pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul cîştigător. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător.

.Ofertanţii vor prezenta declarație privind faptul că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul VII  Lista reactivelor și consumabelor pentru analizorul  automat  Urilyzer Cell+UL0100Pro  (sistem inchis), SUA

| Nr | Denumirea testului | Cerinţele pentru test | Metoda | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strip-test 11SYS Set de strip-teste cromatografice specific, absolute compatibile cu analizator Urilyzer Cell+UL0100Pro, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Set - 150 teste |  |  | unit | 4200 |
|  | Cuve pentru microscopie automată, absolut compatibile cu analizator Urilyzer Cell+UL0100Pro, ambalaj set = 600 unități Certificat de conformitate de la producător, IVD. |  |  | set | 7 |
|  | Set de control Nivel I & 2 Set specific de controale Urinare absolut compatibile cu analizator Urilyzer Cell+UL0100Pro, Certificat de conformitate de la producător, IVD.Control nivel Normal & Patologic, set =2fl.x 5ml. |  |  | set | 2 |

Cerinţe generale*

1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni

2. La cerere de prezentat monstre pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul cîştigător. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%.

Loturile 8-10  Reactive şi consumabile pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice

Anexa 3 la ordinul MS Nr. 701 din 18.10.2010 Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice

| NR. LOT | Denumirea produsului | Puritatea | Ambalaj | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reactivi p/u hematologie |  |  |  |  |
| 8 | Transponder pentru VSH (compatibile cu analizator MINICUB) |  | 5000 buc | test | 5000 |
| 9 | Set Control calitatii pentru VSH – 2 nivele (compatibile cu analizator MINICUB) |  | 2x4ml | set | 1 |
| 10 | (RPR) – rapid plasma(cu carbon) |  | 500 teste | test | 3000 |

Cerinţe specifice:

Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător. - Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc.

Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare

1. Prezenţa certificatului de calitate  CE - marca este obligatorie

2. Paşaportul de origine a reactivelor solicitate

3.Reagenţii lichizi, stabili, gata pentru lucru

4. Prezenţa obligatorie a instrucţiunilor de lucru pentru fiecare set de reagenţi