| Amenajarea spatiului public, scuarul "Muncesti", mun. Chisinau, sector Botanica, sos. Muncesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Plan general. Etapa I

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistematizarea pe verticala |  |  |
| 1 | TsC01C | Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3. | 100m2 | 16,520 |
| 2 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m / incarcarea solului / incarcarea solului | 100 m3 | 6,608 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 859,000 |
|  |  | Capitolul 2. Pavaj pietonal |  |  |
| 4 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 11,070 |
| 5 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 1 107,000 |
| 6 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111. K=2 | m2 | -1 107,000 |
| 7 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi de trotuar decorative gr. 40mm | m2 | 1 107,000 |
|  |  | Capitolul 3. Borduri |  |  |
| 8 | DE10C | Borduri prefabricate din beton culoare gri, pentru trotuare 100x25x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 975,500 |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x220x70 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 76,000 |
|  |  | Capitolul 4. Spatii verzi |  |  |
| 10 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | m2 | 7 258,500 |
| 11 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 7 258,500 |
| 12 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% / Gazon | 100m2 | 69,605 |
| 13 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% / Plantatii flori | 100m2 | 2,980 |
| 14 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 72,585 |
|  |  | Capitolul 5. Forme arhitecturale mici |  |  |
| 15 | TsH91A | Instalare banca conform descrierii din Plan General Plansa nr.4 | buc | 26,000 |
| 16 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 24,000 |
|  |  | Capitolul 6. Perete de sprijin P1 |  |  |
| 17 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 38,200 |
| 18 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata BP 4x150x150 (1.38 kg/m2) | kg | 62,100 |
| 19 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 52,700 |
| 20 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12 | m3 | 0,450 |
| 21 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 | m3 | 8,760 |
| 22 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 45,100 |
| 23 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 45,100 |
| 24 | IzF04J1 | Strat de protectie executat din membrana profilata de protectie | m2 | 45,100 |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 29,000 |
| 26 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,290 |
| 27 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija AIII d.12mm h=0,2m | buc | 62,000 |
| 28 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 62,000 |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 21,200 |
| 30 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,021 |
| 31 | CG02A | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar / (Aplicativ) Placaj compozit (culoare lemn) 450x100x20 mm pas 150 | m2 | 7,650 |
|  |  | Capitolul 7. Elemente decorative |  |  |
| 32 |  | Sculptura tapiara S1 (pinguin) h=1.80 m Conform plansei nr. 6 din Plan General | buc | 1,000 |
| 33 |  | Sculptura tapiara S2 (girafa) h=2.50 m Conform plansei nr. 6 din Plan General | buc | 1,000 |
| 34 |  | Sculptura tapiara S3 (leu) h=1.20 m Conform plansei nr. 6 din Plan General | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.