CAIET DE SARCINI
1. Denumerea beneficiarului de stat: DETS sectorul Râşcani   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: DETS sectorul Râşcani    

3. Obiectul achiziţiei  Servicii de Alimentarea cu energie electrică a utilajului tehnologic la LT George Calinescu Bloc Central, LT George Calinescu Bloc clase primare, Gimnaziul I.L. Caragiale, LT George Meniuc
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Liceul Teoretic G. Calinescu Bloc central str. Ceucari 7

	
	
	1.1. Lucrari de reparatii la instalatii electrice

	
	
	1.1.1. Analiza retea, demontari, lucrari de constructii

	1
	RpEQ07A

	Accesul in ID-0,4kV


	h-om
	2,00

	2
	RpEQ07A

	Analiza retea existenta


	h-om
	6,00

	3
	RpCU05H

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime
	buc
	14,00

	4
	RCsB29G K=5.4

	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 80 mm - grosimea peretelui 600mm
	buc
	1,00

	5
	RpEG17F

	Demontarea tablourilor electrice: panou metalic 
	buc
	3,00

	6
	RpEG08B1

	Deconectarea conductorilor de cupru, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp (Deconectarea fire de alimentare) k=0,5
	buc
	65,00

	7
	RpEE24B

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare automate 1-3P  16-50A


	buc
	8,00

	8
	RpEE24C

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare de 50-100 A 


	buc
	9,00

	
	
	1.1.2. Completare IRD-2 existent

	9
	08-03-523-2

	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A


	buc
	3,00

	10
	
	Siguranta fuzibila PPNI-35, 125A 660V


	buc
	3,00

	11
	08-03-574-4

	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 (Papuci de cablu DL 70mm2)
	100 fire
	0,10

	12
	08-02-159-2

	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2
	buc
	1,00

	13
	
	Manusa termoretractabila 5x70mm2
	buc
	1,00

	14
	
	Tub termoretractabil 20-10 mm
	m
	5,00

	15
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare
	buc
	1,00

	16
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm


	buc
	1,00

	
	
	1.1.3. PD-4 bucatarie


	17
	08-03-572-4

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000
	buc
	1,00

	18
	
	Dulap electric metalic de distributie 800x600x250 mm, SRN-135(5x27) IP55
	buc
	1,00

	19
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600


	buc
	1,00

	20
	
	Panou plastic ABS 330x250x140 mm


	buc
	1,00

	21
	08-03-522-15

	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A
	buc
	1,00

	22
	
	Separator de sarcina GL-250A/3P


	buc
	1,00

	23
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc
	3,00

	24
	
	Bloc de distributie  РБД-160A 70.5 x 29 x 47 mm 160 A 660 V
	buc
	3,00

	25
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100


	buc
	7,00

	26
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 50A 30mA 
	buc
	2,00

	27
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 40A 30mA 
	buc
	2,00

	28
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 32A 30mA 
	buc
	1,00

	29
	
	Interupator automat 3P C 40A


	buc
	1,00

	30
	
	Interupator automat 3P C 32A


	buc
	1,00

	31
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	2,00

	32
	
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA 


	buc
	1,00

	33
	
	Interupator automat 1P B 6A


	buc
	1,00

	34
	08-03-529-1

	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A


	buc
	6,00

	35
	
	Contactor Himel HDC3-6511 65 A 50/60 Hz 30 kW 220-690 V 230 V IP20


	buc
	5,00

	36
	
	Contactor Himel HDC3-3201 32 A 50/60 Hz 11 kW 220-690 V 230 V IP20
	buc
	1,00

	37
	08-03-532-4

	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3
	buc
	6,00

	38
	
	Buton IEK APBB-22N 1P+1Z 230V 10A IP40 rosu/Verde


	buc
	6,00

	39
	08-01-068-1

	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 
	100 m
	0,02

	40
	
	Bara DIN 35mm


	m
	1,00

	41
	
	Sina zincata 30x3 mm


	m
	1,00

	42
	08-03-574-3

	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2 (Papuci de cablu JG 35mm2)


	100 fire
	0,03

	43
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare


	buc
	1,00

	44
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm


	buc
	1,00

	
	
	1.1.4. PD-5 sectia spalare vesela


	45
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600


	buc
	1,00

	46
	
	Tablou din plastic 24 module, exterior, IP54 


	buc
	1,00

	47
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc
	1,00

	48
	
	Separator de sarcina 3P 63A


	buc
	1,00

	49
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	2,00

	50
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 25A 30mA 
	buc
	2,00

	51
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare


	buc
	1,00

	52
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm


	buc
	1,00

	
	
	1.1.5. PD-depozit legume

	53
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600


	buc
	1,00

	54
	
	Tablou din plastic 12 module exterior IP54


	buc
	1,00

	55
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100


	buc
	1,00

	56
	
	Separator de sarcina 3P 63A


	buc
	1,00

	57
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A


	buc
	2,00

	58
	
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA 


	buc
	1,00

	59
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 10A 30mA 


	buc
	1,00

	60
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare


	buc
	1,00

	61
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm


	buc
	1,00

	
	
	1.1.6. Productia de cablu


	62
	08-02-148-1

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg


	100 m
	1,28

	63
	
	Cablu VVGng-LS 5x10 mm2


	m
	30,00

	64
	
	Cablu VVGng-LS 5x6 mm2


	m
	20,00

	65
	
	Cablu VVGng-LS 5x4 mm2


	m
	10,00

	66
	
	Cablu VVGng-LS 5x1,5 mm2


	m
	6,00

	67
	
	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2


	m
	30,00

	68
	
	Cablu VVGng-LS 3x1,5mm2


	m
	20,00

	69
	
	Cablu PVS 4x1 mm2


	m
	12,00

	70
	RpED01D1

	Montarea cablurilor pentru energie electrica AVVGng 5x70mm2, avind sectiunea conductorilor 70 mmp


	m
	33,00

	71
	08-02-405-2

	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2


	100 m
	0,03

	72
	
	Fir electric PV3 1x35 mm2


	m
	3,00

	73
	08-02-405-1

	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2


	100 m
	0,22

	74
	
	Fir electric PV3 1x10 mm2


	m
	7,00

	75
	
	Fir electric PV3 1x6 mm2


	m
	9,00

	76
	
	Fir electric PV3 1x4 mm2


	m
	6,00

	
	
	1.1.7. Tevi si tuburi


	77
	RpEA09B

	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm - Canal cablu PVC 25x25mm
	m
	10,00

	78
	RpEA09B

	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm - Canal cablu PVC 25x16mm


	m
	10,00

	79
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m
	0,78

	80
	
	Tub gofrat D=20 mm


	m
	5,00

	81
	
	Tub gofrat D=25 mm


	m
	17,00

	82
	
	Tub gofrat D=32 mm


	m
	26,00

	83
	
	Teava PVC D=20 mm


	m
	12,00

	84
	
	Teava PVC D=16 mm


	m
	18,00

	85
	08-02-410-2

	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm


	100 m
	0,01

	86
	
	Teava D. 40/ PN6 PE80 SDR21 x 2.0 SM EN 12201-2
	m
	1,00

	87
	08-02-396-1

	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m


	100 m
	0,02

	88
	
	Jgheab metalic neperforat 150x100 mm


	m
	2,00

	89
	08-02-397-1

	Profil perforat de montare, lungime 2 m


	100 buc
	0,03

	90
	
	Profil perforat C 41 x 21 x 3000 mm Otel zincat
	m
	6,00

	91
	CK35A

	Montarea tija filetata M6  L=1m


	buc
	8,00

	92
	
	Ancora din alama 8 * 25 mm (d- interior 6 mm)
	buc
	25,00

	
	
	1.1.8. Prize


	93
	08-03-591-8

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa


	100 buc
	0,06

	94
	
	Priza exterioara dubla 2P+PE 16A 


	buc
	1,00

	95
	
	Priza unitara exterioara 2P+PE, 16A, 220V


	buc
	5,00

	96
	08-03-591-9

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,03

	97
	
	Priza unitara interioara 2P+PE, 16A, 220V


	buc
	3,00

	98
	08-03-591-10

	Priza de fisa semietansata si etansata


	100 buc
	0,12

	99
	
	Priza fixa 5P 16A, 380V  IP44


	buc
	2,00

	100
	
	Fisa mobila 5P 16A, 380V  IP44


	buc
	2,00

	101
	
	Priza fixa 5P 32A, 380V  IP44


	buc
	4,00

	102
	
	Fisa mobila 5P 32A, 380V  IP44


	buc
	4,00

	103
	RpEA06A

	Montarea dozelor de derivatie 


	buc
	2,00

	104
	
	Cutie de distributie 80x80mm IP54


	buc
	2,00

	105
	RpEA07A

	Conectarea firelor in cutia de distributie 


	buc
	2,00

	
	
	1.2. Plecarea si intoarcerea 


	106
	RpEQ08A

	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca


	1 km
	170,00

	
	
	1.3. Transport


	107
	
	Camioneta


	1 km
	170,00

	
	
	2. Liceul Teoretic G. Calinescu Bloc clase primare str. Ceucari 4

	
	
	2.1. Lucrari de reparatii la instalatii electrice

	
	
	2.1.1. Analiza retea, demontari, lucrari de constructii

	108
	RpEQ07A

	Accesul in ID-0,4kV


	h-om
	2,00

	109
	RpEQ07A

	Analiza retea existenta


	h-om
	3,00

	110
	RpCU05H

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime


	buc
	6,00

	111
	RpEG17E

	Demontarea tablourilor electrice: panou exterior 12 module
	buc
	2,00

	112
	RpEE24B

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare automate 1-3P  16-50A
	buc
	6,00

	113
	RpEG08B1

	Deconectarea conductorilor de cupru, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp (Deconectarea fire de alimentare) k=0,5


	buc
	38,00

	114
	RpED17A

	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp


	m
	5,00

	
	
	2.1.2. Completare PD coridor


	115
	08-03-523-1

	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A


	buc
	3,00

	116
	
	Siguranta fuzibila 50A gabarit 00 PPN-33


	buc
	3,00

	117
	RpEP05A

	Montarea suportului pentru sigurante


	buc
	3,00

	118
	
	Suport pentru sigurante  RT16-00 160 A, gabarit 00
	buc
	3,00

	119
	08-03-574-2

	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 (Papuci de cablu DL 16mm2)


	100 fire
	0,05

	120
	08-02-159-1

	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2
	buc
	1,00

	121
	
	Manusa termoretractabila 5x16 mm2


	buc
	1,00

	122
	
	Tub termoretractabil 16-8 mm


	m
	3,00

	123
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare


	buc
	1,00

	124
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm


	buc
	1,00

	
	
	2.1.3. PD-brutarie


	125
	08-03-572-4

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000


	buc
	1,00

	126
	
	Tablou din plastic 36 module, exterior, IP54 


	buc
	1,00

	127
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc
	2,00

	128
	
	Separator de sarcina 3P 100A


	buc
	1,00

	129
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 32A 30mA 
	buc
	1,00

	130
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A


	buc
	4,00

	131
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 25A 30mA 


	buc
	1,00

	132
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 16A 30mA 


	buc
	1,00

	133
	
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA 
	buc
	2,00

	134
	08-03-530-4

	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A


	buc
	1,00

	135
	
	Demaror LE1-D12/QCX2 12 A 50 Hz 380 V IP54 
	buc
	1,00

	136
	10-01-039-06

	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare


	buc
	1,00

	137
	
	Releu termic Himel HDR3S-25/Z 7 - 10A


	buc
	1,00

	138
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare


	buc
	1,00

	139
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm


	buc
	1,00

	
	
	2.1.4. PD-spalatorie


	140
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600


	buc
	1,00

	141
	
	Tablou din plastic 24 module, exterior, IP54 
	buc
	1,00

	142
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100


	buc
	1,00

	143
	
	Separator de sarcina 3P 63A


	buc
	1,00

	144
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A


	buc
	4,00

	145
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 20A 30mA 
	buc
	1,00

	146
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare


	buc
	1,00

	147
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm


	buc
	1,00

	
	
	2.1.5. PD-sectia legume


	148
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600


	buc
	1,00

	149
	
	Tablou din plastic 12 module exterior IP54
	buc
	1,00

	150
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100


	buc
	1,00

	151
	
	Separator de sarcina 3P 40A


	buc
	1,00

	152
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	2,00

	153
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 10A 30mA 


	buc
	1,00

	154
	
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA 


	buc
	1,00

	155
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare
	buc
	1,00

	156
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm


	buc
	1,00

	
	
	2.1.6. PD-vitrina calda rece


	157
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600


	buc
	1,00

	158
	
	Tablou din plastic 12 module exterior IP54


	buc
	1,00

	159
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100


	buc
	1,00

	160
	
	Separator de sarcina 3P 40A


	buc
	1,00

	161
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A


	buc
	2,00

	162
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 10A 30mA 
	buc
	1,00

	163
	
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA 


	buc
	1,00

	
	
	2.1.7. Productia de cablu


	164
	08-02-148-1

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg


	100 m
	1,54

	165
	
	Cablu VVGng-LS 5x16 mm2


	m
	15,00

	166
	
	Cablu VVGng-LS 5x6 mm2


	m
	12,00

	167
	
	Cablu VVGng-LS 5x4 mm2


	m
	35,00

	168
	
	Cablu VVGng-LS 5x2,5 mm2


	m
	18,00

	169
	
	Cablu VVGng-LS 5x1,5 mm2


	m
	2,00

	170
	
	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2


	m
	72,00

	171
	08-02-405-1

	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2
	100 m
	0,14

	172
	
	Fir electric PV3 1x6 mm2


	m
	6,00

	173
	
	Fir electric PV3 1x4 mm2


	m
	8,00

	
	
	2.1.8. Tevi si tuburi


	174
	RpEA09D

	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm - Canal cablu PVC 80x40mm
	m
	14,00

	175
	RpEA09B

	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm - Canal cablu PVC 25x25mm
	m
	30,00

	176
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm


	100 m
	0,50

	177
	
	Tub gofrat D=20 mm


	m
	10,00

	178
	
	Tub gofrat D=16 mm


	m
	5,00

	179
	
	Teava PVC D=20 mm


	m
	35,00

	
	
	2.1.9. Corpuri de iluminat


	180
	08-03-593-7

	Corp de iluminat pentru lampi de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale
	100 buc
	0,03

	181
	
	Felinar Led 36W, 6400K, L=1200mm, IP 65


	buc
	3,00

	182
	
	Conector Wago 3P


	buc
	9,00

	
	
	2.1.10. Prize


	183
	08-03-591-8

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	0,09

	184
	
	Priza unitara exterioara 2P+PE, 16A, 220V


	buc
	6,00

	185
	
	Priza exterioara dubla 2P+PE 16A 


	buc
	2,00

	186
	
	Fisa euro 2P+E 16A, 220V


	buc
	1,00

	187
	08-03-591-10

	Priza de fisa semietansata si etansata


	100 buc
	0,10

	188
	
	Priza fixa 5P 32A, 380V  IP44


	buc
	3,00

	189
	
	Fisa mobila 5P 32A, 380V  IP44


	buc
	3,00

	190
	
	Priza fixa 5P 16A, 380V  IP44


	buc
	2,00

	191
	
	Fisa mobila 5P 16A, 380V  IP44


	buc
	2,00

	192
	RpEA06A

	Montarea dozelor de derivatie 


	buc
	3,00

	193
	
	Cutie de distributie 80x80mm IP54


	buc
	3,00

	194
	RpEA07A

	Conectarea firelor in cutia de distributie 


	buc
	3,00

	
	
	2.2. Plecarea si intoarcerea 


	195
	RpEQ08A

	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca


	1 km
	98,00

	
	
	2.3. Transport


	196
	
	Camioneta
	1 km
	98,00

	
	
	3. Gimnaziul I.L. Caragiale


	
	
	3.1. Masurari, incercari si verificari electrotehnice


	197
	RpEJ05E

	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice


	buc
	1,00

	198
	RpEM19A

	Fazarea cablului 


	buc
	3,00

	
	
	3.2. Lucrari de reparatii la instalatii electrice


	199
	RpEQ07A

	Accesul in ID-0,4kV


	h-om
	2,00

	200
	RpEQ07A

	Analiza retea existenta


	h-om
	2,00

	201
	RpEG08B1

	Deconectarea conductorilor de cupru, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp (Deconectarea fire de alimentare) k=0,5


	buc
	5,00

	202
	RpEE24B

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : automate tripolare,  de 16- 50A 


	buc
	1,00

	203
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100


	buc
	1,00

	204
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 32A 30mA 


	buc
	1,00

	205
	RpEG13A

	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A


	buc
	12,00

	206
	08-02-405-1

	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2


	100 m
	0,02

	207
	
	Fir electric PV3 1x6 mm2


	m
	2,00

	208
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm


	100 m
	0,02

	209
	
	Tub gofrat D=25 mm


	m
	2,00

	210
	08-03-591-10

	Priza de fisa semietansata si etansata


	100 buc
	0,02

	211
	
	Priza fixa 5P 32A, 380V  IP44


	buc
	1,00

	212
	
	Fisa mobila 5P 32A, 380V  IP44


	buc
	1,00

	
	
	3.3. Plecarea si intoarcerea 


	213
	RpEQ08A

	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca


	1 km
	40,00

	
	
	3.4. Transport


	214
	
	Camioneta


	1 km
	40,00

	
	
	4. Liceul Teoretic G. Meniuc


	
	
	4.1. Lucrari de reparatii la instalatii electrice


	
	
	4.1.1. Analiza retea, demontari, lucrari de constructii


	215
	RpEQ07A

	Accesul in ID-0,4kV


	h-om
	2,00

	216
	RpEQ07A

	Analiza retea existenta


	h-om
	6,00

	217
	RpCU05H

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime


	buc
	18,00

	218
	RCsB30D K=4.5

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm 


	buc
	1,00

	219
	RpEA11B

	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent - demontare canal cablu 40x40mm


	m
	10,00

	220
	RpEB12C

	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, avind sectiunea de 5x4 mmp


	m
	15,00

	221
	RpEG17F

	Demontarea tablourilor electrice: panou metalic 400x300mm


	buc
	2,00

	222
	RpEG17E

	Demontarea tablourilor electrice: panou exterior 6 module


	buc
	1,00

	223
	RpEE24B

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : automate tripolare,  de 16- 50A 


	buc
	12,00

	224
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize pentru desfiintare sau inlocuire)


	buc
	4,00

	225
	08-03-602-2

	Dispozitive de incalzire: deconectarea tigaie electrica  k=0,5


	buc
	2,00

	226
	RpEQ07A

	Executarea constructie metalica


	h-om
	3,00

	227
	
	Tabla laminata la cald / rece, grosime 0,5 mm 800x1000 mm


	buc
	1,00

	228
	
	Profil UD 27/28 EURO 4m


	m
	2,00

	229
	
	Profil CD Gold 0.5x60x27mm 3m


	m
	3,00

	230
	
	Surub autoforant cu cap plat si saiba 4.2 * 16 mm


	buc
	50,00

	
	
	4.1.2. Completare IRD


	231
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A


	buc
	2,00

	232
	
	Intrerupator automat 3P C 25A


	buc
	2,00

	233
	08-03-523-1

	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A


	buc
	6,00

	234
	
	Siguranta fuzibila ППНИ-35, gabarit 1, 100A


	buc
	6,00

	235
	08-03-574-4

	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 (Papuci de cablu DL 50mm2)


	100 fire
	0,20

	236
	08-02-159-2

	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2


	buc
	2,00

	237
	
	Manusa termoretractabila 5x50 mm


	buc
	2,00

	238
	08-01-082-1

	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie


	100 buc
	0,01

	239
	
	Bara DIN L=0,5m


	buc
	1,00

	240
	
	Tub termoretractabil 20-10 mm


	m
	20,00

	241
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare


	buc
	1,00

	242
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm


	buc
	1,00

	
	
	4.1.3. PD-1 (masina spalat vase)


	243
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600


	buc
	1,00

	244
	
	Tablou din plastic exterior, ABS 600x400 mm


	buc
	1,00

	245
	08-03-522-15

	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A


	buc
	1,00

	246
	
	Separator de sarcina 3P 160A


	buc
	1,00

	247
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100


	buc
	1,00

	248
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 80A 30mA 


	buc
	1,00

	249
	08-02-405-1

	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2


	100 m
	0,05

	250
	
	Fir electric PV3 1x16 mm2


	m
	5,00

	251
	08-01-082-1

	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie


	100 buc
	0,03

	252
	
	Platbanda zincata 30x3 mm L=0,5m


	buc
	1,00

	253
	
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (albastra)


	buc
	1,00

	254
	
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (verde)


	buc
	1,00

	255
	
	Sticla organica grosime 3 mm 200x200 mm


	buc
	2,00

	256
	08-03-574-2

	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 (Papuci de cablu JG 16mm2)


	100 fire
	0,03

	257
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare


	buc
	1,00

	258
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm


	buc
	1,00

	
	
	4.1.4. PD-2


	259
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600


	buc
	1,00

	260
	
	Tablou din plastic exterior ABS 700x500 mm  IP54


	buc
	1,00

	261
	08-03-522-15

	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A


	buc
	1,00

	262
	
	Separator de sarcina 3P 160A


	buc
	1,00

	263
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare


	buc
	3,00

	264
	
	Bloc de distributie РБД 4P 125A


	buc
	3,00

	265
	08-03-529-1

	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A


	buc
	3,00

	266
	
	Contactor Himel HDC3-6511 65 A 50/60 Hz 30 kW 220-690 V 230 V IP20


	buc
	2,00

	267
	
	Contactor Himel HDC3-3201 32 A 50/60 Hz 11 kW 220-690 V 230 V IP20


	buc
	1,00

	268
	08-03-532-4

	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3


	buc
	3,00

	269
	
	Buton IEK APBB-22N 1P+1Z 230V 10A IP40 rosu/Verde


	buc
	3,00

	270
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A


	buc
	2,00

	271
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 25A 30mA 


	buc
	1,00

	272
	
	Intrerupator automat 1P B 6A


	buc
	1,00

	273
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100


	buc
	2,00

	274
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 50A 30mA 


	buc
	2,00

	275
	08-02-405-1

	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2


	100 m
	0,20

	276
	
	Fir electric PV3 1x16 mm2


	m
	4,00

	277
	
	Fir electric PV3 1x10 mm2


	m
	8,00

	278
	
	Fir electric PV3 1x6 mm2


	m
	8,00

	279
	08-01-082-1

	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie


	100 buc
	0,04

	280
	
	Platbanda zincata 30x3 mm L=0,5m


	buc
	1,00

	281
	
	Bara DIN L=1m


	buc
	1,00

	282
	
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (albastra)


	buc
	1,00

	283
	
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (verde)


	buc
	1,00

	284
	
	Sticla organica grosime 3 mm 200x200 mm


	buc
	1,00

	285
	08-03-574-2

	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 (Papuci de cablu JG 16mm2)


	100 fire
	0,03

	286
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare


	buc
	1,00

	287
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm


	buc
	1,00

	
	
	4.1.5. PD-7 tigaie electrica


	288
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600


	buc
	1,00

	289
	
	Tablou din plastic 24 module, exterior, IP40


	buc
	1,00

	290
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100


	buc
	1,00

	291
	
	Separator de sarcina 3P 100A


	buc
	1,00

	292
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A


	buc
	2,00

	293
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 25A 30mA 


	buc
	1,00

	294
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 20A 30mA 


	buc
	1,00

	295
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare


	buc
	1,00

	296
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm


	buc
	1,00

	
	
	4.1.6. Completare ЩР-4 existent


	297
	08-03-523-1

	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A


	buc
	6,00

	298
	
	Siguranta fuzibila RT16-00 25 A 500 V, gabarit 00


	buc
	6,00

	299
	RpEP03A

	Montarea suportului pentru sigurante fuzibile


	buc
	6,00

	300
	
	Suport pentru siguranta Himel RT16-00 160 A


	buc
	6,00

	
	
	4.1.7. PD-13 sectia carne


	301
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600


	buc
	1,00

	302
	
	Tablou din plastic 24 module, exterior, IP40


	buc
	1,00

	303
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100


	buc
	1,00

	304
	
	Separator de sarcina 3P 100A


	buc
	1,00

	305
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A


	buc
	5,00

	306
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 16A 30mA 


	buc
	1,00

	307
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 10A 30mA 


	buc
	1,00

	308
	
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA 


	buc
	3,00

	309
	08-01-082-1

	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie


	100 buc
	0,02

	310
	
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (albastra)


	buc
	1,00

	311
	
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (verde)


	buc
	1,00

	312
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare


	buc
	1,00

	313
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm


	buc
	1,00

	
	
	4.1.8. Completare ЩР-6 existent


	314
	08-03-523-1

	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A


	buc
	3,00

	315
	
	Siguranta fuzibila PPNI-33, 32A 660V


	buc
	3,00

	
	
	4.1.9. PD-12


	316
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600


	buc
	1,00

	317
	
	Tablou din plastic 12 module, exterior, IP40


	buc
	1,00

	338
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100


	buc
	3,00

	319
	
	Separator de sarcina 3P 100A


	buc
	1,00

	320
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 32A 30mA 


	buc
	2,00

	321
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare


	buc
	1,00

	322
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm


	buc
	1,00

	
	
	4.1.10. PD-cuptor electric existent


	323
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600


	buc
	1,00

	324
	
	Tablou din plastic 12 module, exterior, IP40


	buc
	1,00

	325
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100


	buc
	3,00

	326
	
	Separator de sarcina 3P 100A


	buc
	1,00

	327
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 25A 30mA 


	buc
	2,00

	328
	RpEP18A

	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare


	buc
	1,00

	329
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm


	buc
	1,00

	
	
	4.1.11. Productia de cablu


	330
	08-02-148-2

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg


	100 m
	0,74

	331
	
	Cablu AVVGng 5x50 mm2


	m
	68,00

	332
	
	Cablu VVGng-LS 5x25 mm2


	m
	6,00

	353
	08-02-148-1

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg


	100 m
	2,10

	334
	
	Cablu VVGng-LS 5x10 mm2


	m
	35,00

	335
	
	Cablu VVGng-LS 5x6 mm2


	m
	32,00

	336
	
	Cablu VVGng-LS 5x4 mm2


	m
	55,00

	337
	
	Cablu VVGng-LS 5x2,5 mm2


	m
	10,00

	338
	
	Cablu VVGng-LS 5x1,5 mm2


	m
	18,00

	339
	
	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2


	m
	35,00

	340
	
	Cablu VVGng-LS 3x1,5mm2


	m
	25,00

	341
	08-02-405-1

	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2


	100 m
	0,32

	342
	
	Fir electric PV3 1x4 mm2


	m
	16,00

	343
	
	Fir electric PV3 1x6 mm2


	m
	16,00

	
	
	4.1.12. Tevi si tuburi


	344
	RpEA09D

	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm - Canal cablu PVC 60x40mm


	m
	14,00

	345
	RpEA09D

	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm - Canal cablu PVC 40x40mm


	m
	16,00

	346
	RpEA09B

	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm - Canal cablu PVC 25x25mm


	m
	22,00

	347
	RpEA09B

	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm - Canal cablu PVC 25x16mm


	m
	18,00

	348
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm


	100 m
	1,38

	349
	
	Teava PVC D=20 mm


	m
	20,00

	350
	
	Tub gofrat D=16 mm


	m
	23,00

	351
	
	Tub gofrat D=20 mm


	m
	20,00

	352
	
	Tub gofrat D=25 mm


	m
	25,00

	353
	
	Tub gofrat D=32 mm


	m
	45,00

	354
	
	Tub gofrat D=40 mm


	m
	5,00

	355
	08-02-410-2

	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm


	100 m
	0,04

	356
	
	Teava D. 40/ PN6 PE80 SDR21 x 2.0 SM EN 12201-2


	m
	4,00

	357
	08-02-411-1

	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm


	100 m
	0,63

	358
	
	Furtun metalic cu izolatie PVC D=40 mm


	m
	63,00

	359
	08-02-396-6

	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m


	100 m
	0,06

	360
	
	Jgheab metalic neperforat 150x100 mm cu capac


	m
	3,00

	361
	
	Jgheab metalic neperforat 100x100 mm cu capac


	m
	3,00

	
	
	4.1.13. Prize, cutii de distributie


	362
	08-03-591-8

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa


	100 buc
	0,05

	363
	
	Priza exterioare unitara 2P+PE 16A


	buc
	4,00

	364
	
	Priza exterioara dubla 2P+PE 16A 


	buc
	1,00

	365
	08-03-591-10

	Priza de fisa semietansata si etansata


	100 buc
	0,10

	366
	
	Priza fixa 5P 32A, 380V  IP44


	buc
	3,00

	367
	
	Fisa mobila 5P 32A, 380V  IP44


	buc
	3,00

	368
	
	Priza fixa 5P 16A, 380V  IP44


	buc
	2,00

	369
	
	Fisa mobila 5P 16A, 380V  IP44


	buc
	2,00

	370
	RpEA06A

	Montarea dozelor de derivatie (doar manopera)


	buc
	13,00

	371
	
	Cutie de distributie exterioara 80x80mm, IP54


	buc
	13,00

	372
	RpEA07A

	Conectarea firelor in cutia de distributie (doar manopera)


	buc
	13,00

	373
	
	Conector Wago 3P


	buc
	40,00

	
	
	4.2. Plecarea si intoarcerea 


	374
	RpEQ08A

	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca


	1 km
	138,00

	
	
	4.3. Transport


	375
	
	Camioneta


	1 km
	138,00


