# CAIET DE SARCINI

pentru executarea lucrărilor de reparație capitală

Obiect: Secția Boli Cronice – Spital Raional Ungheni

## 1. CONDIȚII GENERALE

Executantul va asigura organizarea de șantier, protecția zonelor medicale active, lucrul etapizat fără întreruperea funcționării secției, evacuarea deșeurilor în depozite autorizate, protecția personalului medical și a pacienților. Materialele trebuie să fie noi, certificate CE, însoțite de fișe tehnice și rezistente la mediu spitalicesc.

## 2. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

### 2.1 Reparații pardoseli

Desfaceri pardoseli existente, straturi noi de egalizare, reparații suport beton, pardoseli din gresie antiderapantă gr. 10 mm și linoleum medical omogen sudat termic cu gr. 3 mm. Planeitate ±3 mm/2 m, rezistență la trafic intens și dezinfectanți.

### 2.2 Reparații pereți

Decapări tencuieli degradate, tencuieli noi, gleturi de finisaj, placări faianță zone umede, vopsitorii lavabile antibacteriene. Adezivi clasă C2TE (conform standardului SR EN 12004).

### 2.3 Tavane

Curățare suport, gletuire, vopsire lavabilă, tavane casetate tip Armstrong în zonele indicate. Plăci rezistente la umiditate, reacție la foc A2.

### 2.4 Tâmplărie interioară

Uși HPL medicale cu toc metalic, miez plin, feronerie inox. Ferestre PVC min. 5 camere, geam termoizolant low-e.

### 2.5 Lucrări sanitare

Înlocuire conducte apă rece/caldă, canalizare PVC, obiecte sanitare noi, sifoane pardoseală. Țevi PP-R PN20, îmbinări prin polifuziune.

### 2.6 Instalații electrice

Corpuri iluminat LED, prize medicale, cabluri FY, tablouri electrice. Iluminat 300–500 lux, prize IP44 în grupuri sanitare.

## 3. CERINȚE PENTRU SPAȚII MEDICALE

Finisaje lavabile umed, rezistente la dezinfectanți, fără muchii ascuțite, fără rosturi deschise.

## 4. CONTROLUL CALITĂȚII

Executantul va prezenta fișe tehnice, certificate de conformitate, agremente tehnice și procese verbale pentru lucrarile ascunse si fazele determinante.

## 5. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția se face pe baza calității execuției, respectării listelor de cantități și probelor funcționale.

## 6. LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

| Lucrari de reparatii la Sectia Boli Cronice din cadrul Spitalului Raional Ungheni | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cantitati de lucrari:

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Reparatii pardoseli |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 468,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 182,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 182,52 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  | m3 | 23,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  | h-ut | 23,40 |  |  |
| 2 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 468,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 70,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 70,20 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  | m3 | 23,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  | h-ut | 18,72 |  |  |
| 3 | RpCU08C |  | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat |  | m2 | 468,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 444,60 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 93,60 |  |  |
|  | 14-1 |  | Betonocontact |  | kg | 234,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 3,744 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 4,68 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 9,36 |  |  |
| 4 | RpCK01B |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 468,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 262,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 131,04 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6 154,20 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 19,656 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 4,68 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 15,444 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 56,16 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 14,04 |  |  |
| 5 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli |  | m2 | 453,50 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 907,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 539,665 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 68,025 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 158,725 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | #Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 2 380,875 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 462,57 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 68,025 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 498,85 |  |  |
|  | 2523116716348 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - antibacterian omogen 3 mm |  | m2 | 476,175 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,6803 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,535 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 5,442 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 90,70 |  |  |
| 6 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm - grupuri sanitare si zona de acces |  | m2 | 41,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 45,10 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 42,6523 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 265,024 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 16,9781 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 828,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1242 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0738 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,6888 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 2,583 |  |  |
| 7 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 300 x300 ( 200x200) cu inlatimea de 100 mm |  | m | 11,00 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 6,71 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0165 |  |  |
| 8 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 300 x300 ( 200x200) cu inlatimea de 100 mm |  | m | 37,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om. | 28,275 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 3,77 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 22,997 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0566 |  |  |
|  | 2670112204400-18 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica 500 x500 (600x600) mm, cu inaltimea de 100 mm |  | m | 38,454 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 3,77 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatii pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reparatii pereti |  |  |  |  |  |
| 9 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 | 1 299,24 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om. | 142,9164 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  | buc | 389,772 |  |  |
| 10 | RpCJ04B |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din surafata pereti) |  | m2 | 259,85 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 348,199 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 77,955 |  |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 5,4569 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 174,9445 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,5197 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 6,2364 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 1,689 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 1,2993 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,5197 |  |  |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 299,24 |  |  |
|  | 4141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 38,9772 |  |  |
|  | 2146586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 194,886 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 64,962 |  |  |
| 12 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 1 299,24 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1 585,0728 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 9 276,5736 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 5,197 |  |  |
| 13 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 1 299,24 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 259,848 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2 |  | m2 | 1 429,164 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 194,886 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,3898 |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 299,24 |  |  |
|  | 4141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 38,9772 |  |  |
|  | 2146586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 194,886 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 64,962 |  |  |
| 15 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 1 299,24 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om. | 584,658 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 129,924 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 1 370,5683 |  |  |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 299,29 |  |  |
|  | 4141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 38,9787 |  |  |
|  | 2146586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 194,8935 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 64,9645 |  |  |
| 17 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 681,64 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 374,902 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 272,656 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | #Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 40,8984 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 340,82 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 34,082 |  |  |
| 18 | CN10A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual - protecie pereti in saloane pana la inaltimea de 1.5 m |  | m2 | 672,02 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 504,015 |  |  |
|  | 2430116104060 |  | Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice |  | kg | 403,212 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 33,601 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 33,601 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 2,0161 |  |  |
| 19 | CI07A |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala - se monteaza in bai |  | m2 | 108,40 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om. | 390,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 130,08 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 119,4134 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 121,6248 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 658,52 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 353,8176 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,336 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 1,626 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatii pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Inlocuire ferestre si usi |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontare usi |  | m2 | 170,22 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 35,7462 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 35,7462 |  |  |
| 21 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi din HPL pentru spitale, rezistent la socuri mecanice, antibacteriana. |  | m2 | 52,50 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om. | 38,325 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 4,20 |  |  |
|  | 2030112939150-24 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - Usi HPL antibacerian cu rezistente mecanice mari pentru spitale. |  | m2 | 52,50 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 210,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 26,25 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 9,1875 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 31,50 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 52,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,05 |  |  |
| 22 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Ferestre din profile PVC ignifuge alb , cu 5 camere si cu geam termopan LOW-E cu sistem de deschidere pe 2 directii. dao |  | m2 | 112,50 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om. | 95,625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 10,125 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 112,50 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 675,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 79,3125 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 27,7875 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 67,50 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 112,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,25 |  |  |
| 23 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 8,96 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om. | 8,512 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 0,9856 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 8,96 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 35,84 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 4,928 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,7293 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,376 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 8,96 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1792 |  |  |
| 24 | CK05A3 |  | Glasvanduri din lemn alcatuite din foi de usa cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimi pina la 35 m P - Pereti despartitori pentru grupurile sanitare din HPL cu gr. 12 mm, ialtimea peretelui 2 m, inaltimea picioarelor 150 mm. |  | m2 | 26,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om. | 13,78 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 3,64 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 5,20 |  |  |
|  | 2030112940000 |  | Glasvanduri din lemn - Perete din HPL cu gr. 12 mm, pentru grupuri sanitare |  | m2 | 26,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,60 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | #Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 7,28 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 3,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,26 |  |  |
| 25 | RpCP17B |  | Mina curenta sau bara de protectie, din teava curba - Mana curenta din PVC plastic medical - holl - se inclue montajul, materialele se exclud |  | m | 80,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 100,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 47,20 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 12,36 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 20,00 |  |  |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  | h-ut | 9,60 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 9,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,80 |  |  |
| 26 | Material 1 |  | Procurare mana curent din PVC pentru spitale nclusiv accesoriile |  | buc | 80,00 |  |  |
|  | 26-1 |  | Mana curenta pentru spitale cu accesorii de montare |  | m | 80,00 |  |  |
| 27 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m | 393,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 200,838 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 129,954 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 508,002 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,5513 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,7566 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,3867 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,8664 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,5907 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,5907 |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor - Reparati toc |  | m2 | 118,14 |  |  |
|  | 4141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,5442 |  |  |
|  | 2146586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 17,721 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,907 |  |  |
| 29 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Repaatii toc |  | m2 | 118,14 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 144,1308 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 843,5196 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,4726 |  |  |
| 30 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Reparatii toc |  | m2 | 118,14 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 23,628 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2 |  | m2 | 129,954 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 17,721 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0354 |  |  |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 53,10 |  |  |
|  | 4141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,593 |  |  |
|  | 2146586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,965 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,655 |  |  |
| 32 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 118,14 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om. | 53,163 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 11,814 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 124,6259 |  |  |
| 33 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 118,14 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 64,977 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 47,256 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | #Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 7,0884 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 59,07 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 5,907 |  |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuire ferestre si usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Reparatii tavan |  |  |  |  |  |
| 34 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 | 456,00 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om. | 50,16 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  | buc | 136,80 |  |  |
| 35 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 456,00 |  |  |
|  | 4141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,68 |  |  |
|  | 2146586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 68,40 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 22,80 |  |  |
| 36 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 456,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 697,68 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 3 255,84 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 1,824 |  |  |
| 37 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 456,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 91,20 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2 |  | m2 | 501,60 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 68,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1368 |  |  |
| 38 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 456,00 |  |  |
|  | 4141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,68 |  |  |
|  | 2146586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 68,40 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 22,80 |  |  |
| 39 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 456,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om. | 205,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 45,60 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 481,0344 |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 456,00 |  |  |
|  | 4141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,68 |  |  |
|  | 2146586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 68,40 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 22,80 |  |  |
| 41 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 456,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 250,80 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 182,40 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | #Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 27,36 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 228,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 22,80 |  |  |
| 42 | 1 |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - pe hol si cabinete doctori |  | m2 | 134,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,1675 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 275,6225 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 537,80 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 141,1725 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,0167 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatii tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Instalatii sanitare alimentari cu apa si canalizare |  |  |  |  |  |
| 43 | TsA01A1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  | m3 | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,60 |  |  |
| 44 | TsA03E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  | m3 | 5,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om. | 6,75 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,85 |  |  |
| 45 | TsD15B11 |  | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP in conditiile gospodaririi apelor |  | m3 | 3,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om. | 3,12 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,54 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 3,60 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  | m3 | 0,30 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 0,1725 |  |  |
| 46 | TsD17B |  | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv |  | m3 | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,976 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  | m3 | 0,36 |  |  |
| 47 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  | m3 | 3,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 6,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,96 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,87 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 0,87 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,45 |  |  |
| 48 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate - cu recuperare integrala |  | m2 | 30,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,40 |  |  |
| 49 | SB08E |  | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 80,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 25,60 |  |  |
|  | 2521216720160-40 |  | Teava din material plastic pentru canalizare D110 |  | buc | 82,40 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 1,20 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 1,20 |  |  |
| 50 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 50,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 12,50 |  |  |
|  | 2521216720160-39 |  | Teava din material plastic pentru canalizare D50 |  | m | 51,50 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,60 |  |  |
| 51 | RpSC02A |  | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 2,60 |  |  |
| 52 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 3,30 |  |  |
| 53 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 5,70 |  |  |
| 54 | RpSD19A |  | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 3,90 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  | buc | 3,00 |  |  |
| 55 | RoSD18A |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 49,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 7,84 |  |  |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc | 49,00 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 49,00 |  |  |
| 56 | RpSC19A |  | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 6,75 |  |  |
|  | 2875114200780 |  | Cada pentru dus |  | buc | 3,09 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 3,09 |  |  |
| 57 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 40,00 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 40,00 |  |  |
| 58 | RpSA01A |  | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" |  | m | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 6,90 |  |  |
| 59 | RpSA19B |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 7,40 |  |  |
|  | 2521216717050- |  | Teava din material plastic PPR20 |  | m | 20,40 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 4,20 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 0,80 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,80 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,40 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h/ut | 0,416 |  |  |
| 60 | RpSA19C |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm |  | m | 60,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 24,00 |  |  |
|  | 2521216717050-2 |  | Teava din material plastic PPR25 |  | m | 61,20 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 7,20 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 11,40 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 2,40 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 2,40 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 60,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 1,20 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h/ut | 1,35 |  |  |
| 61 | RpSA19D |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm |  | m | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 12,60 |  |  |
|  | 2521216717050-3 |  | Teava din material plastic PPR32 |  | m | 30,60 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 3,60 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 5,70 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 1,20 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 1,20 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,60 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h/ut | 0,75 |  |  |
| 62 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - lavoar 60x50xcm cu semipicior |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 44,00 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 20,40 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 20,40 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 20,40 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 12,24 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 40,80 |  |  |
| 63 | RpSC24A |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 16,80 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 3,15 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 3,15 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 3,15 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 3,15 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 3,15 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 7,245 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 3,15 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 3,15 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 3,15 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 3,15 |  |  |
| 64 | RpSC30A |  | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 18,00 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc | 20,604 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  | buc | 81,60 |  |  |
| 65 | RpIC17A |  | Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 6-22 mm |  | m | 90,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om. | 67,50 |  |  |
|  | 2320216201060 |  | Butan gaz in butelie |  | m3 | 6,30 |  |  |
|  | 2682117334395 |  | Placa antiterma 300x200 mm |  | buc | 2,70 |  |  |
|  | 1713107334073 |  | Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm |  | buc | 2,70 |  |  |
|  | 3110500002422 |  | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile |  | h-ut | 27,00 |  |  |
| 66 | RpIC11D |  | Montrarea tevii din cupru pentru instalatii de incalzire centrala, la legaturile aparatelor de incalzire, asamblate prin lipire, in locuinte civile sau social-culturale, avind diametrul de 12x1 mm |  | m | 90,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om. | 146,70 |  |  |
|  | 2746163334000 |  | #Teava din cupru d.? |  | m | 95,472 |  |  |
|  | 2413217300001 |  | Cleme |  | buc | 69,264 |  |  |
|  | 2523156719200 |  | Dibluri P.V.C |  | buc | 65,52 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 4,68 |  |  |
|  | 2744135904770 |  | Aliaj de lipit |  | kg | 5,148 |  |  |
|  | 3110500002422 |  | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile |  | h-ut | 36,00 |  |  |
| 67 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,50 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii sanitare alimentari cu apa si canalizare |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Instalatie electrica - Reparatii |  |  |  |  |  |
| 68 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 63,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 13,86 |  |  |
| 69 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  | 100 buc | 0,63 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 106,47 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 128,52 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 1,2852 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 1,764 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 2,5452 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 35,91 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 2,5452 |  |  |
| 70 | 12-1 |  | Corp de iluminat suspendat cu lampa LED, flux luminos 2800 lm, putere 30 W |  | buc | 63,00 |  |  |
|  | 13-1 |  | Corp de iluminat suspendat cu lampa LED, flux luminos2800 lm, putere 30 W |  | buc | 63,00 |  |  |
| 71 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp - Cablu CYYF 3 x 1,5 |  | m | 250,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 85,00 |  |  |
|  | 3130134817405-30 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari - Cablu CYYF 3 x 1.5 |  | m | 270,375 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 131,25 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 65,625 |  |  |
| 72 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp - Cablu CYYF 3 x 2,5 |  | m | 250,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 85,00 |  |  |
|  | 3130134817405-3 |  | #Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari - Cablu CYYF 3 x 2.5 |  | m | 270,375 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 131,25 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 65,625 |  |  |
| 73 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp - Cablu 5x16 mmp |  | m | 50,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 7,00 |  |  |
|  | 3130134817404-1 |  | Cablu de energie 5x16 mmp |  | m | 51,00 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 25,00 |  |  |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 12,50 |  |  |
| 74 | RpEE02A |  | Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu |  | buc | 63,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 17,01 |  |  |
|  | 1111000100021 |  | Comutator manual |  | buc | 64,26 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 63,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | #Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,315 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,315 |  |  |
| 75 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 96,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 29,76 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 97,92 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 96,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | #Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,48 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,48 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 192,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 192,00 |  |  |
| 76 | RpEG17A |  | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 0,10 |  |  |
| 77 | RpEG01A |  | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 1,76 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat |  | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2874117306659 |  | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. |  | buc | 4,04 |  |  |
|  | 2874115893301 |  | Bolt metalic |  | buc | 4,04 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,04 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | #Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,404 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,02 |  |  |
| 78 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu - Intrerupataore bipolare |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 3,24 |  |  |
|  | 1111000100024-1 |  | Intrerupator manual - bipolar |  | buc | 12,12 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | #Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,60 |  |  |
| 79 | RpEE01C |  | Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu - cu protectie la scurcircuit 40 A |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 2,04 |  |  |
|  | 1111000100024- |  | Intrerupator manual - tripolar 40 A cu protectie la scurtcircuit |  | buc | 2,02 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115881198 |  | Saiba M 6 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115819950 |  | Surub M6x22 mm |  | buc | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatie electrica - Reparatii |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| L.Ş. |  |