| Reparația unei porțiuni de gard pâna la 100 m.l din str.Korolenco,7 mun. Chișinău. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C |  | Demolarea zidariei de blocuri mici de calcar |  |  |  | m3 | 11,10 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om | 4,995 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 38,85 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 1,332 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 0,888 |  |
| 2 | RpCB18G |  | Demolarea elementelor din beton armat monolit |  |  |  | m3 | 4,40 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 17,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 6,60 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,22 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 1,54 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut | 1,54 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 0,88 |  |
| 3 | RpCS19G |  | Demontari: borduri de drum, asezate pe beton |  |  |  | m | 7,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 1,82 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 1,82 |  |
| 4 | RpCS20F |  | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime |  |  |  | m | 83,00 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  | h-om | 47,31 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 47,31 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut | 6,64 |  |
| 5 | CP51A adopt |  | Demontarea placi pentru fundatii continue, nota. se exclud resursele materiale |  |  |  | buc | 33,00 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  |  | h-om | 19,437 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,98 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut | 6,039 |  |
| 6 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  | 100 m3 | 0,172 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,0458 |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  |  | m3 | 0,0007 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut | 2,4596 |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut | 0,6226 |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule (incarcarea deseurilor de constructie) |  |  |  | 100 m3 | 0,55 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut | 1,2375 |  |
| 8 | TsI50B5 |  | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  |  | t | 121,00 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut | 31,218 |  |
| 9 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  |  | 100 m3 | 0,55 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,209 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 | 0,0028 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut | 0,231 |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Capitolul 2. Gard |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  | 100 m3 | 0,186 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,1309 |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  |  | m3 | 0,0007 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut | 2,6598 |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut | 0,6733 |  |
| 11 | TsC54B |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40, h=100 mm. |  |  |  | m3 | 2,40 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 2,376 |  |
|  | 1411122201752 |  | Pietris fr. 20-40 |  |  |  | m3 | 2,76 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,24 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut | 0,504 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 1,008 |  |
| 12 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 16/20 |  |  |  | m3 | 6,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 20,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 2,40 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  |  | m3 | 6,2422 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,609 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut | 3,60 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut | 1,50 |  |
| 13 | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Fundatii prefabricate de tip pahar FO-1) |  |  |  | buc | 36,00 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  | h-om | 72,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 7,20 |  |
|  | 2666122800600 |  | Fundatii prefbricate de tip pahar FO-1 |  |  |  | buc | 36,36 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,144 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 10,80 |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  |  | m3 | 0,018 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,288 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 82,80 |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  |  | h-ut | 19,80 |  |
| 14 | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Gard prefabricat de tip PO-1) |  |  |  | buc | 35,00 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  | h-om | 70,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 7,00 |  |
|  | 2666122800600-1 |  | Gard prefabricat de tip PO-1 |  |  |  | buc | 35,35 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,14 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 10,50 |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  |  | m3 | 0,0175 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,28 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 80,50 |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  |  | h-ut | 19,25 |  |
| 15 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg | 80,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om | 15,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,80 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 0,80 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg | 0,80 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg | 80,00 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg | 0,40 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw | 0,64 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg | 1,20 |  |
| 16 | IzD02A |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi |  |  |  | t | 0,08 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,1592 |  |
| 17 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF -021 si doua straturi de email PF -115 |  |  |  | t | 0,08 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,5152 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg | 0,624 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg | 0,312 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg | 0,044 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,156 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,078 |  |
| 18 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea solului fertil) |  |  |  | 100 m3 | 0,085 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,5168 |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris fr. 40-70 mm |  |  |  | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut | 1,2155 |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut | 0,3077 |  |
| 19 | Pret de piata |  | Pamint fertil |  |  |  | m3 | 8,50 |  |
| 20 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (aducerea solului fertil ) |  |  |  | t | 14,03 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut | 3,6197 |  |
| 21 | TrB01B2-3 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m |  |  |  | t | 14,03 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 13,6091 |  |
| 22 | TsD01D |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare |  |  |  | m3 | 8,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 4,845 |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 2. Gard |  |  |  |  |  |

Ofițer principal al SDI al DAD a IGC

locotenent-colonel                                                           Tatiana GRACHILO