CAIET DE SARCINI

| Nr. lot/poziție | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar estimat, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem de fixare a armelor cu țeavă scurtă și cu țeava lungă cu declanșare electromagnetică, pentru trageri experimentale | buc | 1 | 860.000,00 | Caracteristicile generale: - Asigură securitatea trăgătorului la efectuarea experimentelor criminalistice cu armele de foc inclusiv cele artizanale, modificate și defectate; - Este sistem universal portabil, aplicabil pentru toate armele de foc cu țeava scurtă și cu țeava lungă (pistoale, revolvere, pistoale-mitraliere, carabine, puști, arme cu țeava lisă). - Permite efectuarea tragerii în diferite regimuri, inclusiv semiautomat și automat. - Poziția de fixare față este liber selectabilă în dependență de lungimea armei folosite. - Declanșarea electromagnetică cu comandă de la distanță (1.2); - Suport pentru dispozitiv cu construcție rigidă, reglare pe plan vertical și orizontal. Caracteristici tehnice: - permite efectuarea tragerilor experimentale a munițiilor de calibrul ≤ 12.7x99 (.50 BMG); - unghi de reglare în plan vertical ± 5°; - unghi de reglare în plan orizontal ± 5°; - lungimea de recul până la 50 mm; - lungime cablu de declanșare minim 5m; - sursa de alimentare AC 230 V; -Dimensiunile aproximative ale echipamentului: 1300x1000x1000mm Specificații de mediu: Temperatura de operare: -10° la + 50° C; Set de livrare: - Sistem de fixare față-spate, reglabil; - Captator ajustabil al tuburilor de cartuș trase; - Declanșare electromagnetică cu comandă de la distanță; - Sistem de alimentare cu cabluri pentru sursa de alimentare; - Suport pentru sistemul de fixare, rigid și reglabil în plan vertical și orizontal, amortizare de recul; - Set de fixatoare pentru pistoale, revolvere și arme cu țeava lungă. Altele: • Servicii de transportare, descărcare și montare incluse; - Instruire pentru 5 angajați. Garanție: - Minim un an. |  |
| Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  |  |  | 860.000,00 |

Bunurile urmează a fi achiziționate în cadrul proiectului de finanțare externă și respectiv cad sub incidența HG nr.246/2010 „Cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.”