CAIET DE SARCINI APEDUCT SATUL SOFIA DROCHIA SONDA 607

| Constructia retelor de alimentare cu apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2

Deviz-oferta №

Cabina pentru  tablouri electrice   a  sondei nr 607

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,45 |  |  |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,45 |  |  |
| 3 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Фундаментная плита В12,5 | m3 | 0,90 |  |  |
| 4 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,00 |  |  |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,80 |  |  |
| 6 | CG01A1 К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается | m2 | -2,80 |  |  |
| 7 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,01 |  |  |
| 8 |  | Кабина КПЖ 1,5*1,5*2 АО ИНКОНАРМ |  |  |  |  |
| 9 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Установка сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) Монтаж кабин | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | ИНКОНАРМ | Кабина КПЖ 1,5*1,5*2 АО ИНКОНАРМ | buc | 1,00 |  |  |
| 11 |  | Крыша |  |  |  |  |
| 12 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 3,24 |  |  |
| 13 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 3,24 |  |  |
| 14 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 3,24 |  |  |
| 15 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu | m2 | 3,24 |  |  |
| 16 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 3,24 |  |  |
| 17 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 10,20 |  |  |
| 18 |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 19 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului д=32 | m | 3,56 |  |  |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Аncora | kg | 1,73 |  |  |
| 21 |  | Отмостка |  |  |  |  |
| 22 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 1,08 |  |  |
| 23 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 9,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | лей |  |  |  |
|  | Fondul social si medicale | 27,50 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Constructia retelor de alimentare cu apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

Deviz-oferta № 7-1

Вертикальная  планировка  Terenul "A''  a  sondei nr 607

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I С перемещением на 20 м | 100 m3 | 2,80 |  |  |
| 2 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 2,80 |  |  |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 2,80 |  |  |
| 4 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t | 490,00 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,80 |  |  |
| 6 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II ( недостающий грунт ) | 100 m3 | 2,35 |  |  |
| 7 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t | 411,25 |  |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,35 |  |  |
| 9 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 0,66 |  |  |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,35 |  |  |

|  |  | Total: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  | лей |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicale |  | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |
|  | Constructia retelor de alimentare cu apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia |  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-3

Deviz-oferta № 7-3

Элементы  внешнего благоустройства  Terenul "A''  a  sondei nr 607

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Раздел Строит работы |  |  |  |  |
| 1 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Раздел Оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Modilier-Novator | Scaun | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | Artmet | Lada pentru gunoi. ( Urna) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | Заготовительно-складские расхлда | 1,20 % |  |  |  |

|  |  | Total: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |
|  | Constructia retelor de alimentare cu apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia |  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-4

Deviz-oferta №

Озеленение  Terenul "A''  a  sondei nr 607

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime Подготовка почвы под газон | m2 | 675,00 |  |  |
| 2 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp Посев газонов | 100m2 | 6,75 |  |  |
| 3 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов) | 100m2 | 6,75 |  |  |
| 4 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Посадка саженцев- деревьев | buc | 10,00 |  |  |
| 5 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Посадка саженцев - кустарников | buc | 6,00 |  |  |

|  |  | Total: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  | лей |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicale |  | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |
|  | Constructia retelor de alimentare cu apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia |  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2

Deviz-oferta № 7-2

Благоустройство ternul "A''  a  sondei nr 607

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Раздел imbracaminte rutiera trecere |  |  |  |  |
| 1 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip Песчаное основание толщ 100 мм | m3 | 20,90 |  |  |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ( толщ 180 мм ) | m3 | 37,62 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Раздел imbracaminte rutiera acces |  |  |  |  |
| 3 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ( толщ 100 мм ) | m3 | 1,40 |  |  |
| 4 | DE18A mod.16 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 14,00 |  |  |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Устройство бордюра тип "Бордюр" | m | 34,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Acostament |  |  |  |  |
| 6 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balastУплотнение обочин щебнем толщ 10см | m3 | 2,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Раздел Ограждение Н=1,5 |  |  |  |  |
| 7 | CO06B1 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor prefabricati din beton armat Ограждение с воротами и калиткой ( столбы Н=2,4 м 45 шт, бетон V=2.83м3 ) | m | 120,75 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Раздел Ступени из монолитного бетона |  |  |  |  |
| 8 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,50 |  |  |
| 9 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Устройство лестницы из бетона В20 | m3 | 1,30 |  |  |
| 10 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 2,00 |  |  |
| 11 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная полготовка бетон м В3,5 | m3 | 0,50 |  |  |
| 12 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 23,50 |  |  |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton МИ1-18 | kg | 23,80 |  |  |
| 14 | CL10A | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi Ограждение | t | 0,07 |  |  |
| 15 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,07 |  |  |

|  |  | Total: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  | лей |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicale |  | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |
|  | Constructia retelor de alimentare cu apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia |  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-2

Deviz-oferta № 6-1-2

Вентиляция насосной. Terenul "A" a sondei nr.607

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Дефлектор д=150 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | IC21H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" Труба д=150 | m | 2,00 |  |  |
| 3 | SB02E | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 150 mm Отвод д=150 | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка | buc | 1,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | лей |  |  |  |
|  | Fondul social si medicale | 27,50 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Constructia retelelor alimentare cu apa a zonei II in s. Sofia, r-nul Drochia | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-1

Deviz-oferta №

Водонапорная башня емк. 50 м3, Н=18м (901-5-32c) Terenul "A" a sondei nr.607

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Стройработы |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. РЗемляные работы. |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,63 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu Доработка грунта | m3 | 14,30 |  |  |
| 3 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I Перемещение грунта на 10м | 100 m3 | 4,77 |  |  |
| 4 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I Перемещение грунта на 10м для обратной засыпки | 100 m3 | 4,34 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,52 |  |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,52 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 38,00 |  |  |
| 8 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 | 2,44 |  |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Устройство насыпи бульдозером | 100 m3 | 4,23 |  |  |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение насыпи) | 100 m3 | 4,23 |  |  |
| 11 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. I si II | 100m2 | 1,22 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. РФундаменты |  |  |  |  |
| 12 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,26 |  |  |
| 13 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cmЗаливка цементным раствором М100 | m2 | 25,50 |  |  |
| 14 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Фундамент , B15 | m3 | 23,80 |  |  |
| 15 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 29,40 |  |  |
| 16 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 57,60 |  |  |
| 17 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 137,60 |  |  |
| 18 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 22,32 |  |  |
| 19 | CA07A | Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici Подливка под оборудование цементным раствором М200 | m2 | 23,74 |  |  |
| 20 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка битумом | m2 | 25,91 |  |  |
| 21 |  | Контрольный колодец |  |  |  |  |
| 22 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,03 |  |  |
| 23 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc КЦД 15 | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc КЦП 1-15-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) В7,5 | m3 | 2,07 |  |  |
| 26 | CB03C | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 41,40 |  |  |
| 27 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка битумом | m2 | 44,60 |  |  |
| 28 |  | Лоток |  |  |  |  |
| 29 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc | buc | 7,00 |  |  |
| 30 | Цена ЖБИ | Стоимость лотка Л11-8 | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | 585521-А324 | Стоимость плит перекрытия лотка П3 | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Отмостка |  |  |  |  |
| 32 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 3,08 |  |  |
| 33 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 3,08 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | Fondul sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Оборудование |  |  |  |  |
| 34 | Preti uzinelor | Водонапорная башня 50м3 Н=18м | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 35 | M1A02E | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone | t | 5,92 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | Fondul sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  |  | Total: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |
|  | Сonstructia retelelor alimentare cu apa a zonei II in s Sofia . r-nul Drochia |  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Deviz-oferta № 6-1-1

Lucreri de constructii Haсосная станция подземного  типа  sonda art 607

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,500 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu ( Дороботка грунта вручную) | m3 | 3,000 |  |  |
| 3 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,530 |  |  |
| 4 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,530 |  |  |
| 5 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (из резерва) | 100 m3 | 0,530 |  |  |
| 6 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II Засыпка и обвалование | 100 m3 | 0,280 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка и обвалование вручную) | m3 | 27,000 |  |  |
| 8 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,490 |  |  |
| 9 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,700 |  |  |
| 10 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 3,620 |  |  |
| 11 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 6,030 |  |  |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Цеиентная стяжка по фундаменту | m2 | 4,520 |  |  |
| 13 | AcD50B | Camin de vane din elemente prefabricate pentru alimentare cu apa, circulare in teren cu apa subterana Ж/бет колодец д=2000 | m3 | 1,890 |  |  |
| 14 | Цена фирмы2 | Кольцо КС 20-2 -1 А | buc | 2,000 |  |  |
| 15 | Цена фирмы2 | Кольцо КС 20-1-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | Цена фирмы 5 | Кольцо КЦО 1 | buc | 2,000 |  |  |
| 17 | Цена фирмы 3 | Плита КЦП1- 20-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк тяжелый | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg крепление при сейсмики МС3,4 | kg | 37,200 |  |  |
| 20 | AcA30A | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. сальник д=150 | t | 0,022 |  |  |
| 21 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 21,000 |  |  |
| 22 | IzF04BК=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 слоя гидроизола | m2 | 4,900 |  |  |
| 23 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Щебеночное основание под отмостку | m3 | 1,390 |  |  |
| 24 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Щебеночное основание пропитаное битумом толщ 8 см | m3 | 0,740 |  |  |
| 25 | DB02A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | 100m2 | 0,090 |  |  |
| 26 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Скобы ) | kg | 47,530 |  |  |
| 27 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 3,220 |  |  |
| 28 | CO14A К=1,3 | Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile Крышка | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | AcA11B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-110 mm | m | 7,500 |  |  |
| 30 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Замок В12,5 | m3 | 0,030 |  |  |
| 31 |  | Рама |  |  |  |  |
| 32 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,070 |  |  |
| 33 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,110 |  |  |
| 34 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,110 |  |  |
| 35 | CE09B | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului | m2 | 1,000 |  |  |

|  |  | Total: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medical |  | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozit |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Chltuieli de regie |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |
|  | Alimentarea cu apa a zonei II in s Sofia . r-nul Drochia |  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3

Deviz-oferta №

Оборудование и aрматура  пл  А( Sonda 607 -camin C1 )

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Раздел Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 1 | TfD01A | Montarea pe conducta a manometrului | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"д=15 | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Vana d=65 | buc | 3,000 |  |  |
| 4 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65- mm | buc | 6,000 |  |  |
| 5 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Supara de retinere fl d=65 | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm Flansa d=65 | buc | 2,000 |  |  |
| 7 | SB02B | Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mmMufa 060-D | buc | 14,000 |  |  |
| 8 | SB02B | Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mmReductie d=40 | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de ... 76 x 2.8 mm | m | 14,000 |  |  |
| 10 | Цена | Сар de conectare Гм-50 | buc | 1,000 |  |  |
| 11 | SB02B | Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 76 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | SB02B | Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 *50mm | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | SB02B | Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal deК 75 *57mm | buc | 3,000 |  |  |
| 14 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mmFlansa d=65 | buc | 6,000 |  |  |
| 15 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de -50 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 16 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm manta d=125*6 L0.5 | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | SB02C | Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Crupe din fonta 80*65 | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cruce din polietilen d=75 | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cotn polietilen d=90 | buc | 4,000 |  |  |
| 20 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cotn polietilen d=75 | buc | 4,000 |  |  |
| 21 | Цена | Teava d=73*5.5 D | m | 99,000 |  |  |
| 22 | M1A02A | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de pina la 0,2 tone Montarea | t | 0,910 |  |  |
| 23 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,120 |  |  |
| 24 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,000 |  |  |
| 25 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,110 |  |  |
| 26 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,000 |  |  |
| 27 | IzL03B | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind intarita | m2 | 3,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuileli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Раздел Оборудование |  |  |  |  |
| 28 | Цена | Pompa HP6-10-140 | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | Цена | Pompa P/v evacuarea fpei Q=2m3/h H=6m | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | Цена | Capacul gurei sondei OГВ | buc | 1,000 |  |  |
| 31 | Цена | Vantuz dispozitiv de aericire d=50-10 | buc | 1,000 |  |  |
| 32 | Цена | Control de ape d=50 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Раздел Монтажные работы |  |  |  |  |
| 33 | 07-04-030-05 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-110" Насос НР6-10-140 | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Насос | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | SF07A | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | SE55A | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. Vantuz | buc | 1,000 |  |  |
| 37 | SE58C | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50..65 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitarea | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiul de regie | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Раздел Вентиляция |  |  |  |  |
| 38 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN дефлектор д=315 | buc | 1,000 |  |  |
| 39 | IC12K | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 194 x 8 mm ... 219 x 9 mm | m | 3,000 |  |  |
| 40 | SB02E | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 150 mm Сот 90 | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Clapa de ventilare | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  |  | Total: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |
|  | Constructia retelor de alimentare cu apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia |  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2

Deviz-oferta № 2-2

Трубопроводы и арматура Terenul "А" a sondei nr.607 (turn-camin C1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Сантехработы |  |  |  |  |
| 1 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d=50 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d=80 | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=50 | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=80 | buc | 4,00 |  |  |
| 5 | SB02B | Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Suport pentru hidrant | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa polietilen d=90 | buc | 6,00 |  |  |
| 7 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa din otel liber d=100 | buc | 6,00 |  |  |
| 8 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu polietilen d=90 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Racordare din polietilen 90x110 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.Racordare 90x89 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Clapeta cu flansa d=50 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=50 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | Fondul sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 13 | Цена фирмы | Пожарный гидрант Н=1000 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 14 | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm Hidrant | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | Fondul sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  |  | Total: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |
|  | Alimentarea cu apa a zonei II in s.Sofia, r-nul Drochia N51/2016-A-REAE |  |  |  |  | Formular Nr.1 WinCmeta |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

Terenul "A" a sondei nr.607. Retele electrice КЛ-0,4кВ

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 9,60 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 7,00 |
| 3 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219 mm L=8.5m (опора металлическая- 1шт) | m | 8,50 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: PКУ-01 | buc | 1,00 |
| 5 | 510-125 | Lampa ДРЛ-125 | buc | 1,00 |
| 6 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления) | m3 | 12,00 |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления) | m3 | 12,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului | 100 m | 8,40 |
| 9 | 590-1007 | Conductor ВПП-1х10 | m | 560,00 |
| 10 | 590-1008 | Conductor ВПП-1х1,5 | m | 280,00 |
| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m | 0,12 |
| 12 | 590-1001 | Conductor ПВ1-1,5 | m | 12,00 |
| 13 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,30 |
| 14 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,30 |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,12 |
| 16 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,30 |
| 17 | Pretul firmei | Cablu АПвБбШв-4х25 mm2 | m | 20,00 |
| 18 | Pretul firmei | Cablu ПвБбШнг-4х16 mm2 | m | 12,00 |
| 19 | Pretul firmei | Cablu АВВГ-4х25 mm2 | m | 10,00 |
| 20 | 404-23 | Caramida | buc | 220,00 |
| 21 | 408-93 | Nisip | m3 | 2,25 |
| 22 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului | 100 m | 0,30 |
| 23 | Pretul firmei | Cablu ВВГ-3х1,5 mm2 | m | 30,00 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,15 |
| 25 | Pretul firmei | Cablu КВВБ-4х2,5 mm2 | m | 15,00 |
| 26 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |
| 27 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm (металлорукав) | 100 m | 0,10 |
| 28 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 1,00 |
| 29 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 1,40 |
| 30 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПБ1204 | 100 buc | 0,02 |
| 31 | 507-0102 | Lampa Б215-235-100 | buc | 2,00 |
| 32 | IB17A | Generator de aer cald monobloc, электрокалорифер 250В 1000Вт | buc | 1,00 |
| 33 | 08-02-370-1 | Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-525-7 | Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 6А | set | 1,00 |
| 35 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 36 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 37 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
| 38 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,61 |
| 39 |  | Водонапорная башня | buc | 0,00 |
| 40 | 11-02-002-01 | Manometru ДМ2010Сг-4.0 | buc | 1,00 |
| 41 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран КТК ) | buc | 1,00 |
| 42 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm | 100 m | 0,01 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 43 | Pretul firmei | Manometru ДМ2010Сг-1.5-4.0 | buc | 1,00 |
| 44 | Pretul firmei | Electrocalorifer 250В 1000Вт | buc | 1,00 |

|  | Proiectant |  |
| --- | --- | --- |
| Alimentarea cu apa a zonei II in Sofia r-nul Drochia |  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| (denumirea obiectivului) |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta №

Наружные  сети  водопровода

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Раздел Cтрой работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 154,70 |  |  |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 479,00 |  |  |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 115,30 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2 883,00 |  |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 115,30 |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 15,38 |  |  |
| 8 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 2 768,00 |  |  |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 15,38 |  |  |
| 10 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip песчанное основание | m3 | 1 124,00 |  |  |
| 11 |  | Разборка и востановление покрытия |  | 0,00 |  |  |
| 12 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m | 48,00 |  |  |
| 13 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 24,00 |  |  |
| 14 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 3,60 |  |  |
| 15 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 3,60 |  |  |
| 16 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( Крупнозернистый ) | m2 | 24,00 |  |  |
| 17 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica( мелкозернистый ) | m2 | 24,00 |  |  |
| 18 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Мусора) | 100 m3 | 0,07 |  |  |
| 19 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 14,00 |  |  |
| 20 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,07 |  |  |
| 21 |  | Ж/Б конструкции |  |  |  |  |
| 22 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 12,95 |  |  |
| 23 | Цена завода | Днище КЦД 10 | buc | 17,00 |  |  |
| 24 | Цена завода | Кольцо КЦ 10-9 | buc | 17,00 |  |  |
| 25 | Цена завода | Кольцо КЦ 10-6 | buc | 17,00 |  |  |
| 26 | Цена завода | Кольцо КЦО 1 | buc | 13,00 |  |  |
| 27 | Цена ЖБИ | Кольцо КЦ7-3 | buc | 4,00 |  |  |
| 28 | Цена завода | Плита КЦП1- 10-1 | buc | 17,00 |  |  |
| 29 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 52,26 |  |  |
| 30 | Цена завода | Днище КЦД 15 | buc | 39,00 |  |  |
| 31 | Цена завода | Кольцо КЦ 15-9 | buc | 39,00 |  |  |
| 32 | Цена завода | Кольцо КЦ 15-6 | buc | 39,00 |  |  |
| 33 | Цена завода | Кольцо КЦО 1 | buc | 39,00 |  |  |
| 34 | Цена завода | Плита КЦП1- 15-1 | buc | 39,00 |  |  |
| 35 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 12,27 |  |  |
| 36 | Цена завода | Днище КЦД 20 | buc | 5,00 |  |  |
| 37 | Цена завода | Кольцо КЦ 20-9 | buc | 8,00 |  |  |
| 38 | Цена завода | Кольцо КЦ 20-6 | buc | 5,00 |  |  |
| 39 | Цена завода | Кольцо КЦО 1 | buc | 5,00 |  |  |
| 40 | Цена завода | Плита КЦП1- 20-1 | buc | 5,00 |  |  |
| 41 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 39,00 |  |  |
| 42 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B типа Т | buc | 22,00 |  |  |
| 43 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 69,50 |  |  |
| 44 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire для отмостки | m3 | 32,60 |  |  |
| 45 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 326,00 |  |  |
| 46 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Крепления | kg | 1 267,00 |  |  |
| 47 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Упоры | m3 | 3,05 |  |  |
| 48 |  | Трубопроводы и арматура |  |  |  |  |
| 49 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d=80 | buc | 18,00 |  |  |
| 50 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d=65 | buc | 34,00 |  |  |
| 51 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d=50 | buc | 3,00 |  |  |
| 52 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=80 | buc | 36,00 |  |  |
| 53 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=65 | buc | 68,00 |  |  |
| 54 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=50 | buc | 6,00 |  |  |
| 55 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului capat flansa PE100 SDR 17 d=90 | buc | 29,00 |  |  |
| 56 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului cahft flansa PE100 SDR 17 d=75 | buc | 81,00 |  |  |
| 57 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa din otel liber d=160 | buc | 29,00 |  |  |
| 58 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa din otel liber d=145 | buc | 81,00 |  |  |
| 59 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 3,00 |  |  |
| 60 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 22,00 |  |  |
| 61 | SB02B | Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm teu din fonda 80*65 | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului teu din poliet 75/90 | buc | 11,00 |  |  |
| 63 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului racordare din poliet 90*110 | buc | 2,00 |  |  |
| 64 | SB02B | Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm racord din fonda 80*65 | buc | 4,00 |  |  |
| 65 | SB02B | Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm racord din fonda 90*76 | buc | 3,00 |  |  |
| 66 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului cot din polietilen d=110 | buc | 3,00 |  |  |
| 67 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului l=d=90 | buc | 7,00 |  |  |
| 68 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului l=d=75 | buc | 9,00 |  |  |
| 69 | SB02B | Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm suport PU hidrant d=65 | buc | 22,00 |  |  |
| 70 | SB02B | Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mmsuport hidrant d=80 | buc | 12,00 |  |  |
| 71 | SB02B | Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mmCruce din otel 80*80 | buc | 2,00 |  |  |
| 72 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teava PE100 PN= 0.6 SDR17 d=110 | m | 488,00 |  |  |
| 73 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului SDR17 d=90 | m | 4 484,00 |  |  |
| 74 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100PN=0.6 SDR17 d=75 | m | 11 044,00 |  |  |
| 75 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 11 044,00 |  |  |
| 76 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 4 972,00 |  |  |
| 77 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Vanta din polietil PE100 PN=0.6 SDR17 d=280 | m | 138,00 |  |  |
| 78 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Указатель гидранта | buc | 34,00 |  |  |
| 79 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm Пересечение с коммуник | buc | 121,00 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitfre | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Раздел Оборудование |  |  |  |  |
| 80 | гидрант | Гидрант пожарный | buc | 34,00 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Раздел Монтажные работы |  |  |  |  |
| 81 | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm Гидрант пожарный | buc | 34,00 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Celtuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuili regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficuil de depozit | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |