Caiet de sarcini:  LISTA  BUNURILOR  ȘI  SPECIFICAȚIA  TEHNICĂ

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 : Calculatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 30141200-1 | Calculator model performant | buc | 2 | 1. COMPUTER Brand Name recunoscut internațional 1.1 Platforma SFF/Minitower 1.2 CPU Frecventa de baza min. 3,6 GHz, min. 8 nuclee, TurboBoost Technology support sau tehnologie analogică, Intel vProsupport sau tehnologie analogică, min 16MB cache, 14 nm, Data lansării a. 2020 1.3. MB Sokets compatibil cu CPU, RAM 2666Mhz, 4x sloturi DIMM, PCI Express x16, PCI Express x1 sau x4, 2x M.2 slotspentru SSD, 2xSATA 6.0Gb/s; RAID 0/1 suport 1.4.RAM Min 16GB (2x 8GB), frecvența 2666 Mhz 1.5. SSD min. 512GB M2 NVMePCIe în RAID 1 1.6 HDD SATA - Min. 1TB 7200 rpm SATA III; 1.7. Video card Min. 2GB GDDR5 PCIe x8 sau PCIe x16, 2x DP/HDMI porturi (compatibil cu interfata monitor) 1.8. Network Integrată, Supports 10/100/1000Mbps; 1.9. Sound card Integrată; 1.10. Ports în față min 2 x USB 3.1 Type-A (1x cu încărcare rapidă), 1x Audio; în spate min 4 porturi USB 3.x Type-A, RJ45, 2x Audio 1.11. Security Parolă de pornire (prin BIOS), Parolă de configurare (prin BIOS) 1.12. Card Rider Suport SDHC, UHS-II 1.13. Power Supply 80 Plus Platinum 1.14. Keyboard USB, Eng, Rus; 1.15. Mouse USB, Laser, scrolling; 1.16. Difuzoare Externe, USB, putere totală RMS min.2W; 2. MONITOR 2.1. Mărime Min. 23,8 inch; 2.2. Tip ecran IPS 2.3 Formatul ecranului Wide (formatul imaginii: 16:9) 2.4. Rezoluție: Min. 1920x1080@60Hz 2.5. Reproducere culori Min. 16 milioane; 2.6. Raportul de contrast Min. 1000:1 (static); 2.7. Luminozitate tipică Min 250 cd/m; 2.8. Unghi maxim de vizibilitate orizontală/verticală 178°/178°; 2.9. Rata de reîmprospătare Min. 60 Hz 2.10. Conectivitate prin port video digital (DP și HDMI); * conexiunea cu blocul de sistemă prin cablu direct fără utilizarea adaptoarelor secundare 2.11 Conectori Livrat cu cablu de conexiune compatibil cu portul video al blocului de sistemă și cablu de alimentare; 2.12 Ergonomie Reglare pe înălțime (min. 0 – 100 mm), Rotație pivot 3. SOFTWARE Windows 10 Professional 64-bit English 1pk DSP OEI DVD ( rus/eng) 4. GARANȚIE Minim 36 luni. PC Min. 36 luni NBD On-site garanția producătorului oficial . Monitor Min. 36 luni NBD On-site garanția producătorului oficial Nota: Blocul de sistem, monitor, difuzoare, tastatura și mouse de la același producător. Toate "Part Numbers" ale componentelor computerului, monitorului și a altor piese, precum și serviciile, trebuie indicate în mod explicit - Data producerii nu mai mic de 2020. |  |
| 2 |  | 30141200-1 | Calculator model standart | buc | 32 | 1. COMPUTER Brand Name recunoscut internațional 1.1 Platforma SFF/Minitower 1.2 CPU Frecventa de baza min. 3,3 GHz, min. 4 nuclee, TurboBoost Technology support sau tehnologie analogică, Intel vProsupport sau tehnologie analogică , min 6MB cache, 14 nm, Data lansării a. 2020 1.3. MB Sokets compatibil cu CPU, RAM 2666Mhz, 4x sloturi DIMM, PCI Express x1 sau x4, 2x M.2 slotspentru SSD, 2xSATA 6.0Gb/s; RAID 0/1 suport 1.4.RAM Min 8GB (2x 4GB), frecvența 2666 Mhz 1.5. SSD min. 256GB M2 NVMePCIe 1.6 HDD SATA - Min. 1TB 7200 rpm SATA III; 1.7. Video card Integrată 1.8. Network Integrată, Supports 10/100/1000Mbps; 1.9. Sound card Integrată; 1.10. Ports în față min 2 x USB 3.1 Type-A (1x cu încărcare rapidă), 1x Audio; în spate min 4 porturi USB 3.x Type-A, RJ45, 2x Audio, DP și HDMI fară adaptor 1.11. Card Rider Suport SDHC, UHS-II 1.13. Power Supply 80 Plus Platinum 1.14. Keyboard USB, Eng/Rus; 1.15. Mouse USB, Laser, scrolling; 1.16. Difuzoare Externe, USB, putere totală RMS min.2W; 2. MONITOR 2.1. Mărime Min. 19 inch; 2.2. Tip ecran IPS 2.3 Formatul ecranului Wide (formatul imaginii: 16:9) 2.4. Rezoluție: Min. 1920x1080@60Hz 2.5. Reproducere culori Min. 16 milioane; 2.6. Raportul de contrast Min. 1000:1 (static); 2.7. Luminozitate tipică Min 250 cd/m; 2.8. Unghi maxim de vizibilitate orizontală/verticală 178°/178°; 2.9. Rata de reîmprospătare Min. 60 Hz 2.10. Conectivitate prin port video digital (DP și HDMI); * conexiunea cu blocul de sistemă prin cablu direct fără utilizarea adaptoarelor secundare 2.11 Conectori Livrat cu cablu de conexiune compatibil cu portul video al blocului de sistemă și cablu de alimentare; 2.12 Ergonomie Reglare pe înălțime (min. 0 – 100 mm), Rotație pivot 3. SOFTWARE Windows 10 Professional 64-bit English /Rusian 1pk DSP OEI DVD ( rus/eng) 4. GARANȚIE : min. 36 luni PC Min. 36 luni NBD On-site garanția producătorului oficial Monitor Min. 36 luni NBD On-site garanția producătorului oficial Nota: Blocul de sistem, monitor, difuzoare, tastatura și mouse de la același producător. Toate "Part Numbers" ale componentelor computerului, monitorului și a altor piese, precum și serviciile, trebuie indicate în mod explicit - Data producerii nu mai mic de 2020. |  |
| Total lot 1 estimat fără TVA: 592000.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 : Notebook |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 30141200-1 | Notebook Model performant | buc | 2 | 1. NOTEBOOK Brand Name recunoscut internațional 1.1 CPU Frecventa de baza min. 1,1 GHz, min. 6 nuclee/12 fire, TurboBoost Technology support sau tehnologie analogică, min 8MB cache, 14 nm, Data lansării a. 2020 1.3.RAM Min 8GB (1x 8GB), frecvența min. 2666 Mhz, 2x SODIMM sloturi 1.4. SSD min. 512GB M2 NVMePCIe + min.1TB SATA sau SSD 1.5. Video card Integrată 1.6. Network Gigabit Ethernet, 802.11 ax, Bluetooth 5.0 1.7. Display 15.6”, IPS sau tehnologie echivalent, rezoluție min.1920x1080, luminozitate min 400 cd/m2, Antiglare 1.8. Multimedia HD Audio, Dual array microphone, Difuzoare stereo, HD web camera cu obturator 1.9. Ports min 2x USB 3.x Type-A, 1x Audio; min 1 porturi USB 3.1 Type-C sau Thunderbolt, RJ45 sau adaptor USB Type-C – RJ45,HDMI 1.10. Baterie Durata de viata a bateriei min 13 ore (conform MobileMark 2014) 1.13. Keyboard Spill-resistant, backlit, Numeric keypad, Eng/Rus; 1.14. Pointing Touch pad 1.15. Greutate Max 2 kg 1.16. Geantă Da, de tip Sleeve cu poartă mâner pentru 15.6” notebook 1.17. Mouse Da, USB Laser 2. SOFTWARE Windows 10 Professional 64-bit English 1pk DSP OEI DVD ( rus/eng) 3. GARANȚIE Notebook Min. 36 luni NBD On-site garanția producătorului oficial Nota: Notebook, geantă și mouse de la același producător. Toate "Part Numbers" ale componentelor computerului, monitorului și a altor piese, precum și serviciile, trebuie indicate în mod explicit STAȚIE DE ANDOCARE 1. Tip USB Type-C sau Thunderbolt 1.1 Porturi Min. 1x DP 1.4; 1x HDMI 2.0; RJ45, USB Type-C sau Thunderbolt (pentru conectarea notebook, min 100W); USB (min. 1x USB 2.0 сu funcție de încărcare, 2х USB 3.x cu funcție de încărcare, 1x USB 3.x, USB Type-C), Audio port 4. GARANȚIE Min. 36 luni NBD On-site garanția producătorului oficial Nota: Notebook Stație de andocare de la același producător. "Part Number" Stație de andocare și serviciile trebuie indicate în mod explicit - Data producerii nu mai mic de 2020. |  |
| 2 |  | 30141200-1 | Notebook | buc | 40 | 1. NOTEBOOK Brand Name recunoscut internațional 1.1 Platforma 1.2 CPU Frecventa de baza min. 1,1 GHz, min. 6 nuclee/12 fire, TurboBoost Technology support sau tehnologie analogică, min 8MB cache, 14 nm, Data lansării a. 2019 sau mai recent 1.3.RAM Min 8GB (1x 8GB), frecvența min. 2666 Mhz, 2x SODIMM sloturi 1.4. SSD min. 256GB M.2 NVMePCIe + min.1TB SATA sau SSD 1.5. Video card Integrată 1.6. Network Gigabit Ethernet, 802.11 ax cu antene 2x2, Bluetooth 5.0 1.7. Display 15.6”, IPS sau tehnologie echivalent, rezoluție min.1920x1080, luminozitate min 400 nits, Antiglare, Ecran de confidențialitate integrat cu regimul on/off 1.8. Multimedia HD Audio, Dual arraymicrophone, Difuzoare stereo, HD web camera cu obturator 1.9. Ports min 2x USB 3.x Type-A, 1x Audio; min 1 porturi USB 3.1 Type-C sau Thunderbolt, RJ45 sau adaptor USB Type-C – RJ45, HDMI 1.10. Security Parolă de pornire (prin BIOS), Parolă de configurare (prin BIOS), Fingerprintrider 1.11. Baterie Durata de viata a bateriei min 13 ore (conform MobileMark 2014) 1.13. Keyboard Spill-resistant, backlit, Numeric keypad, Eng/Rus; 1.14. Pointing Touchpad 1.15. Greutate Max 2 kg 1.16. Geantă la dorință Da, de tip „Backpack” pentru 15.6” notebook 1.17. Mouse Da, USB Laser 2. SOFTWARE Windows 10 Professional 64-bit English 1pk DSP OEI DVD ( rus/eng) 3. GARANȚIE Min. 36 luni NBD On-site garanția producătorului oficial Nota: Notebook, Monitor, Geantă și mouse de la același producător. Toate "Part Numbers" ale componentelor computerului, monitorului și a altor piese, precum și serviciile, trebuie indicate în mod explicit - Data producerii nu mai mic de 2020. |  |
| Total lot 2 estimat fără TVA: 766000,00 lei |  |  |  |  |  |  |  |
| Total pe loturi estimat fără TVA : 1358000,00 |  |  |  |  |  |  |  |