| Reparatia capitala a drumului de acces spre institutia medicala IMSP SR Briceni si a platformei de stationare a transportului or. Briceni, str. M. Eminescu, 48. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reparatia capitala a platformei de stationare a transportului ( IMSP SR Briceni ) |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 92,00 |
| 2 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 5,30 |
| 3 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 88,00 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,26 |
| 5 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 57,00 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 23,60 |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 102,00 |
| 8 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 1 130,00 |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 90,40 |
| 10 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm | m2 | 78,00 |
| 11 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 12,45 |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,747 |
| 13 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD - 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ( se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,121 t/m2 ) | m2 | 45,00 |
| 14 | DB16H K = 1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA - 16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,097t/m2 ) | m2 | 1 245,00 |
| 15 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 | 86,00 |
| 16 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 2,00 |
| 17 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2. Reparatia capitala a drumului de acces spre institutia medicala ( IMSP SR Briceni ) |  |  |
| 18 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 1 249,00 |
| 19 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 122,00 |
| 20 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 374,00 |
| 21 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,38 |
| 22 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 4,50 |
| 23 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 153,30 |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,28 |
| 25 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 414,00 |
| 26 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordure de la demontare ) | m | 18,00 |
| 27 | DH02B K = 2 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 18,74 |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 197,20 |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,77 |
| 30 | DB16H K = 1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA - 16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,097t/m2 ) | m2 | 1 997,00 |
| 31 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 9,52 |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,38 |
| 33 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 32,00 |
| 34 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice H med. = 4 cm | t | 104,24 |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,392 |
| 36 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD - 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ( se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,121 t/m2 ) | m2 | 140,00 |
| 37 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA - 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,097t/m2 ) | m2 | 140,00 |

Primarul                                                                                                   or. Briceni