____

| Sectie Patalogo-anotomica mun Hincesti. str Mihalcea Hincu nr 206 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2023 SA.C.

Lucrari de constructie patalogo-anatomica . Rest actualizat 11.2023

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Раздел Subsol. |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Раздел Земляные работы |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Разработка грунта экскаватором с погрузкой на а/ машину |  | 100 m3 | 24,20 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc Эскаватор на гусеничном ходу |  | h-ut | 54,45 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu Доработка грунта |  | m3 | 75,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 154,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu Разработка грунта вручную |  | m3 | 20,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 41,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 0,95 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. | 1,95 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsI50A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km |  | t | 4 401,00 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut. | 400,49 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 25,15 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,05 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,10 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. | 10,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обратной засыпки и |  | 100 m3 | 15,05 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc Эскаватор на гусеничном ходу |  | h-ut | 33,86 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | TsI50A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km Подвозка для обратной засыпки и подсыпки под полы ) |  | t | 2 633,75 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut. | 239,67 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 15,06 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,42 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,06 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. | 6,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 280,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 86,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 6,60 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut. | 7,19 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Подсыпка под полы ) |  | m3 | 566,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 175,46 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел Земляные работы |  |  |
|  |  |  | 1.2. Раздел Фундаменты и стены подвальной части |  |  |  |
| 13 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Termoizolant Polistiren exstrulat 50 mm |  | m2 | 36,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 6,19 |
|  | 2521302602901-50 |  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat Polistiren exstrudat 50v=mm |  | m2 | 37,86 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut. | 0,11 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | IzF03A1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Membrana profilata |  | m2 | 36,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,91 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 54,60 |
|  | 2682132601626MP |  | Membrana profilata |  | m2 | 40,04 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 10,92 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,02 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 36,40 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut. | 0,09 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut. | 0,91 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Geotexstil |  | m2 | 36,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,91 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 54,60 |
|  | 2682132601626G |  | Ceotecstil |  | m2 | 40,04 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 10,92 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,02 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 36,40 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut. | 0,06 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut. | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел Фундаменты и стены подвальной части |  |  |
|  |  |  | 1.3. Раздел Перегородки на отм -3,5м |  |  |  |
| 16 | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Перегородки РVC |  | m2 | 39,73 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 30,19 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,59 |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  | m2 | 39,73 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 158,92 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 6,36 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 2,22 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 15,89 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 23,84 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,79 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел Перегородки на отм -3,5м |  |  |
|  |  |  | 1.4. Раздел Прочие работы |  |  |  |
| 17 |  |  | Крыльца Sr1.3.4.5 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 70,31 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 183,51 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,39 |
|  | 2661112800700Р |  | Placi sau piscoturi de gresie порцеланат |  | m2 | 72,42 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 284,76 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 21,09 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 406,20 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 63,28 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 3,16 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut. | 0,84 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 17,10 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 38,48 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,42 |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 17,96 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6,84 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 342,00 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 5,64 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,14 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 68,40 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,34 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut. | 0,21 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | Цена |  | Стоимость никелированного ограждения |  | m | 28,50 |
|  | Цена |  | Стоимость никелированного ограждения |  | m | 28,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  | m2 | 12,50 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,50 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 21,25 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 4,25 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 14,12 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut. | 0,01 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut. | 0,16 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm подну приямков |  | m2 | 9,45 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,36 |
|  | 2664102100000-150 |  | Mortar-150 |  | m3 | 0,19 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut. | 0,11 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 18,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 18,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,60 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,09 |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,29 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 56,70 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 64,80 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,47 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,11 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,04 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut. | 0,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,02 |  | m | 3,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,11 |
|  | 2521216700000-100 |  | Teava din PVC neplastifiata |  | m | 3,21 |
|  | 2524906710000 |  | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) |  | buc | 0,52 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut. | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris Дренаж из щебня |  | m3 | 0,25 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,25 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,29 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut. | 0,05 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. | 0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Установка ограждений оконных приямков |  | kg | 62,74 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 11,92 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,63 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,31 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,63 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,25 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,25 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,06 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,39 |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 0,47 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 0,23 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,03 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,12 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел Прочие работы |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел Subsol. |  |  |
|  |  |  | 2. Раздел Suprastructura. |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Раздел Каркас и стены |  |  |  |
| 28 | CD50A прим |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m Кладка кирп стен наружных '' BRIKSTON'' разметом ,29*0,24*0,238 |  | m3 | 18,80 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 84,22 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 17,30 |
|  | 2640112302501B |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim.'' Brikston ''0.29*0.24*.0.238 |  | buc | 940,00 |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  | m3 | 4,51 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,01 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut. | 7,52 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел Каркас и стены |  |  |
|  |  |  | 2.2. Раздел Витражи |  |  |  |
| 29 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu |  | m2 | 14,51 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 10,16 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,73 |
|  | 2523146720200 |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  | m2 | 15,24 |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  | kg | 0,15 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 1,74 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 5,08 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut. | 0,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел Витражи |  |  |
|  |  |  | 2.3. Полы (РЕ30) |  |  |  |
| 30 |  |  | На отм 0,0 ( Р4,5,6 ) РЕ 30 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05 |  | m | 8,92 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 3,57 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,89 |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 9,55 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 3,28 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 56,20 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 0,94 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut. | 2,68 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut. | 0,45 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut. | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 |  |  | Полы балкона |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 8,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,80 |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150 |  | m3 | 0,26 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,24 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 8,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 20,88 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,32 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie роrtelanat |  | m2 | 8,24 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 32,40 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,40 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 160,00 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 7,20 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,36 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut. | 0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon ( Установка огр балкона ) |  | kg | 40,00 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 9,20 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,80 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,40 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,20 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,32 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,80 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | Фирма |  | Стоимость никелированного ограждения балкона |  | m | 8,70 |
|  | Фирма |  | Стоимость никелерованного ограждения |  | m | 8,70 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Полы (РЕ30) |  |  |
|  |  |  | 2.4. Finisarea interior |  |  |  |
| 37 |  |  | Потолки |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 44,43 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 67,98 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 317,23 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,18 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 3,51 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut. | 0,87 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 44,43 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,33 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,66 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,22 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 40 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 44,43 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 24,44 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 17,77 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,67 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 22,22 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,22 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 |  |  | Стены |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 42 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 15,63 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 35,17 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,13 |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 16,41 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6,25 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 312,60 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 5,16 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,13 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 62,52 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,31 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut. | 0,19 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea interior |  |  |
|  |  |  | 2.5. Раздел Наружная отделка |  |  |  |
| 43 |  |  | Цоколь |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CI08C |  | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02 |  | m2 | 6,00 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 16,20 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,80 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6,12 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,02 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 15,30 |
|  | 1412212205733 |  | Praf de creta macinata |  | kg | 0,61 |
|  | 2670112202000 |  | Placi din gresie portelanata |  | m2 | 6,43 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,15 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut. | 0,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Panouri casete de alum si elemente decorative Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03 |  | m2 | 80,14 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 100,18 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,62 |
|  | 2811236304903А |  | Panouri de aluminium |  | m2 | 84,20 |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  | kg | 264,14 |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  | buc | 247,63 |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  | buc | 247,63 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 14,45 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut. | 8,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел Наружная отделка |  |  |
|  |  |  | 2.6. Раздел Прочие работы |  |  |  |
| 46 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 |  | m2 | 22,14 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 41,89 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,25 |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 89,45 |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 111,81 |
|  | 2682162611370 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri 100 |  | m2 | 23,93 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 24,60 |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 0,00 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 178,89 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut. | 0,55 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,08 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut. | 0,66 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut. | 0,46 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F2 |  | m2 | 2,78 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,42 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,14 |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 2,78 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 8,34 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,46 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,34 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,11 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,95 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 48 | CE19C1 |  | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=18 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,01 |  | m | 22,50 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 5,62 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,38 |
|  | 2710406311700 |  | Jgheab confectionat in industrie din metal |  | m | 23,86 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 5,23 |
|  | 2710403702963 |  | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm |  | kg | 5,57 |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj |  | kg | 1,14 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,36 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,23 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел Прочие работы |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел Suprastructura. |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Социальное и медицинское страхование |  |  |  |  |
|  | Транспортировка материалов |  |  |  |  |
|  | Заготовительно-складские расх |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |