| Reparatia capitala a acoperisului cladirii Casei de Cultura din satul Etulia, raionul Vulcanesti. Actualizarea devizului de cheltuieli. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3600-2-1

Deviz-oferta № 3600-2-1

Капитальный ремонт крыши

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Демонтаж асбестоцементных листов | m2 | 1 530,00 |  |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Демонтаж жести | m2 | 80,00 |  |  |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor Cнятие обрешетки | m2 | 1 530,00 |  |  |
| 4 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. ( демонтаж слуховых окон ) | m3 | 0,50 |  |  |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc демонтаж водосточных труб | m | 50,30 |  |  |
| 6 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga Мусора | t | 31,00 |  |  |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi | t | 31,00 |  |  |
| 8 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 31,00 |  |  |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea gunoi in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |  |  |
| 10 |  | SA (PE 5.6) |  | 0,00 |  |  |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor ( Металочерепица 335+1195 ) | m2 | 1 530,00 |  |  |
| 12 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Покрытие кровельным листом с полимерным покрытием | m2 | 113,80 |  |  |
| 13 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины =21,3м3 | m2 | 1 555,00 |  |  |
| 14 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime ОСВ толщ 10мм влагостойкий | m2 | 23,50 |  |  |
| 15 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 21,30 |  |  |
| 16 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (BARA 50*30) (прижимная планка +п7) V=0.4+1.35+0.17 | m3 | 1,75 |  |  |
| 17 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,75 |  |  |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (пароизоляционная пленка 360+1195=1498 | m2 | 1 555,00 |  |  |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 122,00 |  |  |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 98,00 |  |  |
| 21 | Цена фирмы | Rigleta antizapada (68 buc ) | m | 54,40 |  |  |
| 22 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Обшивка доской толщ.19мм Лобовая доска | m2 | 24,98 |  |  |
| 23 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Уголок 46,5+48,2+44,2 | kg | 138,90 |  |  |
| 24 |  | Lucarma слуховые окна L1.2 (SA PE 7) |  | 0,00 |  |  |
| 25 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (BARA )(п6.7) | m3 | 0,13 |  |  |
| 26 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,13 |  |  |
| 27 | RpCH11A | Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara | buc | 6,00 |  |  |
| 28 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1.2 с жалюзями | m2 | 9,18 |  |  |
| 29 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Покрытие кровельным листом с полимерным покрытием | m2 | 28,50 |  |  |
| 30 |  | Фасад( SA PE 4) |  | 0,00 |  |  |
| 31 | RpCJ34B | Reparatii la fatade, prin pregatirea suprafetelor de tencuieli exterioare, zugravite cu huma sau var, in vederea vopsirii cu vinacet sau alte vopsele | m2 | 20,50 |  |  |
| 32 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente Окраска фасадными красками | m2 | 20,50 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Социальное страхование | 24,00 % |  |  |  |
|  | Транспортировка матер | 10,00 % |  |  |  |
|  | Заготовительно-складские расходы | 2,00 % |  |  |  |
|  | Итого | 100,00 + |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 14,50 % |  |  |  |
|  | Итого | 100,00 + |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Андреева) |
| (funcţia, semnătura) |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Reparatia capitala a acoperisului cladirii Casei de Cultura din satul Etulia, raionul Vulcanesti. Actualizarea devizului de cheltuieli. |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 3600-2-1

Капитальный ремонт крыши

(formular desfăşurat)

Intocmit in preturi 20.01.2022

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Демонтаж асбестоцементных листов | m2 |  |  | 47,08 ————— 46,68 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 64,84 | 23,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 64,84 | 23,34 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Демонтаж жести | m2 |  |  | 47,08 ————— 46,68 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 64,84 | 23,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 64,84 | 23,34 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor Cнятие обрешетки | m2 |  |  | 12,03 ————— 11,67 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 64,84 | 5,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 64,84 | 5,84 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| 4 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. ( демонтаж слуховых окон ) | m3 |  |  | 158,20 ————— 158,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 | 64,84 | 129,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 | 64,84 | 28,52 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc демонтаж водосточных труб | m |  |  | 9,29 ————— 9,09 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 64,84 | 5,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 64,84 | 3,25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 6 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga Мусора | t |  |  | 32,42 ————— 32,42 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5000 | 64,84 | 32,42 |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi | t |  |  | 71,97 ————— 71,97 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 64,84 | 71,97 |
| 8 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t |  |  | 14,32 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0910 | 157,47 | 14,32 |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea gunoi in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |  | 113,20 ————— 25,95 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 64,84 | 25,95 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 248,00 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 218,11 | 87,25 |
|  |  | 2. Acoperis |  |  |  |  |
| 10 |  | SA (PE 5.6) |  |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor ( Металочерепица 335+1195 ) | m2 |  |  | 308,14 ————— 74,57 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 0,9000 | 64,84 | 58,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,2500 | 64,84 | 16,21 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 158,33 | 191,18 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 28,01 | 14,71 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,45 | 4,25 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 31,95 | 3,35 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 10,00 | 0,42 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 1,15 | 0,06 |
|  | Лоб пл | Лобовая планка 250 | m |  | 95,83 | 8,61 |
|  | Кап | Стоимость капельника | m |  | 112,50 | 10,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 17,50 | 0,88 |
| 12 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Покрытие кровельным листом с полимерным покрытием | m2 |  |  | 235,18 ————— 51,87 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 | 64,84 | 48,63 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 64,84 | 3,24 |
|  | 2710403641817П | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mmTabla polimerica | kg | 4,4500 | 37,15 | 173,58 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 41,70 | 1,31 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 31,40 | 8,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 17,50 | 0,18 |
| 13 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины =21,3м3 | m2 |  |  | 124,23 ————— 19,13 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 64,84 | 14,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 64,84 | 4,54 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0140 | 7 250,00 | 101,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 25,61 | 3,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 17,50 | 0,53 |
| 14 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime ОСВ толщ 10мм влагостойкий | m2 |  |  | 99,68 ————— 18,18 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 64,84 | 3,26 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 25,61 | 2,56 |
|  | 2020132920527 ОСВ 10 | PlaciОСВ толщ 10мм влагостойкий | m2 | 1,0500 | 74,67 | 78,42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 17,50 | 0,52 |
| 15 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  | 282,68 ————— 55,13 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 64,84 | 55,13 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,14 | 4,63 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 24,80 | 42,16 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 23,33 | 156,31 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 144,47 | 1,76 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 17,77 | 17,77 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 171,90 | 0,89 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 35,00 | 2,10 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 157,47 | 1,92 |
| 16 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (BARA 50*30) (прижимная планка +п7) V=0.4+1.35+0.17 | m3 |  |  | 10 824,34 ————— 1 426,48 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 | 64,84 | 1 296,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 | 64,84 | 129,68 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 | 7 166,70 | 7 166,70 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,2500 | 7 166,70 | 1 801,91 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 | 25,61 | 128,05 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,0000 | 34,00 | 170,00 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 | 1,74 | 6,09 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 | 1,70 | 5,94 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 | 0,72 | 2,52 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,0000 | 23,33 | 116,65 |
| 17 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  | 282,49 ————— 55,21 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 64,84 | 55,21 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,14 | 4,61 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 24,80 | 42,23 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 23,33 | 156,25 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 144,47 | 1,65 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 17,77 | 17,77 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 171,90 | 0,98 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 35,00 | 2,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 157,47 | 1,80 |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (пароизоляционная пленка 360+1195=1498 | m2 |  |  | 28,61 ————— 16,21 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 64,84 | 3,24 |
|  | 2682132600465П | Пленка | m2 | 1,1500 | 10,11 | 11,98 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,02 | 0,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 17,50 | 0,17 |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  | 251,49 ————— 19,45 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 64,84 | 19,45 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 93,55 | 101,17 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 56,30 | 81,18 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 35,87 | 7,39 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 40,60 | 4,18 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 83,00 | 17,10 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 63,33 | 13,04 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,74 | 7,62 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 17,50 | 0,35 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  | 293,30 ————— 22,69 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 64,84 | 22,69 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 133,80 | 143,30 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 75,90 | 38,71 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 40,60 | 10,35 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 32,00 | 16,32 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 108,00 | 27,54 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 93,20 | 23,77 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 40,60 | 10,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 17,50 | 0,26 |
| 21 | Цена фирмы | Rigleta antizapada (68 buc ) | m |  |  | 70,00 ————— 0,00 |
|  | Antizap | Rigle antizapada | m | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| 22 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Обшивка доской толщ.19мм Лобовая доска | m2 |  |  | 553,46 ————— 263,25 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om. | 0,0600 | 64,84 | 3,89 |
|  | 7124010010700 | Dulgher плотник | h-om. | 3,7000 | 64,84 | 239,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,3000 | 64,84 | 19,44 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0190 | 7 250,00 | 136,41 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0060 | 7 166,70 | 43,03 |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,0000 | 20,00 | 100,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 | 25,61 | 10,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 17,50 | 0,53 |
| 23 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Уголок 46,5+48,2+44,2 | kg |  |  | 33,93 ————— 16,86 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 64,84 | 1,30 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 64,84 | 0,65 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 16,34 | 16,34 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 49,54 | 0,25 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,51 | 0,01 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 36,10 | 0,36 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,89 | 0,04 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 3,40 | 0,07 |
| 24 |  | Lucarma слуховые окна L1.2 (SA PE 7) |  |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
| 25 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (BARA )(п6.7) | m3 |  |  | 10 676,38 ————— 1 426,46 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 | 64,84 | 1 296,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 | 64,84 | 129,69 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 | 7 166,70 | 7 166,69 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,2500 | 7 166,70 | 1 653,85 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 | 25,61 | 128,08 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,0000 | 34,00 | 170,00 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 | 1,74 | 6,15 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 | 1,70 | 6,00 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 | 0,72 | 2,54 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,0000 | 23,33 | 116,62 |
| 26 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |  | 415,92 ————— 134,69 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 64,84 | 134,69 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 27,80 | 271,62 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 1,89 | 9,62 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 171,90 | 0,00 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 35,00 | 0,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 157,47 | 0,00 |
| 27 | RpCH11A | Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara | buc |  |  | 1 253,84 ————— 168,58 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,0000 | 64,84 | 129,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6000 | 64,84 | 38,90 |
|  | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite 120*50 | m3 |  | 7 166,70 | 167,22 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 |  | 7 250,00 | 664,58 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,2000 | 25,61 | 5,12 |
|  | Планка прим | Планка примыкания | m |  | 95,83 | 247,56 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,0150 | 32,00 | 0,48 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0100 | 17,00 | 0,17 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 28 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1.2 с жалюзями | m2 |  |  | 3 382,23 ————— 175,17 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,2600 | 64,84 | 81,72 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,1400 | 64,84 | 73,95 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 64,84 | 13,00 |
|  | 2030112938000 | Ferestre din lemn | m2 | 1,0000 | 3 171,80 | 3 171,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 25,61 | 3,85 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,7300 | 6,67 | 4,87 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,5700 | 46,00 | 26,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 17,50 | 0,34 |
| 29 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Покрытие кровельным листом с полимерным покрытием | m2 |  |  | 235,22 ————— 51,89 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 | 64,84 | 48,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 64,84 | 3,25 |
|  | 2710403641817П | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mmTabla polimerica | kg | 4,4500 | 37,15 | 173,59 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 41,70 | 1,32 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 31,40 | 8,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 17,50 | 0,18 |
| 30 |  | Фасад( SA PE 4) |  |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
| 31 | RpCJ34B | Reparatii la fatade, prin pregatirea suprafetelor de tencuieli exterioare, zugravite cu huma sau var, in vederea vopsirii cu vinacet sau alte vopsele | m2 |  |  | 14,18 ————— 6,48 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0400 | 64,84 | 2,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 | 64,84 | 3,89 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,6300 | 1,89 | 3,08 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 2 790,00 | 2,72 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 192,72 | 1,69 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,14 | 0,21 |
| 32 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente Окраска фасадными красками | m2 |  |  | 50,52 ————— 27,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3600 | 64,84 | 23,34 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 64,84 | 4,55 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 3,81 | 0,19 |
|  | 2430116104354 ФК | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 0,4500 | 48,95 | 22,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,14 | 0,02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Андреева) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Reparatia capitala a acoperisului cladirii Casei de Cultura din satul Etulia, raionul Vulcanesti. Actualizarea devizului de cheltuieli. | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 3600-2-1

Капитальный ремонт крыши

Valoarea de deviz 1 390 659,21 lei

Intocmit in preţuri  curente 20.01.2022

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Демонтаж асбестоцементных листов | m2 | 1 530,00 | 47,08 ———— 46,68 | 72 039,74 ————— 71 427,74 |
| 2 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Демонтаж жести | m2 | 80,00 | 47,08 ———— 46,68 | 3 766,78 ————— 3 734,78 |
| 3 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor Cнятие обрешетки | m2 | 1 530,00 | 12,03 ———— 11,67 | 18 407,74 ————— 17 856,94 |
| 4 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. ( демонтаж слуховых окон ) | m3 | 0,50 | 158,20 ———— 158,20 | 79,10 ————— 79,10 |
| 5 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc демонтаж водосточных труб | m | 50,30 | 9,29 ———— 9,09 | 467,13 ————— 457,13 |
| 6 | RpCU09C1 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga Мусора | t | 31,00 | 32,42 ———— 32,42 | 1 005,02 ————— 1 005,02 |
| 7 | TsH92B |  | Incarcarea in auto gunoi | t | 31,00 | 71,97 ———— 71,97 | 2 231,14 ————— 2 231,14 |
| 8 | TsI50A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 31,00 | 14,32 ———— 0,00 | 444,07 ————— 0,00 |
| 9 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea gunoi in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,20 | 113,20 ———— 25,95 | 22,64 ————— 5,19 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  | 98 463,36 |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 96 797,04 |
|  |  |  | 2. Acoperis |  |  |  |  |
| 10 |  |  | SA (PE 5.6) |  |  |  |  |
| 11 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor ( Металочерепица 335+1195 ) | m2 | 1 530,00 | 308,14 ———— 74,57 | 471 453,13 ————— 114 085,98 |
| 12 | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Покрытие кровельным листом с полимерным покрытием | m2 | 113,80 | 235,18 ———— 51,87 | 26 763,96 ————— 5 903,03 |
| 13 | CE30A |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины =21,3м3 | m2 | 1 555,00 | 124,23 ———— 19,13 | 193 171,76 ————— 29 744,05 |
| 14 | CE30C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime ОСВ толщ 10мм влагостойкий | m2 | 23,50 | 99,68 ———— 18,18 | 2 342,58 ————— 427,29 |
| 15 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 21,30 | 282,68 ———— 55,13 | 6 021,08 ————— 1 174,25 |
| 16 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (BARA 50*30) (прижимная планка +п7) V=0.4+1.35+0.17 | m3 | 1,75 | 10 824,35 ———— 1 426,48 | 18 942,61 ————— 2 496,34 |
| 17 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,75 | 282,49 ———— 55,21 | 494,36 ————— 96,61 |
| 18 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (пароизоляционная пленка 360+1195=1498 | m2 | 1 555,00 | 28,61 ———— 16,21 | 44 484,68 ————— 25 206,55 |
| 19 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 122,00 | 251,49 ———— 19,45 | 30 682,03 ————— 2 373,14 |
| 20 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 98,00 | 293,30 ———— 22,69 | 28 743,39 ————— 2 224,01 |
| 21 | Цена фирмы |  | Rigleta antizapada (68 buc ) | m | 54,40 | 70,00 ———— 0,00 | 3 808,00 ————— 0,00 |
| 22 | CE31C |  | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Обшивка доской толщ.19мм Лобовая доска | m2 | 24,98 | 553,46 ———— 263,25 | 13 825,53 ————— 6 576,07 |
| 23 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Уголок 46,5+48,2+44,2 | kg | 138,90 | 33,93 ———— 16,86 | 4 712,40 ————— 2 342,03 |
| 24 |  |  | Lucarma слуховые окна L1.2 (SA PE 7) |  |  |  |  |
| 25 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (BARA )(п6.7) | m3 | 0,13 | 10 676,38 ———— 1 426,46 | 1 387,93 ————— 185,44 |
| 26 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,13 | 415,92 ———— 134,69 | 54,07 ————— 17,51 |
| 27 | RpCH11A |  | Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara | buc | 6,00 | 1 253,84 ———— 168,58 | 7 523,06 ————— 1 011,50 |
| 28 | CK01A |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1.2 с жалюзями | m2 | 9,18 | 3 382,23 ———— 175,17 | 31 048,91 ————— 1 608,03 |
| 29 | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Покрытие кровельным листом с полимерным покрытием | m2 | 28,50 | 235,22 ———— 51,89 | 6 703,74 ————— 1 479,00 |
| 30 |  |  | Фасад( SA PE 4) |  |  |  |  |
| 31 | RpCJ34B |  | Reparatii la fatade, prin pregatirea suprafetelor de tencuieli exterioare, zugravite cu huma sau var, in vederea vopsirii cu vinacet sau alte vopsele | m2 | 20,50 | 14,18 ———— 6,48 | 290,78 ————— 132,92 |
| 32 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente Окраска фасадными красками | m2 | 20,50 | 50,52 ———— 27,90 | 1 035,68 ————— 571,89 |
|  |  |  | Total Acoperis |  |  |  | 893 489,68 |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 197 655,64 |

|  | Total | lei |  |  | 991 953,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Социальное страхование | 24,00 % |  |  | 70 668,64 |
|  | Транспортировка матер | 10,00 % |  |  | 69 316,47 |
|  | Заготовительно-складские расходы | 2,00 % |  |  | 13 863,29 |
|  | Итого | 100,00 + |  |  | 1 145 801,44 |
|  | Накладные расходы | 14,50 % |  |  | 166 141,21 |
|  | Итого | 100,00 + |  |  | 1 311 942,65 |
|  | Сметная прибыль | 6,00 % |  |  | 78 716,56 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 1 390 659,21 |
|  | Incluziv salariu |  |  |  | 294 452,68 |

| Intocmit | (Andreeva I) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Gorbaciova I.) |
| (funcţia, semnătura) |  |