| Modernizarea Statiei de Epurare prin constructia statiei de deshidratare a namolului in mun. Chisinau, or. Stauceni, s. Goianul Nou, str. Padurilor, 2/1, cod. cad. 31531091184 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Alimentarea cu energie electrica (202503/07-AEF)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-017-2 |  |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 135,9300 |  |  | 3,398 |  |
|  |  |  | 3410520006739 |  |  |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 0302031 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  |  | h-ut |  |  | 9,3400 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 030411 |  |  |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  |  | h-ut |  |  | 11,5800 |  |  | 0,29 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Cablu din aluminiu de tip SIP-2 sec. 4x35+1x54 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 610212SIP2 |  |  |  | Cablu din aluminiu de tip SIP-2 sec. 4x35+1x54 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 25,00 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Suport CA-1500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1346465 |  |  |  | Suport CA-1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Clema de ancora PA-1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 13.3 |  |  |  | Clema de ancora PA-1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Banda F207 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 14.1 |  |  |  | Banda F207 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Clema pentru banda A200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 15.1 |  |  |  | Clema pentru banda A200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 7 |  |  | TsA16D1 |  |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,8600 |  |  | 8,58 |  |
|  |  |  | 7137010011500 |  |  |  | Electrician |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 0,87 |  |
| 8 |  |  | TsD19C |  |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7137010011500 |  |  |  | Electrician |  |  |  | h-om |  |  | 3,7100 |  |  | 11,13 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 08-03-524-11 |  |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,1700 |  |  | 4,17 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,9590 |  |  | 0,959 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0290 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
| 10 |  |  | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4900 |  |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0250 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1500 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,29 |  |
| 11 |  |  | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8700 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 12 |  |  | 08-03-573-5 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 4,74 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8400 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
| 13 |  |  | 08-03-521-15 |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 8,43 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 1,59 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 18,30 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,012 |  |
| 14 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupatoare automate, Intrerupatoare automate de curent diferential |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 18,72 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,588 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 14,64 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 14,64 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 73,20 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,024 |  |
| 15 |  |  | 08-02-146-4 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,3000 |  |  | 1,165 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00288 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 24,8000 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 24,8000 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 5009039 |  |  |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  |  | 10 buc |  |  | 10,2000 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0208 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0245 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1900 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 5,3700 |  |  | 0,268 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 5,3700 |  |  | 0,268 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1600 |  |  | 0,358 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1900 |  |  | 0,06 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Cablu din aluminiu cu izolatie dubla din vinil AVVG-1 sec. 4x50mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 6136 |  |  |  | Cablu din aluminiu cu izolatie dubla din vinil AVVG-1 sec. 4x50mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 17 |  |  | RpEM02A |  |  | Executarea capatului terminal de tip uscat "AVVG", "AVBbSv" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 2,7000 |  |  | 5,40 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Mufa 4KVNTp-1 25/50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 4864650 |  |  |  | Mufa 4KVNTp-1 25/50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  | 08-02-144-5 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,9000 |  |  | 1,512 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Papuc de cablu TA-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 83-50 |  |  |  | Papuc de cablu TA-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 21 |  |  | 08-02-396-5 |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,6000 |  |  | 2,256 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2800 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 11,5000 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4700 |  |  | 0,148 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2800 |  |  | 0,077 |  |
| 22 |  |  |  |  |  | Carcas metalic (короб металический) 150x100mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 6209202522 |  |  |  | Carcas metalic (короб металический) 150x100mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 23 |  |  | 08-02-147-11 |  |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,6000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00072 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 10,2000 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0208 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0245 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4300 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 5,0700 |  |  | 0,254 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 5,0700 |  |  | 0,254 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4300 |  |  | 0,022 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Cablu din aluminiu de tip AVVG-1, 5x35mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 6209202523 |  |  |  | Cablu din aluminiu de tip AVVG-1, 5x35mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 25 |  |  | 08-02-149-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 17,1000 |  |  | 2,565 |  |
|  |  |  | 1011770 |  |  |  | Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТВК-350" |  |  |  | m2 |  |  | 0,2100 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 1039163 |  |  |  | Mansoane tensionate |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 5009040 |  |  |  | Cleme |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00416 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009202 |  |  |  | Ancoraj de cablu |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0048 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009825 |  |  |  | Cercel |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7500 |  |  | 0,413 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7500 |  |  | 0,413 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 13,3000 |  |  | 1,995 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,058 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Cablu din aluminiu de tip AVVGt-1, 5x16mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 6209202524 |  |  |  | Cablu din aluminiu de tip AVVGt-1, 5x16mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
| 27 |  |  | RpEM02A |  |  | Executarea capatului terminal de tip uscat "AVVG", "AVBbSv" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 2,7000 |  |  | 10,80 |  |
| 28 |  |  |  |  |  | Mufa 5KVNTp-1 25/50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 4864650550 |  |  |  | Mufa 5KVNTp-1 25/50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 29 |  |  |  |  |  | Mufa 5KVNTp-1 10/25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 4864650516 |  |  |  | Mufa 5KVNTp-1 10/25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 30 |  |  | 08-02-144-5 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,9000 |  |  | 1,89 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Papuc de cablu TA-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 83-50 |  |  |  | Papuc de cablu TA-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 32 |  |  | 08-02-144-3 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,2000 |  |  | 1,52 |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Papuc de cablu TA-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 83-16 |  |  |  | Papuc de cablu TA-16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 34 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614.1 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
| 35 |  |  | 08-02-472-7 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 1,704 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3000 |  |  | 0,104 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,656 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,656 |  |
|  |  |  | 1019373 |  |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1300 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 0,184 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,269 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator cu prighie si sigurante de tip РПС-250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65092025016 |  |  |  | Separator cu prighie si sigurante de tip РПС-250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou de evidenta a energiei electrice de Inom.=100A BZUM-TF-01-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65092025017 |  |  |  | Panou de evidenta a energiei electrice de Inom.=100A BZUM-TF-01-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor de energie electrica activ si reactiv ZMG310CRm f=50Hz 220/380V, 5-100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65092025020 |  |  |  | Contor de energie electrica activ si reactiv ZMG310CRm f=50Hz 220/380V, 5-100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou de distributie a energiei electrice pentru automate de exterior 48 module, IP65 de Inom=100A (PD1, PD2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65092025021 |  |  |  | Panou de distributie a energiei electrice pentru automate de exterior 48 module, IP65 de Inom=100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina de tip BP32-31 100A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 65092025024 |  |  |  | Intrerupator de sarcina de tip BP32-31 100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-100 3P 100A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65092025025 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-100 3P 100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29/3P/C25A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65092023C25 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29/3P/C25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29/3P/C16A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65092023C16 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29/3P/C16A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29/3P/C10A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 65092023C10 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29/3P/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29/3P/C8A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65092023C8 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29/3P/C8A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29/3P/C6A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 65092023C6 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29/3P/C6A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29/3P/C3A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65092023C3 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29/3P/C3A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29/3P/C2A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 65092023C2 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29/3P/C2A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferential de tip АД12/2P/C16/100mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65092023AD216100 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferential de tip АД12/2P/C16/100mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferential de tip АД14/4P/C16/100mA sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65092023AD416100 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferential de tip АД14/4P/C16/100mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Masurari de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | RpEJ05D |  |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 15,0000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 3410540004803 |  |  |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 2,40 |  |
| 52 |  |  | 1-11-011-1 |  |  | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint |  |  |  |  | 100 puncte |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 16,0000 |  |  | 0,16 |  |
| 53 |  |  | 1-11-013-1 |  |  | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" |  |  |  |  | 1 recept de cur |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 1,50 |  |
| 54 |  |  | 1-11-012-1 |  |  | Determinarea rezistivitatii solului |  |  |  |  | 1 masurare |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Masurari de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |