CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparația capitală a clădirii nr.8 (PC nr.2) a Ministerului Apărării.

Lista

cantităților de lucrări

Compartimentul 1: Rezistenta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Consolidare fundatii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Pereu | m3 |  | 7,300 |  |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. / incarcare deseuri | 100 m3 |  | 0,073 |  |
| 3 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  | 1,300 |  |
| 4 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 |  | 32,400 |  |
| 5 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  | 45,400 |  |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 253,700 |  |
|  |  | 1.2. Consolidare |  |  |  |  |
| 7 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 |  | 102,200 |  |
| 8 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / STAS 5781-82* ф12 AIII l=400 | buc |  | 1 400,000 |  |
| 9 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 1 400,000 |  |
| 10 | RpCD01B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg |  | 250,000 |  |
| 11 | RpCD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg |  | 3 700,000 |  |
| 12 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp I ф5 150x150mm | kg |  | 271,000 |  |
| 13 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  | 102,200 |  |
| 14 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 | m3 |  | 50,500 |  |
| 15 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  | 102,200 |  |
| 16 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  | 102,200 |  |
|  |  | 1.3. Umplere |  |  |  |  |
| 17 |  | Argila | m3 |  | 121,800 |  |
| 18 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / incarcarea in auto | 100 m3 |  | 1,220 |  |
| 19 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 194,900 |  |
| 20 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 |  | 1,220 |  |
| 21 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 121,800 |  |
| 22 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,220 |  |
|  |  | 2. Consolidare pereti |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Interior |  |  |  |  |
| 23 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 150-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 150-T pentru grund si mortar de nisip-ciment M 150-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Plasa ф5 BpI ГОСТ 6727-80 = 2.16 kg/m2; Otel beton ф10 AI ГОСТ 5781-82* = 0.891 kg/m2 | m2 |  | 35,700 |  |
| 24 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 k=2, grosime finala 40mm | m2 |  | 35,700 |  |
| 25 | RpCG19F | Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor | m |  | 18,700 |  |
|  |  | 2.2. Exterior |  |  |  |  |
| 26 | RpCP27B | Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 28 mm | m |  | 74,000 |  |
| 27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 83,000 |  |
| 28 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t |  | 0,083 |  |
| 29 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu 10x180 | buc |  | 1 600,000 |  |
| 30 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 150-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 150-T pentru grund si mortar de nisip-ciment M 150-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Plasa ф5 BpI ГОСТ 6727-80 = 2.16 kg/m2; Otel beton ф10 AI ГОСТ 5781-82* = 0.2116 kg/m2 | m2 |  | 450,000 |  |
| 31 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 k=2, grosime finala 40mm | m2 |  | 450,000 |  |
|  |  | Total Consolidare pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Consolidarea panoului prefabricat |  |  |  |  |
| 32 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  | 60,000 |  |
| 33 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 46,720 |  |
| 34 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 |  | 0,161 |  |
| 35 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg |  | 189,200 |  |
| 36 | RpCB04B1 | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) | m3 |  | 1,000 |  |

Compartimentul 2: Solutii arhitecturale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Schele |  |  |  |  |
| 1 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  | 560,000 |  |
|  |  | 2. Demontari |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Etaj 1 |  |  |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Bloc de usa din lemn | m2 |  | 5,850 |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Bloc de usa din PVC | m2 |  | 15,410 |  |
| 4 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice / Bloc de usa din metal | kg |  | 98,550 |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Bloc de fereastra din PVC | m2 |  | 37,890 |  |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan | m2 |  | 154,740 |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primului strat de pe pereti | m2 |  | 430,000 |  |
| 8 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 92,000 |  |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 30,000 |  |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 97,180 |  |
| 11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 31,490 |  |
| 12 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 28,970 |  |
| 13 | RpCL22A | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase / aplicativ, demontarea minei curente din lemn | m |  | 3,500 |  |
| 14 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg |  | 150,000 |  |
| 15 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Scara exterioara | m3 |  | 47,000 |  |
| 16 | RpCU11A | Desfacerea sobelor necaptusite / Demontarea cuptorului | m3 |  | 6,000 |  |
|  |  | 2.2. Etaj 2 |  |  |  |  |
| 17 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Bloc de usa din lemn | m2 |  | 3,740 |  |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Bloc de usa din PVC | m2 |  | 17,000 |  |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Bloc de fereastra din PVC | m2 |  | 40,320 |  |
| 20 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Tavan suspendat PGC | m2 |  | 78,030 |  |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan | m2 |  | 79,400 |  |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primului strat de pe pereti | m2 |  | 415,000 |  |
| 23 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 89,000 |  |
| 24 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 17,000 |  |
| 25 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 10,010 |  |
| 26 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 136,070 |  |
| 27 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 99,630 |  |
| 28 | RpCL22A | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase / aplicativ, demontarea minei curente din lemn | m |  | 4,500 |  |
| 29 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg |  | 40,000 |  |
| 30 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Scara exterioara | m3 |  | 4,000 |  |
|  |  | 2.3. Exterior |  |  |  |  |
| 31 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  | 200,000 |  |
| 32 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 |  | 67,000 |  |
| 33 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg |  | 228,000 |  |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 500,000 |  |
|  |  | 2.4. Deseuri |  |  |  |  |
| 35 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  | 95,460 |  |
| 36 | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t |  | 33,860 |  |
| 37 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 129,320 |  |
| 38 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 129,320 |  |
|  |  | 3. Astupare goluri |  |  |  |  |
| 39 | RpCG05A | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm | m3 |  | 0,150 |  |
|  |  | 4. Coloane de tranzit |  |  |  |  |
| 40 | СF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 |  | 21,000 |  |
| 41 | IA51A | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita deservire de tip "VENTS" D200x400(h) sau analog | buc |  | 7,000 |  |
|  |  | 5. Acoperis |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Gard de metal anti-incendiu (42.0 ml) |  |  |  |  |
| 42 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora M16x150 | buc |  | 172,000 |  |
| 43 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg |  | 632,520 |  |
| 44 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t |  | 0,633 |  |
|  |  | 5.2. Bara de siguranta (Nod B) (27.50 ml) |  |  |  |  |
| 45 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora M16x150 | buc |  | 112,000 |  |
| 46 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg |  | 220,500 |  |
| 47 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t |  | 0,221 |  |
|  |  | 5.3. Constructie (Nod 1) |  |  |  |  |
| 48 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Praimer bituminos | m2 |  | 200,000 |  |
| 49 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu / Membrana Rubimast sau analog | m2 |  | 200,000 |  |
| 50 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistirenbeton 50-250 mm | m3 |  | 30,000 |  |
| 51 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d. 3 VR1 150x150 ( 0.59 kg/m2) | kg |  | 118,000 |  |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 200,000 |  |
| 53 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaje pt grosimea finala 50mm | m2 |  | 200,000 |  |
| 54 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Praimer bituminos | m2 |  | 200,000 |  |
| 55 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Strat inferior Tehnoelast EPP, strat superior Tehnoelast EKP | m2 |  | 200,000 |  |
| 56 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Praimer bituminos | m2 |  | 23,600 |  |
| 57 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Tehnoelast EKP | m2 |  | 23,600 |  |
|  |  | 5.4. Diverse |  |  |  |  |
| 58 | CG24A | Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 50,800 |  |
| 59 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.60mm 200 kg/m3 | m2 |  | 136,000 |  |
| 60 | CE06A | Invelitori din tabla din otel zincat б=0.7, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla din otel zincat cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  | 110,000 |  |
|  |  | 5.5. Sistema de scurgere |  |  |  |  |
| 61 | CE06A1 | Invelitori din tabla zincata cu acoperire polimerica, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla zincata cu acoperire polimerica cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori | m2 |  | 27,000 |  |
| 62 | CE19F | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m / Conform Plansei 10 din proiectul Solutii Arhitecturale | m |  | 27,000 |  |
| 63 | CE22A | Sisteme de burlane din tabla din otel zincat pentru invelitori | m |  | 21,000 |  |
| 64 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din clei hidrofob, dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm | m2 |  | 3,000 |  |
|  |  | 5.6. Canale de ventilare |  |  |  |  |
| 65 | RCsB30D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm | buc |  | 28,000 |  |
| 66 | CC02K2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 6,220 |  |
| 67 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 26,040 |  |
| 68 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 163,900 |  |
| 69 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t |  | 0,164 |  |
| 70 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  | 28,000 |  |
| 71 | CD61C | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari nearmati , inaltime nivel pina la 4m | m3 |  | 2,520 |  |
| 72 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 56,000 |  |
| 73 | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B 15 | m3 |  | 11,200 |  |
| 74 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm 125kg/m3 | m2 |  | 33,000 |  |
| 75 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 4,400 |  |
| 76 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 4,400 |  |
| 77 |  | Corniere de protectie colt pentru finisari | m |  | 26,000 |  |
| 78 | CE05A1 | Invelitori din tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime cu acoperire polimerica, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  | 12,000 |  |
|  |  | 6. Balustrade Bl-1...Bl-3 |  |  |  |  |
| 79 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil Bl-1, in set Montant ф38x1.5 cu suport mina curenta l=880 (7 buc), flansa + mascare montant ф38 (7 buc), mana curenta ф42,4x1.5 (4.0 ml), struna ф16x1.2 (12.0 ml), capac de mascare ф42 (1 buc), capac de mascare ф16 (6 buc) conform Plansei 14 din proiectul Solutii Arhitecturale | m |  | 4,000 |  |
| 80 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil Bl-2, in set Montant ф38x1.5 cu suport mina curenta l=880 (6 buc), flansa + mascare montant ф38 (6 buc), mana curenta ф42,4x1.5 (4.0 ml), struna ф16x1.2 (12.0 ml), capac de mascare ф16 (6 buc) conform Plansei 14 din proiectul Solutii Arhitecturale | m |  | 4,000 |  |
| 81 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil Bl-3, in set Montant ф38x1.5 cu suport mina curenta l=880 (4 buc), flansa + mascare montant ф38 (4 buc), mana curenta ф42,4x1.5 (1.5 ml), inel mascare ф42 (1 buc), struna ф16x1.2 (4.5 ml), capac de mascare ф16 (6 buc) conform Plansei 14 din proiectul Solutii Arhitecturale | m |  | 1,500 |  |
|  |  | 7. Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. Scara Sc-1, Sc-2, Sc-3 |  |  |  |  |
| 82 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=40 mm | m3 |  | 1,320 |  |
| 83 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata ф4 Br I pas 150x150mm (1.366 kg/m2) | kg |  | 45,100 |  |
| 84 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  | 70,000 |  |
| 85 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in scari, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5 | m3 |  | 14,000 |  |
| 86 | CI24A | Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofob, cu grosimea sub 15 mm | m2 |  | 33,000 |  |
| 87 | CI21A | Placarea peretilor cu piatra artificiala: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 |  | 26,000 |  |
|  |  | 7.2. Ingradiri I-1, I-2; I-1...I-4 |  |  |  |  |
| 88 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil, in set Montant ф38x1.5 cu suport mina curenta l=880 (13 buc), flansa + mascare montant ф38 (13 buc), mana curenta ф42,4x1.5 (7.0 ml), inel mascare ф42 (1 buc), struna ф16x1.2 (21.0 ml), capac de mascare ф42 (2 buc), capac de mascare ф16 (18 buc) conform Plansei 15 din proiectul Solutii Arhitecturale | m |  | 7,000 |  |
| 89 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil, in set Montant ф38x1.5 cu suport mina curenta l=880 (21 buc), flansa + mascare montant ф38 (21 buc), mana curenta ф42,4x1.5 (14.0 ml), inel mascare ф42 (2 buc), struna ф16x1.2 (42.0 ml), capac de mascare ф42 (2 buc), capac de mascare ф16 (24 buc) conform Plansei 18 din proiectul Solutii Arhitecturale | m |  | 14,000 |  |
|  |  | 7.3. Rampa de acces |  |  |  |  |
| 90 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,200 |  |
| 91 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa БСТ B15 П1 F75 W4 | m3 |  | 1,200 |  |
| 92 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / ЗД 1 (2 buc) | kg |  | 32,420 |  |
| 93 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 1 905,400 |  |
| 94 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t |  | 1,905 |  |
| 95 | CL16A | Podeste din tabla groasa ПВЛ 506х1100х1200 (СмЗсп ГОСТ380-2005) suprafata 27.0 m2 (aplicativ) | t |  | 0,443 |  |
| 96 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t |  | 0,443 |  |
|  |  | 8. Copertina K-1 |  |  |  |  |
| 97 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  | 18,240 |  |
| 98 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 261,550 |  |
| 99 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t |  | 0,262 |  |
| 100 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / foi de "Etalbond", exclusiv vata minerala | m2 |  | 26,000 |  |
| 101 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Profil ondulat de tip LK-20 | m2 |  | 24,000 |  |
| 102 | CE19F3 | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,8 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m | m |  | 3,600 |  |
| 103 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 cu acoperire "Пурал" | m |  | 5,000 |  |
| 104 | RpCE22A | Etansarea rosturilor de pe conturul timplariei exterioare de fatada cu mastic de etansare rezistent la inghet cu continut de ciment impermeabil | m |  | 3,600 |  |
|  |  | 9. Copertina K-2, K-3 |  |  |  |  |
| 105 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Profil ondulat de tip LK-20 | m2 |  | 16,000 |  |
| 106 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal | m2 |  | 8,000 |  |
|  |  | 10. Pardosele |  |  |  |  |
|  |  | 10.1. Etaj 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.1. Incapere 1,9,10 |  |  |  |  |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 37,600 |  |
| 108 | CA02C01 | Strat de izolatie acustica din polisteren expandat de ciment-turnat 250 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.100mm (aplicativ) | m3 |  | 3,760 |  |
| 109 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat / La imbinarea cu pereti si stilpi pentru evitarea deformatiilor | m2 |  | 0,940 |  |
| 110 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 37,600 |  |
| 111 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm | m2 |  | -37,600 |  |
| 112 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare tip "Ceresit CN69" sau analog: grosime 10mm | m2 |  | 37,600 |  |
| 113 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea finala 5mm | m2 |  | -37,600 |  |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 37,600 |  |
| 115 | CG17D | Pardoseli din placi striate de ceramica "Porcelonato" gr.11 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 37,600 |  |
| 116 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m |  | 47,000 |  |
| 117 |  | Profil de colt din PVC | m |  | 47,000 |  |
|  |  | 10.1.2. Incapere 2,3 |  |  |  |  |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 30,080 |  |
| 119 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat / La imbinarea cu pereti si stilpi pentru evitarea deformatiilor | m2 |  | 0,660 |  |
| 120 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 30,080 |  |
| 121 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm | m2 |  | 30,080 |  |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 30,080 |  |
| 123 | CG36A | Pardoseli din placi laminat cl. 33 gr.12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Consum pentru plinte din plastic 1,1 ml/m2 | m2 |  | 30,080 |  |
|  |  | 10.1.3. Scari |  |  |  |  |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund de tip "TUFFUGPUHT" sau analog | m2 |  | 17,290 |  |
| 125 | CI24A | Placarea treptelor cu placi striate de ceramica "Porcelonato" gr.11 mm, inclusiv stratul din adeziv | m2 |  | 17,290 |  |
| 126 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m |  | 19,000 |  |
| 127 |  | Profil de colt din PVC | m |  | 19,000 |  |
| 128 |  | Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat | m |  | 29,300 |  |
|  |  | 10.1.4. Incapere 5,6 |  |  |  |  |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 6,050 |  |
| 130 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat / La imbinarea cu pereti si stilpi pentru evitarea deformatiilor | m2 |  | 0,200 |  |
| 131 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 6,050 |  |
| 132 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos | m2 |  | 6,660 |  |
| 133 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana bituminoasa polimerica | m2 |  | 6,660 |  |
| 134 | IzF19A | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte | m2 |  | 6,050 |  |
| 135 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat / La imbinarea cu pereti si stilpi pentru evitarea deformatiilor | m2 |  | 0,120 |  |
| 136 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 6,050 |  |
| 137 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm | m2 |  | -6,050 |  |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 6,050 |  |
| 139 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 6,050 |  |
|  |  | 10.1.5. Incapere 7,8 |  |  |  |  |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 28,970 |  |
| 141 | CA02C01 | Strat de izolatie acustica din polisteren expandat de ciment-turnat 250 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.100mm (aplicativ) | m3 |  | 2,900 |  |
| 142 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat / La imbinarea cu pereti si stilpi pentru evitarea deformatiilor | m2 |  | 0,660 |  |
| 143 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 28,970 |  |
| 144 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm | m2 |  | -28,970 |  |
| 145 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare tip "Ceresit CN69" sau analog: grosime 10mm | m2 |  | 28,970 |  |
| 146 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea finala 5mm | m2 |  | -28,970 |  |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 28,970 |  |
| 148 | CG36A | Pardoseli din placi laminat cl. 33 gr.12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Consum pentru plinte din plastic 1,14 ml/m2 | m2 |  | 28,970 |  |
|  |  | 10.1.6. Incapere 11,12 |  |  |  |  |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 34,750 |  |
| 150 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat / La imbinarea cu pereti si stilpi pentru evitarea deformatiilor | m2 |  | 0,800 |  |
| 151 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 34,750 |  |
| 152 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm | m2 |  | -34,750 |  |
| 153 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare tip "Ceresit CN69" sau analog: grosime 10mm | m2 |  | 34,750 |  |
| 154 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea finala 5mm | m2 |  | -34,750 |  |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 34,750 |  |
| 156 | CG17D | Pardoseli din placi striate de ceramica "Porcelonato" gr.11 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 34,750 |  |
| 157 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m |  | 40,000 |  |
| 158 |  | Profil de colt din PVC | m |  | 40,000 |  |
|  |  | 10.2. Etaj 2 |  |  |  |  |
|  |  | 10.2.1. Incapere 1...3 |  |  |  |  |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 36,440 |  |
| 160 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat / La imbinarea cu pereti si stilpi pentru evitarea deformatiilor | m2 |  | 0,900 |  |
| 161 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 36,440 |  |
| 162 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Folie PE | m2 |  | 36,440 |  |
| 163 | CG36A | Pardoseli din placi laminat cl. 33 gr.12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Consum pentru plinte din plastic 1,235 ml/m2 | m2 |  | 36,440 |  |
|  |  | 10.2.2. Scari |  |  |  |  |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund de tip "TUFFUGPUHT" sau analog | m2 |  | 22,290 |  |
| 165 | CI24A | Placarea treptelor cu placi striate de ceramica "Porcelonato" gr.11 mm, inclusiv stratul din adeziv | m2 |  | 22,290 |  |
| 166 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m |  | 23,000 |  |
| 167 |  | Profil de colt din PVC | m |  | 23,000 |  |
| 168 |  | Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat | m |  | 29,300 |  |
|  |  | 10.2.3. Incapere 5 |  |  |  |  |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 21,600 |  |
| 170 | CA02C01 | Strat de izolatie acustica din polisteren expandat de ciment-turnat 250 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.100mm (aplicativ) | m3 |  | 2,160 |  |
| 171 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat / La imbinarea cu pereti si stilpi pentru evitarea deformatiilor | m2 |  | 0,640 |  |
| 172 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 21,600 |  |
| 173 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm | m2 |  | -21,600 |  |
| 174 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare tip "Ceresit CN69" sau analog: grosime 10mm | m2 |  | 21,600 |  |
| 175 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea finala 5mm | m2 |  | -21,600 |  |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 21,600 |  |
| 177 | CG17D | Pardoseli din placi striate de ceramica "Porcelonato" gr.11 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 21,600 |  |
| 178 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m |  | 32,000 |  |
| 179 |  | Profil de colt din PVC | m |  | 32,000 |  |
|  |  | 10.2.4. Incapere 6 |  |  |  |  |
| 180 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 4,070 |  |
| 181 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat / La imbinarea cu pereti si stilpi pentru evitarea deformatiilor | m2 |  | 0,100 |  |
| 182 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 4,070 |  |
| 183 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se scade / grosimea finala 2.5 cm | m2 |  | -4,070 |  |
| 184 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos | m2 |  | 4,480 |  |
| 185 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana bituminoasa polimerica | m2 |  | 4,480 |  |
| 186 | IzF19A | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte | m2 |  | 4,070 |  |
| 187 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat / La imbinarea cu pereti si stilpi pentru evitarea deformatiilor | m2 |  | 0,100 |  |
| 188 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 4,070 |  |
| 189 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm | m2 |  | -4,070 |  |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 6,050 |  |
| 191 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 6,050 |  |
|  |  | 10.2.5. Incapere 7...11 |  |  |  |  |
| 192 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 78,030 |  |
| 193 | CA02C01 | Strat de izolatie acustica din polisteren expandat de ciment-turnat 250 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.100mm (aplicativ) | m3 |  | 7,800 |  |
| 194 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat / La imbinarea cu pereti si stilpi pentru evitarea deformatiilor | m2 |  | 1,600 |  |
| 195 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 78,030 |  |
| 196 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm | m2 |  | -78,030 |  |
| 197 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare tip "Ceresit CN69" sau analog: grosime 10mm | m2 |  | 78,030 |  |
| 198 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea finala 5mm | m2 |  | -78,030 |  |
| 199 | CG36A | Pardoseli din placi laminat cl. 33 gr.12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Consum pentru plinte din plastic 1,02 ml/m2 | m2 |  | 78,030 |  |
|  |  | 11. Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 11.1. Etaj 1 |  |  |  |  |
|  |  | 11.1.1. Tip A |  |  |  |  |
| 200 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 128,640 |  |
|  |  | Total Tip A Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 11.1.2. Tip B |  |  |  |  |
| 201 | СF60F | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr. 12.5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala gr. 100 mm 135 kg/m3), sistema Knauf П131 autoportant | m2 |  | 6,050 |  |
| 202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 6,050 |  |
| 203 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 6,050 |  |
| 204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 6,050 |  |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi | m2 |  | 6,050 |  |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 6,050 |  |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 6,050 |  |
|  |  | 11.1.3. Tip C |  |  |  |  |
| 208 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog | m2 |  | 20,050 |  |
| 209 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 |  | 20,050 |  |
| 210 | CF53A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) / k=5 la materiale si utilaj pt grosimea finala 10 mm | m2 |  | 20,050 |  |
| 211 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 20,050 |  |
| 212 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi | m2 |  | 20,050 |  |
| 213 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 20,050 |  |
| 214 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 20,050 |  |
|  |  | 11.2. Etaj 2 |  |  |  |  |
|  |  | 11.2.1. Tip A |  |  |  |  |
| 215 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 153,360 |  |
|  |  | 11.2.2. Tip B |  |  |  |  |
| 216 | СF60F | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr. 12.5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala gr. 100 mm 135 kg/m3), sistema Knauf П131 autoportant | m2 |  | 4,070 |  |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 4,070 |  |
| 218 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 4,070 |  |
| 219 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 4,070 |  |
| 220 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi | m2 |  | 4,070 |  |
| 221 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 4,070 |  |
| 222 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 4,070 |  |
|  |  | 12. Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 12.1. Etaj 1 |  |  |  |  |
|  |  | 12.1.1. Tip 1 |  |  |  |  |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 190,000 |  |
| 224 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Norma plasa zincata ф1.8 25x25 (1.75 kg/m2), Norma mortar M100 (0.032 m3/m2) / Se exclude: Mortar M10, M50; Ciment; Nisip; Var; Apa; Otel beton profil neted OB 37; Malaxor | m2 |  | 190,000 |  |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 190,000 |  |
| 226 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 190,000 |  |
| 227 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip Knauf sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 190,000 |  |
| 228 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip Knauf sau analog, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm | m2 |  | -190,000 |  |
| 229 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi | m2 |  | 190,000 |  |
| 230 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 190,000 |  |
| 231 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 190,000 |  |
| 232 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 5,700 |  |
|  |  | 12.1.2. Tip 2 |  |  |  |  |
| 233 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog | m2 |  | 285,000 |  |
| 234 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Norma plasa zincata ф1.8 25x25 (1.75 kg/m2), Norma mortar M100 (0.032 m3/m2) / Se exclude: Mortar M10, M50; Ciment; Nisip; Var; Apa; Otel beton profil neted OB 37; Malaxor | m2 |  | 285,000 |  |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 285,000 |  |
| 236 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 285,000 |  |
| 237 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip Knauf sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 285,000 |  |
| 238 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip Knauf sau analog, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm | m2 |  | -285,000 |  |
| 239 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi | m2 |  | 285,000 |  |
| 240 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 285,000 |  |
| 241 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  | 285,000 |  |
| 242 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 8,550 |  |
|  |  | 12.1.3. Tip 3 |  |  |  |  |
| 243 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 |  | 120,000 |  |
| 244 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 120,000 |  |
| 245 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 120,000 |  |
| 246 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale pentru grosimea finala medie de 20 mm | m2 |  | 120,000 |  |
| 247 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 120,000 |  |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 120,000 |  |
| 249 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 120,000 |  |
| 250 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 3,100 |  |
|  |  | 12.1.4. Tip 4 |  |  |  |  |
| 251 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 50,000 |  |
| 252 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Norma plasa zincata ф1.8 25x25 (1.75 kg/m2), Norma mortar M100 (0.032 m3/m2) / Se exclude: Mortar M10, M50; Ciment; Nisip; Var; Apa; Otel beton profil neted OB 37; Malaxor | m2 |  | 50,000 |  |
| 253 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  | 50,000 |  |
|  |  | 12.2. Etaj |  |  |  |  |
|  |  | 12.2.1. Tip 1 |  |  |  |  |
| 254 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 240,000 |  |
| 255 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Norma plasa zincata ф1.8 25x25 (1.75 kg/m2), Norma mortar M100 (0.032 m3/m2) / Se exclude: Mortar M10, M50; Ciment; Nisip; Var; Apa; Otel beton profil neted OB 37; Malaxor | m2 |  | 240,000 |  |
| 256 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 240,000 |  |
| 257 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 240,000 |  |
| 258 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip Knauf sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 240,000 |  |
| 259 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip Knauf sau analog, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm | m2 |  | -240,000 |  |
| 260 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi | m2 |  | 240,000 |  |
| 261 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 240,000 |  |
| 262 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 240,000 |  |
| 263 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 7,200 |  |
|  |  | 12.2.2. Tip 2 |  |  |  |  |
| 264 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog | m2 |  | 200,000 |  |
| 265 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Norma plasa zincata ф1.8 25x25 (1.75 kg/m2), Norma mortar M100 (0.032 m3/m2) / Se exclude: Mortar M10, M50; Ciment; Nisip; Var; Apa; Otel beton profil neted OB 37; Malaxor | m2 |  | 200,000 |  |
| 266 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 200,000 |  |
| 267 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 200,000 |  |
| 268 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip Knauf sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 200,000 |  |
| 269 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip Knauf sau analog, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm | m2 |  | -200,000 |  |
| 270 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi | m2 |  | 200,000 |  |
| 271 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 200,000 |  |
| 272 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  | 200,000 |  |
| 273 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 6,000 |  |
|  |  | 12.2.3. Tip 3 |  |  |  |  |
| 274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 |  | 140,000 |  |
| 275 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 140,000 |  |
| 276 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 140,000 |  |
| 277 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale pentru grosimea finala medie de 20 mm | m2 |  | 140,000 |  |
| 278 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 140,000 |  |
| 279 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 140,000 |  |
| 280 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 140,000 |  |
| 281 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 3,630 |  |
|  |  | 12.2.4. Tip 4 |  |  |  |  |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 |  | 35,000 |  |
| 283 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Norma plasa zincata ф1.8 25x25 (1.75 kg/m2), Norma mortar M100 (0.032 m3/m2) / Se exclude: Mortar M10, M50; Ciment; Nisip; Var; Apa; Otel beton profil neted OB 37; Malaxor | m2 |  | 35,000 |  |
| 284 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  | 35,000 |  |
|  |  | 13. Glafuri interioare |  |  |  |  |
| 285 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 100,000 |  |
| 286 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 100,000 |  |
| 287 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 100,000 |  |
| 288 |  | Corniera perforata de aluminiu | m |  | 453,000 |  |
| 289 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 100,000 |  |
| 290 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 100,000 |  |
| 291 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 100,000 |  |
| 292 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 3,000 |  |
|  |  | 14. Timplarii |  |  |  |  |
|  |  | 14.1. Usi |  |  |  |  |
| 293 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din Al si geam termopan cu supralumina U1 1500x2670(h) - 2buc | m2 |  | 8,010 |  |
| 294 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din Al si geam termopan cu supralumina U2 1000x2670(h) - 1buc; U3 1000x2670(h) - 1buc | m2 |  | 5,340 |  |
| 295 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 5 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k si geam termopan grosimea 8 mm U4 950x2670(h) cu supralumina - 2buc; U6 1000x2000(h) - 2buc; U7 1000x2000(h) - 2buc; U8 950x2000(h) - 1buc; U9 900x2000 (h) - 2buc; U12 800x2100(h) - 2buc | m2 |  | 20,133 |  |
| 296 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 5 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U10 850x2000(h) - 1buc; U11 850x2000(h) - 1buc | m2 |  | 3,400 |  |
| 297 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 5 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U13 700x2000(h) - 4buc cu gratar tip MV430/2 | m2 |  | 5,600 |  |
| 298 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 5 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k si geam termopan grosimea 8 mm U5 1400x2100(h) - 1buc | m2 |  | 2,940 |  |
| 299 | CK56A | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa tip ДС 19-9ГТ ГОСТ 24698-81 U14 700x2000(h)-2buc | m2 |  | 2,800 |  |
|  |  | 14.2. Ferestre |  |  |  |  |
| 300 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Ferestre din PVC cu 5 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 1460x1730(h) -30buc cu gaura pentru montarea supapelor de tip ПО400 | m2 |  | 75,774 |  |
| 301 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / Ferestre din PVC cu 5 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2 1450x900(h) -2buc | m2 |  | 2,610 |  |
| 302 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / Placa de pervaz Pp-1 conform plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale | m |  | 45,000 |  |
|  |  | 14.3. Grilaj metalic |  |  |  |  |
| 303 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg |  | 182,000 |  |
| 304 | RpIzE16A | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv | t |  | 0,182 |  |
| 305 | CL26A | Rame metalice gata confectionate / Grilaje demontate anterior | kg |  | 182,000 |  |
|  |  | 15. Finisari exterioare |  |  |  |  |
|  |  | 15.1. Fatada |  |  |  |  |
| 306 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100 mm 126 kg/m3 | m2 |  | 500,000 |  |
| 307 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv pentru fatada, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale pentru al 3-lea strat de compozitie adeziva | m2 |  | 500,000 |  |
| 308 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 500,000 |  |
| 309 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  | 500,000 |  |
| 310 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 15,000 |  |
|  |  | 15.2. Glafuri exterioare |  |  |  |  |
| 311 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 55,000 |  |
| 312 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30 mm 126 kg/m3 | m2 |  | 55,000 |  |
| 313 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 55,000 |  |
| 314 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 55,000 |  |
| 315 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 1,650 |  |
| 316 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu б=300 mm culoare alba | m |  | 50,000 |  |
| 317 |  | Corniera perforata de aluminiu | m |  | 220,000 |  |
|  |  | 15.3. Soclu |  |  |  |  |
| 318 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog | m2 |  | 60,000 |  |
| 319 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 80 mm | m2 |  | 60,000 |  |
| 320 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 | kg |  | 35,400 |  |
| 321 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 60,000 |  |
| 322 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 30 mm | m2 |  | 60,000 |  |
| 323 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  | 60,000 |  |
| 324 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti | m2 |  | 60,000 |  |
| 325 | CI21A | Placarea peretilor cu piatra artificiala: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 |  | 60,000 |  |
| 326 | CK26B | Profil de sustinere cu margina de lacrimat | m |  | 73,000 |  |
|  |  | 15.4. Pereu |  |  |  |  |
| 327 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 |  | 1,095 |  |
| 328 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h= 100 mm | m3 |  | 10,950 |  |
| 329 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,40 l/m2 | t |  | 0,044 |  |
| 330 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 109,500 |  |
| 331 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 73,000 |  |

Compartimentul 3: Retele interioare de apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m |  | 30,000 |  |
| 2 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m |  | 5,000 |  |
| 3 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 7,000 |  |
| 4 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  | 6,000 |  |
|  |  | 1.2. Система хозяйственно водопровода |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Арматура |  |  |  |  |
| 5 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15 | buc |  | 9,000 |  |
| 6 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 1.2.2. Трубопроводы |  |  |  |  |
| 7 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PPR PN10 SDR11 ф20x2.2 mm | m |  | 20,000 |  |
| 8 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN10 SDR11 ф25x2.3 mm | m |  | 5,000 |  |
| 9 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"-3/4" | buc |  | 10,000 |  |
| 10 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  | 25,000 |  |
| 11 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  | 2,500 |  |
| 12 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 25,000 |  |
| 13 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Труба изоляционная ПЭП б=5 мм ф20 | m |  | 20,000 |  |
| 14 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Труба изоляционная ПЭП б=5 мм ф25 | m |  | 5,000 |  |
|  |  | 1.3. Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Арматура |  |  |  |  |
| 15 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 1.3.2. Трубопроводы |  |  |  |  |
| 16 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PPR PN16 SDR7.4 ф20x2.8 mm | m |  | 10,000 |  |
| 17 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  | 10,000 |  |
| 18 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  | 1,000 |  |
| 19 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  | 10,000 |  |
| 20 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Труба изоляционная ПЭП б=10 мм ф20 | m |  | 10,000 |  |
| 21 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"-3/4" | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 1.4. Система бытовой канализации |  |  |  |  |
| 22 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Труба ППР канализационная раструбная ф50х2,2 мм | m |  | 6,000 |  |
| 23 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Fitinguri | m |  | 20,000 |  |
| 24 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Труба ППР канализационная раструбная ф110х3,2 мм | m |  | 7,000 |  |
| 25 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Fitinguri | m |  | 10,000 |  |
| 26 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 | buc |  | 8,000 |  |
| 27 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn110 | buc |  | 8,000 |  |
|  |  | 1.5. Obiecte sanitare |  |  |  |  |
| 28 |  | Cot cu fix 20 x 1/2" | buc |  | 11,000 |  |
| 29 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" | buc |  | 11,000 |  |
| 30 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском, смывным бачком, гибкой подводкой и краном | buc |  | 3,000 |  |
| 31 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник с бутылочным сифоном | buc |  | 4,000 |  |
| 32 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 1.6. Executare goluri |  |  |  |  |
| 33 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 6,000 |  |
| 34 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  | 6,000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 35 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 36 |  | Boiler electric pentru prepararea apei menajare cu capacitatea de 50 litri | buc |  | 3,000 |  |

Compartimentul 4: Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 32,190 |  |
| 2 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m |  | 150,000 |  |
|  |  | 1.2. Ventilare |  |  |  |  |
| 3 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. | m2 |  | 45,000 |  |
| 4 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная регулируемая 150х100 | buc |  | 15,000 |  |
| 5 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Переточные решетки МВ 450 | buc |  | 10,000 |  |
| 6 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 10,000 |  |
|  |  | 1.3. Incalzire |  |  |  |  |
| 7 | IB05A | Radiatoare din aluminiu tip "Nova Florida" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente (total 157 sectii), inclusiv | buc |  | 34,000 |  |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Клапан балансировочный статический ф15 (R206 B) "Giacomini" sau analog | buc |  | 8,000 |  |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический регулятор перепада давления ф15 (R206 C) "Giacomini" sau analog | buc |  | 8,000 |  |
| 10 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой ф15 (R401 TG) "Giacomini" sau analog | buc |  | 22,000 |  |
| 11 | ID02A | Термоголовка R470 sau analog | buc |  | 22,000 |  |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 (R14 TG) "Giacomini" sau analog | buc |  | 34,000 |  |
| 13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Ручной угловой клапан с герм.прокладкой ф15 (R5 TG) "Giacomini" sau analog | buc |  | 9,000 |  |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Дренажный адаптер (R608D) "Giacomini" sau analog | buc |  | 16,000 |  |
| 15 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Спускная пробка с герм.прокладкой | buc |  | 34,000 |  |
| 16 | ID06A | Robinet de aerisire / Автоматический воздухоотводчик | buc |  | 4,000 |  |
| 17 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura, teava avind diametrul de 18х2,0 ГОСТ 10704-91* | m |  | 85,000 |  |
| 18 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura, teava avind diametrul de 25х2,0 ГОСТ 10704-91* | m |  | 20,000 |  |
| 19 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura, teava avind diametrul de 32х2,0 ГОСТ 10704-91* | m |  | 35,000 |  |
| 20 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura, teava avind diametrul de 38х2,0 ГОСТ 10704-91* | m |  | 10,000 |  |
| 21 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 105,000 |  |
| 22 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 45,000 |  |
| 23 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" | buc |  | 25,000 |  |
| 24 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 11,000 |  |
| 25 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc |  | 88,000 |  |
| 26 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc |  | 8,000 |  |
| 27 |  | Тройник стальной ф25х25х25 | buc |  | 6,000 |  |
| 28 |  | Тройник стальной ф20х20х20 | buc |  | 4,000 |  |
| 29 |  | Тройник стальной ф32х32х32 | buc |  | 4,000 |  |
| 30 |  | Переход стальной ф25х20 | buc |  | 10,000 |  |
| 31 |  | Отвод стальной ф32 | buc |  | 4,000 |  |
| 32 |  | Резьбы стальные ф15 | buc |  | 68,000 |  |
| 33 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m |  | 150,000 |  |
| 34 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция "K-FLEX" с алюминиевой фольгой ф32 | m |  | 15,000 |  |
| 35 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция "K-FLEX" с алюминиевой фольгой ф45 | m |  | 10,000 |  |
| 36 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль муфтовый 15кч18п2 ф32 | buc |  | 4,000 |  |
| 37 | SE56A | Filtru pentru apa, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду32 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 38 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru | buc |  | 2,000 |  |
| 39 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc |  | 2,000 |  |
| 40 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 41 |  | Термометры технические ТТЖ П №3 2 240*66 | buc |  | 2,000 |  |
| 42 |  | Манометры МП4-У 0-1 мПа | buc |  | 2,000 |  |
| 43 |  | Закладные для термометра 3кч-3-75 | buc |  | 2,000 |  |
| 44 |  | Закладные для манометра 3кч-53-76 | buc |  | 2,000 |  |

Compartimentul 5: Echipament electric de forta / Iluminat electric interior. (EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 288,000 |  |
| 2 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 162,800 |  |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 288,000 |  |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 162,800 |  |
|  |  | 2. Lucrari de electromontaj |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 4,000 |  |
| 6 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc |  | 7,000 |  |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А | buc |  | 1,000 |  |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 14,000 |  |
| 9 | 08-03-526-2 | Automat diferential mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А | buc |  | 15,000 |  |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat diferential mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 2,000 |  |
| 11 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment Шина соединительная "N" нулевая на DIN-рейку 2х7 | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 12 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment Шина PE l=418mm | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 13 |  | DIN-рейка 600мм | buc |  | 3,000 |  |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 15,400 |  |
| 15 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1.5мм2 | m |  | 800,000 |  |
| 16 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2.5мм2 | m |  | 740,000 |  |
| 17 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,350 |  |
| 18 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x4мм2 | m |  | 35,000 |  |
| 19 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m |  | 0,550 |  |
| 20 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x6м2 | m |  | 55,000 |  |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,350 |  |
| 22 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5мм2 | m |  | 35,000 |  |
| 23 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor cu un singur fir si un strat izolator de policlorura de vinil, in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 1,000 |  |
| 24 |  | Conductor cu un singur fir ПуВ 1х4,0-1,0 | m |  | 60,000 |  |
| 25 |  | Conductor cu un singur fir ПуВ 1х10,0-1,0 | m |  | 40,000 |  |
| 26 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii | 100 m |  | 7,350 |  |
| 27 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m |  | 6,700 |  |
| 28 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm, inclusiv costul tevii | 100 m |  | 1,100 |  |
| 29 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник с LED лампой, OPL/R ECO LED 595 35Вm, IP20 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc |  | 0,470 |  |
| 30 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник с LED лампой, ROUND BLADE 19, 19Bm, IP20, sau analog, inclusiv costul coprului de iluminat | 100 buc |  | 0,350 |  |
| 31 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник с LED лампой, STAR NBT LED 33Bm, IP65, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 32 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, 10A, 250V, IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc |  | 0,310 |  |
| 33 | 08-03-591-1 | Intreruptor de tip scara, pentru montare incorporata, 10A, 250V, IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 34 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, 10A, 250V, IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc |  | 0,080 |  |
| 35 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, Uн=250В, Iн=16А, IP20 | 100 buc |  | 1,050 |  |
| 36 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющим контактом, Uн=250В, Iн=16А, IP44 | 100 buc |  | 0,050 |  |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: fotoreleu | buc |  | 1,000 |  |
| 38 |  | Коробка ответвительная для скрытой установки У-197 УХЛ4, с крышкой для коробки КОН-1м-04 | buc |  | 302,000 |  |
| 39 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc |  | 151,000 |  |
| 40 | 08-02-472-7 | Сталь полосовая 40х4 | 100 m |  | 0,120 |  |
| 41 | 08-02-472-1 | Сталь круглая ф20 mm | 100 m |  | 0,090 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 42 |  | Щит с монтажной панелью, металлический IP31 ЩМП | buc |  | 1,000 |  |
| 43 |  | Бокс встроенный для установки 36 мод., IP31 ЩРв-36з-1 | buc |  | 1,000 |  |
| 44 |  | Бокс встроенный для установки 24 мод., IP31 ЩРв-24з-1 | buc |  | 1,000 |  |
| 45 |  | Бокс встроенный для установки 18 мод., IP31 ЩРв-18з-1 | buc |  | 1,000 |  |
| 46 |  | Выкл. нагр. ВН32-3Р-100А | buc |  | 1,000 |  |
| 47 |  | Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А | buc |  | 2,000 |  |
| 48 |  | Выкл. нагр. ВН32-3Р-32А | buc |  | 3,000 |  |
| 49 |  | Выкл. нагр. ВН32-1Р-32А | buc |  | 1,000 |  |
| 50 |  | Выкл. автом. ВА47-29/3/С32А | buc |  | 1,000 |  |
| 51 |  | Выкл. автом. ВА47-29/3/С25А | buc |  | 1,000 |  |
| 52 |  | Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А | buc |  | 12,000 |  |
| 53 |  | Выкл. автом. ВА47-29/1/C10А | buc |  | 1,000 |  |
| 54 |  | Автом. диф, АВДТ 32/С16/30мА | buc |  | 15,000 |  |
| 55 |  | Автом. диф, АВДТ 32/С16/10мА | buc |  | 2,000 |  |
| 56 |  | Контактор модульный КМ20-20 | buc |  | 1,000 |  |
| 57 |  | Фотореле, Рмакс=1100 Вт, IP44 | buc |  | 1,000 |  |

Compartimentul 6: Semnalizare de incendiu (SI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 8,000 |  |
| 2 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 18,000 |  |
| 3 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 8,000 |  |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 18,000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Panou de control si gestionare | buc |  | 1,000 |  |
| 6 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc |  | 1,000 |  |
| 7 | 10-08-002-03 | Avertizoare "SI" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii | buc |  | 40,000 |  |
| 8 | 10-08-002-01 | Avertizoare "SI" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc |  | 3,000 |  |
| 9 | 08-03-591-3 | Declansator manual de alarma de incentiu (aplicabil) | 100 buc |  | 0,060 |  |
| 10 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control | buc |  | 1,000 |  |
| 11 | 08-03-593-10 | Semnalizator cu sursa luminoasa si acustica (sirena), montat pe perete sau tavan, cu elemente de fixare obisnuite | 100 buc |  | 0,070 |  |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 3,600 |  |
| 13 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=16 mm | m.l. |  | 1 135,000 |  |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  | 4,000 |  |
| 15 | pret furnizor | Cablu rezistent la foc 2x0,5 mm2 | m.l. |  | 400,000 |  |
| 16 | 10-02-050-04 | Utilajul centralei: Instalarea rezistentilor si dioadelor | buc |  | 12,000 |  |
| 17 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 18 |  | Panou de control si gestionare pentru 8 zone conform standartului SM SR EN 54-2 +AC:2010 | buc |  | 1,000 |  |
| 19 |  | Transformator 30 BA conform standartului SM SR EN 54-4 +AC:2010 | buc |  | 1,000 |  |
| 20 |  | Senzor de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 | buc |  | 44,000 |  |
| 21 |  | Senzor de temperatura conform standartului SM SR EN 54-5:2017 | buc |  | 3,000 |  |
| 22 | pret furnizor | Buton de incendiu conform standartului SM SR EN 54-11:2010 | buc |  | 6,000 |  |
| 23 | pret furnizor | Acumulator U=12V, 7 A/h | buc |  | 1,000 |  |
| 24 | pert furnizor | Sirena de exterior cu stroboscop conform standartului SM EN 54-3:2015 | buc |  | 1,000 |  |
| 25 | pert furnizor | Sirena de interior SM EN 54-3:2015 | buc |  | 6,000 |  |
| 26 | pret furnizor | Rezistenta МЛТ-0.25-4.3kOhm | buc |  | 6,000 |  |
| 27 | pret furnizor | Dioda semiconductoare de tip КД512А | buc |  | 6,000 |  |
| 28 | pret furnizor | Releu RM1 | buc |  | 1,000 |  |