Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterii Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primaria Colonita

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: s.Coloniţa, Bisericii cu Hramul "Nasterii Maicii Domnului". Urmează să fie realizate lucrări:

Lucrari de demolare

Casa parohiala Ventilare.Încălzire

Biserica Ventilare.Încălzire

Lucrari de montare

Restaurarea iconostas

Lista cu cantitaţile de NOD TERMIC(casa parohiala)

Amenajarea-Terasamente- Gard (52,9m)- Scara- Pavarea- Spatii verzi- Forme mici

Echipament electric de forta si iluminat. Constructie auxiliara tip S+P+M  (marca EEF/IEI)

Echipament electric de forta si iluminat. Biserica cu Hramul "Nasterea Maicii Domnulu" ,s. Colonita. (marca EEF/IEI)

Porti autohnom, renovat 2 buc

Solutii athitecturale

Constructii beon armat (25-21 CBA).Constructie accesorie

Retele de gaze exterioare (AGE)

Constructii Beton Armat

Echipament electric .EEF/IEI

Retele de gaze interioare.Sursa autonoma de alimentare cu caldura.

Precizare: lucrările sus-menționate urmează să fie executate, fără a fi periclitată activitatea zilnică a instituției.

2. Informaţii şi proiectare

Autoritatea contractată dispune de documentaţia de proiect şi deviz pentru efectuarea lucrărilor   de reconstrucţie și demolare avind ca bază următoarele compartimente:

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispuse conform cerinţelor, normativelor şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Este necesar  de a  efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta investitorului schemele şi documentele de execuţie, de a completa cartea tehnică a construcţiei. Cap. B “documentaţia privind executarea lucrărilor”, cheltuielile pentru perfectarea documentaţiei necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri sunt redate în documentația de proiect.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Conform Planului General

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Lucrul de construcții –montaj si de ridecare la alte nivele se vor face cu ajutorul macaraleiautoși cu ajutorul utilajelor și echipamentelor speciale.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Înaintea demarării lucrărilor de construcție a obiectivului este necesar de îndeplinit: potrivit F.1

16. Definiţii:

Perioada: Nu vor fi efectuate lucrari în perioada cînd în Biserică  vor avea loc slujbele.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate doumentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "25" iulie 2024

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterii Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

Ventilație.Încălzire

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Casa parohiala |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilatia |  |  |
| 1 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw(Silent -300 | buc | 1,00 |
| 2 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(Silent 200 | buc | 2,00 |
| 3 | VC07C | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw | buc | 1,00 |
| 4 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(решетка наружная жалюзийная, стальная 250х250) | buc | 2,00 |
| 5 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm | m | 23,00 |
| 6 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 29,50 |
| 7 | VB28A | Difuzor circular cu diametrul D=200mm | buc | 4,00 |
| 8 | VA22pretul firmei | Fixari (крепления воздуховодов) | kg | 40,00 |
| 9 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 30 mm ("Isover" фольгированный gr.50 mm)cm | m2 | 68,10 |
| 10 | CC09F | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la slituri , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm(козырек с сеткой в180) | m2 | 2,24 |
| 11 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,55 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, (наружная прокладка) | m2 | 34,00 |
| 12 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm(дрюссель-клапан 100) | buc | 1,00 |
| 13 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG(диффузор вытяжной Balance-E Dn100) | buc | 4,00 |
| 14 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(решетка однорядовая, с клапаном, "Electroteknik" TM 101 300x200) | buc | 2,00 |
| 15 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canalрешетка однорядовая, с клапаном, "Electroteknik" TM 101400x250) | buc | 5,00 |
| 16 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG(диффузор вытяжной Balance-E Dn160) | buc | 4,00 |
| 17 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 1,00 |
| 18 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC d125 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Incalzirea |  |  |
| 19 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 4,00 |
| 20 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1 | buc | 4,00 |
| 21 | IB06A | Radiatoare din otel"Korado"Radik Klassik11-500/500, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 3,00 |
| 22 | IB06A | Radiatoare din ote "Korado"Radik Klassik 33-500/800, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 5,00 |
| 23 | IB06B | Radiatoare din otel "Korado"Radik Klassik 33-500/1200, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | 1,00 |
| 24 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 27,00 |
| 25 | ID04A | Угловой радиаторный клапан,(подающий)антивандального исполнения в комплекте:клапан регулирующий:термостатическая головка P=10бар T(max.)=95 C d=15mm | buc | 9,00 |
| 26 | ID04A | Угловой радиаторный клапан,(обратный ) P=10бар T(max.)=95 C d=15mm | buc | 9,00 |
| 27 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный кран) | buc | 9,00 |
| 28 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздуххотводчик) | buc | 9,00 |
| 29 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4 | buc | 18,00 |
| 30 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=20x3.4, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 35,00 |
| 31 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=25x4.2 montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 4,50 |
| 32 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=32x5.4, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 22,00 |
| 33 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=40x6.7, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 2,00 |
| 34 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 22,00 |
| 35 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm | buc | 3,00 |
| 36 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm | buc | 3,00 |
| 37 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm | buc | 2,00 |
| 38 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 18,00 |
| 39 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 4,00 |
| 40 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 35,00 |
| 41 | RCsB08C | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 18,00 |
| 42 | CL17A | Металл для крепления | kg | 7,00 |
| 43 | RpIE02A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 22,00 |
| 44 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 63,50 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

Ventilare.Încălzire

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Biserica |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilatia |  |  |
| 1 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw(Silent -300 | buc | 1,00 |
| 2 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(решетка наружная жалюзийная, стальная 250х250) | buc | 2,00 |
| 3 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm | m | 2,10 |
| 4 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 4,30 |
| 5 | VB28A | Difuzor circular cu diametrul D=200mm | buc | 4,00 |
| 6 | VA22pretul firmei | Fixari (крепления воздуховодов) | kg | 40,00 |
| 7 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 30 mm ("Isover" фольгированный gr.50 mm)cm | m2 | 3,40 |
| 8 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,55 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, (наружная прокладка | m2 | 3,40 |
| 9 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm(дрюссель-клапан 100) | buc | 1,00 |
| 10 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG(диффузор вытяжной Balance-E Dn100) | buc | 4,00 |
| 11 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal(решетка однорядовая, с клапаном, "Electroteknik" TM 101 300x200) | buc | 2,00 |
| 12 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canalрешетка однорядовая, с клапаном, "Electroteknik" TM 101400x250) | buc | 5,00 |
| 13 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG(диффузор вытяжной Balance-E Dn160) | buc | 4,00 |
| 14 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 1,00 |
| 15 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC d125 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Incalzirea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 16 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 4,00 |
| 17 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1 | buc | 4,00 |
| 18 | IB06A | Radiatoare din otel"Korado"Korado"Radik Klassik22-500/600, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 1,00 |
| 19 | IB06A | Radiatoare din ote "Korado"Radik Klassik 22-500/700, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 1,00 |
| 20 | IB06A | Radiatoare din ote "Korado"Radik Klassik 33-500/1000, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 2,00 |
| 21 | IB06B | Radiatoare din otel "Korado"Radik Klassik 33-500/1200, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | 2,00 |
| 22 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc"Korado"Radik Klassik 33-500/1800 avind lungimea de 1501 - 2000 mm | buc | 10,00 |
| 23 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 27,00 |
| 24 | CK30B | Экран из декоративной деревянной решетки( 2,8х1,5) -2 шт | m2 | 8,40 |
| 25 | CK30B | Экран из декоративной деревянной решетки( 4,25х1,5) -2 шт | m2 | 6,38 |
| 26 | CK30B | Экран из декоративной деревянной решетки( 7,8х1,5) -1 шт | m2 | 11,70 |
| 27 | CK30B | Экран из декоративной деревянной решетки( 2,8х1,5) -2 шт | m2 | 12,75 |
| 28 | IC46A | Распределительный коллектор для системы радиального отопления на 6 контуров в комплекте д=32мм | buc | 1,00 |
| 29 | ID04A | Угловой радиаторный клапан,(подающий)антивандального исполнения в комплекте:клапан регулирующий:термостатическая головка P=10бар T(max.)=95 C d=15mm | buc | 17,00 |
| 30 | ID04A | Угловой радиаторный клапан,(обратный ) P=10бар T(max.)=95 C d=15mm | buc | 17,00 |
| 31 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный кран) | buc | 17,00 |
| 32 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздуххотводчик) | buc | 17,00 |
| 33 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4 | buc | 18,00 |
| 34 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=20x3.4, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 138,00 |
| 35 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=25x4.2 montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 103,00 |
| 36 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=32x5.4, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 32,00 |
| 37 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata K-flex ST d=40x6.7, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 52,00 |
| 38 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 22,00 |
| 39 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm | buc | 3,00 |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm | buc | 3,00 |
| 41 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm | buc | 2,00 |
| 42 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 18,00 |
| 43 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 4,00 |
| 44 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 35,00 |
| 45 | RCsB08C | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 18,00 |
| 46 | CL17A | Металл для крепления | kg | 70,00 |
| 47 | RpIE02A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 22,00 |
| 48 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 63,50 |
| 49 | IA23A | Фильтр механический "Y",P=10бар T(max.)=95 C | buc | 1,00 |
| 50 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый запорный) | buc | 2,00 |
| 51 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100(Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов) 700x450hx110 | buc | 1,00 |
| 52 | ID03A | Кран щаровый 3-ходовый под прибор Ки ПА д15мм | buc | 3,00 |
| 53 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан обратный) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Utilaj |  |  |
| 54 |  | Фильтр механический "Y",P=10бар T(max.)=95 C d=32mm | buc | 1,00 |
| 55 |  | Robinet avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый запорный) | buc | 2,00 |
| 56 |  | Кран щаровый 3-ходовый под прибор Ки ПА д15мм | buc | 3,00 |
| 57 |  | Термоманометр P=10бар T(max.)=95 C | buc | 3,00 |
| 58 |  | Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов) 700x450hx110 | buc | 1,00 |
| 59 |  | Отборное устройство Delta T(-30C до +100С) | buc | 3,00 |
| 60 |  | Распределительный коллектор для системы радиального отопления на 6 контуров в комплекте д=32мм | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Paratrasnet |  |  |
| 1 | 08-01-066-2 | Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV | set | 1,00 |
| 2 | Pret de piata | ZANDS Paratrasnet-catarg vertical L=2.0m (otel inoxidabil) | buc | 1,00 |
| 3 | Pret de piata | ZANDS Suport de fixare a paratrasnetului pe coama(otel inox),filet N16:conexiune coboritoare d8-10 | buc | 1,00 |
| 4 | Pret de piata | Clema de fatada/perete,pentru conductor de coborire de 8 mm cu inaltime(otel galvanizat vopsit | buc | 80,00 |
| 5 | Pret de piata | Clema Zandz pentru jgheab de apa pluviala pentru onductor de coborire(otel galvanizat vopsit) | buc | 15,00 |
| 6 | Pret de piata | Clema Zandz pentru jconducta de apa pluviala pentru onductor de coborire(otel galvanizat vopsit) | buc | 30,00 |
| 7 | Pret de piata | Clema Zandz pentru jgheab de apa pluviala pentru onductor de coborire(otel galvanizat vopsit) | buc | 20,00 |
| 8 | Pret de piata | Clema zandz pentru conectarea conductorului(<40mm) | buc | 6,00 |
| 9 | Pret de piata | Clema zandz pentru conductor de coborire rotund d6-10mmsi banda pina la 50x6mm (otel inox) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Impamintare |  |  |
| 10 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,70 |
| 11 | Pret de piata | Conductor placat cu cupru Zandz(d8mm50mm2.50m) | buc | 2,00 |
| 12 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 13 | Pret de piata | Banda placata de cupru Galmar(30x4mm/120mm,2,50m | buc | 2,00 |
| 14 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru14 mm | 10 buc | 0,60 |
| 15 | Pret de piata | Tija de impamintare filetata,placata cu cupru,d=14mm,1,5m | buc | 6,00 |
| 16 | Pret de piata | Cuplaj filetat Zandz | buc | 4,00 |
| 17 | Pret de piata | Sfat de pornire Zandz | buc | 4,00 |
| 18 | Pret de piata | Cap de ghidare Zandz pentru atasare ciocan pneumatic | buc | 2,00 |
| 19 | Pret de piata | Unsoare zandz conductoare de curent | buc | 4,00 |
| 20 | Pret de piata | Banda hidroizolatoare ZANDZ | buc | 2,00 |
| 21 | Pret de piata | Accesoriu ZANDZ pentru ciocan pneumatic(SDS max) | buc | 4,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4

Reparație iconostas

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 35,00 |
| 2 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)Demontare iconostas | m2 | 35,00 |
| 3 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. | m2 | 35,00 |
| 4 | RCsO50A | Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn | m | 45,80 |
| 5 | RCsO46B | Confectionarea si montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele din cherestea de stejar sau foioase | m2 | 35,00 |
| 6 | RCsO47B | Repararea lambriurilor in tablii, prin inlocuirea lamelelor, soclurilor sau captuselilor, executate din lemn de stejar sau foioase cu inlocuirea tabliei | m2 | 35,00 |
| 7 | RCsQ02E | Inlocuirea geamurilor riglate (la luminatoare, tabachere etc), in ochiuri sub 0,50 mp, cu chit si cuie, montate pe timplarie din lemn | m2 | 22,30 |
| 8 | RCsO46B | Confectionarea si montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele din cherestea de stejar sau foioase | m2 | 35,00 |
| 9 | RCsH22A | Reparatii la chepenguri din lemn de rasinoase, foioase sau stejar, la pivnita in exterior, in unul sau 2 canate din scinduri brute de 24 mm grosime, pe cadru din dulapi de 28 mm grosime | m2 | 22,30 |
| 10 | RCsH24A | Inlocuirea dulapurilor putreziti, crapati sau deteriorati, ce formeaza podina planseului peste scari | m | 22,00 |
| 11 | RCsO44B | Confectionarea si montarea captuselilor pentru usi, la ziduri mai groase de o jumatate de caramida, executate din cherestea de rasinoase, pe rame placate simplu, in vederea vopsirii | m2 | 32,50 |
| 12 | RCsH25A | Sustineri la elemente de constructie orizontale sau verticale usoare pentru elemente de acoperis deteriorate si supuse reparatiei, constind din manele, rigle, scinduri si cuie | m2 | 22,50 |
| 13 | RCsO50A | Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn | m | 45,20 |
| 14 | RCsQ11B | Fixarea geamurilor la timplaria existenta cu baghete din lemn, inclusiv curatarea faltului | m | 22,50 |
| 15 | RCsQ08A | Chituirea geamurilor existente, montate pe timplarie de lemn | m | 18,50 |
| 16 | RCsR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie | m2 | 35,00 |
| 17 | RCsR29A | Снятитие старого отделочного слоя с резьба | m2 | 8,50 |
| 18 | RCsH21D аplicativ | Реставрация поврежденной плоской орнаментальной резьбы из мягких пород дерева и пр 1 категории сложности | m2 | 8,50 |
| 19 | RCsH21D аplicativ | Реставрация поврежденной плоской орнаментальной резьбы из мягких пород дерева и пр 1 категории сложности(Кзп=1 | m2 | 8,50 |
| 20 | RCsR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 35,00 |
| 21 | RCsR19A | Ignifugarea lemnariei aparente, cu o solutie ignifuga, omologata pentru folosirea la rece, pe suprafete neprotajate anterior contra incendiilor | m2 | 35,00 |
| 22 | CN51I | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie Anti mucegai | 100m2 | 0,35 |
| 23 | RCsR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 | 35,00 |
| 24 | RCsR15A aplicativ | Золочение сусальным золотом деревянных игипсовых поверхностей прлощадь деталей более 1 кв дм и 2-категории категории сложности с подготовкой поверхности(4/6.8+5/3.92+6/0.7+7/0.25+8.1/1.18+9/13.12+10/1.02 | m2 | 8,50 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5

NOD TERMIC(casa parohiala)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,20 |
| 2 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| 3 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,00 |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip(pat sub teava de incalzire gr,=100mm | m3 | 2,40 |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 15 км) | t | 4,50 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка) | m3 | 10,00 |
| 7 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 4,00 |
| 8 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление и установка защитных труб-футляров для прохождения трубопроводов через перекрытия, диаметр 1" -2" ) | buc | 4,00 |
| 9 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм) | m | 42,00 |
| 10 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv (Изоляция трубопроводов панцирем из полистироловой пены, толщиной 30;40;50;60;70;80;90 и 100 мм, выполненная в один слой с окружностью трубопровода сверху термоизоляции до 50 см включительно) | m | 42,00 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")(Кран шаровый Ду25 Ру16) | buc | 4,00 |
| 12 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Запорный вентиль или обратный вентиль, с фланцами для систем центрального отопления, диаметром 40 мм)Задвижка фланцевая Ду40 Ру16 | buc | 2,00 |
| 13 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей )жидкостью, диаметром 40;50)Переход (ПВХ)50х8,3-Ду40 | buc | 2,00 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")Кран муфтовый проходной Ду15 Ру16 Кг/см2 | buc | 2,00 |
| 15 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Арматура для котлов центрального отопления: термометр c защитой (прямой или угловой) или термометр с круглой шкалой | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | RpEE04A | Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW (Соединение электромоторов с питающей электропроводкой, включая проверку и контроль действия, мощность установки до 4 кВт) | buc | 2,00 |
| 17 | IA45A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h, prevazut cu flanse, montat in locul mosorului, cu diametrul racordurilor de 80 mm (Газовый счетчик на 50 или 100 м3/час с фланцами, устанавливаемый на месте изгиба, диметр соединительных частей 80 мм ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 18 | Pret de piata | Термообразователь сопротивления Рт 500 с кабелем | buc | 2,00 |
| 19 | Pret de piata | Расходометр ультразвуковой ду20 расход 0,6мз/ч с вычислительным блоком в комплекте | buc | 1,00 |

Lista cu cantitatile de lucrari № 6

Deviz-oferta № Amenajarea

(denumirea lucгări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,400 |  |  |
| 2 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 3,000 |  |  |
| 3 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=3 | 100 m3 | 3,000 |  |  |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 800,000 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 5,000 |  |  |
| 6 | TsA04A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor. | m3 | 140,000 |  |  |
| 7 | TsF02A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 74,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Gard (52,9m) |  |  |  |  |
| 8 | RpCG26A | Chituirea si rostuirea zidariei aparente | m2 | 62,500 |  |  |
| 9 | RpCF10B | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 57,600 |  |  |
| 10 | CD02B | Zidarie din piatra bruta M500 de cariera pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime pina la 50 cm inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T | m3 | 57,600 |  |  |
| 11 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat 2,619x4,02H-2 buc principale autohton renovate | m2 | 21,020 |  |  |
| 12 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat 3,0x3,84H-1 buc autohton renovate str.Sf. Maria | m2 | 11,520 |  |  |
| 13 | CK14A | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat 1,248x2,088H-1 buc portita autohton renovate | m2 | 2,610 |  |  |
| 14 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 35,150 |  |  |
| 15 | VB27C | Caciula de protectie, pentru canale cu perimetrul 1600 - 2500 mm 750x750mm colorata | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Scara |  |  |  |  |
| 16 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 25,200 |  |  |
| 17 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 2,200 |  |  |
| 18 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm antiderapant | m2 | 12,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Pavarea |  |  |  |  |
| 19 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 74,000 |  |  |
| 20 | RpCE11C | Izolatii higrofuge pe suprafete de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, la repararea teraselor sau balcoanelor, cu refacerea unui singur strat din hidroizolatie, executate la cald, cu 1 strat de pinza bitumata tip PI 40 lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 100,000 |  |  |
| 21 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M600 la trotuare | m2 | 100,000 |  |  |
| 22 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm(piatra de pavaj presata H=6cm) piatra rupta | m2 | 522,000 |  |  |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 45,000 |  |  |
| 24 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 85,000 |  |  |
| 25 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Borduri mici 100x20x8cm, pe fundatie beton B15) | m | 392,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Spatii verzi |  |  |  |  |
| 26 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 12,000 |  |  |
| 27 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 12,000 |  |  |
| 28 | TsH13B1 | Administrarea ingrasamintelor chimice, din azotat de amoniu granulat cu concentratie 33% | kg | 10,000 |  |  |
| 29 | TsH25A | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbusti, Cireasa | buc | 7,000 |  |  |
| 30 | TsH25A | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbusti, Nuca | buc | 5,000 |  |  |
| 31 | TsH25A | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbusti, Caprui | buc | 24,000 |  |  |
| 32 | TsH25A | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbusti, Trandafir | buc | 35,000 |  |  |
| 33 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu | buc | 71,000 |  |  |
| 34 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,710 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Forme mici |  |  |  |  |
| 35 | TsH91A | Instalarea banci din lemn pe 2 picioare | buc | 14,000 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №7

Echipament electric de forta si iluminat. Constructie auxiliara tip S+P+M  (marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCU05A1(k=0.36) | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 30,000 |
| 2 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,000 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 36,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 10,000 |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 4,000 |
| 8 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 4,000 |
| 9 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 4,000 |
| 10 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 4,000 |
| 11 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,120 |
| 12 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 4,000 |
| 13 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,360 |
| 14 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,120 |
| 15 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,040 |
| 16 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,180 |
| 17 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 18 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,030 |
| 19 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,040 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,190 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,560 |
| 22 | 334101028-1 | Corp de iluminat pentru montaj aparent cu surse LED, XEDGE EG01 NW, 4000K, 1036lm , IP65 ,12W prod. "ARELUX" | buc | 36,000 |
| 23 | 33321306-02 | Cablu ВВГнг-FRLS 3х1.5mm2 | m | 350,000 |
| 24 | 33321306-03 | Cablu ВВГнг-FRLS 4х1.5mm2 | m | 20,000 |
| 25 | 33321306-12 | Cablu ВВГнг-FRLS 3х2.5mm2 | m | 86,000 |
| 26 | 441001-2031 | Teava ПВХ d=20mm CTR10-020-K41-093I | m | 86,000 |
| 27 | 441000-1601 | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=20mm CTG20-20-K41 | m | 233,000 |
| 28 | 336009-127 | Intrerupator cu buton instalatie deschisa BCk20-1-0-ФСр, IP54 | buc | 2,000 |
| 29 | 3360009-137 | Intrerupator cu 2clape la instalatie deschisa seria Lira BC20-2-0-ФСР | buc | 2,000 |
| 30 | 3360019-13 | Intrerupator de trecere cu 1 claра la instalatie inchisa BC10-1-0-KБ | buc | 18,000 |
| 31 | 3360019-15 | Intrerupator cu 2 claрe instalatie inchisa BC10-2-0-KБ, 10A | buc | 1,000 |
| 32 | 33600068-02 | Priza de fisa la instalatie inchisa сu contact de impamantare, сu protectie РСш10-3-KБ | buc | 3,000 |
| 33 | 33600068-02 | Priza de fisa la instalatie deschisa сu contact de impamantare, сu protectie РСб20-3-ФСр | buc | 8,000 |
| 34 | 3370005 | Сutii pentru intreruptoare si prize | buc | 30,000 |
| 35 | 3370023-4 | Сutie de ramificare pentru instalatie inchisa | buc | 15,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 36 | 5550087-15 | Dulap de distributie ЩРв-18з-3 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (3.5kg) (TD-1.1) | buc | 1,000 |
| 37 | 5550244-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C | buc | 1,000 |
| 38 | 5550244-6 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C | buc | 1,000 |
| 39 | 5550236-7 | -Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B | buc | 4,000 |
| 40 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 4,000 |
| 41 | 338000201-2 | Dulap metalic ЩМП-1-2-36УХЛ3 IP31 PRO ,dim.395x310x220 , firma "ИЭК"(TD-1.2) | buc | 1,000 |
| 42 | 555000255-06 | Intreruptor automat ABDT 32 C32 | buc | 4,000 |
| 43 | 33700305-4 | -Contactor KMИ-10910, 9А, 230B/AC3 1HO | buc | 4,000 |
| 44 | 337000407-1 | Releu termic PTИ-1305, 0.63-1.0 А | buc | 1,000 |
| 45 | 337000404 | Releu termic PTИ-1306, 1.0-1.6 А | buc | 1,000 |
| 46 | 337000404-1 | Releu termic PTИ-1307, 1.6-2.5 А | buc | 1,000 |
| 47 | 337000404-2 | Releu termic PTИ-1308, 2.5-4.0А | buc | 1,000 |
| 48 | 33700403-4 | Anexa de conexiune ПКИ-22 | buc | 4,000 |
| 49 | 335000409-06 | Clema ЗNИ-2.5mm | buc | 12,000 |
| 50 | 334100010 | Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N | buc | 4,000 |
| 51 | 334101037-1 | Corp de iluminat cu surse LED 30W XCASE CSQ3060 4000K, 2240lm , IP40 ,30W prod. "ARELUX" | buc | 2,000 |
| 52 | 334101025-5 | Corp de iluminat cu LED 26W , 4000K,3000lm IP65 ARCTIC ECO LED 600 | buc | 6,000 |
| 53 | 334101026-01 | Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate, 37x26cm Articol: 3-0163 | buc | 4,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №8

Echipament electric de forta si iluminat. Biserica cu Hramul "Nasterea Maicii Domnulu" ,s. Colonita. (marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCU05A1(k=0.36) | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 37,000 |
| 2 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 9,000 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 46,000 |
| 4 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=15m) | m3 | 4,500 |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 4,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (TG-1) | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 12,000 |
| 8 | 08-03-526-1 | Declansator independent | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 10 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 4,000 |
| 11 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (TGD) | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 13 | 08-03-521-15 | Declansator tripolar | buc | 1,000 |
| 14 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 4,000 |
| 15 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 4,000 |
| 16 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,120 |
| 17 | 08-03-532-4 | -Buton PPBB-30N | buc | 4,000 |
| 18 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 2,000 |
| 19 | 10-08-019-04 | Foto releu | buc | 2,000 |
| 20 | 10-08-019-04 | Taimer | buc | 2,000 |
| 21 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,190 |
| 22 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,270 |
| 23 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,080 |
| 24 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 10,000 |
| 25 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 4,000 |
| 26 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,090 |
| 27 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 28 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,160 |
| 29 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,480 |
| 30 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,160 |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,410 |
| 32 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu , sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, VVGng-FRLS-3x1.5mm2 , VVGng-FRLS-4x1.5mm2 , VVGng-FRLS-3x2.5mm2 | buc | 52,000 |
| 33 | 08-02-158-12 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, VVGng-FRLS-5x4mm2 | buc | 8,000 |
| 34 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | 8,000 |
| 35 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,300 |
| 36 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,150 |
| 37 | 55512345-01 | Corp de iluminat cu LED 12W de plafon, IP66.1036lm, 4000K ARELUX EDGE EG01NW | buc | 10,000 |
| 38 | 55512345-011 | Corp de iluminat cu LED 12W de plafon, IP66.1036lm, 3200K ARELUX XEDGE EG01WW | buc | 3,000 |
| 39 | 33410160-01 | Corp de iluminat de tavan cu lampa LED 20W, IP65, 2109lm, 4000K XPROOF LED PF02NW | buc | 6,000 |
| 40 | 334101026-02 | Aplice (bra) bisericesc din alama, 1 brat, 12x26cm Articol: 3-0164 | buc | 4,000 |
| 41 | 3341168-02 | Светильник LED точечный RGB, 4W L=40lm ,IP67, янтарный цвет излученя, оптика 180gr, размеры 75х75х60мм, управляемые по протоколу DMX-512 IRF3-1RGB-180-CL24 | buc | 8,000 |
| 42 | 33321306-02 | Cablu ВВГнг-FRLS 3х1.5mm2 | m | 388,000 |
| 43 | 33321306-03 | Cablu ВВГнг-FRLS 4х1.5mm2 | m | 20,000 |
| 44 | 33321306-12 | Cablu ВВГнг-FRLS 3х2.5mm2 | m | 317,000 |
| 45 | 3332136-55 | Cablu ВВГнг -FR-LS 5х4mm2 (0.701kg/m) | m | 16,000 |
| 46 | 441001-2031 | Teava ПВХ d=20mm CTR10-020-K41-093I | m | 270,000 |
| 47 | 441000-1601 | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=20mm CTG20-20-K41 | m | 478,000 |
| 48 | 444019-175 | Teava din otel apa-gaz d=32mm | m | 16,000 |
| 49 | 3360019-13 | Intrerupator de trecere cu 1 claра la instalatie inchisa BC10-1-0-KБ | buc | 9,000 |
| 50 | 3360019-15 | Intrerupator cu 2 claрe instalatie inchisa BC10-2-0-KБ, 10A | buc | 4,000 |
| 51 | 33600068-02 | Priza de fisa la instalatie inchisa сu contact de impamantare, сu protectie РСш10-3-KБ | buc | 16,000 |
| 52 | 3370005 | Сutii pentru intreruptoare si prize | buc | 29,000 |
| 53 | 3370023-4 | Сutie de ramificare pentru instalatie inchisa | buc | 25,000 |
| 54 | 555000403-2 | Intrerupator de pachet ПВ3-40 M1 40A. IP54 | buc | 8,000 |
| 55 | 555-10012-3 | Intrerupator сu buton si blocare VKI-216 230/400V, 16A | buc | 2,000 |
| 56 | 336034-07 | - Cutie KM41235 85x85x40mm IP44 | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 57 | 338000213-31 | Dulap , ЩМП-4-2-36 УXL3 IP54 PRO, dim:800x650х250mm, panou 775x585x15mm (TG-1) | buc | 1,000 |
| 58 | 5550244-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C | buc | 1,000 |
| 59 | 5550244-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C | buc | 1,000 |
| 60 | 5550236-7 | -Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B | buc | 4,000 |
| 61 | 5550237-14 | -Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C | buc | 4,000 |
| 62 | 5550237-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 2,000 |
| 63 | 555000260 | -Declansator independent PH-47 | buc | 1,000 |
| 64 | 55500255-042 | -Intreruptor automat ABDT 32M-2P C20 30mA | buc | 2,000 |
| 65 | 33700307-4 | -Contactor KMИ-11810, 18А, 230B/AC3 1HO | buc | 4,000 |
| 66 | 338000236 | Dulap metalic ЩМП-2-0 У1 IP65 ,dim.500x400x220 , firma "ИЭК" (TGD) | buc | 1,000 |
| 67 | 55500255-39 | Intreruptor automat ABDT32M C10 30mA | buc | 2,000 |
| 68 | 5550244-12 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C | buc | 1,000 |
| 69 | 5550244-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C | buc | 1,000 |
| 70 | 555-100011-4 | Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc | 1,000 |
| 71 | 337000409-12 | Releu termic PTИ-1321, 12-18А | buc | 4,000 |
| 72 | 33700403-4 | Anexa de conexiune ПКИ-22 | buc | 4,000 |
| 73 | 335000409-06 | Clema ЗNИ-2.5mm | buc | 12,000 |
| 74 | 334100010 | Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N | buc | 4,000 |
| 75 | 33700305-4 | -Contactor KMИ-10910, 9А, 230B/AC3 1HO | buc | 2,000 |
| 76 | 337000412-3 | Releu foto ФP-7E | buc | 2,000 |
| 77 | 2550003-02 | Taimer dijital TЭ15 16А ,230V | buc | 2,000 |
| 78 | 55510001 | Boxe pentru butoane de comanda , 1 loc ,КП101 | buc | 4,000 |
| 79 | 334101026-01 | Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate, 37x26cm Articol: 3-0163 | buc | 15,000 |
| 80 | 3341168-01 | Светильник LED линейный 24W L=1000lm ,IP66, янтарный цвет излученя. оптика 65gr, размеры 600х56х58мм, ILF12-1.5A-65H-60(301) | buc | 8,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

Deviz-oferta № 2-1-2

Lucrari de demolare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RCsG51A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn | m3 | 120,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Diverse lucrari |  |  |  |  |
| 2 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Gunoi) | t | 192,000 |  |  |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 192,000 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

Porti autohnom, renovat 2 buc

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Porti autohnom, renovat 2 buc |  |  |  |  |
| 1 | Portile se exlud) | Montarea portilor metalice din panouri de tabla si din schelet de fier ornamentale (Portile se exclud) | kg | 160,000 |  |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 11

Deviz-oferta №   Solutii arhitecturale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de consolidare a peretilor |  |  |  |  |
| 1 | TsF03B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 123,000 |  |  |
| 2 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 225,000 |  |  |
| 3 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Tehnonikoli 2 str k=2 | m2 | 225,000 |  |  |
| 4 | RpCG19C | Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1 1/2 caramida | m | 54,200 |  |  |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului betongrunt intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 71,500 |  |  |
| 6 | RpCG20A | Refacerea zidariei din placi de cotelet, executata cu fisii de perete despartitor, cu placi de 6,3-8 cm grosime, executata in ziduri de 7,5x254 cm | m3 | 3,600 |  |  |
| 7 | RpCG21A | Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul) | m | 54,200 |  |  |
| 8 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 | 75,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Goluri |  |  |  |  |
| 9 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 7,500 |  |  |
| 10 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F1-14 buc stejar | m2 | 36,840 |  |  |
| 11 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F2-8 buc-stejar | m2 | 20,240 |  |  |
| 12 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F3-9 buc-stejar | m2 | 4,050 |  |  |
| 13 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U1-2 buc-stejar | m2 | 14,520 |  |  |
| 14 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U2-4 buc-stejar | m2 | 10,560 |  |  |
| 15 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m-stejar | m2 | 13,410 |  |  |
| 16 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 155,000 |  |  |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 62,000 |  |  |
| 18 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane | m2 | 5,630 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Fasada |  |  |  |  |
| 19 | RpCM07B | Frecarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate | m2 | 938,000 |  |  |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 938,000 |  |  |
| 21 | RpCN03A | Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin | m | 122,000 |  |  |
| 22 | RpCM06A | Ceruirea si lustruirea placajelor noi frecate cu masina, la profile, baghete, solbancuri, glafuri (montate pe console) si orice alte elemente profilate, din mozaic turnat pe loc sau prefabricate montate la interior sau la exterior--placi din cotelet | m | 220,000 |  |  |
| 23 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 72,000 |  |  |
| 24 | RpCM29B1 | Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc., pentru placaje si elemente din piatra cotelet cu GKJ-10 | m2 | 938,000 |  |  |
| 25 | RpCF05A | Prelucrarea din gros si rostuirea fetei vazute, la zidaria din piatra bruta naturala | m2 | 26,000 |  |  |
| 26 | CI11A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 32,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Acoperis |  |  |  |  |
| 27 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 390,000 |  |  |
| 28 | CE27A1 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat | m2 | 390,000 |  |  |
| 29 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 6,000 |  |  |
| 30 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 8,000 |  |  |
| 31 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 26,000 |  |  |
| 32 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 3,900 |  |  |
| 33 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 26,000 |  |  |
| 34 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 | 3,900 |  |  |
| 35 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime | m2 | 390,000 |  |  |
| 36 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 1 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 390,000 |  |  |
| 37 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 100mm | m | 40,900 |  |  |
| 38 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare | buc | 13,000 |  |  |
| 39 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d75mm | m | 91,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Scari inrerioare lemn |  |  |  |  |
| 40 | RpCL01B | Repararea treptelor la scari drepte de brad cu trepte si fara contratrepte | m | 50,400 |  |  |
| 41 | CH09B1 | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, pentru montarea balustradelor gata confectionate | m | 7,000 |  |  |
| 42 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,240 |  |  |
| 43 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 | 0,240 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Finisarea interioara |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Pereti |  |  |  |  |
| 44 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 822,000 |  |  |
| 45 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 822,000 |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 822,000 |  |  |
| 47 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T proportie 1 la 2 cu armare cu calt de chinepa taiat marunt 100 gr per 1 m2 (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 822,000 |  |  |
| 48 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 822,000 |  |  |
| 49 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T proportie 1 la 2 cu armare cu calt de chinepa taiat marunt 100 gr per 1 m2 (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 822,000 |  |  |
| 50 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 822,000 |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 822,000 |  |  |
| 52 | RMD04A | Tencuiala de epoca stearsa, cu mortar in tehnica de fresca, pentru zidarie de caramida la pereti | m2 | 822,000 |  |  |
| 53 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T proportie 1 la 2 cu armare cu calt de chinepa taiat marunt 100 gr per 1 m2 (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 822,000 |  |  |
| 54 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 822,000 |  |  |
| 55 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T proportie 1 la 2 cu armare cu calt de chinepa taiat marunt 100 gr per 1 m2 (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 822,000 |  |  |
| 56 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 120,000 |  |  |
| 57 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 120,000 |  |  |
| 58 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 420,000 |  |  |
| 59 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 822,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Tavane |  |  |  |  |
| 60 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 232,000 |  |  |
| 61 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 232,000 |  |  |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 232,000 |  |  |
| 63 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T proportie 1 la 2 cu armare cu calt de chinepa taiat marunt 100 gr per 1 m2 (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 232,000 |  |  |
| 64 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 232,000 |  |  |
| 65 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T proportie 1 la 2 cu armare cu calt de chinepa taiat marunt 100 gr per 1 m2 (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 232,000 |  |  |
| 66 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 232,000 |  |  |
| 67 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T proportie 1 la 2 cu armare cu calt de chinepa taiat marunt 100 gr per 1 m2 (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 232,000 |  |  |
| 68 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 232,000 |  |  |
| 69 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T proportie 1 la 2 cu armare cu calt de chinepa taiat marunt 100 gr per 1 m2 (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 232,000 |  |  |
| 70 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 60,000 |  |  |
| 71 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 | m2 | 60,000 |  |  |
| 72 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 232,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3. Podele |  |  |  |  |
| 73 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 192,500 |  |  |
| 74 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 2,750 |  |  |
| 75 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m2 | 8,000 |  |  |
| 76 | CG02A | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar | m2 | 192,500 |  |  |
| 77 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate-paroizolare | m2 | 192,500 |  |  |
| 78 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr150mm lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 192,500 |  |  |
| 79 | CG04A | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 192,500 |  |  |
| 80 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 192,500 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 12

Deviz-oferta №

Constructii beon armat (25-21 CBA).Constructie accesorie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Terasamente |  |  |
| 1 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. | 100 m3 | 5,000 |
| 2 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 8,780 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 660,000 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 8,780 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 788,700 |
| 6 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-pentru perna de pamint | 100 m3 | 1,740 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 2,262 |
| 7 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 | 1,740 |
| 8 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 6,000 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 126,000 |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 7,260 |
|  |  | 2. Fundatia |  |  |
| 11 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 57,000 |
| 12 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,700 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 9,000 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,038 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,039 |
| 15 | DB18C | Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala pireu latimea 1,5m | m2 | 69,000 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta H=20 cm | m3 | 17,500 |
| 17 | DA15A | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit | m2 | 80,400 |
| 18 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 64,000 |
| 19 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B20 | m3 | 29,000 |
| 20 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 240C | kg | 249,100 |
| 21 | CC01F2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 340,400 |
| 22 | CC01F2 | Armaturi din otel beton 500C fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere-d14mm 500C | kg | 592,900 |
| 23 | CA09A | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate | m3 | 43,240 |
| 24 | IzF05B2 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata si mastic de bitum tip H 80/90, la pereti drepti -geomembrana | m2 | 147,000 |
| 25 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante-d8A240C iesirile coloane | kg | 20,500 |
| 26 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d18A500 iesire coloane | kg | 204,500 |
| 27 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante iesire coloane d16mm A500 | kg | 64,100 |
|  |  | 3. Rama PM1 |  |  |
| 28 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg | 120,000 |
| 29 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg | 252,000 |
| 30 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 38,000 |
| 31 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 3,800 |
|  |  | 4. Rama PM2 |  |  |
| 32 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg | 345,000 |
| 33 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg | 658,500 |
| 34 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 114,000 |
| 35 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 11,400 |
|  |  | 5. Rama PM3 |  |  |
| 36 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg | 117,000 |
| 37 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg | 246,000 |
| 38 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 36,000 |
| 39 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 3,600 |
|  |  | 6. Rama PM4 |  |  |
| 40 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg | 336,000 |
| 41 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg | 614,000 |
| 42 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 114,000 |
| 43 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 11,400 |
|  |  | 7. Rama PM5 |  |  |
| 44 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg | 116,000 |
| 45 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg | 181,400 |
| 46 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 40,000 |
| 47 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 4,000 |
|  |  | 8. Rama PM6 |  |  |
| 48 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg | 72,200 |
| 49 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg | 313,400 |
| 50 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 22,000 |
| 51 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 2,200 |
|  |  | 9. Rama PM7 |  |  |
| 52 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg | 84,500 |
| 53 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg | 213,700 |
| 54 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 28,000 |
| 55 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 2,800 |
|  |  | 10. Rama PM8 |  |  |
| 56 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg | 99,800 |
| 57 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg | 169,600 |
| 58 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 36,000 |
| 59 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 3,600 |
| 60 | CC13B | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 84,000 |
| 61 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-A1 si MO1 | kg | 54,660 |
|  |  | 11. Inchideri (Zidaria exterioara) |  |  |
| 62 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 64,400 |
| 63 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 98,000 |
|  |  | 12. Planseu cota -0,1m |  |  |
| 64 | CB03E1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 110,500 |
| 65 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 166,000 |
| 66 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 500C | kg | 57,600 |
| 67 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg | 1 953,500 |
| 68 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 15,000 |
| 69 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc | 94,000 |
|  |  | 13. Planseu cota +3,3 m |  |  |
| 70 | CB03E1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 102,600 |
| 71 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 164,000 |
| 72 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 500C | kg | 16,800 |
| 73 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C | kg | 1 877,500 |
| 74 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 15,000 |
|  |  | 14. Balca monolita BM-1(12,6m) |  |  |
| 75 | CB03E1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 6,000 |
| 76 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg | 32,000 |
| 77 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C d16mm | kg | 32,000 |
| 78 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 1,000 |
|  |  | 15. Scara L1 |  |  |
| 79 | CB03E1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 20,000 |
| 80 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 500C | kg | 53,000 |
| 81 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C d12mm | kg | 276,000 |
| 82 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 3,600 |
|  |  | 16. Acoperis |  |  |
| 83 | CE27A3 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea coprtinei pe scheletul sarpantei | m2 | 121,400 |
| 84 | CE32A | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere | m2 | 128,000 |
| 85 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Schindura k=0,008 | m2 | 128,000 |
| 86 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 5,750 |
| 87 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 1,280 |
| 88 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 5,750 |
| 89 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 | 1,280 |
|  |  | 17. Scara intrare LB-1 |  |  |
| 90 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,220 |
| 91 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,000 |
| 92 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi d5 vr1 150x150mm | kg | 294,300 |
| 93 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 500C | kg | 19,100 |
| 94 | CB03E1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 16,000 |
| 95 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 7,600 |
|  |  | 18. Intariri canale de ventilare |  |  |
| 96 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8A 240C | kg | 53,000 |
| 97 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A 500C d12mm | kg | 276,000 |
| 98 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 12,000 |
| 99 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 0,360 |
|  |  | 19. Buiandrugi PIM |  |  |
| 100 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 14,640 |
| 101 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi d5 vr1 150x150mm | kg | 5,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 13

Retele de gaze exterioare (AGE)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Lucrari єi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" | buc | 1,000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 2 |  | Узел учета газа BK G-6T c встроенным термокоректором | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |
| 3 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5,000 |
| 4 | GE07A1 | Armaturi in statie (robinet cu sertar, supapa de siguranta mecanica si orificiu de masurare diferentiala) avand DN: - 40-50 mm -montare | buc | 1,000 |
| 5 |  | Кран шаровый газовый фланцевый Ду-25 Ру-0,6МПа | buc | 1,000 |
| 6 | IC04D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 ".Труба сталь водогазопроводная ст Вст 3 сп2 д25х2,8мм | m | 4,000 |
| 7 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 4,000 |
| 8 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,000 |
| 9 | GD15C | Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: -1 1/4"Врезка в газопровод д32мм | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 14

Constructii Beton Armat

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Lucrari єi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pireu |  |  |
| 1 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 165,000 |
| 2 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 33,000 |
| 3 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 1,650 |
| 4 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de beton-pelicula hidroizolare | m2 | 190,000 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,330 |
| 6 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile-lacata din lut | m3 | 33,000 |
| 7 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-10 grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 165,000 |
|  |  | 2. Reparatia crapaturi fasada |  |  |
| 8 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 50,000 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 10,000 |
| 10 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 12,000 |
| 11 | RpCG20A | Refacerea zidariei din placi de beton celular autoclavizat, executata cu fisii de perete despartitor, cu placi de 6,3-8 cm grosime, executata in ziduri de 7,5x254 cm | m3 | 0,250 |
|  |  | 3. Planseu cota 3,5 m |  |  |
| 12 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 118,000 |
| 13 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 220,000 |
| 14 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 118,000 |
| 15 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 190,000 |
| 16 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 30,000 |
| 17 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 950,000 |
| 18 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C20 | m3 | 17,300 |
|  |  | 4. Planseu cota 6,0 m |  |  |
| 19 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 110,000 |
| 20 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 75,000 |
| 21 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 220,000 |
| 22 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 118,000 |
| 23 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 190,000 |
| 24 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 223,000 |
| 25 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 430,000 |
| 26 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C20 | m3 | 17,300 |
|  |  | 5. Constructii metal .Rama Pm-1 |  |  |
| 27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.ЗД-1 | kg | 43,000 |
| 28 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura-Rama PM-1 | t | 1,414 |
| 29 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc | 32,000 |
| 30 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 1,450 |
|  |  | 6. Acoperis |  |  |
| 31 | CE26A | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 | 330,000 |
| 32 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50 mm grosime), la constructii obisnuite. | m2 | 330,000 |
| 33 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,000 |
| 34 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 7,100 |
| 35 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 7,100 |
| 36 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc | m2 | 12,000 |
|  |  | 7. Diverse |  |  |
| 37 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 22,000 |
| 38 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 22,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 15

Echipament electric .EEF/IEI

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Lucrгri єi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB29E | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm Gauri in cotelet d65mm L=50mm | buc | 37,000 |
| 2 | RCsB29E | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 L=600mm K=4x0,9=3,6 | buc | 9,000 |
| 3 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm | 10 buc | 0,200 |
| 4 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm d20mm-12m | 10 buc | 0,400 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Aparate cu tensiune pina la 1000V |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Щит с монтажной панелью ЩМП-4-2-36-УXЛЗ IP31 PRO | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 13,000 |
| 7 |  | Intrerupator automat BA47-29-3P C32 | buc | 2,000 |
| 8 |  | Intrerupator automat BA47-29-3P C25 | buc | 1,000 |
| 9 |  | Intrerupator automat BA47-29-1P B6 | buc | 4,000 |
| 10 |  | Intrerupator automat BA47-29-1P C20 | buc | 4,000 |
| 11 |  | Intrerupator automat BA47-29-1P C6 | buc | 1,000 |
| 12 |  | Независимый расцепитель РН47-1 | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 14 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32М-1Р In10A In=30mA | buc | 2,000 |
| 15 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32-2Р In20A In=30mA | buc | 2,000 |
| 16 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 4,000 |
| 17 |  | Contactor dimensiuni mici КМИ-118 10 | buc | 4,000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,000 |
| 19 |  | Releu teploelectric РТИ 1321 IN=14A | buc | 4,000 |
| 20 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie ЗНИ 2,5мм2 | 100 buc | 0,120 |
| 21 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,120 |
| 22 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7-приставка контактная ПКИ-22 | buc | 4,000 |
| 23 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 Buton PP BB-30N Pusc-Stop d30mm neon 240V 1з+1р | buc | 4,000 |
| 24 |  | Buton PP BB-30N Pusc-Stop d30mm neon 240V | buc | 4,000 |
|  |  | 2.2. Corpuri iluminat |  |  |
| 25 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1LED 12W tavan IP66 1036lm,4000K | 100 buc | 0,100 |
| 26 |  | Corp iluminat LED 12W tavan IP66 1036 lm 4000K | buc | 10,000 |
| 27 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1LED 12W tavan IP66 1036lm,3200K | 100 buc | 0,030 |
| 28 |  | Corp iluminat LED 12W tavan IP66 1036 lm 3200K | buc | 3,000 |
| 29 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1LED 20W tavan IP65 2109lm,4000K | 100 buc | 0,060 |
| 30 |  | Corp iluminat LED 20W tavan IP65 2109 lm 4000K | buc | 6,000 |
| 31 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc | 0,150 |
| 32 |  | Aplice (bra) bisericesc din alama 2 brate 37x26cm ORTOX | buc | 15,000 |
| 33 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,040 |
| 34 |  | Aplice (bra) bisericesc din alama 1 brate 12x26cm ORTOX | buc | 4,000 |
| 35 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1Led 24W IP66 1000lm lumina chihlimbar optica 65gr 600x56x58mm | 100 buc | 0,080 |
| 36 |  | Corp iluminat LED 24W lumina chihlimbar IP66 1000 lm 600x56x58mm | buc | 8,000 |
| 37 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1Led RGB 4W IP67 40lm lumina chihlimbar optica 180gr 75x75x60mm transmitere date pe protocol DMX-512 | 100 buc | 0,080 |
| 38 |  | Corp iluminat LED 4W lumina chihlimbar RGB IP67 40 lm 75x75x60mm | buc | 8,000 |
|  |  | 2.3. Cablaj |  |  |
| 39 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 7,100 |
| 40 |  | Cablu VVGng-FRLS 3x1,5mm2 | m | 373,000 |
| 41 |  | Cablu VVGng-FRLS 4x1,5mm2 | m | 20,000 |
| 42 |  | Cablu VVGng-FRLS 3x2,5mm2 | m | 317,000 |
|  |  | 2.4. Tevi |  |  |
| 43 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,480 |
| 44 |  | Teava PVC 20mm d int18,2mm nu sustine focul | m | 270,000 |
| 45 |  | Teava PVH 20mm IP55 gofrata | m | 478,000 |
|  |  | 2.5. Aparate de comutatie de tensiune joasa |  |  |
| 46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 47 |  | Пакетный выключатель VKI-216 2P 16A IP30 | buc | 8,000 |
| 48 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 8,000 |
| 49 |  | Пакетный выключатель ПВ2-40-М1 2P 40A IP30 | buc | 8,000 |
|  |  | 2.6. Materiale de montaj |  |  |
| 50 |  | Cutie distributie plastic KM41235 IP44 85x85x40mm | buc | 6,000 |
| 51 |  | Corpus pu buton dirijare 75x70x65mm 1 loc | buc | 4,000 |
| 52 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,090 |
| 53 |  | Intreruptor cu 1 clapa tip inchis 10A BC10-1-0-КБ IP20 | buc | 9,000 |
| 54 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 55 |  | Intreruptor cu 2 circuite tip inchis 10A BC10-1-0-КБ IP20 | buc | 4,000 |
| 56 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,160 |
| 57 |  | Priza 16 A 250V 2K+3 IP54 cu capac si impamintare | buc | 16,000 |
| 58 |  | Cutie (doza) intreruptor,priza ИЭК ,ЕКF | buc | 29,000 |
| 59 |  | Cutie ramificatie distributie plastic ИЭК EKF | buc | 25,000 |
|  |  | 2.7. Utilaj |  |  |
| 60 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-2--36 УХЛЗ IP31 PRO корпус 800х650х250мм панель 775х585х15мм | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 16

Retele de gaze interioare.Sursa autonoma de alimentare cu caldura.

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Lucrari єi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 1 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm.Кран пружинный муфтовый Ду20 Ру-0,01 МПа | buc | 3,000 |
| 2 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm.Кран пружинный муфтовый Ду15 Ру-0,01 МПа | buc | 1,000 |
| 3 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1".Заглушка Ду 25мм УГ29.0 | buc | 1,000 |
| 4 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40мм Футляр для д25 УГ-16.00 | buc | 2,000 |
| 5 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata.Крепление газопровода к стене д25мм УКГ 13.00 | kg | 23,000 |
| 6 | IC02B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 25x2,8mm ст.водогазопроводная | m | 5,000 |
| 7 | IC02B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20x2,8mm ст.водогазопроводная | m | 10,000 |
| 8 | IC02A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de Dy15x2,5mm | m | 0,500 |
| 9 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare УГ-1-240-104 | buc | 1,000 |
| 10 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: напоромер мембранный 0-46 кПа НПМ-52 | buc | 1,000 |
| 11 | GC02A | Proba de rezistenta cu aer (pentru Pn 4-9) si de etanseitate cu gaze naturale (pentru Pn 2-6), la imbinarile de la statia de reglare cu diametrul nominal de pina la 400 mm | buc | 1,000 |
| 12 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,016 |
| 13 | GC05A | Proba de rezistenta si regim, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, executate hidraulic, la conducte cu Dn 50 mm | 1 km | 0,016 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 14 | GE06A | Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, avand Dn: - 25 mm (supapa de siguranta mecanica montata in atelier ) | buc | 1,000 |
| 15 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 16 |  | Отключающий эл.магнитный клапан Ду-25 (нормально-закрытый) | buc | 1,000 |
| 17 |  | Сигнализатор загазованности по метану и угарному газ | buc | 1,000 |
| 18 |  | Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ 4 | buc | 1,000 |
| 19 |  | Газоанализатор МИ-10 | buc | 1,000 |
| 20 |  | Огнетушитель ОУ-10 | buc | 2,000 |
| 21 |  | Лопата | buc | 1,000 |
| 22 |  | Ящик с песком 0,5 м3 | buc | 1,000 |

DEVIZ  LOCAL № 17

Sursa autonoma de alimentare cu caldura

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Lucrгri єi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de mгsurг ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=32,0 kBт (27515 ккал\'F7) N-150W с погодозависимой автоматикой | buc | 1,000 |  |  |
| 2 |  | Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=28,0 kBт (24076 ккал\'F7) N-150W с погодозависимой автоматикой | buc | 1,000 |  |  |
| 3 |  | Комплект газохода для отвода дымовых газов д80мм L-5m (вертикальный) с конденсатоотводчиком | buc | 2,000 |  |  |
| 4 |  | Гидравлический разделитель V=2,5 m3\'F7 Ду-25мм | buc | 1,000 |  |  |
| 5 |  | Насос сетевой воды G-1,0 m3/ora H=5,0 m Nel=0,06 kW 1faza Biral | buc | 2,000 |  |  |
| 6 |  | Насос сетевой воды G-1,12 m3/ora H=8,5 m Nel=0,2 kW 1faza Biral | buc | 2,000 |  |  |
| 7 |  | Емкостный водонагреватель V-100l,тепловой мощностью с встроенным эл. нагревательным элементом N=2,2kW | buc | 1,000 |  |  |
| 8 |  | Расширительный бак 80 л Ру-3 бар , для закрытой системы отопления | buc | 1,000 |  |  |
| 9 |  | Расширительный бак 12 л Ру-6 бар , для системы ГВС | buc | 1,000 |  |  |
| 10 |  | Противонакипное магнитное устройство G=0,1-3 m3/ora | buc | 2,000 |  |  |
| 11 |  | Пропорциональный дозатор полифосфата ду15мм | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 12 | IA02F | Cazan sectional de otel, avind suprafata de incalzire de 88,0...104,0 mp-Q=32kBт | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | IA02F | Cazan sectional de otel, avind suprafata de incalzire de 88,0...104,0 mp-Q=28,0 kBт | buc | 1,000 |  |  |
| 14 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane -Гидравлический разделитель V=2,5 m3/ora | buc | 1,000 |  |  |
| 15 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv G-1m3/ora H-5m | buc | 2,000 |  |  |
| 16 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv.G-1,12m3/ora H=8,5m | buc | 2,000 |  |  |
| 17 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv V-100l N=2,2kW | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 80 l | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 20 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Деаератор Ду20мм | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm.Гребенка распределительная из трубопровода д76х3,0мм L=900mm | buc | 2,000 |  |  |
| 22 | SA01E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de DY40 | m | 4,000 |  |  |
| 23 | SA01D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de Dy32mm | m | 21,000 |  |  |
| 24 | SA01C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1" Dy25mm | m | 7,000 |  |  |
| 25 | SA01B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 3/4"Dy20mm | m | 25,000 |  |  |
| 26 | SA01A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1/2" Dy15mm | m | 6,000 |  |  |
| 27 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm.Кран шаровый сталь фланцевый Ду 32 Ру-0,6 МПА Т-115 гр | buc | 4,000 |  |  |
| 28 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm.Кран шаровый стальной фланцевый Ду20мм | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm.Кран шаровый чугунный фланцевый Ду40мм Ру-0,6МПА Т-115 гр | buc | 2,000 |  |  |
| 30 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm.Кран шаровый чугунный фланцевый Ду32мм Ру-0,6МПА Т-115 гр | buc | 3,000 |  |  |
| 31 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm.Кран шаровый чугунный фланцевый Ду25мм Ру-0,6МПА Т-115 гр | buc | 8,000 |  |  |
| 32 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm.Кран шаровый чугунный фланцевый Ду20мм | buc | 12,000 |  |  |
| 33 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm.Кран шаровый чугунный фланцевый Ду15мм | buc | 2,000 |  |  |
| 34 | SD13B | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 32-40 mm.Клапан обратный пружинный Ду32мм Ру-1,6МПА Т-80 гр | buc | 2,000 |  |  |
| 35 | SD13A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm. Клапан обратный пружинный Ду25 мм Ру-1,6МПА | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | SD13A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm. Клапан обратный пружинный Ду20 мм Ру-1,6МПА | buc | 2,000 |  |  |
| 37 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1".Клапан предохранительный сбросной Ду20 Ру-3 бар | buc | 2,000 |  |  |
| 38 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1".Клапан подпитки Ду15 со встроенным обратным клапаном Ру-1,5 кгс\'F1м2 | buc | 1,000 |  |  |
| 39 | SD11A | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm.Кран шаровый Ду20 с предохранением от закрытия | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2".Фильтр сетчатый Ду40 Ру-0,6 МПА | buc | 2,000 |  |  |
| 41 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2".Фильтр сетчатый Ду25 Ру-0,6 МПА | buc | 1,000 |  |  |
| 42 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2".Фильтр сетчатый Ду20 Ру 6 бар | buc | 2,000 |  |  |
| 43 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4". Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением типа МАТИК Ду10 | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | 3.2. Гребенка распределительная (л.9) |  |  |  |  |
| 44 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".Вентиль спускной д15 | buc | 6,000 |  |  |
| 45 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4". Автоматический воздухоотводчик | buc | 2,000 |  |  |
| 46 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare Термометр технический ТТЖ П №3 2 240х66 | buc | 2,000 |  |  |
| 47 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 2,000 |  |  |
| 48 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладные для термометра Зкч-3-75 | buc | 2,000 |  |  |
| 49 |  | Закладные для термометра Зкч-3-75 | buc | 2,000 |  |  |
| 50 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладные для манометра Зкч-53-76 | buc | 2,000 |  |  |
| 51 |  | Закладные для манометра Зкч-53-76 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 3.3. Закладные конструкции для установки КиП и А |  |  |  |  |
| 52 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе ЗКЧ-2-87 | buc | 11,000 |  |  |
| 53 |  | Закладные для манометра Зкч-2-87 | buc | 11,000 |  |  |
| 54 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90 | buc | 10,000 |  |  |
| 55 |  | Закладные конструкции Зкч-287.00ю90 | buc | 10,000 |  |  |
| 56 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90 | buc | 11,000 |  |  |
| 57 |  | Закладные конструкции Зкч-275.00.9 | buc | 11,000 |  |  |
|  |  | 3.4. Изделия и материалы для крепления трубопроводов |  |  |  |  |
| 58 | IC40Bфзд | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", Опора подвижная безкорпускная для трубопровода дн45 | buc | 4,000 |  |  |
| 59 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Сталь угловая 32х32х4мм | kg | 30,000 |  |  |
| 60 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Сталь горячекатная д10 А1 | kg | 10,000 |  |  |
|  |  | 3.5. Теплоизоляционные материалы |  |  |  |  |
| 61 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 30; mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 42,000 |  |  |
| 62 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 42,000 |  |  |
| 63 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 42,000 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 18

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc | 1,000 |
| 2 | 10-04-100-06 | Emitator de radio | buc | 2,000 |
| 3 | 10-01-039-06 | Baterii acumulatoare | buc | 2,000 |
| 4 | 10-08-019-04 | Modul de releu | buc | 2,000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 12,000 |
| 6 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 8,000 |
| 7 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Baza pentru detector | buc | 20,000 |
| 8 | 08-03-532-1 | Declansator manual de semnalizare incendiu | buc | 2,000 |
| 9 | 10-08-003-08 | Dispozitive optico-sonor de alarma de interior | buc | 2,000 |
| 10 | 10-08-003-09 | Dispozitiv de alarma optico-sonor de alarma de exterior | buc | 1,000 |
| 11 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Baza pentru detector | buc | 3,000 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,500 |
| 13 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,620 |
| 14 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, ВВГнг-FRLSTx 3x1.5mm2 | 100 m | 0,100 |
| 15 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,003 |
| 16 | 33320031-4 | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2x0.8 KOPкEH(A) FRHF (JE-H) 1x2x0.8mm2 | m | 180,000 |
| 17 | 3332138-091 | Cablu ВВГнг-FR-LS 3х1.5mm2 | m | 10,000 |
| 18 | 441000-1559 | Teava ПВХ d=16mm | m | 150,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 19 | 3340107-14 | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine 020-4 | buc | 1,000 |
| 20 | 3340022-1 | Modul GSM | buc | 1,000 |
| 21 | 33400030-06 | Emitator de radio ATS-100 | buc | 1,000 |
| 22 | 3340009-25 | Baterii acumulatoare АКБ-12V 7А/Н | buc | 2,000 |
| 23 | 3340022-18 | Modul cu releu REL1INT | buc | 2,000 |
| 24 | 334088-23 | Detector deincendiu automat de fumseria IRIS, EN54-7, ID100 | buc | 13,000 |
| 25 | 334088-12 | Detector de uncendiu automat de caldura seria IRIS, EN54-7, ID200 | buc | 9,000 |
| 26 | 33400106-1 | Baza de montare pentru detectoare EB0010 | buc | 22,000 |
| 27 | 3370218-020 | Declansator (buton) manual de semnalizare incendiu IC010 | buc | 2,000 |
| 28 | 334088-122 | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE | buc | 2,000 |
| 29 | 3341004-027 | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy-R | buc | 1,000 |
| 30 | 33400106-3 | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 3,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 19

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc | 1,000 |
| 2 | 10-04-100-06 | Emitator de radio | buc | 2,000 |
| 3 | 10-01-039-06 | Baterii acumulatoare | buc | 2,000 |
| 4 | 10-08-019-04 | Modul de releu | buc | 1,000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 21,000 |
| 6 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Baza pentru detector | buc | 21,000 |
| 7 | 08-03-532-1 | Declansator manual de semnalizare incendiu | buc | 3,000 |
| 8 | 10-08-003-08 | Dispozitive optico-sonor de alarma de interior | buc | 3,000 |
| 9 | 10-08-003-09 | Dispozitiv de alarma optico-sonor de alarma de exterior | buc | 1,000 |
| 10 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Baza pentru detector | buc | 4,000 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 12 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,350 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, ВВГнг-FRLSTx 3x1.5mm2 | 100 m | 0,100 |
| 14 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,003 |
| 15 | 33320031-4 | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2x0.8 KOPкEH(A) FRHF (JE-H) 1x2x0.8mm2 | m | 150,000 |
| 16 | 3332138-091 | Cablu ВВГнг-FR-LS 3х1.5mm2 | m | 10,000 |
| 17 | 441000-1559 | Teava ПВХ d=16mm | m | 100,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 18 | 3340107-14 | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine 020-4 | buc | 1,000 |
| 19 | 3340022-1 | Modul GSM | buc | 1,000 |
| 20 | 33400030-06 | Emitator de radio ATS-100 | buc | 1,000 |
| 21 | 3340009-251 | Baterii acumulatoare АКБ-12V 7А/Н | buc | 2,000 |
| 22 | 3340022-18 | Modul cu releu REL1INT | buc | 1,000 |
| 23 | 334088-23 | Detector deincendiu automat de fumseria IRIS, EN54-7, ID100 | buc | 23,000 |
| 24 | 33400106-1 | Baza de montare pentru detectoare EB0010 | buc | 23,000 |
| 25 | 3370218-020 | Declansator (buton) manual de semnalizare incendiu IC010 | buc | 3,000 |
| 26 | 334088-122 | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE | buc | 3,000 |
| 27 | 3341004-027 | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy-R | buc | 1,000 |
| 28 | 33400106-3 | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 4,000 |

Data  „25" iulie 2024

________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)