| Obiecte 5.4.A, B, C, D, E, F - Structura de rezistenta CBA | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cantități de lucrări

- Obiectele 5.4 A, B, C - Constructii beton armat (comp CBA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Obiect 5.4 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 8,46 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 19,035 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 438,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 33,362 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint si umplutura) |  |  | 100 m3 |  | 34,36 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 77,31 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 438,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 33,362 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 4 403,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 251,411 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) |  |  | 100 m3 |  | 5,62 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,068 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,248 |  |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,629 |  |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 13,713 |  |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 11,465 |  |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 13,60 |  |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 13,938 |  |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 7,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele + umplutura ) |  |  | 100 m3 |  | 28,74 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 31,327 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 28,74 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 86,795 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 107,488 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 17,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 65,45 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,05 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 17,599 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,717 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,25 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 6,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 74,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 296,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,60 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 76,988 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,511 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 44,40 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 18,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 370,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 55,50 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 388,50 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,85 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 111,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 111,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 11,10 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 18,50 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 29,60 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 37,00 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,295 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,185 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 44,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere / d10 A400 |  |  | kg |  | 296,72 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,836 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 304,138 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 44,508 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,967 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere / B500B |  |  | kg |  | 8 827,68 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 476,695 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,483 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 9 048,372 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1 324,152 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 88,277 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / D-1 |  |  | kg |  | 58,80 |  |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 6,174 |  |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 61,764 |  |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,188 |  |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,594 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,704 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,764 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 210,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 714,00 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 142,80 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 5,46 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti si plansee monolite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CA05E |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat C30/37 |  |  | m3 |  | 220,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 858,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 209,00 |  |  |  |
|  | 266310210000030 |  | Beton C30/37 |  |  | m3 |  | 232,265 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 33,99 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 61,60 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 132,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 900,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 162,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 693,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 270,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 270,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 27,00 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 27,00 |  |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 99,00 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 108,00 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 18,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 275,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,25 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 233,75 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,375 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 82,50 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 82,50 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 35,75 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,275 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,275 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 33,00 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 |  |  | kg |  | 86,37 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,292 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,259 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 88,529 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,864 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,911 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CC02J |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A400 |  |  | kg |  | 835,54 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 49,297 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,507 |  |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 856,428 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,355 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 250,662 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,836 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B |  |  | kg |  | 23 960,88 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1 437,653 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 71,883 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 24 559,902 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 239,609 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7 188,264 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 23,961 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 17,60 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 19,20 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 35,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / piese inglobate |  |  | kg |  | 195,08 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 37,065 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,951 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,951 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,951 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 195,08 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,975 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,561 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,926 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,195 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,256 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,521 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,107 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si plansee monolite |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Hidrozolatii exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 59,52 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1 686,40 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 337,28 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,992 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 12,896 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 59,52 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1 686,40 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 337,28 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,992 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 12,896 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer (Bipoli) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 49,60 |  |  |  |
|  | 26821326016262 |  | (material rulant bitum-polimer Biploli) |  |  | m2 |  | 545,60 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 793,60 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 158,72 |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,248 |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 545,60 |  |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,843 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 6,448 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IzF04J1 aplicativ |  | Membrana cranponata |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 268213260162602 |  | Membrana cranponata |  |  | m2 |  | 535,68 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzF04J1 aplicativ |  | Membrana Geotextil l |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Membrana Geotextil |  |  | m2 |  | 535,68 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hidrozolatii exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Lucrari de terasament (umpluturi/amenajari) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 152,325 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 6 770,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 157,064 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele + umplutura ) |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 73,793 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 204,454 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 253,198 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament (umpluturi/amenajari) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiect 5.4 A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Obiect 5.4 B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 8,46 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 19,035 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 438,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 33,362 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint si umplutura) |  |  | 100 m3 |  | 34,36 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 77,31 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 438,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 33,362 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 4 403,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 251,411 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) |  |  | 100 m3 |  | 5,62 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,068 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,248 |  |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,629 |  |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 13,713 |  |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 11,465 |  |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 13,60 |  |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 13,938 |  |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 7,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele + umplutura ) |  |  | 100 m3 |  | 28,74 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 31,327 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 28,74 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 86,795 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 107,488 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 17,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 65,45 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,05 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 17,599 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,717 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,25 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 6,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 74,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 296,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,60 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 76,988 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,511 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 44,40 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 18,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 370,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 55,50 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 388,50 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,85 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 111,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 111,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 11,10 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 18,50 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 29,60 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 37,00 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,295 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,185 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 44,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere / d10 A400 |  |  | kg |  | 296,72 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,836 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 304,138 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 44,508 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,967 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere / B500B |  |  | kg |  | 8 827,68 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 476,695 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,483 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 9 048,372 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1 324,152 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 88,277 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / D-1 |  |  | kg |  | 58,80 |  |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 6,174 |  |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 61,764 |  |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,188 |  |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,594 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,704 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,764 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 210,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 714,00 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 142,80 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 5,46 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Pereti si plansee monolite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CA05E |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat C30/37 |  |  | m3 |  | 220,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 858,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 209,00 |  |  |  |
|  | 266310210000030 |  | Beton C30/37 |  |  | m3 |  | 232,265 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 33,99 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 61,60 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 132,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 900,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 162,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 693,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 270,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 270,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 27,00 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 27,00 |  |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 99,00 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 108,00 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 18,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 275,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,25 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 233,75 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,375 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 82,50 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 82,50 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 35,75 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,275 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,275 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 33,00 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 |  |  | kg |  | 86,37 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,292 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,259 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 88,529 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,864 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,911 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CC02J |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A400 |  |  | kg |  | 835,54 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 49,297 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,507 |  |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 856,428 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,355 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 250,662 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,836 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B |  |  | kg |  | 23 960,88 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1 437,653 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 71,883 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 24 559,902 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 239,609 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7 188,264 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 23,961 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 17,60 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 19,20 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 35,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / piese inglobate |  |  | kg |  | 195,08 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 37,065 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,951 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,951 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,951 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 195,08 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,975 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,561 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,926 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,195 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,256 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,521 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,107 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si plansee monolite |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Hidrozolatii exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 59,52 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1 686,40 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 337,28 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,992 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 12,896 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 59,52 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1 686,40 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 337,28 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,992 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 12,896 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer (Bipoli) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 49,60 |  |  |  |
|  | 26821326016262 |  | (material rulant bitum-polimer Biploli) |  |  | m2 |  | 545,60 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 793,60 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 158,72 |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,248 |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 545,60 |  |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,843 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 6,448 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IzF04J1 aplicativ |  | Membrana cranponata |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 268213260162602 |  | Membrana cranponata |  |  | m2 |  | 535,68 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IzF04J1 aplicativ |  | Membrana Geotextil l |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Membrana Geotextil |  |  | m2 |  | 535,68 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hidrozolatii exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Lucrari de terasament (umpluturi/amenajari) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 152,325 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 6 770,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 157,064 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele + umplutura ) |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 73,793 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 204,454 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 253,198 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament (umpluturi/amenajari) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiect 5.4 B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Obiect 5.4 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 8,46 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 19,035 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 438,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 33,362 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint si umplutura) |  |  | 100 m3 |  | 34,36 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 77,31 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 438,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 33,362 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 4 403,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 251,411 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) |  |  | 100 m3 |  | 5,62 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,068 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,248 |  |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,629 |  |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 13,713 |  |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 11,465 |  |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 13,60 |  |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 13,938 |  |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 7,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele + umplutura ) |  |  | 100 m3 |  | 28,74 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 31,327 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 28,74 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 86,795 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 107,488 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 17,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 65,45 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,05 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 17,599 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,717 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,25 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 6,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 74,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 296,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,60 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 76,988 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,511 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 44,40 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 18,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 370,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 55,50 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 388,50 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,85 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 111,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 111,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 11,10 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 18,50 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 29,60 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 37,00 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,295 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,185 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 44,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere / d10 A400 |  |  | kg |  | 296,72 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,836 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 304,138 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 44,508 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,967 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere / B500B |  |  | kg |  | 8 827,68 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 476,695 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,483 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 9 048,372 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1 324,152 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 88,277 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / D-1 |  |  | kg |  | 58,80 |  |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 6,174 |  |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 61,764 |  |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,188 |  |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,594 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,704 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,764 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 210,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 714,00 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 142,80 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 5,46 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Pereti si plansee monolite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CA05E |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat C30/37 |  |  | m3 |  | 220,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 858,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 209,00 |  |  |  |
|  | 266310210000030 |  | Beton C30/37 |  |  | m3 |  | 232,265 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 33,99 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 61,60 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 132,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 900,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 162,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 693,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 270,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 270,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 27,00 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 27,00 |  |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 99,00 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 108,00 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 18,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 275,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,25 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 233,75 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,375 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 82,50 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 82,50 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 35,75 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,275 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,275 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 33,00 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 |  |  | kg |  | 86,37 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,292 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,259 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 88,529 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,864 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,911 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CC02J |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A400 |  |  | kg |  | 835,54 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 49,297 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,507 |  |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 856,428 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,355 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 250,662 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,836 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B |  |  | kg |  | 23 960,88 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1 437,653 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 71,883 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 24 559,902 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 239,609 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7 188,264 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 23,961 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 17,60 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 19,20 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 35,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / piese inglobate |  |  | kg |  | 195,08 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 37,065 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,951 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,951 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,951 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 195,08 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,975 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,561 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,926 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,195 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,256 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,521 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,107 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si plansee monolite |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Hidrozolatii exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 59,52 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1 686,40 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 337,28 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,992 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 12,896 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 59,52 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1 686,40 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 337,28 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,992 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 12,896 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer (Bipoli) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 49,60 |  |  |  |
|  | 26821326016262 |  | (material rulant bitum-polimer Biploli) |  |  | m2 |  | 545,60 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 793,60 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 158,72 |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,248 |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 545,60 |  |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,843 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 6,448 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | IzF04J1 aplicativ |  | Membrana cranponata |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 268213260162602 |  | Membrana cranponata |  |  | m2 |  | 535,68 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | IzF04J1 aplicativ |  | Membrana Geotextil l |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Membrana Geotextil |  |  | m2 |  | 535,68 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hidrozolatii exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Lucrari de terasament (umpluturi/amenajari) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 152,325 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 6 770,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 157,064 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele + umplutura ) |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 73,793 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 204,454 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 253,198 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament (umpluturi/amenajari) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiect 5.4 C |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |

2. Obiectele 5.4.D, E, F - Constructii beton armat (comp CBA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Obiect 5.4 D |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 8,46 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 19,035 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 438,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 33,362 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint si umplutura) |  |  | 100 m3 |  | 34,36 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 77,31 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 438,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 33,362 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 4 403,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 251,411 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) |  |  | 100 m3 |  | 5,62 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,068 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,248 |  |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,629 |  |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 13,713 |  |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 11,465 |  |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 13,60 |  |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 13,938 |  |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 7,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele + umplutura ) |  |  | 100 m3 |  | 28,74 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 31,327 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 28,74 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 86,795 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 107,488 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 34,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 130,90 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,10 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 35,198 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,434 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 8,50 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 13,60 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 148,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 592,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 59,20 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 153,975 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 15,022 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 88,80 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 37,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 740,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 111,00 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 777,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 3,70 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 222,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 222,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 22,20 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 37,00 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 59,20 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 74,00 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,59 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 88,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere / d10 A400 |  |  | kg |  | 593,44 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 29,672 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 608,276 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 89,016 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,934 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere / B500B |  |  | kg |  | 17 655,36 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 953,389 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 52,966 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 18 096,744 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2 648,304 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 176,554 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / D-1 |  |  | kg |  | 117,60 |  |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 12,348 |  |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 123,527 |  |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,376 |  |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,188 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 9,408 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,529 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 410,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 49,20 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1 394,00 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 278,80 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 10,66 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti si plansee monolite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CA05E |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat C30/37 |  |  | m3 |  | 440,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1 716,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 418,00 |  |  |  |
|  | 266310210000030 |  | Beton C30/37 |  |  | m3 |  | 464,53 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 67,98 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 123,20 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 264,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 1 800,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 324,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1 386,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 540,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 540,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 54,00 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 54,00 |  |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 198,00 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,70 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 216,00 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 36,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 550,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 82,50 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 467,50 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 2,75 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 165,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 165,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 16,50 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 16,50 |  |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 71,50 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 66,00 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 11,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 |  |  | kg |  | 172,74 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,583 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,518 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 177,058 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,727 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 51,822 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CC02J |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A400 |  |  | kg |  | 1 671,08 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 98,594 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,013 |  |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 712,857 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 16,711 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 501,324 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,671 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B |  |  | kg |  | 47 921,76 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2 875,306 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 143,765 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 49 119,804 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 479,218 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 14 376,528 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 47,922 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 35,20 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 38,40 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 70,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / piese inglobate |  |  | kg |  | 390,16 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 74,13 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,902 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,902 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,902 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 390,16 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,951 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,121 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,852 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,39 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,512 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,042 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,521 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,214 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si plansee monolite |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Hidrozolatii exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 59,52 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1 686,40 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 337,28 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,992 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 12,896 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 59,52 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1 686,40 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 337,28 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,992 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 12,896 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer (Bipoli) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 49,60 |  |  |  |
|  | 26821326016262 |  | (material rulant bitum-polimer Biploli) |  |  | m2 |  | 545,60 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 793,60 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 158,72 |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,248 |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 545,60 |  |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,843 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 6,448 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IzF04J1 aplicativ |  | Membrana cranponata |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 268213260162602 |  | Membrana cranponata |  |  | m2 |  | 535,68 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzF04J1 aplicativ |  | Membrana Geotextil l |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Membrana Geotextil |  |  | m2 |  | 535,68 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hidrozolatii exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Lucrari de terasament (umpluturi/amenajari) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 152,325 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 6 770,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 157,064 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele + umplutura ) |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 73,793 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 204,454 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 253,198 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament (umpluturi/amenajari) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiect 5.4 D |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Obiect 5.4 E |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 8,46 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 19,035 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 438,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 33,362 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint si umplutura) |  |  | 100 m3 |  | 34,36 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 77,31 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 438,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 33,362 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 4 403,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 251,411 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) |  |  | 100 m3 |  | 5,62 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,068 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,248 |  |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,629 |  |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 13,713 |  |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 11,465 |  |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 13,60 |  |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 13,938 |  |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 7,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele + umplutura ) |  |  | 100 m3 |  | 28,74 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 31,327 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 28,74 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 86,795 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 107,488 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 34,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 130,90 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,10 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 35,198 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,434 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 8,50 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 13,60 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 148,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 592,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 59,20 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 153,975 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 15,022 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 88,80 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 37,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 740,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 111,00 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 777,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 3,70 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 222,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 222,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 22,20 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 37,00 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 59,20 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 74,00 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,59 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 88,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere / d10 A400 |  |  | kg |  | 593,44 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 29,672 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 608,276 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 89,016 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,934 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere / B500B |  |  | kg |  | 17 655,36 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 953,389 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 52,966 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 18 096,744 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2 648,304 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 176,554 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / D-1 |  |  | kg |  | 117,60 |  |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 12,348 |  |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 123,527 |  |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,376 |  |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,188 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 9,408 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,529 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 410,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 49,20 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1 394,00 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 278,80 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 10,66 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Pereti si plansee monolite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CA05E |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat C30/37 |  |  | m3 |  | 440,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1 716,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 418,00 |  |  |  |
|  | 266310210000030 |  | Beton C30/37 |  |  | m3 |  | 464,53 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 67,98 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 123,20 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 264,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 1 800,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 324,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1 386,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 540,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 540,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 54,00 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 54,00 |  |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 198,00 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,70 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 216,00 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 36,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 550,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 82,50 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 467,50 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 2,75 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 165,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 165,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 16,50 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 16,50 |  |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 71,50 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 66,00 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 11,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 |  |  | kg |  | 172,74 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,583 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,518 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 177,058 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,727 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 51,822 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CC02J |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A400 |  |  | kg |  | 1 671,08 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 98,594 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,013 |  |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 712,857 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 16,711 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 501,324 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,671 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B |  |  | kg |  | 47 921,76 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2 875,306 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 143,765 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 49 119,804 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 479,218 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 14 376,528 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 47,922 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 35,20 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 38,40 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 70,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / piese inglobate |  |  | kg |  | 390,16 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 74,13 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,902 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,902 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,902 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 390,16 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,951 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,121 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,852 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,39 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,512 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,042 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,521 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,214 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si plansee monolite |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Hidrozolatii exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 59,52 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1 686,40 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 337,28 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,992 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 12,896 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 59,52 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1 686,40 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 337,28 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,992 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 12,896 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer (Bipoli) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 49,60 |  |  |  |
|  | 26821326016262 |  | (material rulant bitum-polimer Biploli) |  |  | m2 |  | 545,60 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 793,60 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 158,72 |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,248 |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 545,60 |  |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,843 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 6,448 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IzF04J1 aplicativ |  | Membrana cranponata |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 268213260162602 |  | Membrana cranponata |  |  | m2 |  | 535,68 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IzF04J1 aplicativ |  | Membrana Geotextil l |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Membrana Geotextil |  |  | m2 |  | 535,68 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hidrozolatii exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Lucrari de terasament (umpluturi/amenajari) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 152,325 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 6 770,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 157,064 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele + umplutura ) |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 73,793 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 204,454 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 253,198 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament (umpluturi/amenajari) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiect 5.4 E |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Obiect 5.4 F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 8,46 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 19,035 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 438,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 33,362 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint si umplutura) |  |  | 100 m3 |  | 34,36 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 77,31 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 438,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 33,362 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 4 403,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 251,411 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) |  |  | 100 m3 |  | 5,62 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,068 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,248 |  |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,629 |  |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 13,713 |  |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 11,465 |  |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 13,60 |  |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 13,938 |  |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 7,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele + umplutura ) |  |  | 100 m3 |  | 28,74 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 31,327 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 28,74 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 86,795 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 107,488 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 17,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 65,45 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,05 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 17,599 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,717 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,25 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 6,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 74,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 296,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,60 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 76,988 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,511 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 44,40 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 18,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 370,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 55,50 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 388,50 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,85 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 111,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 111,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 11,10 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 18,50 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 29,60 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 37,00 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,295 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,185 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 44,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere / d10 A400 |  |  | kg |  | 296,72 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,836 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 304,138 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 44,508 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,967 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere / B500B |  |  | kg |  | 8 827,68 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 476,695 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,483 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 9 048,372 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1 324,152 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 88,277 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / D-1 |  |  | kg |  | 58,80 |  |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 6,174 |  |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 61,764 |  |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,188 |  |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,594 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,704 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,764 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 210,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 714,00 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 142,80 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 5,46 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Pereti si plansee monolite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CA05E |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat C30/37 |  |  | m3 |  | 220,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 858,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 209,00 |  |  |  |
|  | 266310210000030 |  | Beton C30/37 |  |  | m3 |  | 232,265 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 33,99 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 61,60 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 132,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 900,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 162,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 693,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 270,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 270,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 27,00 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 27,00 |  |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 99,00 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 108,00 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 18,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 275,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,25 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 233,75 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,375 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 82,50 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 82,50 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 35,75 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,275 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,275 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 33,00 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 |  |  | kg |  | 86,37 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,292 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,259 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 88,529 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,864 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,911 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CC02J |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A400 |  |  | kg |  | 835,54 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 49,297 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,507 |  |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 856,428 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,355 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 250,662 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,836 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B |  |  | kg |  | 23 960,88 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1 437,653 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 71,883 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 24 559,902 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 239,609 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7 188,264 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 23,961 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 17,60 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 19,20 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 35,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / piese inglobate |  |  | kg |  | 195,08 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 37,065 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,951 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,951 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,951 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 195,08 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,975 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,561 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,926 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,195 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,256 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,521 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,107 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si plansee monolite |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Hidrozolatii exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 59,52 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1 686,40 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 337,28 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,992 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 12,896 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - (pe peretii fundatiei) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 59,52 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1 686,40 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 337,28 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,992 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 12,896 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer (Bipoli) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 49,60 |  |  |  |
|  | 26821326016262 |  | (material rulant bitum-polimer Biploli) |  |  | m2 |  | 545,60 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 793,60 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 158,72 |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,248 |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 545,60 |  |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,843 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 6,448 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | IzF04J1 aplicativ |  | Membrana cranponata |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 268213260162602 |  | Membrana cranponata |  |  | m2 |  | 535,68 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | IzF04J1 aplicativ |  | Membrana Geotextil l |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Membrana Geotextil |  |  | m2 |  | 535,68 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hidrozolatii exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Lucrari de terasament (umpluturi/amenajari) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 152,325 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 6 770,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 157,064 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele + umplutura ) |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 73,793 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 67,70 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 204,454 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 253,198 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament (umpluturi/amenajari) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiect 5.4 F |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |