WinСмета2000

Formular Nr.5

WinCmeta

| ObiectReparatia drumului L477 - R2- Calfa -Roscani ( sectorul G109 spre s. Roscani) | InvestitorConsiliul Raional Anenii Noi |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Drum spre s. Roscani |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea pamintului la 300 m pentru acostamente rambleate ) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,00 |  |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,04 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,32 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,08 |  |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,00 |  |  |
| 2 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,65 |  |  |
| 3 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,02 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,74 |  |  |
|  |  | 1.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 4 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm (asfaltul frezat ramine pe loc la consoldarea acostamentelor) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2940420007100 | Freza cu latimea tamburului 1000mm | h-ut | 0,0182 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |  |
| 5 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,05 |  |  |
| 6 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |  |
| 7 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |  |
|  | 111100010001310-33 | Beton asfaltic BAD 22.4 | t | 0,144 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |  |
| 8 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |  |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 11110001000-43 | Beton asfatic BA 16 50/70 | t | 0,097 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 10 | material | Beton asfatic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  |  |  |
|  | 11110001000-43 | Beton asfatic BA 16 50/70 | t | 1,00 |  |  |
| 11 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,126 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| ObiectReparatia drumului L 478.1 Drum de acces prin s. Albinita ( amenajarea trotuarului prin s.Albinita) | InvestitorConsiliul Raional Anenii Noi |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia drumului L 478.1 Drum de acces prin s. Albinita ( amenajarea trotuarului s.Albinita) |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (sapatura si incarcarea pamint) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,30 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 17,87 |  |  |
| 2 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,05 |  |  |
| 3 | TsG03B | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,77 |  |  |
| 4 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,65 |  |  |
| 5 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,1364 |  |  |
| 6 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (sapatura si incarcarea pamint) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,30 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 17,87 |  |  |
| 7 | TsI50A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 6 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,121 |  |  |
| 8 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,125 |  |  |
| 9 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 1,59 |  |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |  |
| 10 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |  |
| 11 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,77 |  |  |
|  |  | 1.2. Montarea bordurii BR100.30.15 |  |  |  |  |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 13 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,52 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,17 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,005 |  |  |
| 14 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,09 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,008 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,096 |  |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,581 |  |  |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,315 |  |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,135 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,031 |  |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,69 |  |  |
|  |  | 1.3. Reparatie podetului Albinita |  |  |  |  |
| 15 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,49 |  |  |
| 16 | TsA04A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,94 |  |  |
| 17 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,27 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,174 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |  |
| 18 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,05 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,10 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
| 19 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
| 20 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la confectionarea pintenului si aripilor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,02 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
|  |  | 1.4. Amenajarea trutuarului |  |  |  |  |
| 21 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,38 |  |  |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.15m | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 23 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2663102100001 11 | Beton clasa..C16/20 | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
| 24 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( Pavaj presat h - 0.04 m) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |  |