Caiet de sarcini

| Perdea flexibilă de protecție cu raze X |  | Buc. |
| --- | --- | --- |
| Zonă de siguranță: | 92 cm latime x 70 cm inaltime | 1 |
| Metoda de fixare: | La șină pentru accesorii de masă |  |
| Grosimea stratului de plumb: | 0,5mm |  |
| Flexibilitatea: | Brațul pivotant și articulația din mijloc se pot pivota spre exterior din partea mesei pentru a forma aripa de 46 sau 63 cm |  |
| Compatibilitate: | Angiograf Shimadzu Trinias C12. Analogic cu model Kenex 312/e-011/p |  |
| Garantie: | 24 luni. |  |
| Paravan de radioprotecție cu Plumb mobil |  | 1 |
| Dimensiuni, latime inaltime a constructiei: | ≥ 95cm x 195 cm |  |
| Grosimea stratului de protectie: | 2,0 mmPB |  |
| Mobilitate: | 4 roti multidirectionale montate la profile transversale a constructiei, rotile sunt fixate cu șuruburi |  |
| Garantie: | 24 luni. |  |
| Casetă FCR pentru imagini digitale de înaltă calitate |  | 7 |
| Tip: | set IP Cassette Type CC si IP ecran |  |
| Dimensiune: | 14" x 17" (35.4 x 43.0 cm) |  |
| Radioprotectie: | Casetă standard FCR cu folie de plumb pe spate |  |
| Compatibilitate cu citior: | Fujifilm X-Ray FCR Capsula XLII |  |
| Compatibilitate cu aparat de roentghen: | Shimadzu MobileArt Eco MUX-10 |  |
| Suport cu Software: | Calibrarea sensibilitatei de citire in timp de perioada de garantie dupa necesitate |  |
| Garantie: | 24 luni. |  |
| DapMetru |  | 1 |
| VacuDAP OEM | Compatibil cu X-ray Shimadzu Flexavision F3, anul producerii 2014 |  |
| Fustă 360 grade de radioprotecție plumbată |  | 2 |
| Parametrul | Specificația |  |
| Descriere | Fustă de radioprotecție plumbată împotriva radiației X. |  |
| Material interior | (folie plumbată) / plumb |  |
| Material exterior | Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă. |  |
| Protecția frontală | ≥ 0.35 mm |  |
| Protecția din spate | ≥ 0.35 mm |  |
| Protecția laterală | ≥ 0.35 mm |  |
| Garantie: | 24 luni. |  |
| Fusta fata de radioprotecție plumbată |  | 6 |
| Parametrul | Specificația |  |
| Descriere | Fustă de radioprotecție plumbată împotriva radiației X. |  |
| Material interior | (folie plumbată) / plumb |  |
| Material exterior | Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă. |  |
| Protecția frontală | ≥ 0.35 mm |  |
| Garantie: | 24 luni. |  |
| Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată |  | 6 |
| Parametrul | Specificația |  |
| Descriere | Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată împotriva radiației X (din spate și din față) |  |
| Material interior | (folie plumbată) / plumb |  |
| Material exterior | Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă. |  |
| Protecția cerebrală | ≥ 0.35 mm |  |
| Garantie: | 24 luni. |  |