| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor, dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări în SAIT Sursa1, Sursa2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1 (REPETAT) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 Aparate, dispozitive pentru măsurarea parametrilor | Termen de garanție – nu mai mic de 12 luni. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Manometru în execuție antiexplozivă cu contacte electrice (Mанометр взрывозащищенный электроконтактный) |  |  |  | ВЭ-16РБ, 0-1 кгс/см2 |  |  |  |
| 1.2 Manometru |  |  |  | МП2-У2 – 1,6 кгс/см2, кл. точн. 2,5, pentru O2 (oxigen) Присоединительная резьба М12х1,5, Ø63мм, расположение - радиальное |  |  |  |
| 1.3 Manometru |  |  |  | МП2-У2 – 1,6 кгс/см2, кл. точн. 2,5 Присоединительная резьба М12х1,5, Ø63мм, расположение - радиальное |  |  |  |
| 1.4 Traductor diferențial |  |  |  | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de precizie 1,5 în set cu piese de montare |  |  |  |
| 4,0 kPa |  |  |  | 4,0 kPa |  |  |  |
| 10 kPa |  |  |  | 10 kPa |  |  |  |
| 40 kPa |  |  |  | 40 kPa |  |  |  |
| 1.5 Garnitură din cauciuc (Кольцо уплотнительное |  |  |  | p/u traductor ДМ3583М, Cod Фб8.683.133 |  |  |  |
| 1.6 Lenta |  |  |  | FUM 19x0,2 |  |  |  |
| 1.7 Garnitură din cauciuc |  |  |  | 1/2ʺx5x3mm |  |  |  |
| Lotul 2 Piese de schimb p/u aparate KC-2 | Termen de garanție – nu mai mic de 12 luni. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Reductor cu motor electric |  |  |  | ДСМ2П -220 У-15.206.07 – din metal (Редуктор с эл.двигат. ДСМ2П-220) ТУ 16-512.309-78 |  |  |  |
| 2.2 Перо с трубкой (капилляром) |  |  |  | Б-16.010.01 |  |  |  |
| 2.3 Пружина с контактами |  |  |  |  |  |  |  |
| Б-17.406.72 (драгмет.) |  |  |  | Б-17.406.72 (драгмет.) |  |  |  |
| Б-17.407.06 (драгмет.) |  |  |  | Б-17.407.06 (драгмет.) |  |  |  |
| 2.4 Движок со щетками |  |  |  | У15.280.01 (драгметал) |  |  |  |
| 2.5 Кулачок |  |  |  | с зубчатым колесом 15сек. У-17.230.15.02 |  |  |  |
| 2.6 Шнур технический радиомонтажный лавсановый |  |  |  | ШЛ-0,65мм ГОСТ 22173-76 |  |  |  |
| 2.7 Comutator |  |  |  | ПТИ-М-20 |  |  |  |
| Lotul 3 Piese de schimb p/u aparate: Analizatoare de tip AG-0012, bloc p/u analizorul gazelor de ardere multicomponenent O2 și CO tip MAC-2000-UMS : | Termen de garanție – nu mai mic de 12 luni. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Bloc de prelevare a probei de gaze |  |  |  | БП-4 (p/u analizor АГ-0012), Regim de lucru = automatic, Cantitatea punctelor de control – 4, Durata prelevării în automat – de la 1 min. la 15 min., Presiunea la intrarea blocului de prelevare – atmosferică, Indicarea numărului punctului monitorizat și a regimului de funcționare – cu iluminare, Tensiunea și frecvența de alimentare -(~220+22/-33) V, (50+1) Hz, |  |  |  |
| 3.2 Pompă |  |  |  | ПР-8А (p/u analizor АГ-0012), de presiune = 15, la debitul 3 l/min., U alim. = 127V, f=50±1,5 Hz |  |  |  |
| 3.3 Blocul cu LCD display-monitor și tastatură |  |  |  | a analizorului gazelor de ardere multicomponenent O2 și CO tip MAC-2000-UMS |  |  |  |
| 3.4 Pompă manuală pneumatică (p/u verificarea manometrelor) |  |  |  | МЕТРАН П-0,25 M sau analog |  |  |  |
| Lotul 4 Piese de schimb p/u aparate | Termen de garanție – nu mai mic de 12 luni. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Electrod sticlă |  |  |  | pH-HA405-DPA-SC-S8/225 pentru pH transmitter 2500 Mettler Toledo, Cod comandă 104054477 |  |  |  |
| 4.2 Electrod sticlă |  |  |  | pH-HA405-DXK-S8/225 pentru pH transmitter 2500 Mettler Toledo, Cod comandă 104054287 |  |  |  |
| 4.3 Senzor temperatură |  |  |  | Pt-1000, S8/120 p/u pH transmitter 2500 (anul fabricației -1998), Mettler Toledo, Cod comandă 101003108 |  |  |  |
| 4.4 Filtru |  |  |  | GB-612 pentru pNa-205.2 - desenul tehnic ( Рис.) 3, poziția ( поз.) 5 МТИС2.840.006 РЭ pag. 8 |  |  |  |
| Lotul 5 Blocuri, motor, cutii de rezervă | Termen de garanție – nu mai mic de 12 luni. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Cutie cu întrerupătoare de capăt Коробка концевых выключателей |  |  |  | ВП-4М, execuție II, передаточное число 44 |  |  |  |
| 5.2 Mecanism de execuție |  |  |  | Mecanismul MЭО 1600/25-0,25 ЦА2- 08К У2 |  |  |  |
| 5.3 Mecanism de execuție |  |  |  | Mecanismul MЭО 630/25-0,25 ЦА2- 08К У2 |  |  |  |
| 5.4 Bloc de semnalizare |  |  |  | Bloc de semnalizare БДЦ-1-OA-ЦА2 |  |  |  |
| 5.5 Motor electric |  |  |  | 3ДСТР-135-4,0-150, Ual.=380V, f=50Hz, 150 rot/min., P=250W pentru mecanismul MЭОФ-250/25-0,25 |  |  |  |
| 5.6 Motor electric |  |  |  | Motor electric АИР 71 А4 У3 0,55 кВТ |  |  |  |
| 5.7 Motor electric |  |  |  | Motor electric ДСР 135-3,2-187,5 380 V |  |  |  |
| 5.8 Bloc de alimentare |  |  |  | БСПТ 10М (БП-20 24 V DC + БД10М) |  |  |  |
| 5.9 Bloc de alimentare |  |  |  | БСПТ 10М (БП-20 35 V DC + БД10М) |  |  |  |
| 5.10 Bloc de alimentare |  |  |  | БСПТ 10М (БП-20 36 V DC + БД10М) |  |  |  |
| 5.11 Semnalizator de nivel |  |  |  | ESP-50 |  |  |  |
| Lotul 6 Piese electronice | Termen de garanție – nu mai mic de 12 luni. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Microschema |  |  |  | КУД1301 |  |  |  |
| 6.2 Microschema |  |  |  | КР140УД20А |  |  |  |
| 6.3 Condensator |  |  |  | 1800 mkF x 50v |  |  |  |
| 6.4 Condensator |  |  |  | 820 mkF x 25v |  |  |  |
| 6.5 Condensator |  |  |  | 560 mkF x 50v |  |  |  |
| 6.6 Condensator |  |  |  | 22 mkF x 35v |  |  |  |
| 6.7 Condensator |  |  |  | 470 mcf x 25V (LOW ESR 105°C) |  |  |  |
| 6.8 Condensator |  |  |  | 470 mcf x 63V (LOW ESR 105°C) |  |  |  |
| 6.9 Fotorezistor |  |  |  | ФР-1-3 47 кОм |  |  |  |
| 6.10 Fotodiodă |  |  |  | ФД 24 |  |  |  |
| 6.11 Colofoniu |  |  |  | CALAFONIA TOPNIC LUTOWNICZY, 45g |  |  |  |
| 6.12 Aliaj de lipire |  |  |  | tip Sn60Pb40 SPOIWO LUTWNICZY, 0.1kg |  |  |  |
| Ø1 |  |  |  | Ø1 |  |  |  |
| Ø2 |  |  |  | Ø2 |  |  |  |
| 6.13 Aliaj de lipire |  |  |  | Т2 ПОС-61 ГОСТ 21931-76 с канифолью |  |  |  |
| 6.14 Флюс для пайки алюминия |  |  |  | Ф-64 |  |  |  |
| 6.15 Suport casetă pentru componente de mici dimensiuni |  |  |  | Cu capacitate pentru 30 celule Gabarite: lungimea -365mm; lățimea - 150 мм; înălțimea - 445 мм |  |  |  |
| Lotul 7 Componente electronice | Termen de garanție – nu mai mic de 12 luni. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Bloc de alimentare |  |  |  | SPD, DNR, MDR) 24VDC, 5W |  |  |  |
| 7.2 Bloc de alimentare |  |  |  | SPD, DNR, MDR) 24VDC, 30W |  |  |  |
| 7.3 Bloc de alimentare |  |  |  | SPD, DNR, MDR) 24VDC, 60W |  |  |  |
| 7.4 Bloc de alimentare |  |  |  | BPS 36/220M, 36VDC, 2 canale |  |  |  |
| 7.5 Armatura de semnalizare |  |  |  | verde LED, 220 VAC, d=8 mm |  |  |  |
| 7.6 Преобразователь измерительный |  |  |  | S2-B/4-20мА/0– 5 мА ТУ BY 390171150.002 –2007 |  |  |  |
| 7.7 Преобразователь измерительный |  |  |  | S2-B/0 - 5 мА/4 – 20 мА ТУ BY 390171150.002 –2007 |  |  |  |
| 7.8 Indicator digital |  |  |  | M4NS DIN 48x24mm, I intr. 4-20mA, interval de afișare -1999 la 9999 |  |  |  |
| 7.9 Измеритель – регулятор одноканальный |  |  |  | Код заказа ОВЕН ТРМ1-Щ2.У.Р |  |  |  |
| Lotul 8 Blocuri de protecție | Termen de garanție – nu mai mic de 12 luni. |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Bloc de protecţie |  |  |  | Pentru panoul tip : УКТЗ – 300-У4; ТУ 16-536.420-74 |  |  |  |
| БЗ-1 |  |  |  | БЗ-1 |  |  |  |
| БВ-1 |  |  |  | БВ-1 |  |  |  |
| БВ-2 |  |  |  | БВ-2 |  |  |  |
| БВ-4 |  |  |  | БВ-4 |  |  |  |
| БР |  |  |  | БР |  |  |  |
| ББ |  |  |  | ББ |  |  |  |
| БИ |  |  |  | БИ |  |  |  |
| БР-1 |  |  |  | БР-1 |  |  |  |
| БФ |  |  |  | БФ |  |  |  |
| БВ-3 |  |  |  | БВ-3 |  |  |  |
| Lotul 9 Hîrtie diagramă | Termen de garanție – nu mai mic de 12 luni. |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Hârtie diagramă |  |  |  | Registru № 1757 |  |  |  |
| Lotul 10 Termocupluri și sîrmă termoelectrod | Termen de garanție – nu mai mic de 12 luni. |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Termocuplu |  |  |  | Cromel-Alumel, Ø1,2mm cu izolatori ceramică +tub din fibră de sticlă 1000F/537º,C, Ø9,0mm, lungimea 20m |  |  |  |
| 10.2 Sârmă termoelectrod |  |  |  | Cromel Ø3,2mm, ГОСТ 1790—63 |  |  |  |
| 10.3 Sârmă termoelectrod |  |  |  | Alumel Ø3,2mm, ГОСТ 1790—63 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________