____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Visniovca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Visniovca

3. Obiectul achiziţiilor  Renovarea unei portiuni a strazii Sevastian  Visniovski din s. Visniovca,rnul Cantemir

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 1 800,0000 |
| 2 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 18,0000 |
| 3 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 1,8000 |
|  |  | 2. Imbracamintea rutiera. Acostamrnte |  |  |
| 4 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 153,6000 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,5360 |
| 6 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 178,1800 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza din materiale granulate cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/m.p. sau emulsie bituminoasa conform SR EN 13808 in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,3440 |
| 8 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD 22,4 (Conform SM EN 131018-1 si CPD 02.25.2021) executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 920,0000 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza din materiale granulate cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/m.p. sau emulsie bituminoasa conform SR EN 13808 in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,5760 |
| 10 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 920,0000 |
| 11 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 0,6400 |
|  |  | 3. Sistemul de evacuare a apei |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,9200 |
| 13 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 288,0000 |
| 14 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 9,6000 |