| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ____________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ” Achiziționarea tablourilor electrice și accesoriilor pentru tablouri ” |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1: Tablouri electrice metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Tablouri electrice |  |  |  | Numărul de module - 36 Tip material – metal Dimensiuni 540x310x120 mm (±10 mm) Grosimea minimă metal 1,2 mm Grad de protecție – IP54 Culoare – Gri Metoda de montare – aparent Decupaj intrare cabluri în partea inferioară Conform SM EN IEC 62208:2024 |  |  |  |
| Lotul 2 Tablouri electrice plastic |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1. Tablou electric |  |  |  | Numărul de module - 4 Tip material – plastic Grad de protecție – IP55 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent |  |  |  |
| 2.2. Tablouri electrice |  |  |  | Numărul de module - 6 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent |  |  |  |
| 2.3. Tablouri electrice |  |  |  | Numărul de module – 12 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent |  |  |  |
| 2.4. Tablou electric |  |  |  | Numărul de module – 24 Numărul de rânduri - 2 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent |  |  |  |
| # 2.5. Tablou electric |  |  |  | Numărul de module – 36 Numărul de rânduri - 3 Tip material – plastic Grad de protecție – IP30 Culoare – Albă Metoda de montare – încastrat |  |  |  |
| Lotul 3 Accesorii pentru tablouri |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Presetupă |  |  |  | Diametru – 7 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 |  |  |  |
| 3.2. Presetupă |  |  |  | Diametru – 9 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 |  |  |  |
| 3.3. Presetupă |  |  |  | Diametru – 11 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 |  |  |  |
| 3.4. Presetupă |  |  |  | Diametru – 13.5 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 |  |  |  |
| 3.5. Presetupă |  |  |  | Diametru – 16 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 |  |  |  |
| 3.6. Presetupă |  |  |  | Diametru – 21 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 |  |  |  |
| 3.7. Presetupă |  |  |  | Diametru – 29 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 |  |  |  |
| 3.8. Presetupă |  |  |  | Diametru – 36 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 |  |  |  |
| 3.9. Presetupă |  |  |  | Diametru – 42 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 |  |  |  |
| 3.10. Presetupă |  |  |  | Diametru – 48 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 |  |  |  |
| 3.11. Lacăt pentru tablouri |  |  |  | Tip – lacăt metalic tehnic Tip mecanism – cu cheie triunghiulară Diametru de montare- 22mm |  |  |  |
| 3.12. Izolator de tensiune |  |  |  | Izolator tip butoiaș Material: poliester glazurat armat cu fibra de sticla Înalțime – 30 mm Tensiune de impuls - 8 kV Tipul filetului interior – M8 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________