Anexa nr. 01

CAIET DE SARCINI

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul achiziţie: Lucrări de reparație a sălii de conferință ”Europa”- Conform proiectului de design.

Autoritatea contractantă: Curtea Constituțională, mun.Chişinău, str. A. Lăpușneanu, nr. 28

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari Generale de Constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Demontarea tavanului existent Armstrong) | m2 | 78,49 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 24,00 |
| 3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 8,00 |
| 4 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Grile de ventilare ATENTIE vor fi remontate | buc | 8,00 |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,43 |
| 6 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea si finisaj de tip (Venetiana) (ATENTIE de exclus resursul AUTOTURN, lucrarile se vor executa in interior) | m2 | 172,00 |
| 7 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor | m2 | 8,30 |
| 8 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 1,80 |
| 9 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 1,80 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 1,80 |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85,00 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Grinda) | m2 | 7,10 |
| 13 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Grinda) | m2 | 7,10 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grinda) | m2 | 7,10 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ATENTIE vopsea STOCOLOR OPTICRYL Mat RAL Farbton 16279, conform proiectului de design interior ) inclusiv vopsitoriile la retelele suspendate de tavan | m2 | 85,00 |
| 16 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (ATENTIE Tavan suspendat din metal GRILIATO 600x600mm, Conform proiectului de design interior) | m2 | 56,98 |
| 17 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (ATENTIE Se va aplica pe perete metal GRILIATO 600x600mm, Conform proiectului de design interior) | m2 | 20,92 |
| 18 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din aluminiu (ATENTIE Tavan suspendat din aluminiu KRAFT CUB Conform proiectului de design interior) | m2 | 13,95 |
| 19 | CL17B | Confectii metalice diverse, confectionarea si montarea suportilor pentru ecranul videoproiector in vederea montarii acestuia suspendat din tavan | kg | 36,00 |
| 20 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Vopsirea sustinerilor videoproiector) | m2 | 1,80 |
|  |  | 1.3. Pardosea |  |  |
| 21 | CE17A | (ATENTIE Protectie din pelicula gros minim 200 microni a pardoselei existente) | m2 | 174,00 |
| 22 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Confectionarea scenei din material lemnos) | m3 | 0,432 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata (Elemente de fixare pentru structuri din lemn) | kg | 15,00 |
| 24 | RCsU11B | Dibluri metalice (bolturi) impuscate cu pistolul (Fixarea confectiilor din lemn de pardoseau existenta) | buc | 35,00 |
| 25 | CG36B K=2 | ATENTIE Placarea pardoselelor cu placi de Placaj (Fanera) gros 15mm clasa II/II, se va aplica in 2 straturi | m2 | 15,76 |
| 26 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil, la pardoseli, (ATENTIE Placi art-vinyl GERFLOR Creation 30 DB 0504 Twist, dimensiuni: 184 x 1219 mm, conform proiectului de desing interior ) | m2 | 15,76 |
| 27 | CK18A | Montarea baghetelor (Plinta din MDF cu latimea minim 70mm si gros10mm) | m | 18,20 |
| 28 | CK18C | Montarea coltarelor din alumin la trapta din placi de vinil | m | 6,80 |
|  |  | 1.4. Pereti |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) | m2 | 172,00 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 172,00 |
| 31 | CF51B K=4 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 172,00 |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 172,00 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 172,00 |
| 34 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 172,00 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 172,00 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ATENTIE Vopsea Ultrarezistenta StoColor Titanium alb conform proiectului de design) | m2 | 130,00 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ATENTIE Vopsea Ultrarezistenta StoColor Titanium RAL Farbton 16291 conform proiectului de design) | m2 | 42,00 |
| 38 | CI18A | Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (ATENTIE Fisii Lamelare din MDF Egger Natural Nebraska Oak H3331 ST10, Conform proiectului de design) | m2 | 9,60 |
| 39 | CK02A | Panouri glisante din MDF Cleaf Nadir FA 98 3.090x1.630 inclusiv sina de glisare, fieraria speciala, rama exterioara, capacul si cutia pentru oblonul rulant (Conform proiectului de deign) | m2 | 15,10 |
| 40 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera) | m2 | 8,30 |
| 41 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canale de ventilare (ATENTIE Se vor monta grilele anterior demontate dupa vopsirea lor) MANOPERA | buc | 8,00 |
| 42 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Vopsirea Grilelor de ventilare in culoarea peretilor conform proiectului de design) | m2 | 1,42 |
|  |  | 2. Retele Electrice |  |  |
| 43 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, (Canal cablu cu capac IEK Praimer 2000 x 100 x 60 mm PVC alb) | m | 12,00 |
| 44 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (VVGng 3x2.5) | 100 m | 2,20 |
| 45 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 SF/UTP CAT5e-4P-PVC. | 100 m | 0,78 |
| 46 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm | m | 220,00 |
| 47 | Pret de piata | Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC. | m | 78,00 |
| 48 | RpEG06B | Cutii sau rame de protectie ( Doza de pardosea Schneider ETK 44836 dimensiuni 252x167x90) | buc | 4,00 |
| 49 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (intrerupator 1 clapa Schneider inclusiv rama decorativa) | buc | 1,00 |
| 50 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (intrerupator 2 clape Schneider inclusiv rama decorativa) | buc | 3,00 |
| 51 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (prize Schneider inclusiv rama decorativa) | buc | 18,00 |
| 52 | RpEE03A | Montarea prizelor Priza de fisa semietansata si etansata (RJ45 Schneider iunclusiv rama decorativa) | buc | 6,00 |
| 53 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, Panou LED Milanlux MLNLP48651 48 W 600 x 600 mm LED 6500 K 220 - 240 V IP20,( Conform proiectului de design) | buc | 20,00 |
| 54 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, Plafon suspendat led Horoz FORTUNE3-40 40 W LED 4000 K 4200 lm 220 - 240 V IP20,( Conform proiectului de design) | buc | 6,00 |
|  |  | 3. Demontari si montari la utilajr existente |  |  |
| 55 | 10-06-037-08 K=0.5 | Demontarea difuzoarelor existente (ATENTIE Manopera K=0.5) | buc | 8,00 |
| 56 | 10-06-037-08 K=0.5 | Montarea difuzoarelor existente (ATENTIE Manopera) | buc | 8,00 |
| 57 | 10-08-002-02 K=0.5 | Dermontarea sensori antiincendiu (ATENTIE Manopera K=0.5) | buc | 4,00 |
| 58 | 10-08-002-02 | Montarea sensori antiincendiu (ATENTIE Manopera) | buc | 4,00 |
| 59 | 10-04-067-23 K=0.5 | Demontarea camerilor video (ATENTIE Manopera K=0.5) | buc | 2,00 |
| 60 | 10-04-067-23 | Montarea camerilor video (ATENTIE Manopera) | buc | 2,00 |
| 61 | 10-04-067-20 K=0.5 | Demontarea videoproiector (ATENTIE Manopera K=0.5) | buc | 1,00 |
| 62 | 10-04-067-20 | Montarea videoproiector (ATENTIE Manopera) | buc | 1,00 |

NOTĂ!!!

- Ofertantul își va asuma răspunderea privind curățarea suprafețelor afectate ca rezultat al executării lucrărilor, în timpul și după finalizarea lucrărilor.