APROBAT:

Rusnac Veaceslav,

Președinte al raionului Soroca

_____________________

CAIET DE SARCINI

pentru licitație publică

- Denumirea beneficiarului – Consiliul raional Soroca

- Organizatorul procedurii de achiziție – Consiliul raional Soroca

- Obiectul achizițiilor, Lucrări de întreținere de primăvară, vară, toamnă

a drumurilor publice locale  pe anul 2022.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Intretinerea curenta |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Intretinerea zonei drumului |  |  |
| 1 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 | 15 000,0000 |
| 2 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 420,0000 |
| 3 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm, 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm) | m2 | 130,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |
|  | 141112220166011 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm ) | m3 | 0,1260 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |
|  | 11202062010361 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm | м3 | 0,0100 |
|  | 14111222016452 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm | м3 | 0,0150 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |
|  |  | Capitolul 1.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului |  |  |
| 4 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 50,0000 |
| 5 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 12,0000 |
| 6 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m | 50,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare |  |  |
| 7 | DH27B | Vopsirea parapetelor din metal | m2 | 100,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Asigurarea esteticii drumurilor |  |  |
| 8 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 1 200,0000 |
| 9 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 | 5 000,0000 |
| 10 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 100,0000 |
| 11 | TsG03B | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini | 100m2 | 100,0000 |
| 12 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 50 000,0000 |
| 13 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 55,0000 |
| 14 | TsI51A1 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 55,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Intretinerea curenta a lucrarilor de arta |  |  |
| 15 | PE03C | Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta | m3 | 27,0000 |
| 16 | PF01A | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita | m2 | 50,0000 |
| 17 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 | 15,0000 |
| 18 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 | 25,0000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Siguranta rutiera |  |  |
| 19 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 38,0000 |
| 20 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 20,0000 |
| 21 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati | buc | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Intretinerea drumuri petruite |  |  |
| 22 | RpDA01A | Greblarea pietrei alergatoare de pe drumuri, santuri, taluze si asternerea ei pe partea carosabila sau acostamente | m2 | 6 000,0000 |
| 23 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | 25 000,0000 |
| 24 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT) si cilindarea lor cu autogreder | m3 | 600,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6700 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2750 |
|  | 14211022002901 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 11222016462 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm | m3 | 0,2560 |
|  | 14111222016461 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm | m3 | 0,1020 |
|  | 14212022060001 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm | m3 | 0,2560 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,1470 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0280 |
| 25 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km | 420,0000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Intretinerea imbracamintei asfaltice |  |  |
| 26 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 600,0000 |
| 27 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 300,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 28 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 300,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1610 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 29 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 300,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 30 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 300,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1610 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0350 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0350 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 31 | DI137C | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки ) | m | 100,0000 |
| 32 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 25, (clas de de granulozitate 8.0-11,2 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см) | t | 150,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6400 |
|  | 14111222017581 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 25, clas de de granulozitate 8.0-11,2 mm | t | 1,2600 |
|  | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 0,1180 |
|  | 2952270003013 | Instalatie de plombat P-310 M | h-ut | 0,6400 |
|  | 2952160007254 | Utilaj de tractare (T-150) | h-ut | 0,6400 |
| 33 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 250,0000 |
| 34 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,8000 |
| 35 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | t | 600,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 1,0100 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |

| CERINȚE: | - Având în vedere faptul că în prezentul caiet de sarcini sunt incluse activități de întreținere a 205 km de drumuri publice locale pe timp de primăvară, vară, toamnă, se solicită ca : - Executantul să dispună de experiență în domeniul întreținerii drumurilor publice – minim 2 ani, dispunerea de contracte similare. - Antreprenorul să asigure informarea imediată, permanent și la timp a beneficiarului privind condițiile meteorologice precum și despre obstacolele ivite pe carosabil care pot afecta siguranța traficului. Prezentarea informației este necesar de a fi corectă și actualizată . - informarea despre orice alte situații constatate privind buna desfășurare a lucrărilor executate, a stării drumurilor și a bunurilor aferente acestuia . - Transportul betonului asfaltic se va realiza numai cu autobasculante adecvate. Executantul va asigura la fața locului termometru pentru verificarea temperaturii betonului asfaltic, la sosirea autobasculantei. - Se solicită probe de laborator cu compoziția mixturii asfaltice ( compoziția granulometrică și conținutul de bitum) din asfaltul pus în operă. 4) Ofertantul trebuie să aibă în dotare cel puțin următoarele utilaje : - utilaj pentru transportul mixturii asfaltice –1 buc; - freză pentru asfalt -1 buc; - utilaj pentru tăierea rosturilor- 1 buc; - autogreider – 3 buc; - motocompresor de aer – 1 buc; - compactor – 2 buc ( min/max 10 tn ); - excavator – 1 buc ; - cositoare mecanizată – 2 buc; - autocamioane – 3 buc; - cisterne cu apă – 2 buc; - macara – 1 buc; Utilajele solicitate , sunt date în indicatoarele de norme de deviz. Se vor depune documente prin care ofertantul dovedește că dispune de respectivele utilaje. Nu vor fi utilizate autoutilaje cu echipamente a căror parametrii de funcționare nu corespund cu cerințele pentru care sunt ofertate și cu o estetică corespunzătoare. Dotarea tehnică necesară trebuie să fie disponibilă la data încheierii contractului, pe toată perioada derulării lucărilor , pînă la finalizarea lor. 5 ) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse și recepție; - procese – verbale de executare a lucrărilor ; - proces – verbal privind temperatura asfaltului la sosire și așternere; - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; rapoarte de încercări etc…. , - jurnal de activitate zilnică ; - tabel de măsurători privind lucrările executate care să cuprindă: numărul de ordine, data, denumirea drumului, tronsonul, km, cantitatea de lucrări; - documente ce atestă calitatea materialelor ( declarații de conformitate, certificate de calitate…..etc…); SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE . |
| --- | --- |

Elena Mîțu,

șef, Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri.